Obsah

1.	úvod	5

1.1	Identifikační údaje	5

1.2	Cíle průzkumných prací	6

2.	charakteristika zájmového území	7

2.1	Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry	7

2.2	Geologické poměry	7

2.3	Hydrogeologické poměry	8

2.4	Území se zvláštní ochranou	8

2.5	Dosavadní prozkoumanost	9

3.	rozsah a metodika prací	10

3.1	Přípravné práce	10

3.2	Geologické a hydrogeologické průzkumné práce	10

3.2.1	Vrtné práce	10

3.2.2	Pasportizace HG objektů	11

3.2.3	Vzorkovací práce	11

3.2.4	Laboratorní práce	12

3.2.5	Hydrodynamické zkoušky	12

3.2.6	Geodetické práce	12

3.2.7	Sled a řízení terénních prací	12

3.3	Vyhodnocovací práce	13

4.	Výsledky provedených prací	14

4.1	Inženýrsko-geologické a geotechnické poměry zájmové lokality	14

4.1.1	Humózní hlíny	14

4.1.2	GT 1 - Antropogenní navážky	14

4.1.3	GT 2 – Fluviální jíly a hlíny	15

4.1.4	GT 3a - Fluviální štěrky	15

4.1.5	GT 3b - Fluviální písky	16

4.1.6	GT 4 - Zvětralé horniny (Slínovce)	16

4.2	Zemní práce	17

4.3	Hydrogeologické poměry	18

4.3.1	Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek	19

4.4	Hydrogeochemické poměry	20

4.5	Zatřídění staveniště z hlediska seismicity a poddolování	21

4.6	Geologické a geotechnické poměry lokality	21

4.7	Pasportizace hydrogeologických objektů	26

5.	Doporučení pro výstavbu	27

6.	Závěr	28

7.	použitá literatura	29

7.1	Seznam norem a předpisů	29

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1	Přehled realizovaných vrtů se zaměřením a dosaženou hloubkou	11

Tabulka č. 2	Schematický vrstevní sled s uvedením geotechnických typů	14

Tabulka č. 3	Těžitelnost dle TKP-4, ČSN 73 3050 a vrtatelnost dle katalogu 800-2	17

Tabulka č. 4	Úroveň hladiny podzemní vody v nově realizovaných i archivních vrtech	18

Tabulka č. 5	Výsledky realizovaných HDZ	20

Tabulka č. 6	Posouzení agresivity podzemní vody	20

Tabulka č. 7	Geotechnické charakteristiky zemin GT 2	23

Tabulka č. 8	Geotechnické charakteristiky zemin GT 3a	24

Tabulka č. 9	Geotechnické charakteristiky zemin GT 3b	24

Tabulka č. 10	Geotechnické charakteristiky zcela až silně zvětralých hornin GT 4	25

Tabulka č. 11	Geotechnické charakteristiky mírně zvětralých hornin GT 4	26

Seznam příloh:

Přehledná situace okolí zájmového území (M 1:25 000)

Podrobná situace lokality s vyznačením průzkumných prací (M 1:4 000)

Geologická dokumentace sond

- Příloha č. 3.1.  Geologické profily nově realizovaných vrtů

- Příloha č. 3.2.  Geologické profily archivních vrtů

Geologické řezy

Izolinie povrchu štěrků GT 3a

Izolinie povrchu předkvartérního podloží GT 4

Izolinie ustálené hladiny podzemní vody

Výsledky hydrodynamických zkoušek

Laboratorní protokoly - fyzikálně mechanické parametry zemin

Laboratorní protokoly - chemické analýzy podzemní vody

Protokol geodetických prací

Fotodokumentace průzkumných prací

Pasportizace HG objektů

Na realizaci průzkumu se podíleli:

Ing. Roman Králík			- terénní a vyhodnocovací práce

RNDr. Pavel Černý			- vyhodnocovací práce

Ing. Marek Svárovský			- terénní práce, úvodní kapitoly

Ing. Petr Dvorský			- pasportizace studní

Ing. Petr Stelmach			- pasportizace studní

Mgr. Hana Záleská			- tvorba grafických příloh

Rozdělovník:

Tato zpráva je vyhotovena v 6 výtiscích a obsahuje 29 stran textu a 13 textových a grafických vevázaných příloh.

Výtisk č. 1 - 3:	HG partner s.r.o.

Výtisk č. 4:	Česká geologická služba - Geofond

Výtisk č. 5:	Archiv AZ GEO, s.r.o. (Valbek, spol. s r.o.) (elektronicky)

Seznam použitých symbolů a zkratek

Fyzikální symboly

[g·cm-3]	objemová hmotnost zeminy

cef, (cu)	[kPa]	efektivní (totální) soudržnost zeminy

Edef	[MPa]	modul přetvárnosti základové půdy

Ic	[1]	stupeň konzistence

ID	[1]	relativní hutnost

Ip	[%]	index plasticity

kf	[m·s-1]	koeficient filtrace

Q	[l·s-1]	vydatnost/průtok

T	[m2/s]	transmisivita

wL	[%]	vlhkost na mezi tekutosti

wn	[%]	přirozená vlhkost zemin

wopt	[%]	optimální vlhkost zeminy dle Proctor Standard

wp	[%]	vlhkost na mezi plasticity

β	[1]	součinitel pro převod mezi modulem přetvárnosti

γ	[kN·m-3]	objemová tíha zeminy

ν	[1]	Poissonovo číslo

φef, (φu)	[˚]	efektivní (totální) úhel vnitřního tření zeminy

Použité zkratky

CBR		Kalifornský poměr únosnosti

ČGS		Česká geologická služba

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

HG		hydrogeologický

HGP		hydrogeologický průzkum

HPV (USH)		hladina podzemní vody (ustálená hladina)

HTÚ		hrubé terénní úpravy

CHLÚ		chráněné ložiskové území

IG		inženýrsko-geologický

KÚ 		katastrální území

m n. m.		metry nad mořem

m p. t.		metry pod terénem

MP MŽP		metodický pokyn Ministerstva životního prostředí

NH		naražená hladina

p. č.		parcelní číslo

USH		ustálená hladina

ZCHR		základní chemický rozbor

Bpv		Balt po vyrovnání

NH 92		nadmořská výška v systému NH 92

# úvod

Na základě objednávky společnosti HG partner s.r.o. (objednatel) byla společností Valbek, spol. s r.o. (zhotovitel) vypracována předkládaná zpráva o podrobném průzkumu v obci Lužec nad Vltavou, ve Středočeském kraji. Tato zpráva se zabývá provedením komplexního průzkumu, jenž se zaměřuje na ověření inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek v zájmovém území ve vztahu k plánovaným protipovodňovým opatřením v obci. Veškeré geologické práce byly provedeny pracovníkem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru hydrogeologie.

## Identifikační údaje

Investor:  	Povodí Vltavy, státní podnik

se sídlem:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČ:	70889953

DIČ:	CZ70889953

Objednatel: 	HG partner s.r.o.

se sídlem:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105510

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

IČ:	27221253

DIČ:	CZ27221253

Zhotovitel:              Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:	Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 4487

zastoupený:	Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti

IČ:	48266230

DIČ:	CZ48266230

odpovědná osoba:	Ing. Roman Králík
osvědčení odborné způsobilosti MŽP č. 2138/2011
v oboru hydrogeologie

## Cíle průzkumných prací

Doplňkový inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro potřeby zpracování dílčí části zakázky objednatele „Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou - dokumentace pro stavební povolení“.

Cílem průzkumu je získání dodatečných podkladů pro zpracování nového, aktuálního 3D hydrogeologického modelu proudění podzemní vody v zájmové oblasti, jež je nedílnou součástí zakázky. Zpráva obsahuje vyhodnocené výsledky průzkumu a interpretované poznatky modelování geologické a hydrogeologické stavby lokality ve vztahu ke stavebnímu záměru protipovodňové ochrany obce. Zpráva dále obsahuje pak popis základových poměrů na dané lokalitě, včetně zjištění základních geologických a hydrogeologických charakteristik.

- stanovení charakteristik a popis základových poměrů, znázornění údajů nezbytných pro založení stavebních objektů výše uvedené akce z hlediska typu, druhu a třídy základových konstrukcí, složitosti základových poměrů dle dnes platných norem ČSN 73 6111, ČSN 72 1003, ČSN P 73 1005 i již neplatných norem ČSN 73 1001 a ČSN 73 1002;

- zatřídění a posouzení základových půd dle ČSN 73 1001, ČSN 72 1002 a ČSN EN ISO 14688-1 a 2 (ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003)), dále bylo provedeno posouzení vrtatelnosti zemin pro piloty dle přílohy č. 1 Katalogu 800-2 a zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 3050;

- posouzení hydrogeologických a hydrogeochemických poměrů na zájmové lokalitě ve vztahu k úrovni hladiny podzemní vody a její agresivity na beton a ocel a ověření parametrů mělké kvartérní zvodně pomocí hydrodynamických testů;

- podrobná pasportizace hydrogeologických objektů, měření ve 2. kolech.

# charakteristika zájmového území

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mělník, v obci Lužec nad Vltavou (535028). Konkrétně jde o katastrální území Lužec nad Vltavou (k.ú. 689297) a Chramostek (č. k.ú. 689289). Lokalita se nachází na zastavěném území obce a v blízkém okolí. Terén v okolí lokality je tvořený rozsáhlou rovinou - říční nivou s pouze mírným převýšením a se zanedbatelným sklonem terénu souběžně s tokem Vltavy, tzn. přibližně k východu . Nadmořská výška se nachází v úrovní cca 160 - 165 m. n. m., byla však ovlivněna zástavbou a hospodářstvím. Přehledná situace lokality a podrobná situace lokality s vyznačením průzkumných objektů je znázorněna v přílohách č.1 a č.2 této zprávy. Přehledná situace zájmového území tvoří přílohu č. 1, podrobná situace území s vyznačením provedených průzkumných prací pak tvoří přílohu č. 2.

## Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry

Dle regionální geomorfologické rajonizace reliéfu ČR (Demek ed., 1987) náleží zájmová lokalita do provincie České Vysočiny, subprovincie České tabule, oblasti Středočeské tabule, celku Středočeské tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku Lužecká rovina (dle jiných zdrojů i Lužecká kotlina). Území se nachází ve střední části Lužecké Kotliny, která je tvořena denudační sníženinou o ploše přibližně 55 km2. Podloží je tvořeno většinou vápnitými jíly, jílovci a prachovci. Mladší příkrov je pak tvořen čtvrtohorními fluviálními sedimenty nanesenými akumulačními procesy toků Vltavy a Labe. Nejsvrchnější půdní horizont je pak tvořen sprašovými hlínami převážně eolického původu. Obecně je tedy oblast fluviálně-eolickou říční rovinou, vytvořenou akumulací říčních sedimentů v zarovnané části středočeské tabule.

Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se zájmové území nachází
v teplé oblasti T2. Oblast T2 je charakterizována krátkým, mírným až mírně teplým jarem. Léto je teplé, suché a dlouhé. Přechodné období podzimu je opět krátké a teplé až mírně teplé. Zima je krátká, suchá až velmi suchá s poměrně krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí -2 až -3° C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 18 až 19° C. Trvání sněhové pokrývky je 40 – 50 dní. Roční suma srážek je 550 – 700 mm, z toho 350 – 400 mm ve vegetačním období.

Podle hydrologického členění ČR náleží zájmové území do povodí IV. řádu toku Vltavy (číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0950-0-00 a 1-12-02-0970-0-00) a toku Vraňansko-hořínského plavebního kanálu (číslo hydrologického pořadí 1-12-03-0020-0-00). Všechny zmíněné dílčí povodí jsou součástí nadřazeného povodí Labe.

## Geologické poměry

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území do tepelsko-barrandienské (Středočeské) oblasti Českého masivu. Je budována slabě až silně metamorfními horninami proterozoického stáří, jež byly zvrásněny kadomským vrásněním. Následně byly částečně překryty varisky vrásněným paleozoikem, kontinentálním permokarbonem a mořskou svrchní křídou. Geologickou stavbu horninového prostředí zájmového území můžeme rozdělit na předkvartérní podloží a kvartérní sedimentární pokryv.

Předkvartérní podloží je v širším okolí zájmového území budováno horninami druhohorního 
stáří (svrchní křída – střední až svrchní turon). Jedná se o marinní sedimenty české křídové pánve jizerského souvrství v labském, oháreckém, orlicko-žďárském a lužickém vývoji, zastoupené zde slínovci s polohami či konkrecemi vápence, popřípadě rytmy či cykly slínovec-vápenec (jílovito-vápnité prachovce v lužickém vývoji). Svrchní vrstvy skalního podloží jsou často silně alterovány.

Kvartérní sedimenty přímo nasedají na horninové podloží a jsou v zájmovém území a v jeho nejbližším okolí zastoupeny zeminami fluviální a v jejich nadloží místy i eolické geneze. Jedná se o převážně fluviální štěrkovité a štěrkopísčité, silně zvodněné zeminy holocenního stáří, překryté nesouvislou vrstvou jemnozrnných jílovitých a jílovitopísčitých zemin. V jejich nadloží se nachází převážně eolické sedimenty na lokalitě zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami také holocenního stáří, v mocnostech do 2 m. V prostoru obce jsou kvartérní zeminy často překryty polohami antropogenních navážek o proměnlivé mocnosti a nehomogenním složení. Celková mocnost kvartérního pokryvu na lokalitě činí cca 7 – 12 m.

## Hydrogeologické poměry

Zájmová oblast je z aspektu hydrogeologického rajónování ČR (Olmer a kol., 2002; hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) řazena do skupiny rajónů svrchní vrstvy 11 Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků, a subrajónu 1172 Kvartér Labe po Vltavu 
s plochou subrajónu 293,805 km2 a do skupiny rajónů základní vrstvy 45 Křída Ohře a Středního Labe po Litoměřice, a subrajónu 4530 Roudnická křída s plochou subrajónu 405,81 km2 Předpokládaný směr proudění podzemní vody je v generelu východním směrem.

Kolektor subrajónu základní vrstvy 4530 Roudnická křída je vyvinut v prachovcích bělohorského souvrství křídového stáří (sp. turon). Jedná se o 1. vrstvení kolektor s průlinovo-puklinovým typem propustnosti a mocnosti souvislého zvodnění nejčastěji v rozmezí 15 – 50 m. Hladina podzemní vody v kolektoru je napjatá. Mineralizace vod se pohybuje v rozmezí 0,3 – 1 g/l, chemismus vod kolektoru je převážně Ca-Mg-HCO3-SO4. Transmisivita kolektoru je vysoká T >1.10-3 m2.s-1.

Svrchní mělká kvartérní zvodeň je na lokalitě vyvinuta ve vrstvách štěrkopísků, které zde vytváří kolektor subrajónu svrchní vrstvy 1172 Kvartér Labe po Vltavu. Jedná se o svrchní kolektor vázaný na polohy propustných fluviálních štěrkopísčitých zemin s průlinovým typem propustnosti a mocnosti souvislého zvodnění nejčastěji v rozmezí 5 – 15 m. Hladina podzemní vody v kolektoru je volná. Mineralizace vod se pohybuje v rozmezí 0,3 – 1 g/l, chemismus vod kolektoru je převážně Ca-Na-HCO3. Transmisivita kolektoru je vysoká 
T >1.10-3 m2.s-1.

Dle hydrogeologické mapy ČR list č. 12-22 Mělník, jsou podzemní vody na lokalitě z hlediska využitelnosti pro pitné účely zařazeny mezi vody II. kategorie, tedy vody vyžadující složitější úpravu.

## Území se zvláštní ochranou

Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Lokalita se nenachází v poddolovaném, ani v chráněném ložiskovém území.

Lokalita se částečně nachází v záplavovém území pro Q5, Q20 a Q100 vodního toku Vltava. V záplavovém území pro Q5 se nachází projektované vrty V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-13 
a V-14, v území pro Q20 a Q100 vrty V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, V-7, V-8, V-10, V-13 a V-14.

Dle Registru svahových nestabilit ČGS není v blízkosti zájmového území evidováno žádné sesuvné území. Lokalita se nachází v území s třídou nízké náchylnosti k sesouvání (tzn. 
v oblasti s nejméně vhodnými podmínkami pro vznik svahových deformací).

## Dosavadní prozkoumanost

Dle databáze geologické prozkoumanosti ČGS - Geofondu bylo v minulosti v oblasti zájmové lokality realizováno několik průzkumných akcí. Části některých prací, jako jsou zejména geologické profily vrtů byly využity při zpracování této závěrečné zprávy. Přehled všech dostupných archivních zpráv je uveden níže:

Vížďa, P., Oberhelová, J., Arnetová, K., Vanko, P.: 2017: PPO Lužec nad Vltavou – předběžný IG a HG průzkum. GEOtest, a.s., pobočka Praha.

Svoboda, L.; 1960: Lužec nad Vltavou; Zpráva o geologických a základových poměrech na stanovišti bytových jednotek n.p. Prefa - Hýskov v obci Lužec u Mělníka; Geologický průzkum Praha, závod stavební geologie; evidováno ČGS pod značkou GF V039795.

Pištora, Z.; 1962: Lužec nad Vltavou; Závěrečná zpráva o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu v Lužci nad Vltavou; Vodní zdroje, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF V044977.

Wurmová, M.; 1974: Lužec nad Vltavou; Zpráva o výsledku čerpací zkoušky na širokoprofilové studni v Lužci nad Vltavou; Geoindustria, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF P012329.

Reitrová, J.; 1967: Lužec nad Vltavou; Zpráva o výsledku čerpací zkoušky provedené ze širokoprofilové studny v obci Lužec nad Vltavou, okres Mělník; IGHP, závod Praha; evidováno ČGS pod značkou GF P019484.

Polák, I.; 1991: Lužec nad Vltavou; Inženýrskogeologický průzkum pro založení ocelové věže u obce Lužec nad Vltavou; Stavební geologie, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF P075100.

Růžičková, J.; 1964: Lužec nad Vltavou, a jiné; Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu pro rekonstrukci plavební dráhy dolní Vltavy v úseku Vraňany-Mělník; Geologický průzkum, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF V049127.

Dragoun, F.; 2011: Lužec nad Vltavou, a jiné; Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - plavební kanál Vraňany - Hořín, Trója - Podbaba, doplňující geotechnický a stavebnětechnický průzkum; SUDOP Praha, a.s.; evidováno ČGS pod značkou GF P132911.

Pilařová, M.; 1989: Lužec nad Vltavou; Lužec nad Vltavou – hydrogeologický průzkum; Vodní zdroje, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF P064085.

Hruška, J.; 2009: Lužec nad Vltavou, a jiné; Mosty na plavebních kanálech Vraňany - Hořín a Trója - Podbaba, inženýrskogeologický a stavebnětechnický průzkum; SUDOP Praha, a.s.; evidováno ČGS pod značkou GF P127465.

Sysel, P.; 2015: Lužec nad Vltavou; Lužec nad Vltavou, hydrogeologický posudek - vyhodnocení hydrogeologického průzkumného vrtu Lu-1 na st. parcele č. 417/4, k.ú. Lužec nad Vltavou 689297, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle ust. § 9 odst. 1) vodního zákona (zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů); RNDr. Pavel Sysel, CSc., Mratín; evidováno ČGS pod značkou GF P147447.

Blažek, J.; 1984: Lužec nad Vltavou; Lužec nad Vltavou, rekonstrukce panelárny. Inženýrskogeologický průzkum; Keramoprojekt, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF P044642.

Plešinger, J.; 1965: Lužec nad Vltavou, a jiné; Hydrogeologické objekty z archivu SÚTV, M-33-65-B; Agroprojekt, Praha; evidováno ČGS pod značkou GF V069443.

# rozsah a metodika prací

Níže uvedený popis metodiky a rozsahu prací odpovídá dle zákona č. 62/1988 Sb., podrobné etapě inženýrsko-geologického průzkumu. Tato etapa upřesňuje informace o charakteristikách základových půd jako jsou prostorové vymezení, zatřídění, fyzikálně-mechanické a hydrogeologické parametry. Získaná data umožňují zpracování komplexního geotechnického modelu zájmové lokality. V závislosti na výsledcích je možné volit korektní stavební postupy a materiály, ze zjištěných hodnot vychází i konečný návrh řešení požadované konstrukce.

Metodika průzkumných prací byla provedena dle požadavku odběratele tak, aby získaná data poskytla maximum informací o zájmovém území. Pro doplnění těchto informací byly rovněž použity i výsledky některých dříve provedených průzkumných prací z blízkosti lokality, archivovaných v databázi ČGS - Geofondu. V následujících kapitolách je podrobněji popsána metodika 
a rozsah realizovaných prací, včetně jejich zdůvodnění.

## Přípravné práce

Hlavní částí přípravných prací bylo vyřízení nezbytných ohlašovacích a evidenčních povinností plynoucích ze zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění a vyhlášku 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Dále bude zajištěn souhlas vodoprávního úřadu pro realizaci průzkumných vrtů. Byla provedena obhlídka lokality a byla vytýčena místa realizace průzkumných vrtů.

## Geologické a hydrogeologické průzkumné práce

### Vrtné práce

V zájmové oblasti bylo realizováno celkem 14 průzkumných vrtů, umístěných v k.ú. Lužec nad Vltavou na následujících parcelách č.: 1825, 1824 (2 vrty), 1857/2, 1841, 39/3, 52/5, 1316/1, 1316/6, st. 39/5, 1875, 748/1, 1969, 1882.

Vrtné práce byly provedeny vrtnými společnostmi orientovanými na provádění geologických a hydrogeologických průzkumných vrtů, pomocí odpovídajících vrtných souprav. Technologie vrtání byla zvolena jako jádrové vrtání jednoduchou jádrovnicí o průměru 112 – 320 mm. Dočasně vystrojené vrty pro hydrodynamické zkoušky byly v celém profilu vrtány průměrem vyšším než 300 mm. Stabilitu každého dočasně vystrojeného vrtu před jeho vystrojením zajišťovalo dočasné manipulační pažení.

Vrty určené pro hydrodynamické zkoušky (8 ks) byly dočasně vystrojeny PVC pažnicí 
o průměru 160 mm, která je v celé úrovni zastižené zvodnělé části horninového prostředí opatřena filtrem. Jedná se o filtr řezaný, štěrbinový s šířkou štěrbiny do 1 mm a perforací 10 %. Dno pažnice je osazeno víčkem a celý profil je členěn na kalník, perforovanou část a svrchní nepropustnou část. Členění pažnic po délce je přitom pro každý vrt přizpůsobeno dle jednotlivých zastižených profilů. Vrty byly řádně obsypány tříděným praným říčním štěrkem fr. 4-8 mm (tzv. kačírek). Proti průsakům povrchové vody pak byly vrty opatřeny při povrchu terénu jílovým – bentonitovým těsněním v mocnosti alespoň 2 m. Vrty byly dočasně zajištěny víčkem.

S ohledem na geologické poměry lokality byla zastižena pouze mělká kvartérní zvodeň v prostředí štěrkových a písčitých říčních sedimentů.

Zastižený profil byl podrobně popsán do terénních protokolů, jejichž přepis je dále interpretován ve formě geologické dokumentace vrtů. Součástí závěrečné zprávy průzkumu je rovněž fotodokumentace vrtného jádra.

Bezprostředně po ukončení vrtných prací, popřípadě po ukončení hydrodynamických čerpacích zkoušek byly vrty zlikvidovány hutněným záhozem vytěženou zeminou a svrchu v mocnosti minimálně 2,0 m byly opatřeny jílovým těsněním.

Tabulka č. 1	Přehled realizovaných vrtů se zaměřením a dosaženou hloubkou

| Označení vrtu | X (JTSK) | Y (JTSK) | Z (BpV) | hloubka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-1 | 1 016954,95 | 741721,53 | 163,90 | 6,00 |
| V-2 | 1 016855,03 | 741488,52 | 164,19 | 12,00 |
| V-3 | 1 016977,52 | 741579,98 | 163,63 | 6,00 |
| V-4 | 1 016959,69 | 741455,18 | 163,42 | 12,60 |
| V-5 | 1 017124,33 | 741424,19 | 162,01 | 10,00 |
| V-6 | 1 017030,01 | 741106,99 | 163,51 | 12,00 |
| V-7 | 1 016767,97 | 741030,00 | 164,11 | 6,00 |
| V-8 | 1 017172,50 | 740858,00 | 164,74 | 10,00 |
| V-9 | 1 017121,00 | 740764,97 | 166,32 | 13,00 |
| V-10 | 1 017209,00 | 740761,00 | 165,29 | 12,00 |
| V-11 | 1 017301,99 | 740554,01 | 165,07 | 13,00 |
| V-12 | 1 017169,99 | 740304,98 | 165,71 | 13,00 |
| V-13 | 1 017200,04 | 740081,99 | 162,45 | 6,00 |
| V-14 | 1 017437,03 | 740227,01 | 161,97 | 9,00 |

Celkem bylo v rámci aktuálního inženýrskogeologického průzkumu realizováno 14 vrtů o celkové metráži 140,60 bm.

### Pasportizace HG objektů

Monitoring hladiny podzemní vody zahrnoval kromě sledování naražení HPV během vrtných prací, též pasportizaci studní a vrtů. Využit přitom byl hladinoměr typu G 20 s maximálním dosahem až 25 m a opticko-akustickou signalizací. Pasportizace vodních zdrojů je koncipována jako kompletní a zahrnuje tak celé území obce Lužec nad Vltavou, vč. části Chramostek. Celkem bylo zaměřeno 83 hydrogeologických objektů, jejichž měření bylo majiteli umožněno. Konkrétně jde o 69 kopaných studní a 14 vrtů. Iniciační měření proběhlo na začátku června ve dnech 8. 6. – 11. 6. 2020, další kolo měření pak v srpnu ve dnech 10. 8. – 12. 8. 2020. Přehled všech provedených měření HPV je součástí přílohy č. 13.

### Vzorkovací práce

Během vrtných prací byla prováděna geologická dokumentace vrtného jádra a odběry vzorků zemin a podzemní vody. Ustálená hladina podzemní vody byla zaměřena elektroakustickým hladinoměrem Solinst 102M s přesností 1 cm. Vzorky byly odebírány jak z kvartérních fluviálních sedimentů i předkvartérního podloží tak, aby poskytly potřebné podklady pro zpracování modelu oblasti a účelný návrh protipovodňových opatření.

Z vrtného jádra bylo pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností v průběhu vrtání odebráno celkem 19 ks porušených a 4 ks neporušených vzorků zemin. Na všech vzorcích zemin byly provedeny základní indexové zkoušky a na 3 ks ze 4 ks odebraných neporušených vzorků zemin se podařilo provést zkoušky propustnosti. Mimo tyto vzorky zemin byly z vrtů V2, V5, V6, V7, V8, V10, V11 a V14 odebrány vzorky podzemní vody pro zjištění základního chemizmu s cílem stanovit agresivitu vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206-1 a ocelovým konstrukcím dle ČSN 03 8375. Celkem tak bylo odebráno 8 ks vzorků pozemní vody.

Odběr vzorků byl proveden dle pracovních postupů definovaných v dokumentaci pro zajištění kvality prováděných prací.

### Laboratorní práce

Laboratorní analýzy neporušených a porušených vzorků zemin a také vzorků hornin provedla Laboratoř mechaniky zemin a hornin, GEODRILL s.r.o., Zkušební laboratoř č. 1596 akreditovaná ČIA. Protokoly laboratorních zkoušek zemin a hornin uvádíme v příloze č. 9. K laboratorním analýzám byly odebrány vzorky těchto typů:

- Porušené vzorky se zachováním přirozené vlhkosti zahrnovaly stanovení zrnitosti zemin, stanovení vlhkosti, stanovení konzistenčních mezí (vlhkost na mezi plasticity, vlhkost na mezi tekutosti, index plasticity a stupeň konzistence) a výpočet propustnosti z křivky zrnitosti empirickým vztahem (dle Jákyho);

- Neporušené vzorky byly kromě uvedených rozborů dále podrobeny zkoušce stanovení propustnosti v propustoměru.

Analytické rozbory pro stanovení chemického rozboru a agresivity podzemní vody provedla akreditovaná laboratoř ALS CZECH REPUBLIC s.r.o., veškerá stanovení jsou akreditovanými zkouškami ČIA. Protokoly laboratorních analýz uvádíme v příloze č. 10 této zprávy.

### Hydrodynamické zkoušky

Na 8 ks vybudovaných dočasně vystrojených vrtech byla provedena krátkodobá čerpací zkouška s následnou stoupací zkouškou. Čerpací zkouška probíhala kontinuálním odčerpáváním vody s postupným navyšováním čerpaného množství (v neustáleném režimu). Délka čerpací fáze každé zkoušky činila 6 hodin. Zkoušky byly realizovány postupně, vždy jedna zkouška na jednom vrtu, na lokalitě byl přitom neustále přítomen geologický, příp. technický dozor. V průběhu čerpacích zkoušek byly v čerpaném vrtu a na některých z nejbližších vytipovaných a přístupných vodních dílech (vrtech/studních) v dosahu možného snížení h.p.v. nepřetržitě sledovány změny úrovně hladiny podzemní vody (pomocí watter level loggeru, nebo akustického hladinoměru). Následně byla provedena stoupací zkouška s kontinuálním záměrem změny úrovní hladiny podzemní vody ve zkoušeném vrtu.

Průměrná vydatnost při čerpacích zkouškách činila Qprům = 2,5 l/s. Ze všech 8 vrtů bylo dohromady projektováno odčerpat max. 432,0 m3 vody. Skutečné množství odčerpané vody po provedení všech hydrodynamických zkoušek činilo 399,8 m3.

Čerpané podzemní vody byly hadicemi odváděny a vypouštěny do nedaleké řeky Vltavy, resp. v případě zkoušek na vrtech V-2 a V-7 do Laterálního kanálu.

### Geodetické práce

Průzkumné vrty, některé zpřístupněné studny a úroveň hladiny řeky Vltavy a Laterálního kanálu na 5 místech byly přesně geodeticky zaměřeny společností Valbek, spol. s r.o. Souřadnice bodů jsou zaměřeny polohopisně v systému S-JTSK a výškopisně v systému Balt p.v. Protokol geodetických prací je uveden v příloze č. 11.

### Sled a řízení terénních prací

Geologické práce zahrnovaly sled a řízení terénních prací (dokumentace geologického profilu, stanovení intervalů vzorkování apod.). Terénní práce byly řízeny odborníkem v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie a osobou s odbornou způsobilostí vydanou MŽP (na základě zákona č. 62/1998 Sb. o geologických pracích v platném znění) v uvedených oborech.

## Vyhodnocovací práce

Z archivních dokumentů a údajů vrtné prozkoumanosti z databáze Geofondu byla zpracována rešerše dosavadní prozkoumanosti z celého řešeného území. Vyhodnocovací práce zahrnovaly zpracování výsledků rešeršních prací a inženýrsko-geologického průzkumu, zatřídění zemin, stanovení přetvárných a deformačních parametrů a dalších údajů nezbytných pro návrh založení staveb. Sestaveny byly geologické profily, geologické řezy a mapové situace lokality.

Závěrečná zpráva byla vypracována osobou odborně způsobilou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie.

# Výsledky provedených prací

Geologický profil zájmového území byl nově provedenými průzkumnými sondami ověřen do hloubky 6,0 - 13,0 m p. t. Archivními vrty byl profil v okolí lokality ověřen do hloubky až 15,50 m p.t. (J2). Podrobný popis ověřených geologických profilů nově realizovaných vrtů je uveden v příloze č. 3.1. Profily vybraných archivních vrtů tvoří přílohu č. 3.2 a prostorově je geologická stavba území zobrazena pomocí geologických řezů v příloze č. 4, kde jsou podrobně znázorněny jednotlivé typy zemin a hornin a jejich přiřazení do geotechnické kategorie. Pro stanovení geotechnických charakteristik zemin a hornin ověřených na lokalitě byly použity také výsledky archivních průzkumných prací provedených v minulosti v prostoru lokality.

## Inženýrsko-geologické a geotechnické poměry zájmové lokality

V následujícím textu uvádíme jednotlivé vrstvy zemin a hornin, které byly zastiženy průzkumnými pracemi na zájmové lokalitě. Obecný geologický profil zájmové lokality je podrobně rozpracován v následující tabulce č. 2.

Tabulka č. 2	Schematický vrstevní sled s uvedením geotechnických typů

| Stratigrafie | Litologický typ | Zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2 | Zatřídění dle ČSN 73 6133 | GT typ | Ověřená mocnost jednotlivých vrstev od - do [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvartér | Humózní hlíny | Or | O | - | 0,1 – 1,2 |
|  | Antropogenní navážky | Mg | Y | GT 1 | 0,2 – 6,0 |
|  | Fluviální jíly a hlíny | siCl, saclSi, Cl, grsiCl, sasiCl | F2 CG, F4 CS, F6 CI, F7 MH | GT 2 | 0,3 – 5,0 |
|  | Fluviální štěrky | saGr, Gr, saclGr | G1 GW-Cb, G2 GP, G2 GP-Cb, G3 G-F, G3 G-F-Cb, G4 GM/G5 GC | GT 3a | 05 – 11,8 |
|  | Fluviální písky | clSa, grSa, Sa, | S2 SP, S3 S-F, S4 SM, | GT 3b | 0,3 – 11,1 |
| Křída | Zvětralé horniny (Slínovce) | siCl, Cl, saCl, grCl, sasiCl, | R6/F6 CI, F4 CS, F2 CG, F8 CH, R5-R4 | GT 4 | Báze neověřena |

### Humózní hlíny

Svrchní polohy v zájmovém území, v místech, kde se nenachází žádné stavební objekty, ani zpevněné plochy, tvoří vrstva humózních hlín, místy až ornice (pole, louky, nezpevněné komunikace a jejich okolí), které nejsou označeny jako geotechnický typ, a jsou charakteru tmavě hnědé, tuhé až pevné, nízce plastické až písčité hlíny. Ověřená mocnost této humózní vrstvy v rámci celého zájmového území činí cca 0,1 – 1,2 m, průměrně 0,33 m.

Dle ČSN 73 6133 ji klasifikujeme jako organickou zeminu (O), dle ISO 14 688-2 náleží rovněž do skupiny organických zemin (Or). Tyto zeminy nejsou vhodnou základovou půdou 
a je nutné je v průběhu výkopových prací z podzákladí projektovaných objektů odstranit. 
Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají převážně do 2. třídy, dle TKP-4 (Přílohy D ČSN 73 6133) náleží do I. třídy rozpojitelnosti. Dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot do I. třídy.

### GT 1 - Antropogenní navážky

Antropogenní navážky označené jako GT 1 byly ověřeny pouze 7 nově realizovanými vrty, 
a to pouze v místech předchozí stavební činnosti, kde tvoří nejsvrchnější polohy zemin, často překryté tenkou vrstvou humózních hlín. V těchto částech zájmového území byly antropogenní navážky v minulosti použity zpravidla k terénním úpravám. Celkově se jejich průzkumnými pracemi ověřená mocnost pohybuje mezi 0,2 - 6,0 m, průměrně dosahují 1,89 m, v nově realizovaných vrtech dosahují mocnosti do 3,8 m. Navážky jsou tvořeny převážně místními jílovitými (deluviálními, eluviálními) plastickými zeminami tuhé až měkké konzistence, promísenými úlomky hornin stavební sutě a cihel. V místech zpevněných ploch a jejich bezprostřední blízkosti jsou tvořeny asfaltem a makadamem.

Dle ČSN 73 6133 klasifikujeme navážky jako sypaný zemní materiál (Y) převážně charakteru hlíny nízce plastické (F5 ML), hlíny štěrkovité (F1 MG) a méně i štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F), popřípadě štěrku hlinitého (G4 GM). Dle ISO 143 688-2 je řadíme mezi výsypky, sypaniny (Mg) charakteru prachovitých jílů (siCl), štěrkovitých jílů (grCl), méně 
i štěrků jílovitých (clGr) a štěrků (Gr). Tyto zeminy nejsou bez provedení úprav vhodnou základovou půdou pro založení složitějších objektů. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají do 2. - 4. třídy. Dle TKP-4 (Přílohy D ČSN 73 6133) náleží do I. třídy rozpojitelnosti. Dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot do I. - II. třídy.

### GT 2 – Fluviální jíly a hlíny

Kvartérní pokryv je svrchu v podloží humózní vrstvy tvořen převážně fluviálními jíly a hlínami, označenými jako geotechnický typ GT 2. Tyto fluviální sedimenty se nevyskytují souvisle v celé ploše zájmového území. Jsou zastoupeny v polovině provedených průzkumných vrtů jílovitými, hlinitými a jílovito-písčitými sedimenty a byly ověřeny v mocnostech 0,3 – 5,0 m, průměrně 2,07 m. Zeminy označené jako GT 2 jsou středně až vysoce plastické, jsou zastoupeny jílovito-prachovitými, mírně písčitými sedimenty a více prachovitými zeminami, ojediněle s příměsí polozaoblených štěrkových valounů dosahujících velikosti většinou do 
3 cm v množství do 15 %. Konzistence jílovitějších vrstev těchto zemin je převážně pevná 
a místy tuhá. Tyto zeminy nabývají odstínů od hnědé přes hnědobéžovou, hnědorezavou, žlutobéžovou. Na základě makroskopického popisu a laboratorních analýz zatřiďujeme zeminy dle ISO 14 688-2 jako jíl prachovitý (siCl), prach jílovito-písčitý (saclSi), jíl (Cl), jíl prachovito-štěrkovitý (grsiCl), jíl písčito-prachovitý (sasiCl). Dle ČSN 73 6133 tyto zeminy zatřiďujeme jako jíl se střední plasticitou (F6 CI), méně i jako jíl písčitý (F4 CS), výjimečně jako hlínu s vysokou plasticitou (F7 MH) a jíl štěrkovitý (F2 CG).

Zeminy GT 2 jsou převážně nebezpečně namrzavé. Zatříděním podle vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme jako podmínečně vhodné až nevhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky a podmínečně vhodné až nevhodné pro použití do násypu. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají do 2. - 3. třídy, dle TKP-4 (Přílohy D ČSN 73 6133) potom náleží do I. třídy rozpojitelnosti. Dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot do I. třídy.

### GT 3a - Fluviální štěrky

Majoritně zastoupený horizont v zájmové oblasti je tvořen fluviálními štěrky označenými jako geotechnický typ GT 3a. Tento geotechnický typ byl zachyceny většinou realizovaných průzkumných prací a je plošně rozšířen téměř v celém zájmovém území. Ověřená mocnost zemin GT 3a v rámci všech provedených průzkumných prací v celém zájmovém území činí cca 0,5 - 11,8 m, průměrně 6,93 m. Štěrky na lokalitě mají charakter částečně zvodněných, převážně středně ulehlých místy až ulehlých zemin s písčitou a písčito-hlinitou výplní, světle hnědé, šedohnědé, hnědé a narezavělé barvy. Tyto štěrkové vrstvy střednězrnného až hrubozrnného polymiktního charakteru jsou tvořeny zaoblenými, převážně křemennými valouny frakce 1-10 cm, pouze místy maximálně 20 – 30 cm (zpravidla reprezentované kameny u báze vrstvy) s výplní tvořenou středně až hrubozrnnými písky a s lokálním zahliněním.

Na základě makroskopického popisu a laboratorních rozborů dle ISO 14688-2 klasifikujeme zeminy vrstvy GT 3a jako písčitý štěrk (saGr), štěrk (Gr) a písčito-jílovitý štěrk (saclGr). Dle ČSN 73 6133 zeminu klasifikujeme především jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 
a kamenů (G3 G-F-Cb), dále jako štěrk špatně zrněný s příměsí kamenů (G2 GP-Cb), méně 
i jako štěrk dobře zrněný s příměsí kamenů (G1 GW-Cb) a zeminu na rozhraní štěrku hlinitého a štěrku jílovitého (G4 GM/G5 GC).

Zeminy jsou převážně nenamrzavé, přičemž u hrubozrnných štěrků může nebezpečí namrzavosti narůstat přímo úměrně v závislosti na rostoucí míře znečištění namrzavými zeminami. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace, dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133, je hodnotíme převážně jako podmínečně vhodné až vhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky i do násypu. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají zeminy kategorie GT 3a převážně do 3. třídy, jen výjimečně balvanité vrstvy až do IV. třídy. Dle TKP-4 potom náleží do I. třídy těžitelnosti a dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot převážně do II. třídy.

### GT 3b - Fluviální písky

V převažující části celého zájmového území byly průzkumnými pracemi ověřeny také vrstvy fluviálních písků, které jsou označeny jako geotechnický typ GT 3b a nepravidelně přerušují v celé ploše rozšířené mocnější vrstvy fluviálních štěrků kategorie GT 3a. Ověřená mocnost zemin GT 3b v rámci všech provedených průzkumných prací v celém zájmovém území činí cca 0,3 - 11,1 m, průměrně 3,87 m. Vrstvy fluviálních písků kategorie GT 3b mají na lokalitě charakter zavlhlých a lokálně zvodnělých, převážně středně ulehlých místy až ulehlých, polymiktních zemin, šedé, hnědé a hnědošedé barvy. Tyto fluviální písky jsou střednězrnné až hrubozrnné s místním výskytem polymiktních „štěrčíků“ tvořených zaoblenými, převážně křemennými valouny frakce 4 - 7 cm se zastoupením cca 10 % a jsou lokálně zahliněné.

Na základě makroskopického popisu a laboratorních rozborů dle ISO 14688-2 klasifikujeme zeminy vrstvy GT 3b jako jílovitý písek (clSa), štěrkovitý písek (grSa) a písek (Sa). Dle ČSN 73 6133 zeminu klasifikujeme jako písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), méně jako písek špatně zrněný (S2 SP) a výjimečně i jako písek hlinitý (S4 SM).

Zeminy kategorie GT 3b jsou nenamrzavé až mírně namrzavé, výjimečně zahliněné polohy až namrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace, dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme převážně jako podmínečně vhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky i do násypu. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají zeminy kategorie GT 3b do 2., místy až do 3. třídy. Dle TKP-4 potom náleží do I. třídy těžitelnosti a dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot převážně do I., místy však až do II. třídy.

### GT 4	- Zvětralé horniny (Slínovce)

Vrstvy zvětralých sedimentárních hornin – slínovců, ověřené vrtnými pracemi na zájmovém území, jsou označeny jako geotechnický typ GT 4. Celková mocnost těchto horninových vrstev, které vlivem procesu alterace nabývají svrchu převážně charakteru zemin (v případě jejich silné alterace svrchní části na kontaktu s kvartérními zeminami) resp. mají stále charakter hornin (v případě jejich mírného zvětrání a navětrání hlouběji pod kontaktem s kvartérními zeminami), nebyla průzkumnými pracemi v rámci celého zájmového území ověřena. Tato vrstva byla podle požadavků objednatele pouze navrtána. Jedná se o různým stupněm alterace postižené vrstvy hornin (vápnitých jílovců-slínovců), kdy polovina až větší část horninového materiálu je zcela zvětralá R6/F a má charakter pevných až tvrdých jílovitých zemin s malým množstvím měkkých úlomků původní horniny. Některé vrstvy, které byly postiženy nižším stupněm alterace jsou tvořeny většinou již horninovým materiálem se sníženou pevností 
a malým množstvím zcela zvětralého materiálu charakteru jílů třídy R5 - R4. Převážně tak mají tyto zvětralé horninové vrstvy na základě laboratorních analýz svrchu charakter jílovitých 
a prachovitých zemin a místy charakteru štěrkovito-jílovitých zemin, šedé až modrošedé barvy. U horninových úlomků, respektive hlouběji uložených mírně zvětralých vrstev lze na základě makropetrografie předpokládat, že mají značně sníženou pevnost v prostém tlaku, která se bude pohybovat v rozmezí hodnot 0,5 - 5 MPa. Slabě zvětralé a navětralé slínovce mají zpravidla tenkou vrstevnatost se střípkovitou rozpadavostí a s výrazným zastoupením slídnaté složky.

Na základě laboratorních analýz a makroskopického popisu tyto silně alterované horninové vrstvy kategorie GT 4, dle ISO 14688-2 klasifikujeme jako horniny R6/F, které vlivem vysokého stupně alterace nabývají charakteru zemin, tj. prachovitých jílů (siCl), jílů (Cl), štěrkovitých jílů (grCl) a písčito-pracovitých jílů (sasiCl). Dle ČSN 73 6133 je klasifikujeme jako horniny třídy R6, zcela zvětralé na jíly se střední plasticitou (F6 CI), jíly písčité (F4 CS), štěrkovité jíly (F2 CG) a jíly s vysokou plasticitou (F8 CH). Hlouběji pod zónou silné alterace pak byly průzkumnými pracemi ověřeny vrstvy mírně zvětralých a navětralých slínovců, které dle ČSN 73 6133 je klasifikujeme jako horniny tříd R5 - R4.

Zeminy kategorie GT 4 jsou nebezpečně namrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme převážně jako podmínečně vhodné až nevhodné pro použití bez úprav pro podloží do násypu i pro podloží vozovky. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají zcela až silně zvětralé R6 do 3. - 4. třídy, mírně zvětralé vrstvy R5 - R4 potom až do 5. třídy. Dle TKP-4 náleží horniny tř. R6 do I. třídy těžitelnosti 
a horniny R5 - R4 do I. – II. třídy těžitelnosti. dle katalogu 800-2 patří vrtatelností pilot převážně do II. - III. třídy.

## Zemní práce

Zatřídění těžitelnosti a vrtatelnosti pro piloty

Zemní práce budou dle TKP-4 (Příloha D ČSN 73 6133) probíhat v zeminách a horninách třídy rozpojitelnosti I. pouze mírně zvětralé vrstvy slínovců GT 4 patří do I. - II. třídy rozpojitelnosti. Hodnocením těžitelnosti dle starší ČSN 73 3050 spadají humózní zeminy do 1. - 2. třídy, navážky GT 1 do 2. - 4. třídy, jíly a hlíny GT 2 jsou řazeny do 2. - 3. třídy, štěrky GT 3a převážně do 3. třídy, pouze případné balvanité vrstvy až do 4. třídy, písky GT 3b náleží do 
2. - 3. třídy. Zcela až silně zvětralé horninové vrstvy GT 4 řadíme do 3. - 4. třídy, mírně zvětralé vrstvy do 4. - 5. třídy.

Zeminy GT 2 podle klasifikace vrtatelnosti pro vrty pro piloty dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-2 budou spadat do I. třídy, zeminy GT 1 a GT 3 do I. - II. třídy. Zcela zvětralé horninové vrstvy GT 4 náleží do II. třídy, mírně horninové vrstvy GT 4 jsou řazeny do III. třídy. Podrobně je těžitelnost a vrtatelnost uvedena v jednotlivých geologických profilech vrtů a shrnuta v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3	Těžitelnost dle TKP-4, ČSN 73 3050 a vrtatelnost dle katalogu 800-2

| Geotechnický typ | Těžitelnost dle TKP-4 | Těžitelnost dle ČSN 73 3050 | Vrtatelnost pilot dle katalogu 800-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| GT 1 | I. třída | 2. - 4. třída | I. – II. třída |
| GT 2 | I. třída | 2. - 3. třída | I. třída |
| GT 3a | I. třída | 3. - 4. třída | II. třída |
| GT 3b | I. třída | 2. - 3. třída | I. - II. třída |
| GT 4 | I. - II. třída | 3. - 5. třída | II. - III. třída |

Sklon dočasných výkopů stavebních jam

Sklon svahů dočasných výkopů ve vrstvách soudržných zemin GT 2 bude možné realizovat 
v poměru 1 : 0,25 - 1 : 0,5. V prostředí antropogenních navážek GT 1 a štěrkovitých GT 3a 
a písčitých zemin GT 3b potom v poměru minimálně 1 : 1. Při návrhu dočasných sklonů, např. ve stavební jámě, jsme vycházeli z doporučení již neplatné ČSN 73 3050. V případě provádění prací pod úrovní hladiny podzemní vody je nutné kalkulovat s pažením stavební jámy.

## Hydrogeologické poměry

Mělký kvartérní hydrogeologický kolektor byl na zájmové lokalitě zastižen všemi nově realizovanými vrty. Podzemní voda je na zájmovém území vázána na propustné vrstvy 
štěrků GT 3a a písků GT 3b s průlinovou propustností. Tato zvodeň vyvinutá na lokalitě má převážně volnou až mírně napjatou hladinu podzemní vody. V několika případech bylo jedním vrtem naraženo více samostatných zvodní v různých hloubkových úrovních pod terénem. Propustnost vrstev soudržných zemin GT 2 se pohybuje na základě laboratorních rozborů 
a výpočtů v rozmezí několika řádů n×10-7 - n×10-10 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, velmi slabá až nepatrná propustnost) v závislosti na charakteru zemin. Tyto zeminy na lokalitě vytváří svrchní izolátor až poloizolátor mělké kvartérní zvodně, který zpomaluje odtok srážkových vod do hlubších vrstev horninového prostředí. Vrstvy štěrkovitých zemin GT 3a, ve kterých je na lokalitě vyvinuta hlavní mělká kvartérní zvodeň vytváří svrchní kolektor, jehož propustnost se pohybuje na základě laboratorních rozborů vzorků zemin a provedených hydrodynamických zkoušek v rozmezí řádů n×10-2 - n×10-4 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, silná až dosti silná propustnost), více zahliněné polohy potom až v řádech n×10-5 - n×10-6 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, mírná až dosti slabá propustnost). Také polohy fluviálních písků GT 3b tvoří svrchní kolektor mělké kvartérní zvodně. Jeho propustnost se pohybuje na základě laboratorních rozborů vzorků písčitých zemin a provedených hydrodynamických zkoušek převážně v rozmezí řádů n×10-4 - n×10-6 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, dosti silná až dosti slabá propustnost), více zahliněné polohy potom až v řádu n×10-7 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, slabá propustnost). Hlouběji uložené vrstvy zvětralých hornin GT 4 tvoří bazální izolátor mělké kvartérní zvodně, jehož hodnota se pohybuje na základě laboratorních rozborů v rozmezí řádů cca n×10-8 - n×10-10 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace, 1973, nepatrná propustnost).

Vyjma extrémních klimatických projevů předpokládáme kolísání hladiny podzemní vody během kalendářního roku s amplitudou cca 1,0 m. Lokální směry proudění podzemní vody závisí na sklonu podložních nepropustných vrstev a na morfologii terénu. V následující tabulce č. 4 uvádíme záměry úrovní podzemní vody ve všech realizovaných průzkumných vrtech v době jejich realizace.

Tabulka č. 4	Úroveň hladiny podzemní vody v nově realizovaných i archivních vrtech

| Označení | X | Y | Z | HPV |  | Z-USH | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sondy | (JTSK) | (JTSK) | (B p.v.) | 1.NH | USH | (B p.v.) | realizace |
|  |  |  | [m n.m.] | [m p.t.] | [m p.t.] | [m n.m.] |  |
| V-1 | 1016954.95 | 741721.53 | 163.90 | 4.50 | - | - | 13.07.2020 |
| V-2 | 1016855.03 | 741488.52 | 164.19 | 4.20 | 4.19 | 160.00 | 06.08.2020 |
| V-3 | 1016977.52 | 741579.98 | 163.63 | 4.20 | - | - | 13.07.2020 |
| V-4 | 1016959.69 | 741455.18 | 163.42 | 3.60 | 3.71 | 159.71 | 23.07.2020 |
| V-5 | 1017124.33 | 741424.19 | 162.01 | 4.20 | 3.35 | 158.66 | 15.07.2020 |
| V-6 | 1017030.01 | 741106.99 | 163.51 | 2.50 | 4.40 | 159.11 | 16.07.2020 |
| V-7 | 1016767.97 | 741030.00 | 164.11 | 3.00 | 3.10 | 161.01 | 17.07.2020 |
| V-8 | 1017172.50 | 740858.00 | 164.74 | 4.50 | 5.79 | 158.95 | 05.08.2020 |
| V-9 | 1017121.00 | 740764.97 | 166.32 | 6.90 | - | - | 23.07.2020 |
| V-10 | 1017209.00 | 740761.00 | 165.29 | 4.60 | 7.20 | 158.09 | 13.07.2020 |
| V-11 | 1017301.99 | 740554.01 | 165.07 | 7.20 | 6.59 | 158.48 | 04.08.2020 |
| V-12 | 1017169.99 | 740304.98 | 165.71 | 6.80 | - | - | 23.07.2020 |
| V-13 | 1017200.04 | 740081.99 | 162.45 | 4.50 | - | - | 13.07.2020 |
| V-14 | 1017437.03 | 740227.01 | 161.97 | 4.00 | 3.98 | 157.99 | 09.07.2020 |
| J-1 | 1016917.30 | 741740.92 | 163.63 | 4.00 | 4.00 | 159.63 | 07.06.2017 |
| J-2 | 1017034.69 | 741708.17 | 163.82 | 4.70 | 4.70 | 159.12 | 07.06.2017 |
| J-3 | 1016956.46 | 741468.28 | 163.23 | 4.00 | 3.80 | 159.43 | 08.06.2017 |
| J-4 | 1016998.00 | 741210.69 | 164.55 | 4.50 | 5.30 | 159.25 | 12.06.2017 |
| J-5 | 1017123.56 | 740996.10 | 164.36 | 5.80 | 5.15 | 159.21 | 14.06.2017 |
| J-6 | 1017162.27 | 740902.48 | 161.03 | 3.80 | 3.55 | 157.48 | 12.06.2017 |
| J-7 | 1017265.03 | 740629.56 | 163.62 | 7.00 | 4.50 | 159.12 | 20.06.2017 |
| J-8 | 1017340.66 | 740330.92 | 163.01 | 6.50 | 5.60 | 157.41 | 12.06.2017 |
| J-9 | 1017372.32 | 740111.27 | 162.44 | 4.80 | - | - | 14.06.2017 |
| J-10 | 1017247.64 | 740029.92 | 162.69 | 4.80 | 4.00 | 158.69 | 13.06.2017 |
| J-11 | 1017096.86 | 740184.26 | 162.82 | 4.40 | 3.60 | 159.22 | 19.06.2017 |
| J-12 | 1016799.04 | 740103.13 | 164.03 | 5.00 | 6.30 | 157.73 | 21.06.2017 |
| H-1 | 1017119.10 | 741005.94 | 164.33 | není | - | - | 07.06.2017 |
| H-2 | 1017024.61 | 741686.13 | 163.76 | není | - | - | 07.06.2017 |
| H-3 | 1017370.86 | 740113.07 | 162.60 | není | - | - | 07.06.2017 |
| H-4 | 1017106.71 | 740171.94 | 163.00 | není | - | - | 07.06.2017 |
| V-3a | 1017225.00 | 740580.00 | 166.80 | není | 7.90 | 158.90 | 1960 |
| PW-223 | 1016798.00 | 740100.00 | 165.00 | není | 5.50 | 159.50 | 1963 |
| HV-1 | 1017100.00 | 740187.00 | 163.00 | 5.50 | 5.50 | 157.50 | 1989 |
| J109 | 1016831.81 | 740998.02 | 163.75 | 4.05 | 4.00 | 159.75 | 28.06.2011 |
| J108 | 1016778.33 | 740994.94 | 163.78 | 4.40 | 4.40 | 159.38 | 29.06.2011 |
| V-121 | 1016767.30 | 741015.70 | 163.90 | není | 4.20 | 159.70 | - |
| V-124 | 1016700.40 | 741016.60 | 164.70 | není | 4.30 | 160.40 | - |
| V-125 | 1016630.90 | 740791.70 | 167.50 | 8.50 | - | - | - |
| V-126 | 1016703.40 | 740744.30 | 167.45 | 8.00 | - | - | - |
| PW-224 | 1017124.00 | 740163.70 | 162.20 | 3.60 | - | - | - |
| PW-228 | 1016860.40 | 741477.90 | 163.96 | 4.60 | - | - | - |
| V-1a | 1017125.00 | 740450.00 | 166.80 | 7.50 | - | - | - |
| Lu-1 | 1016567.00 | 740876.00 | 167.00 | 7.00 | 7.00 | 160.00 | - |
| V | 1016975.00 | 741280.00 | 165.00 | 5.00 | 5.20 | 159.80 | - |
| J4 | 1016643.85 | 740686.59 | 161.32 | není | - | - | 02.11.2009 |
| J5 | 1016649.70 | 740772.98 | 161.33 | není | - | - | 02.11.2009 |
| J10 | 1016753.99 | 740999.63 | 162.82 | 2.50 | 2.50 | 160.32 | 22.10.2009 |

Vysvětlivky:	NH	naražená hladina

USH	ustálená hladina

### Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

Na lokalitě byly v rámci průzkumných prací na celkem 8 vystrojených vrtech provedeny krátkodobé hydrodynamické zkoušky (HDZ), které měly ověřit vlastnosti kolektoru tvořeného především fluviálními štěrky, méně i písky. V rámci HDZ byla na každém vrtu provedena nejprve čerpací zkouška v délce trvání 6 hod a poté navazovala stoupací zkouška. Výsledky těchto provedených HDZ byly následně využity při zpracování hydraulického numerického modelu proudění podzemní vody. V následující tabulce č. 5 jsou přehledně shrnuty výsledky všech nově realizovaných hydrodynamických testů. Protokoly všech HDZ tvoří přílohu č. 8 této zprávy.

Tabulka č. 5	Výsledky realizovaných HDZ

| Objekt | HPV | dno | OB | průměr výstroje | s max | Qpr | mocn. kolektoru | Čerpací zk |  | Stoupací zk. |  | Kprům | Tprům |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K | T | K | T |  |  |
|  | m od OB | m od OB | m od ter. | mm | m | l/s | m | m/s | m2/s | m/s | m2/s | m/s | m2/s |
| V-2 | 4.87 | 12.16 | 0.65 | 160 | 1.67 | 3.45 | 8.1 | 4.34E-04 | 3.51E-03 | 1.30E-04 | 1.05E-03 | 2.82E-04 | 2.28E-03 |
| V-5 | 3.85 | 10.40 | 0.5 | 160 | 4.73 | 2.3 | 8.0 | 5.26E-04 | 4.21E-03 | 3.51E-05 | 2.80E-04 | 2.80E-04 | 2.24E-03 |
| V-6 | 5.12 | 12.88 | 0.75 | 160 | 3.66 | 3.48 | 8.5 | 1.50E-04 | 1.28E-03 | 1.25E-04 | 1.06E-03 | 1.38E-04 | 1.17E-03 |
| V-7 | 4.11 | 6.90 | 0.0 | 160 | 1.85 | 0.83 | 5.6 | 1.94E-05 | 1.08E-04 | 3.39E-05 | 1.90E-04 | 2.66E-05 | 1.49E-04 |
| V-8 | 7.30 | 10.65 | 10. | 160 | 1.01 | 2.85 | 8.0 | 1.30E-03 | 1.04E-02 | 3.26E-04 | 2.61E-03 | 8.15E-04 | 6.52E-03 |
| V-10 | 7.70 | 12.77 | 0.5 | 160 | 1.74 | 3.29 | 7.9 | 4.77E-04 | 3.77E-03 | 1.23E-04 | 9.72E-04 | 3.00E-04 | 2.37E-03 |
| V-11 | 7.98 | 13.03 | 0.8 | 160 | 1.74 | 2.35 | 7.5 | 2.98E-04 | 2.23E-03 | 1.19E-04 | 8.93E-04 | 2.08E-04 | 1.56E-03 |
| V-14 | 5.13 | 10.07 | 1.15 | 160 | 3.95 | 0.21 | 5.2 | 3.24E-06 | 1.82E-05 | 5.92E-05 | 3.32E-04 | 3.12E-05 | 1.75E-04 |

## Hydrogeochemické poměry

Vzorky podzemní vody k posouzení jejího chemismu a její agresivity vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206-1 a ocelovým konstrukcím dle ČSN 03 8375 byly v průběhu prací odebrány z dočasně vystrojených vrtů V-2, V-5, V-6, V-7, V-8, V-10, V-11 a V-14. Posouzení agresivity podzemní vody na základě chemických rozborů je shrnuto v následující tabulce č. 6.

Tabulka č. 6	Posouzení agresivity podzemní vody

| Analýza | jednotka | hodnota |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení vzorků |  | V-2 | V-5 | V-6 | V-7 | V-8 | V-10 | V-11 | V-14 |
| RL(105) | [mg/l] | 319 | 392 | 534 | 351 | 358 | 358 | 395 | 361 |
| Tvrdost | [mmol/l] | 1,90 | 2,64 | 1,66 | 1,48 | 1,92 | 1,78 | 2,54 | 1,70 |
| Vodivost | [mS/m] | 44,0 | 61,4 | 43,5 | 43,0 | 54,5 | 53,8 | 59,6 | 56,8 |
| pH | [-] | 7,66 | 7,59 | 7,80 | 8,91 | 7,84 | 8,27 | 7,80 | 7,74 |
| CO2 agres. dle Heyera | [mg/l] | 0,30 | 5,25 | 20,0 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mg2+ | [mg/l] | 9,54 | 13,2 | 8,18 | 6,64 | 10,1 | 8,88 | 13,5 | 10,3 |
| NH4+ | [mg/l] | 0,180 | 0,128 | <0,050 | 0,150 | 0,512 | 0,460 | 0,441 | 1,19 |
| SO42- | [mg/l] | 38,1 | 89,7 | 46,5 | 58,1 | 64,6 | 73,9 | 65,2 | 97,2 |
| SO3 + Cl | [mg/l] | 64,6 | 130,0 | 78,4 | 91,0 | 98,9 | 110 | 100,1 | 137,5 |
| ČSN 03 8375 |  |  |  | agresivita |  |  |  |  |  |
| Vodivost (25°) | [mS/m] | IV. | IV. | IV. | III. | IV. | IV. | IV. | IV. |
| pH | [-] | I. | I. | I. | II. | I. | I. | I. | I. |
| SO3 + Cl | [mg/l] | I. | II. | I. | I. | I. | II. | II. | II. |
| CO2 agresivní | [mg/l] | II. | IV. | IV. | III. | I. | I. | I. | I. |
| ČSN EN 206-1 |  |  |  | agresivita |  |  |  |  |  |
| pH | [-] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CO2 agresivní dle Heyera | [mg/l] | - | - | XA1 | - | - | - | - | - |
| Mg2+ | [mg/l] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH4+ | [mg/l] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO42- | [mg/l] | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zhodnocením laboratorních analýz nově odebraných vzorků podzemní vody z nově realizovaných průzkumných vrtů vyplývá následující:

- podzemní voda na lokalitě má slabě zásadité pH (7,59 - 8,91) a je převážně středně tvrdá ojediněle až tvrdá (1,48 - 2,64 mmol/l);

- dle ČSN 03 8375 vykazuje podzemní voda vysokou agresivitu na ocel a ocelové konstrukce v případě 7 ks vzorků z celkových 8 ks velmi vlivem vodivosti, převážně velmi nízkou až střední agresivitu v případě 5 ks vzorků a zvýšenou až vysokou agresivitu v případech 3 ks vzorků vlivem obsahu agresivního CO2, převážně velmi nízkou (7 ks vzorků) až střední agresivitu (1 vzorek) vlivem pH a velmi nízkou (4 ks vzorků) až střední (4 ks vzorků) agresivitu obsahem SO3 + Cl;

- pro zatřídění dle normy ČSN EN 206-1, stanovující skupiny agresivity na vodostavebný beton, je podzemní voda vlivem agresivního CO2 slabě agresivní (XA1) 
dle výsledků zkoušek na 1 ks vzorku (vrt V6). V případě ostatních zbývajících 7 ks vzorků neodpovídají výsledky analýzy žádnému stupni agresivity a lze konstatovat že podzemní voda není agresivní vůči betonu.

## Zatřídění staveniště z hlediska seismicity a poddolování

Staveniště bylo posouzeno a zatříděno podle požadavků Eurokódu 8 - Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, ČSN EN 1998-1 (73 0036), aktualizovaných změnou Z1 z ledna 2016. Podle EC-8 odstavce 3.1 rozsah průzkumu a zatřídění odpovídal požadavků uvedeným v odstavci 4.2 EN 1998-5.

Dle zatřídění lokality do seizmických oblastí leží zájmová lokalita v oblasti s referenčním zrychlením agR < 0,03.g a jeho hodnota se zde nebere v úvahu. Do výpočtů je nutné uvažovat se spektry vodorovné a svislé pružné odezvy typu 2.

Pevnější předkvartérní podloží se na většině území vyskytuje pod vrstvami kvartérních zemin a eluvií v hloubce mezi cca 6 - 12 m p.t. Pro tato staveniště stanovujeme podle tabulky 3.1 EC-8 typ základové půdy - E.

Typ spektra vodorovné pružné odezvy podloží: Typ 2, podle tabulky NA.2 uvádíme veličiny:

S = 1,5	TB = 0,05 [s]	TC = 0,25 [s]	TD = 1,2 [s]

Typ spektra svislé pružné odezvy podloží: Typ 2, podle tabulky NA.3 uvádíme veličiny:

Avg/ag = 0,45	TB = 0,05 [s]	TC = 0,15 [s]	TD = 1,0 [s]

## Geologické a geotechnické poměry lokality

Z důvodu vyšší přehlednosti a kontinuálnosti přebíráme členění stavby z předchozí etapy průzkumných prací. Zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zde uvádíme pro jednotlivé úseky projektované stavby v podélné ose PPO, tedy v trase podélného řezu.

Úsek v km 0,000 – 0,380

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,1 – 0,5 m. V jejím podloží se nachází polohy soudržných převážné jílovitých zemin GT 2 s tuhou až pevnou konzistencí o ověřené mocnosti cca 0,8 – 4,4 m, průměrně 2,7 m. Pouze v místě vrtu V-3 byla ověřena cca 1,2 m mocná poloha antropogenních navážek GT 1. V podloží soudržných zemin GT 2 se od úrovně cca 2,1 – 4,5 m p.t. nachází polohy převážně středně ulehlých fluviálních štěrků GT 3a o ověřené mocnosti cca 2,6 – 9,0 m, průměrně 5,5 m. Pouze místy se v přímém podloží jílů GT 2, popřípadě pod svrchní vrstvou štěrků nachází písčité zeminy GT 3b (ve vrtech V-1, J-2, H-2). Písčité zeminy zde tvoří mezi vrstvami štěrků plošnou čočku o ověřené mocnosti cca 0,9 – 6,4 m. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen od úrovně cca 11,0 – 12,0 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 3,6 – 4,7 m p.t., průměrně 4,2 m p.t. a ustálila se v úrovni cca 3,71 – 4,7 m p.t., průměrně 4,1 m p.t., tj. 159,1 – 159,7 m n.m., průměrně 159,5 m n.m.

Úsek v km 0,380 – 0,624

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,3 – 1,0 m. V jejím podloží se nachází v úseku do cca km 0,500 polohy soudržných převážné jílovitých zemin GT 2 s tuhou až pevnou konzistencí o ověřené mocnosti až cca 2,5 m. Pouze na konci úseku od km cca 0,62 byla ověřena blízkým vrtem J-4 v podloží humózní vrstvy vrstva písčitých zemin GT 3b o mocnosti do cca 1,2 m. V podloží svrchních vrstev jílovitých 
a písčitých zemin, místy i v přímém podloží humózních zemin se od úrovně cca 1,0 – 3,0 m p.t. nachází polohy převážně středně ulehlých fluviálních štěrků GT 3a o ověřené mocnosti cca 
9,0 – 11,0 m, průměrně 10,3 m. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen od úrovně cca 12,0 – 12,5 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 
3,6 – 5,0 m p.t., průměrně 4,3 m p.t. a ustálila se v úrovni cca 3,71 – 5,3 m p.t., průměrně 
4,5 m p.t., tj. 159,25 – 159,8 m n.m., průměrně 159,55 m n.m.

Úsek v km 0,624 – 0,787

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,1 – 0,3 m. V jejím podloží se nachází v místě vrtu V-6 cca 2,4 m mocná poloha antropogenních navážek GT 1. V podloží humózní vrstvy se v místě vrtu J-4 nachází čočka písčitých zemin 
GT 3b o mocnosti cca 1,2 m. Písčité zeminy GT 3b byly zastiženy také vrtem V-6, avšak až v podloží vrstev štěrků GT 3a od úrovně cca 6,2 m p. t. v mocnosti cca 4,8 m. Dominantním geotechnickým typem je také v tomto úseku stavby souvrství fluviálních štěrků GT 3a 
o ověřené mocnosti cca 3,7 – 11,0 m s povrchem v úrovni cca 1,5 – 2,5 m p.t. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen v podloží štěrků a písků od úrovně cca 11,0 – 12,5 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 2,5 – 4,4 m p.t. 
a ustálila se v úrovni cca 4,5 – 5,3 m p.t., tj. cca 159,1 – 159,3 m n.m.

Úsek v km 0,787 – 1,622

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 
0,1 – 0,2 m. V jejím podloží se nachází polohy nehomogenních antropogenních navážek GT 1 
o ověřené mocnosti cca 0,6 – 6,0 m, průměrně cca 2,7 m. V podloží vrstvy navážek GT 1 
a místy i písků GT 3b se od úrovně cca 1,0 – 6,2 m p.t., průměrně 3,2 m p.t. nachází polohy převážně středně ulehlých fluviálních štěrků GT 3a o ověřené mocnosti cca 0,7 – 8,0 m, průměrně 5,1 m. Pouze místy se v přímém podloží navážek GT 1, popřípadě pod svrchní vrstvou štěrků nachází písčité zeminy GT 3b (ve vrtech V-6, J-6, V-10, J-7). Písčité zeminy zde tvoří polohy o ověřené mocnosti cca 2,0 – 5,3 m, průměrně 3,9 m. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen od úrovně cca 6,8 – 11,5 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 2,5 – 7,2 m p.t., průměrně 5,2 m p.t. a ustálila se v úrovni cca 3,55 – 7,2 m p.t., průměrně 5,3 m p.t., tj. 157,4 – 159,2 m n.m., průměrně 158,5 m n.m.

Úsek v km 1,622 – 1,826

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,1 – 0,2 m. V jejím podloží se nachází v místě vrtu J-8 cca 0,9 m mocná poloha antropogenních navážek GT 1. V podloží humózní vrstvy se v místě vrtu J-9 nachází vrstvička jílovitých zemin GT 2 o mocnosti cca 0,3 m. Zcela dominantním geotechnickým typem je v tomto úseku stavby souvrství fluviálních štěrků GT 3a o ověřené mocnosti cca 7,7 – 7,8 m s povrchem v úrovni cca 0,5 – 1,0 m p.t. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen v podloží štěrků od úrovně cca 8,3 – 8,7 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 
4,8 – 6,5 m p.t. a ustálila se v úrovni cca 5,6 m p.t., tj. cca 157,4 m n.m.

Úsek v km 1,826 – 2,011

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,2 m. V jejím podloží se nachází v místě vrtu J-10 cca 0,3 m mocná poloha antropogenních navážek GT 1. V podloží humózní vrstvy a polohy navážek se nachází vrstvička jílovitých zemin 
GT 2 o mocnosti cca 0,3 – 1,1 m. V místě vrtu J-10 byly v podloží jílů GT 2 zastiženy písčité sedimenty GT 3b ve dvou samostatných polohách o mocnosti cca 2,6 – 3,6 m, oddělených souvrstvím štěrků. Převažujícím geotechnickým typem je také v tomto úseku stavby souvrství fluviálních štěrků GT 3a o ověřené mocnosti cca 3,8 – 7,8 m s povrchem v úrovni cca 0,5 – 4,2 m p.t. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen v podloží štěrků od úrovně cca 8,3 – 11,6 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 4,8 m p.t. 
a ustálila se v úrovni cca 4,0 m p.t., tj. cca 158,7 m n.m.

Úsek v km 2,011 – 2,620

Svrchní polohy zemin tvoří v tomto úseku stavby nesouvislá poloha humózních hlín o mocnosti cca 0,1 - 0,2 m. V jejím podloží se nachází v místě vrtů V-13 a J-11 cca 0,2 – 0,6 m mocná poloha antropogenních navážek GT 1. V podloží humózní vrstvy a polohy navážek se nachází pravděpodobně souvislá poloha jílovitých zemin GT 2 o mocnosti cca 1,0 – 1,7 m. V přímém podloží jílů GT 2 se od cca km 2,15 nachází písčité sedimenty GT 3b, které byly ověřeny vrty J-11 a J-12. Písky zde dosahují ověřených mocností cca 2,5 – 9,0 m.  Fluviální štěrky GT 3a 
o ověřené mocnosti cca 3,7 – 4,9 m s povrchem v úrovni cca 2,3 – 4,5 m p.t. byly ověřeny pouze vrty V-13 a J-11 v podloží jílů GT 2 a místy i písků GT 3b. Na konci tohoto úseku stavby se již štěrky až do úrovně povrchu skalního podloží pravděpodobně vůbec nenachází a dominují zde písčité zeminy. Povrch předkvartérního podloží budovaného zde zvětralými slínovci GT 4 byl ověřen v podloží štěrků a písků od úrovně cca 9,4 – 10,2 m p.t. Naražená hladina podzemní vody byla v tomto úseku stavby v době konání průzkumných vrtných prací zastižena v úrovni cca 4,4 – 5,0 m p.t. a ustálila se v úrovni cca 3,6 – 6,3 m p.t., tj. cca 157,7 – 159,2 m n.m.

V následujících tabulkách jsou uvedeny laboratorně stanovené i odvozené (*) fyzikálně-mechanické charakteristiky jednotlivých geotechnických typů zemin a hornin, nacházející se na zájmové lokalitě.

Tabulka č. 7	Geotechnické charakteristiky zemin GT 2

| Parametr | veličina | jednotka | rozmezí | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění | F2 CG, F4 CS, F6 CI, F7 MH / siCl, sasiCl, saclSi, grsiCl, Cl |  |  |  |
| Přirozená vlhkost | Wn | [%] | 6.7 – 29.3 | 18.33 |
| Vlhkost na mezi tekutosti | WL | [%] | 26.7 – 59.0 | 39.79 |
| Vlhkost na mezi plasticity | WP | [%] | 17.1 – 31.0 | 21.79 |
| Index plasticity | IP | [%] | 9.6 – 28.0 | 18.02 |
| Stupeň konzistence | IC | [1] | 0.48 – 2.43 | 1.19 |
| Zdánlivá hustota zeminy | ρs | [Mg.m-3] | 2.655 – 2.729 | 2.690 |
| Pórovitost | n | [%] | 37.84 – 51.70 | 44.19 |
| Stupeň nasycení | Sr | [%] | 35.18 – 94.02 | 62.62 |
| Filtrační součinitel dle Jákyho | k | [m.s-1] | 2.4×10-9 – 2,06×10-7 | 4.29×10-8 |
| Koeficient filtrace z propustoměru | kf | [m.s-1] | - | 1.5×10-10 |
| Efektivní soudržnost | cef | [kPa] | 5.4 – 9.6 | 7.5 |
| Efektivní úhel vnitřního tření | ef | [°] | 30 – 30.5 | 30,25 |
| Efektivní soudržnost*) | cef | [kPa] | 8 – 22 | 12 |
| Efektivní úhel vnitřního tření*) | ef | [°] | 15 – 30 | 24 |
| Totální soudržnost*) | cu | [kPa] | 60 – 80 | 80 |
| Totální úhel vnitřního tření*) | u | [°] | 0 – 10 | 0 |
| Deformační modul*) | Edef | [MPa] | 5 – 12 | 6 |
| Objemová tíha*) | γ | [kN.m-3] | 18,5 – 21,0 | 21 |
| Poissonovo číslo*) |  | [1] | 0,35 – 0,40 | 0,40 |
| Součinitel*) | β | [1] | 0,47 – 0,62 | 0,47 |

Vysvětlivky:	*)	odvozená hodnota

Zeminy GT 2 jsou převážně nebezpečně namrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme jako podmínečně vhodné až nevhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky i do násypu. Z předešlého vyplývá, že tyto zeminy by neměly být v aktivní zóně ve znění ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ ponechány bez úpravy. Zatříděním vhodnosti zemin pro různé typy sypaných hrází dle ČSN 75 2310 byly zeminy GT 2 vyhodnoceny převážně jako vhodné, pouze místy jako málo vhodné pro homogenní hráze, převážně velmi vhodné, jen místy málo vhodné pro těsnící část a jako nevhodné pro stabilizační část.

Tabulka č. 8	Geotechnické charakteristiky zemin GT 3a

| Parametr | veličina | jednotka | rozmezí | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění | G1 GW, G2 GP, G3 G-F, G4 GM, G5 GC / Gr, saGr, saclGr |  |  |  |
| Přirozená vlhkost | Wn | [%] | 1.00 – 10.30 | 5.69 |
| Zdánlivá hustota zeminy | ρs | [Mg.m-3] | 2.576 – 2.703 | 2.642 |
| Filtrační součinitel dle Jákyho | k | [m.s-1] | 2,80×10-6 – 4.08×10-2 | 7,30×10-3 |
| Efektivní soudržnost*) | cef | [kPa] | 0 – 8 | 0 |
| Efektivní úhel vnitřního tření*) | ef | [°] | 30 – 44 | 33 |
| Deformační modul*) | Edef | [MPa] | 60 – 390 | 90 |
| Objemová tíha*) | γ | [kN.m-3] | 19 – 21 | 19 |
| Poissonovo číslo*) |  | [1] | 0,20 – 0,30 | 0,25 |
| Součinitel*) | β | [1] | 0,74 – 0,90 | 0,83 |

Vysvětlivky:	*)	odvozená hodnota

Zeminy GT 3a jsou převážně namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010 až nenamrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme jako podmínečně vhodné až vhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky i do násypu. Zatříděním vhodnosti zemin pro různé typy sypaných hrází dle ČSN 75 2310 byly zeminy GT 3a vyhodnoceny převážně jako nevhodné, pouze místy jako výborné pro homogenní hráze, převážně nevhodné, jen místy jako velmi vhodné až výborné pro těsnící část a převážně jako výborné, pouze místy jako málo vhodné pro stabilizační část.

Tabulka č. 9	Geotechnické charakteristiky zemin GT 3b

| Parametr | veličina | jednotka | rozmezí | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění | S2 SP, S3 S-F, S4 SM / Sa, grSa, clSa |  |  |  |
| Přirozená vlhkost | Wn | [%] | 2.7 – 24.0 | 10.93 |
| Vlhkost na mezi tekutosti | WL | [%] | - | 20.80 |
| Vlhkost na mezi plasticity | WP | [%] | - | 17.60 |
| Index plasticity | IP | [%] | - | 3.20 |
| Zdánlivá hustota zeminy | ρs | [Mg.m-3] | 2.497 – 2.675 | 2.591 |
| Pórovitost | n | [%] | 35.09 – 41.10 | 37.84 |
| Stupeň nasycení | Sr | [%] | 35.18 – 94.02 | 41.04 |
| Filtrační součinitel dle Jákyho | k | [m.s-1] | 9.0×10-7 – 1,50×10-3 | 2.87×10-4 |
| Efektivní soudržnost*) | cef | [kPa] | 0 - 10 | 0 |
| Efektivní úhel vnitřního tření*) | ef | [°] | 28 - 35 | 29 |
| Deformační modul*) | Edef | [MPa] | 5 - 35 | 15 |
| Objemová tíha*) | γ | [kN.m-3] | 17,5 – 18,5 | 17,5 |
| Poissonovo číslo*) |  | [1] | 0,28 – 0,30 | 0,30 |
| Součinitel*) | β | [1] | 0,74 – 0,78 | 0,74 |

Vysvětlivky:	*)	odvozená hodnota

Zeminy GT 3b jsou mírně namrzavé až namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010. Vrstvy hlinitých písků jsou až namrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme jako podmínečně vhodné až vhodné pro použití bez úprav do násypu a jako podmínečně vhodné pro podloží vozovky. Zatříděním vhodnosti zemin pro různé typy sypaných hrází dle ČSN 75 2310 byly zeminy GT 3b vyhodnoceny převážně jako nevhodné, pouze místy jako vhodné pro homogenní hráze, převážně nevhodné, jen místy jako vhodné pro těsnící část a převážně jako vhodné, pouze místy jako nevhodné pro stabilizační část.

Tabulka č. 10	Geotechnické charakteristiky zcela až silně zvětralých hornin GT 4

| Parametr | veličina | jednotka | rozmezí | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění | R6/ F2 CG, F4 CS, F6 CI, F8 CH / siCl, sasiCl, saCl, clGr, Cl |  |  |  |
| Přirozená vlhkost | Wn | [%] | 8.4 – 19.6 | 12.99 |
| Vlhkost na mezi tekutosti | WL | [%] | 28.7 – 57.1 | 44.26 |
| Vlhkost na mezi plasticity | WP | [%] | 14.6 – 27.4 | 21.37 |
| Index plasticity | IP | [%] | 14.1 – 30.4 | 22.88 |
| Stupeň konzistence | IC | [1] | 1.04 – 1.52 | 1.32 |
| Zdánlivá hustota zeminy | ρs | [Mg.m-3] | 2.606 – 2.721 | 2.673 |
| Objemová hmotnost suchá | ρd | [Mg.m-3] | - | 1,833 |
| Objemová hmotnost přirozená | ρn | [Mg.m-3] | - | 2,024 |
| Filtrační součinitel dle Jákyho | k | [m.s-1] | 5.5×10-10 – 5,3×10-8 | 1.72×10-8 |
| Koeficient filtrace z propustoměru | kf | [m.s-1] | 1.5×10-10 – 3,2×10-8 | 6.05×10-9 |
| Efektivní soudržnost*) | cef | [kPa] | 10 – 44 | 14 |
| Efektivní úhel vnitřního tření*) | ef | [°] | 13 – 30 | 21 |
| Totální soudržnost*) | cu | [kPa] | 60 – 90 | 80 |
| Totální úhel vnitřního tření*) | u | [°] | 0 – 15 | 0 |
| Deformační modul*) | Edef | [MPa] | 4 - 25 | 8 |
| Objemová tíha*) | γ | [kN.m-3] | 18,5 – 21,0 | 20 |
| Poissonovo číslo*) |  | [1] | 0,35 – 0,42 | 0,40 |
| Součinitel*) | β | [1] | 0,37 – 0,62 | 0,47 |

Vysvětlivky:	*)	odvozená hodnota

Zcela až silně zvětralé slínovce GT 4 jsou převážně nebezpečně namrzavé. Zatříděním vhodnosti pro pozemní komunikace dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 je hodnotíme jako podmínečně vhodné až nevhodné pro použití bez úprav pro podloží vozovky i do násypu. Z předešlého vyplývá, že tyto zeminy by neměly být v aktivní zóně ve znění ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ ponechány bez úpravy. Zatříděním vhodnosti zemin pro různé typy sypaných hrází dle ČSN 75 2310 byly zeminy GT 4 vyhodnoceny převážně jako vhodné, pouze místy jako málo vhodné pro homogenní hráze, převážně velmi vhodné, jen místy jako málo vhodné pro těsnící část a jako nevhodné pro stabilizační část.

Tabulka č. 11	Geotechnické charakteristiky mírně zvětralých hornin GT 4

| Parametr | veličina | jednotka | rozmezí | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění | R5 – R4 |  |  |  |
| Deformační modul*) | Edef | [MPa] | 60 - 250 | 140 |
| Poissonovo číslo*) |  | [1] | 0,25 – 0,30 | 0,30 |

Vysvětlivky:	*)	odvozená hodnota

## Pasportizace hydrogeologických objektů

Součástí průzkumných prací bylo provedení plošné pasportizace domovních studní/vrtů, přístupných archivních hydrogeologických vrtů, obecních a volně přístupných studen, nacházejících se v intravilánu obce Lužec na Vltavou, včetně místní části Chramostek, zahrádkářské osady nacházející se v části Na Křemeni a obytné zástavby na ulici Podřipská za laterálním kanálem, tj. v částech které mohou být dotčeny projektovanou stavbou „Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou“. V celé oblasti bylo zaměřeno 83 ks HG objektů, z čehož 69 ks představovalo kopané a 14 ks vrtané studny, různého stáří a provedení. Převážná část objektů je využívána jako zdroj užitkové vody, určené zpravidla pro zalévání a pouze zanedbatelná část je občany využívána zároveň také jako zdroj pitné vody, kdy se jedná zpravidla o novodobé hlubší vrty, zasahující až do předkvartérního podloží. Podrobně jsou výsledky pasportizace HG objektů zpracovány v příloze č. 13.

# Doporučení pro výstavbu

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl proveden pro projektovou přípravu stavby protipovodňových opatření v katastru obce Lužec nad Vltavou.

Inženýrsko-geologické, geotechnické, hydrogeologické a hydrogeochemické poměry lokality jsou podrobně popsány v předešlých kapitolách.

Na základě mírně proměnlivé geologické stavby území, hodnotíme podmínky pro zakládání staveb spíše jako složité. Projektované objekty můžeme z hlediska typu náročnosti konstrukce a základů zařadit mezi stavby nenáročné. Ve smyslu ČSN EN 1997-1 řadíme stavbu jako celek do 2. geotechnické kategorie.

Pro definitivní výpočet založení odkazujeme na kapitolu 4.6 Geologické a geotechnické poměry lokality. Výpočet je nutno provést podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu přetvoření základových půd pro předpokládané zatížení na základě smykových a přetvárných parametrů. V případě založení stavby hlubinným způsobem na pilotách vetknutých do vrstev štěrků GT 3a a písků GT 3b musí návrh provedení pilot, provést specialista v oboru projektant - statik.

    - Využití výkopového materiálu

Při stavebních pracích vzniknou na stavbě k dispozici výkopky. Bude se jednat 
o výkopky tvořené převážně vrstvami navážek GT 1, jílů a hlín GT 2, méně i štěrky GT 3a 
a písky GT 3b. Zeminy GT 2 jsou pro jejich použití do podloží komunikace, či do násypů bez úprav podmínečně vhodné až nevhodné. V případě jejich využití je možné je upravit chemicky, např. přidáním malého množství vhodného pojiva (cement, apod.). Následným řádným zhutněním takto upravených zemin bude dosaženo zlepšení jejich fyzikálně-mechanických vlastností. Štěrkovité zeminy označené jako GT 3a jsou pro jejich použití do podloží komunikace, či do násypů bez úprav převážně vhodné, pouze místy podmínečně vhodné. Písky GT 3b jsou pro jejich použití do podloží komunikace převážně podmínečně vhodné, pro použití do násypů bez úprav jsou převážně vhodné, místy podmínečně vhodné. Vrstvu ornice je nutné separovat a následně ji lze využít jako svrchní humózní vrstvy při terénních úpravách, popřípadě pro zúrodnění půd s nižší produkční schopností na jiných pozemcích.

Zatříděním vhodnosti zemin pro různé typy sypaných hrází dle ČSN 75 2310 byly zeminy 
GT 2 vyhodnoceny převážně jako vhodné, pouze místy jako málo vhodné pro homogenní hráze, převážně velmi vhodné, jen místy málo vhodné pro těsnící část a jako nevhodné pro stabilizační část. Zeminy GT 3a byly vyhodnoceny převážně jako nevhodné, pouze místy jako výborné pro homogenní hráze, převážně nevhodné, jen místy jako velmi vhodné až výborné pro těsnící část a převážně jako výborné, pouze místy jako málo vhodné pro stabilizační část. Zeminy GT 3b byly vyhodnoceny převážně jako nevhodné, pouze místy jako vhodné pro homogenní hráze, převážně nevhodné, jen místy jako vhodné pro těsnící část a převážně jako vhodné, pouze místy jako nevhodné pro stabilizační část. Zeminy GT 4 byly vyhodnoceny převážně jako vhodné, pouze místy jako málo vhodné pro homogenní hráze, převážně velmi vhodné, jen místy jako málo vhodné pro těsnící část a jako nevhodné pro stabilizační část.

# Závěr

Tato závěrečná zpráva obsahuje výsledky podrobného inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu pro výstavbu protipovodňových opatření obce Lužec nad Vltavou. Nově realizovanými průzkumnými pracemi byly geologické poměry lokality ověřeny do úrovně 6,0 - 13,0 m p.t.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě litologie a geomechanických vlastností (uvedených v kapitole č. 4.1) vyčleněny následující typy zemin a hornin:

- Antropogenní navážky				GT 1

- Fluviální jíly a hlíny				GT 2

- Fluviální štěrky				GT 3a

- Fluviální písky				GT 3b

- Zvětralé horniny (Slínovce)				GT 4

Výsledky geologického průzkumu jsou detailně graficky znázorněny v přílohách č. 3 až č. 7, jež dokumentují nově provedené i archivní odkryvné práce - průzkumné vrty, řezy a izolinie povrhu štěrků GT 3, předkvartérního podloží GT 4 a hladiny podzemní vody. Veškeré závěry, návrhy a doporučení pro výstavbu jsou uvedeny v příslušných kapitolách výše.

Geologické poměry na lokalitě určuje komplex kvartérních fluviálních sedimentů s mezozoickými poloskalními i zcela zvětralými sedimenty v podloží.

Podrobně jsou inženýrsko-geologické, geotechnické, hydrogeologické a hydrogeochemické poměry lokality popsány v předchozích kapitolách.

Zpracovatelé geologického průzkumu si vyhrazují právo na neprodlené kontaktování řešitelské organizace v případě zjištění odlišností od popisovaných předpokladů a výsledků dosavadních průzkumných prací s důsledkem možných změn v interpretacích geotechnických, inženýrsko-geologických, nebo hydrogeologických poměrů.

V Ostravě, dne 31. srpna 2020

# použitá literatura

- Vížďa, P., Oberhelová, J., Arnetová, K., Vanko, P., 2017: PPO Lužec nad Vltavou – předběžný IG a HG průzkum. GEOtest, a.s., pobočka Praha.

- Demek J. (editor), 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Československá akademie věd Praha.

- Hydroekologický informační systém VÚV TGM [on-line]. URL: http://heis.vuv.cz/

- Jetel, J., 1973: Logický systém pojmů - základní podmínka formalizace a matematizace v hydrogeologii, Geol. průzk., 15, 1, str. 13-17, Praha.

- Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha.

- Základní geologická mapa ČR, list 12-22 Mělník, měřítko 1:50 000.

- Základní hydrogeologická mapa ČR, list 12-22 Mělník, měřítko 1:50 000.

## Seznam norem a předpisů

ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002 - Pilotové základy

ČSN 73 3050 - Zemné práce

ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 1005 - Inženýrskogeologický průzkum

ČSN EN ISO 14688 (ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003)) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování 
a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688 (ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003)) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování 
a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

TKP 124	Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, Technické a kvalitativní podmínky.

TKP 4	Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 4, Zemní práce.