# Ing.Karel Zvoník								arch.č. C 1

# Projekty dopravních staveb						počet stran 14

Nad Vinohradem 181/21

147 00  Praha 4

IČO  42 57 46 50

Tel. 244 462 439 , 777 140 468

Stavba : 		Polní cesta VPC 6 v k.ú. VIDIM

Zadavatel :		ČR-Ministerstvo zemědělství

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MĚLNÍK

Místo stavby :	            k.ú. VIDIM

Okres MĚLNÍK

Středočeský kraj

Projektant :		Ing.Karel Zvoník

Datum : 		07.2009

Stupeň projektu :	Dok. pro st. povolení  ( jednostupňový projekt)

## Průvodní zpráva

## Souhrnné řešení stavby

## Stavební část

## Technologická část

- Zásady organizace výstavby

Vypracoval :  	Ing.Karel Zvoník

### A.Průvodní zpráva

1.Identifikační údaje stavby

a) Označení stavby

Polní cesta VPC6 v k.ú. VIDIM

b) Zadavatel stavby

ČR-Ministerstvo zemědělství

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MĚLNÍK

c) Projektant

# Ing.Karel Zvoník

# autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

# Projekty dopravních staveb

Nad Vinohradem 181/21

147 00  Praha 4

IČO  42 57 46 50

Tel. 244 462 439 , 777 140 468

# Živnostenský list vydaný Obvodním úřadem v Praze 4

# Č.j.12578/92

# V Praze dne 15.9.1992

# Osvědčení o autorizaci č.1544 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby uvedený v sez. aut. osob ČKAIT pod č.0001214

# Autorizace byla udělena ke dni 6.9.1193

2.základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, umístění

Popis stavby

# Dokumentace řeší návrh hlavní polní cesty  VPC 6  v k.ú.Vidim.

# Podkladem pro návrh polní cesty jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vidim.

Polní cesta VPC6 je navržena jako polní cesta , jednopruhová s výhybnami , kategorie P 4/30 o celkové délce 1240,95m.

Umístění

Dotčené pozemky p.č.2102, p.č.2040, p.č.2042 v k.ú.Vidim

Majetkoprávní vztahy

p.č.2102 – silnice (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

p.č.2040 – ostatní komunikace (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

p.č.2042 - ostatní komunikace (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

b) Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby bude provedeno po výběru dodavatele zadavatelem stavby. Stavba bude provedena a uvedena do provozu v celku, etapizace se nenavrhuje.

c) Návaznost na plánovací informace

Podkladem pro návrh polní cesty jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vidim.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Projektovaná cesta je napojena na  silnici III.tř. mezi obcí Vidim a Tupadly. Dále vede SZ směrem po stávajícím poli. Terén severozápadním směrem pozvolna stoupá až na úroveň cca 345 m , odkud pak klesá k ukončení cesty na okraji lesa.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba svým charakterem a provozem, to je polní cesta, nemá negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území

Stavba polní cesty je navržena v souladu s komplexní pozemkovou úpravou v k.ú.Vidim.

To znamená, že zachovává a zlepšuje dosavadní využití území pro obsluhu zemědělskými stroji.

V místě napojení projektované polní cesty VPC1 na polní cestu VPC6 dojde k dílčí úpravě konstrukce projektované polní cesty VPC1 (úprava je obsažena v projektu VPC6)

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

a)  Schválený návrh „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vidim“

b)  Zaměření řešeného území provedené f.Gepard s.r.o.

c)  Inženýrsko geologický průzkum provedený f.Inges s.r.o

d) Katastrální mapa stávajících pozemků

e) TP- Katalog vozovek polních cest (MZ ČR) – změna č.1

f) ČSN 73 61 09 Projektování polních cest

ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací

Ostatní související ČSN , TP a zákony

4. Členění stavby

Vzhledem k charakteru stavby, polní cesta, není navrženo členění stavby na jednotlivé objekty. Stavba je řešena jako jeden objekt – Polní cesta VPC6 v k.ú. Vidim.

5.Podmínky realizace stavby

Postup výstavby jednotlivých polních cest dle  komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vidim bude určen zadavatelem.

Stavba bude provedena a uvedena do provozu jako celek, etapizace se nenavrhuje , stavbu je možno realizovat samostatně bez návaznosti na ostatní polní cesty.

Přístup na stavbu ( napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající silnice III.tř. č.25934 propojující Vidim a Tupadly (Mělník). Stavba a napojení nevyžadují objížďku a výluku dopravy. Pouze při realizaci polní cesty bude doprava na silnici upravena dopravně inženýrským opatřením, které musí schválit příslušné správní orgány.

6. Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou stavbu

Po realizaci bude polní cesta převedena do vlastnictví majitele pozemku, to je obec Vidim.

Stavba bude užívána jako jeden celek.

7. Předání částí stavby do užívání

Stavba bude předána jako jeden celek.

8. Souhrnný technický popis stavby a jednotlivých částí

Úvodem:

Polní cesta VPC 6 je navržena jako vedlejší polní cesta , jednopruhová s výhybnami a sjezdy na pozemky, kategorie P 4/30 o celkové délce 1240,95m.

Připojení na pozemní komunikace :

Připojení polní cesty na pozemní komunikaci je provedeno  na silnici III.třídy č25934  Vidim – Tupadly v místě stávajícího napojení. Rozhledové poměry vyhovují pro přednost v jízdě bez zastavení.

Situace , šířkové řešení:

Polní cesta je navržena jako jednopruhová s výhybnami a sjezdy pro svoznou plochu  150 -300 ha (s výjimkou do 50 ha , dle TP Katalog polních cest) ,v kategorii P 4/30 . Výhybny jsou navržena v dohledové vzdálenosti (ČSN 736109 ).

Šířka koruny polní cesty je 4m. Šířka zpevněné části s  konstrukcí štěrkovou (místně pen. makadam) je 3m s oboustrannými krajnicemi š.0,5m. Část krajnice v š.0,25m navržena se stejnou konstrukcí jako polní cesta, druhá část v š. 0,25m je štěrková tl.0,1m.

Šířka zpevněné části výhybny je min.6,0m. Trasa polní cesty  byla navržena tak, aby respektovala navržený pozemek polní cesty, tím jsou dány i určující parametry návrhu.

Výškové řešení :

Niveleta polní cesty kopíruje niveletu terénu stávající polní cesty. Příčný sklon polní cesty bude  jednostranný.

Konstrukce polní cesty   :

Polní cesta je navržena jako zpevněná , jednopruhová  s výhybnami a sjezdy.

Konstrukce je navržena jako typová  dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Tam, kde velký podélný sklon a v místě připojení je v souladu s ČSN 736109 povrch z penetračního makadamu.

Konstrukce sjezdů je štěrková.

Sjezdy- napojení:

V trase se navrhují sjezdy na sousední pozemky.

Odvodnění:

Odvodnění polní cesty se navrhuje do přilehlého terénu , pláň je odvodněna do trativodů.

V trase polní cesty jsou navrženy dva nové propustky.

Vybavení pozemní komunikace:

V místě připojení na silnici III.tř. bude osazena dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě.

V místě připojení budou osazeny směrové sloupky Z 11c,d.

Ochrana stávajících inž. sítí:

Do trasy polní cesty nezasahují stávající inž. sítě. V místě připojení na silnici III. tř. jsou navrženy rezervní chráničky, tak aby při pokládce případných kabelů podél komunikace nemusela být překopána polní cesta.

9. Výsledky a závěry podkladů, průzkumů a měření:

Polní cesta je navržena v souladu s požadavky a podklady uvedenými v bodě 3.

10.Dotčená ochranná pásma

Polní cesta se dotýká těchto ochranných pásem

Silnice III. třídy Vidim – Tupadly

Polní cesta svojí konstrukcí ochranné pásmo neovlivňuje.

11.Zásah stavby do území

V trase nejsou žádné konstrukce, které by vyžadovali jejich bourání.

Realizací polní cesty VPC6 nedojde k zásahu do stávající zeleně . Doplnění zeleně podél cesty je navrženo jako samostatná část stavby „Doprovodná zeleň“.

Zemní práce zasahují pouze trasu polní cesty a sjezdy (převážně výkop pro konstrukci komunikace), část přebytku výkopu ( humózní zemina)bude použita na úpravu terénu podél polní cesty, ostatní zemina bude odvezena na skládku dle určení dodavatele (event. může být použita na rekultivaci sousedních polí).

Terén podél polní cesty bude upraven a oset travou.

Polní cesta nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu a lesa.

V místě připojení bude využit pozemek silnice III. třídy (v majetku obce Vidim).

12.Nároky stavby na zdroje a její potřeby:

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na energie.

Polní cesta bude připojena na silnici III. třídy Vidim-Tupadly ( ddto stávající stav).

Stavba svým charakterem a užíváním neprodukuje žádné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí:

Stavba svým charakterem a užíváním (polní cesta) nemá vliv na životní prostředí.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN , TP a ostatními podklady tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita .

Polní cesta je průjezdná pro požární vozidla. Pro provoz na polní cestě (účelové komunikaci) platí pravidla silničního provozu. Mimo připojení na silnici III. tř. se dopravní provoz nevyznačuje.

15. Další požadavky

Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN , TP a ostatními podklady. Do dokumentace byly zapracovány známé požadavky dotčených orgánů.

### B.Souhrnné řešení stavby

1. Celková situace stavby 1:10 000 (viz výkresová dokumentace, výkres B.1)

2. Situace stavby 1:2000 (viz výkresová dokumentace, výkres B.2)

3. Geodetický kordinační výkres

Samostatný geodetický výkres se nezpracovávám, vytýčení trasy polní cesty a ostatních částí je zřejmé z výkresů  C2a,b - Situace vytýčení.

Dokumentace je zpracována do digitálního zaměření stávajícího terénu. Vytyčovací systém je JTSK , výškový systém BPv.

4.Bilance zemních prací

Bilance zemních prací je uvedena v příloze C7 Stavební výkaz výměr a položkovém rozpočtu.

Zemní práce zasahují pouze trasu polní cesty a sjezdů (převážně výkop pro konstrukci komunikace), část přebytku výkopu ( humózní zemina) bude použita na úpravu terénu podél polní cesty, ostatní humózní zemina bude odvezena na skládku dle určení dodavatele (event. může být použita na rekultivaci sousedních polí).

5. Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění polní cesty se navrhuje do přilehlého terénu , pláň je odvodněna do trativodů.

V trase polní cesty jsou navrženy dva nové propustky.

Jeden v místě připojení na silnici III.třídy, druhý v místě napojení projektované polní cesty VPC1.

### C.Stavební část

1. Technická zpráva

a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby

Polní cesta VPC 6 v k.ú. VIDIM

Dotčené pozemky p.č.2102, p.č.2040, p.č.2042 v k.ú.Vidim

Majetkoprávní vztahy

p.č.2102 – silnice (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

p.č.2040 – ostatní komunikace (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

p.č.2042 - ostatní komunikace (ostatní plocha) , obec Vidim 277 21

b) technický popis

# Dokumentace řeší návrh hlavní polní cesty  VPC6  v k.ú.VIDIM.

# Podkladem pro návrh polní cesty jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vidim.

Polní cesta VPC6 je navržena jako polní cesta , jednopruhová s výhybnami a sjezdy , kategorie P 4/30 o celkové délce 1240,95m.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Inženýskogeologický průzkum

Podrobně jsou inženýrsko geologické poměry popsány v „Závěrečné zprávě o inženýrsko-geologickém průzkumu „ polních cest v k.ú.Vidim“.

Geologické a hydrogeologické poměry

Skalní podloží zájmového území je tvořeno sedimenty české křídové tabule zastoupené písčitou facií - pískovci středně turonského stáří. Jedná se světle hnědé, žlutohnědé převážně středně zrnité kvádrové pískovce, které jsou poměrně odolné vůči větrání. Vrtnými pracemi nebyly horniny skalního podloží zastiženy. Vrtem RV 3 byly v hloubce cca 0,8 až 0,9 m zastiženy eluviálně zvětralé pískovce.

Kvartérní pokryv v trase tvoří :

hlíny a písčité hlíny s humózní příměsí (poloha *1*), které tvoří svrchní část geologického profilu v celé trase projektované cesty. Mocnost humózních hlín (hlín s humózní příměsí) je cca 0,3 m.

jílovité hlíny (sprašové hlíny) pevné konzistence (poloha *2*), které byly zastiženy vrty RV 1 a RV 2 v hloubce od 0,2 až 0,3 m až do konečné hloubky vrtu (2 m). V prostoru vrtu RV 3 nebyly zastiženy.

hlinité písky (poloha *3*), šedohnědého zbarvení, středně zrnité, středně ulehlé, slabě zavlhlé s četnými úlomky pískovce. Jedná se o deluviálně přemístěné zvětraliny pískovců. Písky byly zastiženy pouze vrtem RV 3 v hloubce od 0,2 do cca 0,8 m. Níže pak přecházejí deluviální (svahové) zvětraliny do eluviálně zvětralých pískovců, které jsou ruční vrtnou soupravou nevrtatelné.

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným vrtem a stavební záměr nebude ovlivňovat.

Klasifikace zemin

Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy zařazeny dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby do následujících tříd z hlediska vhodnosti jako podloží pod komunikace a z hlediska vhodnosti do násypů :

a) hlína humózní (poloha *1*)

Popis :	hlína s organickou (humózní) příměsí

Zatřídění (dle ČSN 72 1002) :	F 6, CI až CIO (lze předpokládat, že obsah humózní příměsi je zpravidla menší než 5 % a nejedná se tedy o organické zeminy ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy).

b) jílovité hlíny (poloha *2*)

Popis :	jílovitá hlína, hnědá a světle hnědá, tuhé a pevné konzistence, ojediněle až tvrdé konzistence, slabě písčitá

Zatřídění (dle ČSN 72 1002) :	F 6, CI (jíl se střední plasticitou)

Vhodnost do násypů :	nevhodné,málo vhodné

Vhodnost jako podloží :	VII + VIII + IX + X

Hodnocení :bez úpravy nevhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a jako podloží pod komunikace. Po zhutnění zeminy bez další úpravy (provápnění, zavibrování klastického materiálu) lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 MPa.

Převažuje hlinitá a jílovitá frakce a zeminy jsou po napojení vodou nestabilní rozbřídavé. Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna. Další možnou úpravou podloží tělesa komunikace je zavibrování klastického materiálu do zemní pláně.

c) hlinité písky (poloha *3*)

Popis :	písek hlinitý, šedohnědý, středně zrnitý, středně ulehlý, slabě zavlhlý, s úlomky pískovce

Zatřídění (dle ČSN 72 1002) :	S 4, SM (písek hlinitý)

Vhodnost do násypů :	vhodný, velmi vhodný

Vhodnost jako podloží :	III + IV + V

Namrzavost :	namrzavé

Hodnocení : vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a jako podloží pod komunikace. Po zhutnění zeminy lze předpokládat dosažení modulu přetvárnosti z druhé přitěžovací větve Edef2 > 45 MPa.

V úrovni zemní pláně budou zastiženy jílovité hlíny (poloha *2*) a v menší míře i hlinité písky (poloha *3*). S hlinitými písky v úrovni zemní pláně doporučujeme uvažovat od zlomu cesty mezi vrty RV 2 a RV 3 až na konec cesty na okraji lesa.

Převažovat budou jílovité hlíny polohy *2*. Jedná se o zeminy bez úpravy nevhodné a málo vhodné jako podloží. Vhodnou úpravou zemní pláně je stabilizace vápnem.

Vodní režim lze dle ČSN 73 6114 hodnotit jako příznivý (difúzní), a to vzhledem ke konzistenci zemin, která je převážně pevná (Ic > 1,0).

Těžitelnost zemin

Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy zařazeny dle ČSN 73 3050 Zemní práce do následujících tříd :

hlíny s humózní příměsí, tuhé a pevné konzistence (poloha *1*)	tř. 2,

jílovité hlíny, pevné konzistence (poloha *2*)	tř. 3,

hlinité písky - deluvium (poloha *3*)	tř. 2.

Prakticky celý objem výkopových prací bude tedy prováděn v zeminách, které jsou snadno těžitelné běžnými mechanismy (2. až 3. tř. těžitelnosti). Jílovité hlíny polohy *2* mají při zvýšené vlhkosti tendenci k nalepování. Na severozápadním okraji cesty nelze vyloučit zastižení zvětralých pískovců, a to v hloubce cca 1 m.

Krátkodobě otevřené výkopy do hloubky 1,2 m lze hloubit se svislými stěnami bez pažení.

Dokumentace průzkumných vrtů

RV 1

0,0 - 0,3 m	hlína slabě humózní, hnědá, pevné konzistence,

poloha *1*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : nezatříděno)

0,3 - 2,0	jílovitá hlína, světle hnědá a okrově hnědá, pevné konzistence (suchá a slabě zavlhlá), jemně písčitá, jemně slídnatá, s občasnými vápnitými záteky,

poloha *2*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : F 6, CI)

Hladina podzemní vody :	nenaražena.

RV 2

0,0 - 0,2 m	hlína slabě humózní, hnědá, pevné konzistence,

poloha *1*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : nezatříděno)

0,2 - 2,0	jílovitá hlína, světle hnědá a okrově hnědá, pevné konzistence (suchá a slabě zavlhlá), jemně písčitá, jemně slídnatá, s občasnými vápnitými záteky,

poloha *2*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : F 6, CI)

Hladina podzemní vody :	nenaražena.

RV 3

0,0 - 0,2 m	hlína písčitá, slabě humózní, hnědá, tuhé konzistence (zavlhlá),

poloha *1*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : nezatříděno)

0,2 - 0,9	písek hlinitý, světle šedohnědý, středně zrnitý, středně ulehlý, zavlhlý, s četnými drobnými úlomky pískovce (deluvium - k bázi přechod na eluviálně zvětralý pískovec),

poloha *3*	(zatřídění dle ČSN 72 1002 : S 4, SM)

Níže nevrtatelné ruční vrtnou soupravou.

Hladina podzemní vody :	nenaražena.

d) Technické řešení:

Připojení na pozemní komunikace :

Připojení polní cesty na pozemní komunikaci je provedeno  na silnici III.třídy  Vidim – Tupadly v místě stávajícího napojení. Rozhledové poměry vyhovují pro přednost v jízdě bez zastavení.

Situace , šířkové řešení:

Polní cesta je navržena jako jednopruhová s výhybnami a sjezdy pro svoznou plochu  150 -300 ha (s výjimkou do 50 ha , dle TP Katalog polních cest) ,v kategorii P 4/30 . Výhybny jsou navrženy v dohledové vzdálenosti (ČSN 736109 ).

Šířka koruny polní cesty je 4m. Šířka zpevněné části s  konstrukcí štěrkovou (místně pen. makadam) je 3m s oboustrannými krajnicemi š.0,5m. Část krajnice v š.0,25m navržena se stejnou konstrukcí jako polní cesta, druhá část v š. 0,25m je štěrková tl.0,1m.

Šířka zpevněné části výhybny je min.6,0m. Trasa polní cesty  byla navržena tak, aby respektovala navržený pozemek polní cesty a tím jsou dány i určující parametry návrhu.

V trase navržené polní cesty je min. směrový poloměr je 52,25m . Rozšíření trasy v oblouku je navrženo dle ČSN 736109. Směrové oblouky v trase polní cesty jsou navrženy jako  prosté kružnicové .

Výškové řešení :

Niveleta polní cesty kopíruje niveletu terénu stávající polní cesty. Příčný sklon polní cesty bude ( jednostranný) 3% .Min. podélný sklon je cca 0,1% , max. cca 9,7%.

Konstrukce polní cesty   :

Polní cesta je navržena jako zpevněná , jednopruhová  s výhybnami a sjezdy

Konstrukce je navržena jako typová  dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Tam, kde velký podélný sklon a v místě připojení na sil.III.tř. je v souladu s ČSN 736109 povrch z penetračního makakadamu. Konstrukce sjezdů je štěrková.

Dopravní zatížení komunikace

TNVk = k x T / R = ( 0,14 x 131 x 300 ) / 275 = 20

Konstrukce komunikace je navržena pro min.Edef.2 = 30 (opt.45) MPa

Polní cesta  VPC6 – mechanicky zpevněné kamenivo

asf. nátěr jednovrstvý s postřikem ,

dvojité podrťování					ČSN 736129

200 mm		MZK 		mechanicky zpevněné kamenivo	ČSN 736126-1

200 mm		ŠD		štěrkodrť ( fr 0-32)			ČSN EN 13 242

400 mm		celkem

Úprava komunikační pláně, hutnění, min. Edef.2 =45 Mpa, D 102%, zlepšení zeminy pláně vápnem v tloušťce 500 mm.

Polní cesta  VPC6 – penetrační makadam

asf. nátěr jednovrstvý s postřikem ,

dvojité podrťování					ČSN 736129

90mm			PMH		penetrační makadam			ČSN 736127

150 mm		MZK 		mechanicky zpevněné kamenivo	ČSN 736126-1

180 mm		ŠD		štěrkodrť ( fr 0-32)			ČSN EN 13 242

420 mm		celkem

Úprava komunikační pláně, hutnění, min. Edef.2 =45 Mpa, D 102%, zlepšení zeminy pláně vápnem v tloušťce 500 mm.

Sjezdy

zavibrování lomové výsivky do HDK – 35 kg/m2

infiltrační postřik 3,5kg/m2

200 mm		HDK (32-63)	hrubé drcené kamenivo		ČSN 736126

200 mm		ŠD		štěrkodrť ( fr 0-63)			ČSN 736126

400 mm		celkem

Úprava komunikační pláně se provede zaválcováním  vhodného štěrkového materiálu v tl. 0,15m do pláně a ochranou pláně geotextilií hmotnosti 400g/m2.

Část krajnice v š.0,25m navržena se stejnou konstrukcí jako polní cesta, druhá část v š. 0,25m je ze zahliněné štěrkodrti tl.0,1m.

Hutnění pláně a jeho parametry viz geologie a zemní práce.

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, použité při  realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technickými kvalitativními podmínkami.

Sjezdy- napojení:

V trase se navrhují sjezdy na sousední pozemky, viz situace vytýčení.

Zemní práce :

Výkop pro polní cestu bude prováděn od stávajícího terénu a niveleta polní cesty kopíruje cca stávající terén. Terén musí být odtěžen ( humózní zemina) v min. tl.cca 0,3m .

Výkop podél komunikace  se zasype zeminou.

Vzhledem k charakteru zemin v úrovni pláně lze předpokládat dosažení požadovaných hodnot únosnosti pláně  ČSN 736133 , ČSN 721006 a ČSN 73 61 09 Edef.2=45Mpa ( min.30Mpa)  , Edef.2/Edef.1=2,5 ,min.D% 100-102 pouze po její úpravě vápněním nebo zaválcováním vhodného štěrkového materiálu ( viz geologie).

Zemní práce se musí provádět v suchém období a zemina pláně nesmí rozbřednout či zmrznout.

V prostoru polní cesty nedochází k souběhu ( event. křížení) se stávajícími inženýrskými

podzemními sítěmi . Před zahájením prací musí být provedena aktualizace inž. sítí a případné sítě se vytýčí za účasti správců sítí.

Odvodnění:

Odvodnění polní cesty se navrhuje do přilehlého terénu , pláň je odvodněna do trativody.

Trativod

Pro odvodnění pláně  jsou navrženy trativody  vel.0,35/0,5m.

Propustky

V trase polní cesty jsou navrženy dva nové propustky.

Propustky DN 400 , dl.11,6m a 15,5m, jsou navrženy v trase pro převedení vody pod napojením na polní cestu VPC1 a  napojení polní cesty na sil.III.tř.. Konstrukce a úpravy viz vzorové řezy.

Konečné terénní úpravy:

Terén podél polní cesty se po ukončení výstavby upraví (urovná) a oseje travou.

Inženýrské sítě:

Dle podkladů nejsou v trase polní cesty inženýrské   sítě, viz situace.

Před zahájením stavby musí být provedena aktualizace stavu inž. sítí a zažádat  případné správce sítí o jejich vytýčení a ověření tras ( včetně hloubek uložení)  ručně kopanými sondami.

Veškeré práce v místě případných křížení a event. souběhu musí být prováděny se souhlasem správců sítí a dle jejich technologických podmínek ( výkopy, hutnění atd).

Dopravní značení:

Provoz na polní cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích.

V místě připojení na silnici III.tř. bude osazena dopravní značka P4 – Dej přednost v jízdě.

V místě připojení budou osazeny směrové sloupky Z 11c,d.

Bezpečnost práce:

Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Vytýčení:

Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK , výšky jsou BPv.

Vliv stavby na životní prostředí:

Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými produkty .

Při provádění prací musí být dodržovány veškeré předpisy související s vlivem stavby na životní prostředí.

2. Výkresová dokumentace

B1			Přehledná situace

B2			Situace stavby

C1			Technická zpráva

C2a			Situace – vytýčení 1.část

C2b			Situace – vytýčení 2.část

C3a			Situace – výšky 1.část

C3b			Situace – výšky 2.část

C4a			Vzorové řezy  1.část

C4b			Vzorové řezy  2.část

C4c			Vzorové řezy  3.část

C5a			Příčné řezy 1.část

C5b			Příčné řezy 2.část

C5c			Příčné řezy3.část

C6			Podélný profil

### D. Technologická část

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### E. Zásady organizace výstavby

1.Technická zpráva

a) Charakteristika staveniště

Staveniště pro polní cestu VPC6 je tvořeno pozemkem pro výstavbu polní cesty a jeho okolím. Odvodnění staveniště je do přilehlého terénu.

b) Stanovení obvodu staveniště

Staveniště pro polní cestu VPC6 je tvořeno pozemkem pro výstavbu polní cesty to je p.č.2040 v k.ú. VIDIM . Šířka pozemku je cca 9 –12m. Dílče zasahuje do pozemku silnice III. třídy p.č.2102 (připojení) a do pozemku polní projektované cesty VPC1 p.č.2042 (napojení této polní cesty). Stavba bude realizována v trvalém záboru.

Vlastníkem všech pozemků je obec Vidim.

c) Návrh zařízení staveniště

Sociální a administrativní zařízení staveniště bude mobilní.

Pro skládku kusového materiálu bude užívána plocha v obvodu staveniště, ddto mezideponie pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu. Jiné skládky materiálu se nenavrhují, materiál bude přímo odvážen nebo ukládán do konstrukce.

d) Návrh postupu a  provádění stavby

Návrh postupu a provádění stavby bude součástí nabídky dodavatele.

e) Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

f)  Zajištění základních energií

Elektrická energie pro potřeby výstavby staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. Voda pro hygienickou potřebu bude dovážena.

g) Odpadové hospodářství

Při výstavbě se nepředpokládá s odpady z výstavby mimo hygienické zařízení. Tyto odpady budou skladovány a následně odváženy na likvidací dle zákona o odpadech.

h) Přístup na staveniště

Vjezd a výjezd na stavbu bude ze silnice III.tř. Vidim  – Tupadly.

i) Požadavky na zabezpečení stavby

Vzhledem k charakteru stavby – polní cesta – nebude obvod staveniště oplocován, ale bude přiměřeně vymezen, např. výstražnou páskou, informačními tabulemi („Vstup na staveniště zakázán“).

j) Návrh řešení dopravy během výstavby

Návrh dopravy, skládky a dokumentace pro zvláštní užívaní stavby bude zpracována dodavatelem před zahájením stavby.

k) Ochrana a bezpečnost zdraví

Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Při provádění prací budou dodržovány příslušné normy. Dřeviny, které budou zachovány na dotčeném pozemku, je nutné během stavebních prací ochránit v souladu s ČSN 83 9061.

Po dobu provádění povolených stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity hluku, stanovené v § 11 odst. 7 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Při provádění prací bude eliminována zvýšená prašnost a bude zajištěna ochrana před kontaminací zeminy ropnými látkami při provozu mechanizmů.

2. Výkresy

a) Přehledná situace

Vzhledem k jednoduchosti stavby je obvod staveniště a příjezd na stavbu vyznačen ve výkresu B2 – Situce stavby.

b) Harmonogram stavby

Doba výstavby polní cesty bude cca 4 měsíce

### F.Doklady

Viz samostatná část dokumentace