C. Stavební část

C.1. Objekty pozemních komunikací

C.1.1.   Technická zpráva

- Identifikační údaje objektu

- Název stavby :				Polní cesta  OPC 4

- Druh stavby :                                        novostavba

Místo stavby :				katastrální území Sitné

Obec :					Želízy

Kraj :					Středočeský

Okres :					Mělník

Rozsah stavby :				Objekt 1 – 255,94 m (km 0,00450 – 0,26044)

Objekt 2 – 79,18 m  (km 0,26044– 0,33962)

Celkem 335,12 m

- Popis současného stavu

Zájmové území se nachází severně od Mělníka v katastrálním území Sitné. Trasa polní cesty se napojuje na začátku úpravy na polní cestu VPC 2, na kterou je již zpracovaná projektová dokumentace. Trasa OPC 4 byla rozdělena na 2 části, objekt 1 – vede v bloku orné půdy až na okraj lesa (č.p.p. 58/1)  a objekt 2 vede podél lesa na hranici obvodu KPÚ. Les je ukončen příkopem hlubokým až 2,5m. Za tímto příkopem je plošný nálet, který se navrhuje odstranit a trasu cesty umístit nad příkop. Příkop na konci úpravy přechází v lesní cestu, která je vlivem erozního sesuvu půdy z č.p.p. 756  a vzrostlého náletu v terénu téměř neznatelná.

V bezprostřední blízkosti komunikace se nenalézá žádná vodoteč, která by stavbu ovlivňovala.

- Vyhodnocení průzkumů

Na podkladě polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a jejího umístění. Současně byly provedeny orientační sondy na jejichž základě byla zjištěna mocnost ornice v bloku orné půdy 230mm. Výsledky geotechnického průzkumu (RNDr. Čeleda ) – zastoupení zemin : jíl 15%, prach 22%, písek 61% a štěrk 2%. Podloží je podmíněně vhodné, zemina je podmíněně vhodná pro násyp.

Z geotechnického průzkumu vyplývá,  že je potřeba zvýšit únosnost zemní pláně vápnem a to v tl. 200 mm, neboť v období vlhka dochází až k rozbřednutí podloží.

- Základní údaje návrhu stavby

Polní cesta OPC 4 je v souladu s její funkcí navržena v kategorii doplňkových polních cest  P 3/30 jako jednopruhová, obousměrná, bez výhyben. K případnému vyhýbání, nebo otáčení lze využít sjezd na č.p.p.694 v km 0,24240. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Trasa OPC 4 byla rozdělena na 2 části, objekt 1 – v délce 255,94 m vychází z polní cesty VPC 2, vede v bloku orné půdy až na okraj lesa (č.p.p. 58/1). V místě napojení na VPC 2 je nutno zachovat průběh drenáže DN 160mm pod polní cestou VPC 2. Podélná drenáž  DN 160 bude v místě napojení ochráněna obetonováním tl. 10cm v délce 22m. Objekt 2 – v délce 79,18 m vede podél lesa na hranici obvodu KPÚ. Les je ukončen příkopem hlubokým až 2,5m. V KPÚ byla trasa polní cesty u objektu 2 navrhována do příkopu, který je z pravé strany lemovaný vzrostlými stromy lesa o průměru až 80cm a po levé straně plochou náletu – 350 m2. Od hrany příkopu vpravo ve směru staničení v lese je rovnoběžně s příkopem úvoz o š. cca 11m a hl. 4-8m (č.p.p 58/1), který by v případě umístění OPC 4 do příkopu bylo nutno částečně zasypat, svahy zpevnit a vzrostlé stromy vykácet. Na doporučení geologa  a po odsouhlasení s PÚ Mělník byla trasa OPC 4 posunuta vlevo od příkopu (k hranici s polním pozemkem č.p.p. 756), kde je plošný nálet (350 m2), který navrhujeme odstranit a polní cestu umístit nad příkop. Napojení polní cesty na lesní cestu je za hranicí obvodu KPÚ, v projektové dokumentaci je pro názornost vykresleno napojení na lesní cestu jak v situaci stavby, tak v podélném profilu a charakteristických příčných řezech.

- Směrové řešení.

Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku. Jelikož byl pozemek vyčleněný v KPÚ místy nedostatečně široký, bylo nutno projektem polní cesty zasáhnout do pozemku č.p.p.696 což je pozemek vyčleněný pro lokální biokoridor LBK 32.1, a to v začátku úpravy cca 4m (odstranění svahu v místě napojení na VPC 2) a v průběhu trasy cca 30cm.

Polní cesta se napojuje na vedlejší polní cestu VPC 2 pod úhlem 90°. Do směrového polygonu bylo vloženo 5 směrových kružnicových oblouků s poloměry oblouků od 17,m do 270m.

- Výškové řešení.

Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky byla mírně nad terénem a zároveň bylo přihlédnuto k vhodnému začlenění tělesa polní cesty do terénu. Trasa polní cesty OPC 4 obsahuje výškový tečnový polygon o podélných sklonech od 1,21% do 18,3% (objekt 2 podél lesa). Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 9 výškových parabolických oblouků o poloměrech oskulačních kružnic od 182m do 1437m.

- Příčné uspořádání

- V celé délce polní cesty je navržena šířka koruny 3,0m, z toho vozovka 3,0m bez krajnic, U objektu 2 v km 0,26477-0,27396 v oblouku O5 byla vozovka rozšířena o ∆š=0,35m.

- Příčný  sklon byl navržen jednostranný 3%.

- Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI tj. na průměrnou denní dopravní intenzitu do 15 těžkých nákladních vozidel v obou směrech. Konstrukce vozovky byla navržena tak, aby splňovala požadavky dostatečné únosnosti předpokládané dopravní intenzity.

Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek polních cest (MZE ČR  ÚPÚ č.j. 26206/05-17170) takto : Katalogový list PN 614

posyp lomovými výsivkami

vibrovaný štěrk			VŠ		200 mm	ČSN 736126-2

- štěrkodrť				ŠDB		150 mm 	ČSN 736126-1

- 350 mm

- - v celé délce trasy se doporučuje zlepšení podloží vápnem v tl. 200mm.

- Korunu polní cesty tvoří vozovka o šířce 3,0m bez krajnic.

Projektant doporučuje na základě platných technických podmínek a při respektování ČSN 736114  „Vozovky pozemních komunikací “ a ve smyslu znění řady technologických norem ČSN 736121 až 31 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací ( MD ČR ) provést níže uvedená opatření, která zabezpečí kvalitní funkce vozovky a eliminaci vzniku event. poruch. Tato technologická opatření musí zajistit organizace provádějící konstrukce vozovek :

  - aby byly splněny požadavky TP na vlastnosti podloží, je třeba prokázat, že podložní zeminy, resp. zeminy v násypech, splňují podmínku minimální požadované hodnoty CBR 3% ( lépe 5% ).

  - dodržení požadovaného min. sklonu zemní pláně,

  - co možná nejlepší zhutnění :

    - zemní pláně, odpovídající modulu přetvárnosti Edef,2 alespoň 30 (lépe 45) Mpa,

    - ochranné vrstvy ze ŠD ( ŠP ), odpovídající modulu Edef,2 alespoň 80 (lépe 100) Mpa,

    - podkladní vrstvy ze ŠV, odpovídající modulu Edef,2 alespoň 100 (lépe 120) Mpa.

  - celoplošně položit novou úpravu s minimalizací časových prodlev a event. opatřením pracovních spár spojovacím nátěrem,

  - všechny materiály použité při výstavbě konstrukcí vozovek a zpevněných ploch musí splňovat podmínky platných technologických norem ČSN 736121 až 31

- Zemní práce

- Zemní práce obsahují odstranění travin na ploše 0,0450ha (objekt 1 - 0,01ha, objekt 2 -  0,035ha) odstranění křovin na ploše 350 m2 (objekt 2), kácení stromů 25 ks průměr kmene do 10-30cm, 5ks průměr 30-50 cm (objekt 2), skrývku ornice, odkopávku pro spodní stavbu komunikace v hornině 3, násyp, úpravu pláně, svahování, humusování a zatravnění a přemístění posedu (objekt 2).

- Přehled základních kubatur :  				Objekt 1		Objekt 2

- skrývka ornice tl. 0,23 m				267,20 m3		     4,20 m3

- odkopávka pro spodní stavbu cesty                         	237,55 m3		 215,75 m3

- násyp							    3,29 m3		    10,26 m3

- úprava pláně 					   	1095,74 m2		  302,17 m2

- svahování a humusování                                 	  342,65 m2	  187,46;197,65 m2

- zásyp podél komunikace                      	 	    41,33 m3		    13,01 m3

- Odkopávka pro spodní stavbu bude částečně použita do násypu a zásypu a přebytek bude odvezen na skládku (např.Dolní Beřkovice,vzdál. 17km)

- Ornice bude využita na zatravnění uvedených ploch, tzn. na humusování a přebytek ornice z objektu 1 bude využit částečně na dohumusování u objektu 2 (15,6m3) a zbytek ornice bude odvezen na skládku.

- Odvodnění

- Odvodnění komunikace bude zajištěno příčným sklonem vozovky 3% a podélným sklonem.

- Objekt 1  km 0,00450 – 0,26044

- Od km 0,03976 do km 0,23940 se navrhuje podél cesty vpravo ve směru staničení vybudovat zemní hrázku (hrázka je zakreslena v charakteristických příčných řezech – C.1.4., projekčně je řešena v projektové dokumentaci pro LBK 32), která zamezí přítoku dešťových vod z polního pozemku č.p.p.694,695 přes LBK 32.1 na polní cestu. Zemní hrázka bude vyvýšena 0,3 m nad těleso vozovky. Dále jsou v projektu LBK 32 navrženy 2 terénní prohlubně, které budou zadržovat dešťovou vodu dokud se nevsákne. Tato opatření zamezí přítoku dešťové vody na komunikaci. V km 0,24240 je mezi pozemky lokálních biokoridorů 32.1. a 32.2. navržen sjezd na pozemek č.p.p. 694, voda je přes sjezd převedena dvojitým svodným žlábkem dl.3,0m do LBK 32.2., kde se terén svažuje do pozemku č.p.p. 58/1, což je les.

- Objekt 2  km 0,26044 – 0,33962

- V tomto úseku je voda svedena příčným sklonem vozovky do přilehlého příkopu hlubokého až 2,5m, který ústí do strže č.p.p. 63.

- Z navrženého opatření odvodnění vyplývá, že je potřeba polní cestu OPC 4 vybudovat později (příp.souběžně) než lokální biokoridor LBK 32, aby nedošlo k porušení tělesa vozovky polní cesty dešťovou vodou.

- Křížení

Polní cesta OPC 4 není křížena žádným nadzemním ani podzemním vedením.

- Začátek úpravy se napojuje na polní cestu VPC 2 pod úhlem 90°.

- Přilehlé zemědělské pozemky jsou zpřístupněny pomocí 2 úrovňových hospodářských sjezdů v km 0,04865 ( šířka 6,0m) a km 0,24240 (šířka 3,0m). Konstrukce těchto sjezdů bude shodná s konstrukcí vozovky polní cesty.

- C.2.  Doprovodná zeleň polní cesty

- V projektové dokumentaci OPC 4 není řešena doprovodná zeleň, součástí PD je pouze zatravnění ploch kolem vozovky, vymezených pozemkem polní cesty. Výsadba zeleně bude provedena na sousedních pozemcích lokálního biokoridoru LBK 32, je řešena samostatnou projektovou dokumentací.

- Září 2010                                                                        	Ing. Pavlína Kollárová

- Ing. Pavel Gallo

- Přílohy technické zprávy:

1.  Výpis parcel dotčených stavbou polní cesty OPC 4

2.  Geotechnický rozbor

Příloha Technické zprávy č. 1

Výpis parcel dotčených stavbou polní cesty OPC 4 č.p.p. 821, k.ú Sitné :

| Parcel.číslo | LV | Druh pozemku (způsob využití ) | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 819 | 10001 | ostatní plocha (ostatní komunikace) | Obec Želízy, Želízy, 277 21 |
| 696 | 10001 | ostatní plocha (zeleň) | Obec Želízy, Želízy, 277 21 |
| 697 | 10001 | ostatní plocha (zeleň) | Obec Želízy, Želízy, 277 21 |
| 694 | 89 | orná půda | Milena Luňáková, Sitné 3,Želízy,Sitné 277 21 |
| 756 |  | orná půda | Milena Luňáková, Sitné 3,Želízy,Sitné 277 21 |
| 58/1 | 10001 | lesní pozemek | Obec Želízy, Želízy, 277 21 |
| 565/1 | 707 | lesní pozemek | Česká republika (právo hospodaření: Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 501 68 |
| 615 | 10001 | ostatní plocha (ostatní komunikace) | Obec Želízy, Želízy, 277 21 |
| 588/5 | 10002 | ostatní plocha (neplodná půda) | Česká republika (Husinecká 1024/11a,Praha,Žižkov 130 00 |

- Všechny dotčené parcely se nacházejí v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóna.