Předmětem dodávky je nová klimatická růstová komora.

Minimální požadované technické parametry:

- Simulace den/noc, nucená cirkulace vzduchu,

- komora s digitálním PID řízením

- Teplotní rozsah: +5°C až + 50 °C s přesností 0,5°C

- Teplotní rozsah +10°C až + 50 °C při zapnutém osvětlení

- Osvětlení v rozsahu 0 až. 20.000 lux. (1400 uMol/m2x_s)

- Vnitřní pracovní objem minimálně 480 litrů

- Dotykový displej

- Prosklené dveře

- Vnitřní nerezový prostor

- Programovatelný systém na řízení ohřevu, vlhkosti, chlazení, světla a času

- 3 -policové horizontální osvětlení, 3 úrovně zabezpečení

- Zálohování dat při výpadku el. proudu

- Interní paměť záznamů na 12 měsíců

- Časování světla 0-24 hodin

- Univerzální policový systém, výškově stavitelný

- Nucená cirkulace vzduchu

- Automatický odmrazovací systém

- Vizuální a zvukový alarm

- bezpečnostní termostat

- Možnost doplnit o další police

- Možnost výměny osvětlení na UV C pro sporulaci hub

- Vnější rozměry max.: š x hl. x v: 900 x 800 x 2000 mm

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

_____________________

Elektronický podpis prodávajícího