Stavebně-technický průzkum k akci „VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000“

V rámci zpracování dokumentace ve stupni DSP a DPS je požadována realizace doplňujícího stavebně-technického průzkumu a to na objektu SO 03.

SO 03 – Sanace odpadní a komunikační chodby

Předpokládá se provedení:

- 10 jádrových vrtů o průměru 100 mm do hloubky cca 0,20  m se stanovením hloubky karbonatace betonu, pevnosti v tlaku a tloušťky krycí betonové vrstvy (vývrty budou následně sanovány)

- 6 jádrových vrtů o průměru 75 mm do hloubky cca 1,0 m pro ověření kvality betonu 
v místě uložení nové stropní konstrukce odpadní chodby

- 10 zkoušek pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu odpadní chodby

Výsledky průzkumů budou zapracovány do závěrečné zprávy včetně doporučení pro sanaci.