Příloha č. 3

Technická specifikace prací

VD Střekov, průzkum trvale zatopených částí vodního díla

Předmětem zakázky je provedení průzkumu spodní stavby jezu VD Střekov

Potápěčský průzkum bude proveden na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby VD dle tab. 1

Tabulka 1.

Potápěčský průzkum bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku všech stavebních konstrukcí dle tab 1. (zaznamenány poruchy typu trhlina, porucha betonů, porucha spárování, chybějící kameny, výskyt nánosů, výskyt vývěrů, přítomnost cizích předmětů - řetězy, pařezy, kameny apod.);

- kontrolu a aktuální popis všech zjištění uvedených v posledním provedeném potápěčském průzkumu a zhodnocení vývoje;

- ověření stavu dosedacích prahů provizorního hrazení a všech prvků sloužících k instalaci provizorního hrazení z horní i dolní vody (oka pro uchycení slupic apod.);

- ověření stavu závěrných prahů a záhozů v napojení na říční koryto;

- při potápěčském průzkumu bude ověřen skutečný obrys základové desky v nadjezí a podjezí a bude zakreslen do situace včetně kót (např. vzdálenost od zhlaví pilířů apod.) se specifikací povrchu (beton, dlažba atd.).

Při prohlídce bude věnována zvýšená pozornost vývaru:

Je nutno zjistit trhliny nebo jiné poruchy (vyboulení, vývěr, chybějící spárování apod.) ve svislé stěně mezi dosedacím prahem hradící konstrukce (vodorovná kamenná nebo betonová konstrukce) a dnem vývaru a případné poruchy v napojení této svislé stěny na dno vývaru v celé šířce jezového pole a napojení na stěny pilířů.

Dosedací práh hradící konstrukce jezových polí			vývar pod jezovým polem

svislá stěna k dosedacímu prahu hradící 		napojení svislé stěny ke                                konstrukce a ke dnu vývaru				dnu vývaru a k dosedacímu prahu

Specifikace poruch bude provedena tak, aby bylo možné přesně určit místo a rozsah poruchy  tzn. bude zhotoven grafický situační náčrt s uvedením kót a jednoduchého technického popisu, včetně specifikace významných rozměrů poruchy ve všech směrech tak, aby bylo možno určit její všechny parametry (délka, plocha, objem).

Průzkum bude prováděn s online přenosem videozáznamu nad hladinu, včetně zobrazení (monitor na zemi nebo na plavidle). K provádění průzkumu bude nejméně 3 dny předem přizván zástupce objednatele (provozní pracovník závodu).

Budou-li konstrukce určené k prohlídce kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění sacím bagrem.

Potápěčské práce mohou být prováděny:

- Nadjezí, podjezí, dělící zdi nad a pod jezem do Q 250 m3/s a za předpokladu, že veškerý průtok bude převáděn vodní elektrárnou.

- Zdi nad a pod vodní elektrárnou do Q 250 m3/s, za omezení průtoku přes vodní elektrárnu

- Spodní stavba VE, hrubých česlí a zdí za úplného odstavení VE

Výstupem prací bude závěrečná zpráva o průzkumu, která bude obsahovat textovou část (zjištěný stav konstrukcí, popis jednotlivých poruch, kóty hladin při provádění průzkumu  atd.),  grafickou část (zákres a specifikace polohopisu a parametrů jednotlivých poruch) a dále videozáznam a fotodokumentace z prohlídky (videozáznam a fotodokumentace  budou provedeny tak, aby bylo možno určit rozměry natočených objektů (přiložením měřítka – metru).

Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 3x v tištěné a 1x v elektronické formě ve formátu DWG + PDF (textová a grafická část) a digitálně fotodokumentace a videozáznam minimálně ve 4k kvalitě.

Termín realizace: 11 – 12 / 2021

4) Zeď mezi VPK a MPK 551 m2

Podrobný popis se situačním zákresem:

6) Spodní stavba VE HV vč. hrubých česlí a zdí 2130 m2

5) Zeď nad MPK 725 m2 a dlažba v horní rejdě 450 m2

3) Zdi 2 ks mezi nadjezím a horní rejdou 2366 m2 a 306 m2

2) Nadjezí 912 m2

a pilíře HV 870 m2

1) Zdi + jemné česle v nadjezí 1900 m2

12) Spodní stavba VE DV vč. pilířů a výtoku 4000 m2

10) Zeď mezi jezem a VPK 961 m2

11) Zeď mezi VE a jezem  500 m2

9) Podjezí  1872 m2 a pilíře DV 988 m2

8) Zeď pod MPK PB 360 m2

7) Zeď mezi VPK a MPK 175 m2

Příčný řez:

Příčný řez VE: