Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH KAMER

Zadavatel požaduje dodávku nových, nerepasovaných a nepoužitých bezpečnostních kamer v následujícím počtu a konfiguraci:

- IP kamera v provedení SpeedDome, venkovní, se stěračem, optický zoom: min. 25x motorický,  PTZ 360° horizontálně,  -20°až 90° vertikálně. Součástí dodávky bude rovněž držák kamery na sloup s propojovacím boxem.

Počet kusů: 12

Detailní specifikace:

| Provedení kamery | SpeedDome PTZ, venkovní, se stěračem |
| --- | --- |
| Rozlišení | Min. 4Mpix (min. 2560 × 1440 pix / 25 fps) |
| Obrazový čip | Min 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Objektiv | Motorický, min. 25x optický ZOOM, proporcionální zoom, automatické/ruční ostření |
| Stabilizace obrazu: | GIS |
| Uzávěrka | 1/1s až 1/30 000s |
| IR přísvit | Min. 400 m |
| Režim den/noc | Ano, přepínání mechanicky (IRC) |
| Minimální osvětlení | Barva 0,002 lux, Čb 0,0002 lux (0 lux při přisvětlení) |
| WDR | Reálné (True WDR), min 100dB |
| Napájení | PoE |
| Komprese | H264/H265/H265+/ Mjpeg |
| PTZ | 360° horizontálně, -20°až 90° vertikálně |
| Předvolby | Min. 250 pozic, 8 tras s 32 pozicemi v trase |
| Rychlost pohybu: | Konfigurovatelná Min. Pan 250°/s, Tilt 230°/s |
| Audio | Min. 1 vstup / 1 výstup |
| Poplachové vstupy / výstupy | Min. 6 vstupů / 2 výstupy |
| Protokol | Min. IPv6 |
| Inteligentní analýza | Detekce narušení, detekce překročení čáry, detekce vstupu do oblasti, detekce odchodu z oblasti, detekce změny audia, zachyceni obličeje, detekce ztráty objektu, detekce fyzického narušení |
| Akce na základě detekce | Otočení na předvolbu, aktivace trasy, zahájeni nahrávání na kartu, spuštění poplachu, potvrzeni na dohledový sw., upload na FTP/kartu/NAS, zaslání Emailu |
| Lokální paměť | Micro SD/SDHC/SDXC, min. 256 GB |
| Provozní teplota | -40°C až 70°C |
| Krytí | IP67 a vyšší |
| Příslušenství součástí dodávky | Držák na sloup s propojovacím boxem |
|  | Hi PoE injektor (60 W) |
| Záruka | Min. 3 roky garantovaná výrobcem |

- IP kamera v provedení SpeedDome, venkovní, se stěračem, optický zoom: 42x motorický,  PTZ 360° horizontálně,  -20°až 90° vertikálně. Součástí dodávky bude rovněž držák kamery na sloup s propojovacím boxem.

Počet kusů: 5

Detailní specifikace:

| Provedení kamery | SpeedDome PTZ, venkovní, se stěračem |
| --- | --- |
| Rozlišení | Min. 4Mpix (min. 2560 × 1440 pix / 25 fps) |
| Obrazový čip | Min. 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Objektiv | Motorický, min. 42x optický ZOOM, proporcionální zoom, automatické/ruční ostření |
| Stabilizace obrazu: | GIS |
| Uzávěrka | 1/1s až 1/30 000s |
| IR přísvit | min. 500 m |
| Režim den/noc | Ano, přepínání mechanicky (IRC) |
| Minimální osvětlení | Barva 0,002 lux, Čb 0,0002 lux (0lux při přisvětlení) |
| WDR | Reálné (True WDR), min. 100dB |
| Napájení | PoE |
| Komprese | H264/H265/H265+/ Mjpeg |
| PTZ | 360° horizontálně, -20°až 90° vertikálně |
| Předvolby | Min. 250 pozic, 8 tras s 32 pozicemi v trase |
| Rychlost pohybu: | Konfigurovatelná Min. Pan 250°/s, Tilt 230°/s |
| Audio | 1 vstup / 1 výstup |
| Poplachové vstupy / výstupy | Min. 6 vstupů / 2 výstupy |
| Protokol | Min. IPv6 |
| Inteligentní analýza | Detekce narušení, detekce překročení čáry, detekce vstupu do oblasti, detekce odchodu z oblasti, detekce změny audia, zachyceni obličeje, detekce ztráty objektu, detekce fyzického narušení |
| Akce na základě detekce | Otočení na předvolbu, aktivace trasy, zahájeni nahrávání na kartu, spuštění poplachu, potvrzeni na dohledový sw., upload na FTP/kartu/NAS, zaslání Emailu |
| Lokální paměť | Micro SD/SDHC/SDXC, min. 256 GB |
| Provozní teplota | -40°C až 70°C |
| Krytí | IP67 a vyšší |
| Příslušenství součástí dodávky | Držák na sloup s propojovacím boxem |
|  | Hi PoE injektor (60 W) |
| Záruka | Min. 3 roky garantovaná výrobcem |

- IP kamera v provedení Bullet, venkovní, fixní. Součástí dodávky bude rovněž držák kamery na sloup.

Počet kusů: 2

Detailní specifikace:

| Provedení kamery | Bullet, venkovní |
| --- | --- |
| Rozlišení | Min. 8Mpix (min. 3840 × 2160 pix / 25 fps) |
| Obrazový čip | Min. 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Objektiv | Motorický, 2,7 – 13,5 mm, automatické/ruční ostření |
| IR přísvit | min. 60 m |
| Uzávěrka | 1/3s až 1/100 000s |
| Režim den/noc | Ano, přepínání mechanicky (IRC) |
| Přepnutí den/noc | Automatické, plánovač |
| Minimální osvětlení | Barva 0,003 lux, čb 0 lux (zapnuté IR) |
| WDR | Reálné (True WDR), min. 100dB |
| Napájení | PoE |
| Komprese | H264/H265/H265+/ Mjpeg |
| Audio | Min. 1 vstup / 1 výstup |
| Poplachové vstupy / výstupy | Min. 1 vstup / 1 výstup |
| Protokol | Min. IPv6 |
| Inteligentní analýza | Detekce narušení, detekce překročení čáry, detekce vstupu do oblasti, detekce odchodu z oblasti, rozlišení typu objektu osoba/vozidlo, změna scény |
| Akce na základě detekce | Zahájeni nahrávání na kartu, spuštění poplachu, potvrzeni na dohledový sw., upload na FTP/kartu/NAS, zaslání Emailu, hlasité varování. |
| Lokální paměť | Micro SD/SDHC/SDXC, min. 256 GB |
| Provozní teplota | -30°C až 60°C |
| Krytí | IP66 a vyšší, IK10 |
| Příslušenství součástí dodávky | Držák na sloup |
|  | PoE injektor (30W) |
| Záruka | Min. 3 roky garantovaná výrobcem |