Technické specifikace

Geodetický přístroj – GNSS (Globální navigační satelitní systém)

## Zařazení produktu

Geodetický GNSS přijímač

## Klíčové specifikace

- Klíčové vlastnosti GNSS přijímače:

Integrovaný přijímač s anténou s Bluetooth pro spojení s polním kontrolerem pro realizaci GNSS roveru „vše na tyčce“ bez použití kabelů.

Minimálně 555 GNSS kanálů

Integrovaná inerciální měřická jednotka (IMU) pro měření náklonu tyčky za účelem přepočtu přesné pozice na hrot tyčky při měření s nakloněnou tyčkou. Tento sklonoměrný systém musí být čistě na principu IMU bez použití elektronického magnetického kompasu, tj. systém musí být 100% odolný vůči magnetickému rušení železnými předměty.

Podpora GNSS systémů:

Podpora multi-frekvenčních GNSS v hardwaru přijímače: GPS L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1/L2/L2C/L3, Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6, BeiDou B1I/B1C/B2I/B2a/B3I, QZSS, NavIC, L-band (Terrastar), SBAS (EGNOS apod.)

Autonomní detekce a eliminace nepřesných GNSS signálů a eliminace druhotných odrazů signálu.

Možnost vypnutí a zapnutí funkce „Multipath redukce“ uživatelem

Možnost příplatkové licence pro eliminaci interferencí v GNSS signálu.

Obnova pozice až 20 Hz

RTK do sítí referenčních stanic:

Kontinuální kontrola (přepočítávání) RTK inicializace na pozadí nejméně každých 10 vteřin s indikací tohoto přepočtu v polním softwaru v polním kontroleru

Minimální výrobcem deklarovaná spolehlivost RTK řešení 99,99%

Přesnost síťového RTK: Hz: 8 mm + 0,5 ppm, V: 15 mm + 0,5 ppm

Sběr dat pro post-processing v interním binárním formátu s možností volby ukládání do GNSS přijímače nebo do polního kontroleru

V případě sběru dat pro post-processing do GNSS přijímače bude možné tento sběr provádět i bez přítomnosti polního kontroleru

Přesnost post-processingu (rychlé statické observace): Hz: 3 mm + 0,5 ppm, V: 5 mm + 0,5 ppm

Integrovaný GSM/UMTS/LTE modul (min. 4G)

Shodná baterie pro kontroler a GNSS přijímač

Vyjímatelné Li-Ion baterie s možností nabíjení v externí nabíječce.

Jednotná externí nabíječka baterií pro GNSS přijímač i kontroler

Možnost pře-konfigurování přijímače na RTK base stanici

Datové rozhraní: Bluetooth®, LEMO port, SD, WLAN (WiFi), MicroSIM

Dok pro SD kartu
Kompatibilita binárních post-processingových GNSS dat s kancelářským softwarem Leica Infinity

Pracovní teplotní rozsah: -40°C až +65°C
Odolnost proti vodě a prachu: min. IP68 (100% odolnost proti prachu a vodě)
Odolnost proti vlhkosti: 100% vlhkost
Odolnost proti pádu: 2m na tvrdý povrch, GNSS na výtyčce
Výdrž baterie: min. 6 hodin (GNSS + GSM RTK rover)
Doba nabíjení baterie: max. 2 h

Kufr pro GNSS přijímač a polní kontroler

- Klíčové vlastnosti polního kontroleru

Ovládání GNSS přijímače přes Bluetooth®

Shodná baterie v GNSS přijímači i v kontroleru

Interní radio-modem s technologií „Long-range Bluetooth®“ pro ovládání totálních stanic Leica

Možnost rozšíření o integrovaný radio-modem pro příjem RTK korekcí z vlastní referenční stanice
Operační systém Windows EC7

Procesor min. 1 GHz Dual-core

RAM min. 2 GB

Vnitřní paměť pro data min. 4 GB

Možnost ukládání surových měřených dat přímo na SD kartu během měření
Numerická klávesnice a QWERTY klávesnice, 12 funkčních klávesy (z toho 6 konfigurovatelných)
Displej: rozlišení min. 800 x 480 (WVGA), velikost úhlopříčky min. 5“, dotykový barevný displej, Technologie dotykového ovládání: rezistivní (odporový) displej – výhody: reakce na dotyk jakýmkoli předmětem (určující je pouze síla dotyku), absolutně inertní proti dešti a stékající vodě

Odolnost proti prachu a vodě min. IP68 podle normy IEC 60529

Odolnost proti pádu z výšky min. 1,2 m dle normy MIL-STD-810F – metoda 514.5 – Cat24
Dok na kartu SDHC

Dok pro SIM
Port USB host pro USB flash paměť
USB port pro komunikaci s PC a sériový port pro komunikaci s periferními zařízeními

WLAN (WiFi) pro alternativní připojení k síti nebo do internetu
Integrovaný LTE/UMTS/GSM min. 4G modem
Integrovaný fotoaparát min. 5 MPix s bleskem
Vyjímatelná Li-Ion baterie

Výdrž jedné baterie min. 8 hodin

Pracovní teplotní rozsah min. -20°C až +60°C

Příslušenství:

Shodné baterie a nabíječky pro GNSS přijímač a kontroler

Nabíječka baterie s možností nabíjení ze sítě 230 V AC a z auta 12 V DC

Napájecí AC adaptér s možností nabíjení baterie, která je vložena uvnitř kontroleru

Tyčka pro GNSS přijímač s držákem na kontroler
Polní software: měření a vytyčování, kódování, protokoling pro předávání výsledků GNSS měření na KÚ, 3D grafika – perspektivní interaktivní 3D zobrazení dat

Kompatibilita:

Se zakázkami GNSS přijímače lze bez nutnosti konverze pracovat v jak polním softwaru Captivate, tak v kancelářském softwaru Infinity