| VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer | ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Krásno nad Bečvou, Juřinka, Příluky |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 03/2021 |
| NÁZEV AKCE: Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 222 148 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p.v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| - PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava“

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	extravilán města Valašské Meziříčí [544841], kraj Zlínský

Katastrální území:	k. ú. Krásno nad Bečvou [776432]

k.ú. Juřinka [661554]

k.ú. Příluky [736082]

Parcelní čísla pozemků:	978/5 k.ú. Krásno nad Bečvou

684/8 k.ú. Juřinka

487 – k.ú. Příluky, výpis všech dotčených pozemků strana 4-6

Č. hydrologického pořadí          4 – 11 – 02– 0050

Číslo HM:                                  DHM 221 474 Juřinka I

DHM 222 482 Juřinka II

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou stupňů na toku Bečvy. V případě stupně Juřinka I -  jde o opravy opevnění břehů pod a nad stupněm v menším rozsahu – doplnění chybějících kamenů v opevnění, očištění dlažeb a částečná oprava spárování).

V případě stupně Juřinka II - jde o zajištění stability zakončovacího prahu vybudováním těžkého kamenného záhozu a navazující kamenné rovnaniny. Pro zajištění plné kapacity koryta bude v prostoru pod stupněm nakypřen (načechrán) štěrkový nános až na úroveň dna toku, větší kameny z nánosu budou urovnány podél břehů jako opevnění patky. Z nánosů pod stupněm nebude nic odváženo mimo koryto toku.

Projektová dokumentace pro opravu stupňů do původně projektovaného stavu je řešena jako dokumentace pro ohlášení udržovacích prací.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor :	                                      Povodí Moravy, s. p.,

Dřevařská 11,

602 00 Brno

IČO:	70890013

DIČ:                                                    CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba), nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

Projektant :	Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Kauer Miroslav

A.2. Seznam vstupních údajů

Dokumentace:

- „Spojená Bečva, stupeň Juřinka II – Povodňová škoda na stavbě k.ú. Juřinka z roku 1954, zpracovatel Hydroprojekt Brno

- „Spojená Bečva km 58,7 – stupeň Juřinka 2 z roku 1998, zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Brno

- Terénní šetření na obou stupních

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Juřinka I – jedná se o opravu opevnění břehů pod a nad stupněm, doplnění kamene do dlažby, očištění tlakovou vodou a nové částečné vyspárování. Součástí je i vykácení drobných náletových keřů z opevnění. Trasa příjezdu je sjezdem ze silnice III/03563 na zpevněnou cyklostezku vedoucí podél LB toku až k vlastnímu stupni.

Juřinka II - jedná se o opravu prostoru pod stupněm, kde byl vlivem činnosti vody postupně vyplaven kamenný zához, který se nacházel pod zakončovacím prahem vývaru. Kamenný zához bude znovu doplněn, stejně tak bude doplněna navazující kamenná rovnanina za vlastním záhozem. Postupně také došlo k pozvolnému usazování štěrkového nánosu s vyšším obsahem kamenů u obou břehů pod stupněm. Tento nános nebude nakypřen do úrovně dna toku, větší kameny budou uloženy podél obou břehů pro zpevnění patky a štěrkový nános bude rozprostřen po dně toku.

Přímo nad prostorem stupně je vedena trasa VVN – 110 kV, dále se v blízkosti nachází objekt trafostanice, vedení VTL plynovodu, ale vlastní stavba je již mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Trasa výjezdu ze stavby je navržena od PB staveniště na silnici (III/03561) – Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou.

DKM: 58,100 – Juřinka I

DKM: 59,420 – Juřinka II

Příjezdy k jednotlivým stupňům jsou vedeny po silnicích III.třídy a déle po cyklostezce, vedoucí podél LB toku.

Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím meziskládek se neuvažuje.

Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Valašské Meziříčí a TDI.

Rozsah stavby:

Juřinka I – k.ú. Příluky a Juřinka - ř. km 58,058 – 58,107

Juřinka II – k.ú. Juřinka a Krásno nad Bečvou  - ř. km 59,265 – 59,420

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Oblast stavby nepatří do žádné chráněné oblasti.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry po provedení oprav zůstanou nezměněny na původních projektovaných parametrech.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o opravu stávajících příčných objektů, respektive opevnění břehů pod a nad stupni.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ:

dne 19.6.2021 pod č.j.: KUZL 49110/2021.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Krásno nad Bečvou [776432], vedený na katastrálním úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Stavba na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 978/5 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Juřinka [661554], vedený na katastrálním úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Stavba na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 684/8 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Příluky [736082], vedený na katastrálním úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Stavba na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 487 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcely sousedící nebo příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Krásno nad Bečvou [776432], vedený na katastrálním úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* | 978/6 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | ostatní plocha | neplodná půda |
| 5* | 978/7 |  | ostatní plocha | neplodná půda |
| 6* | 978/8 |  | vodní plocha | neplodná půda |
| 7* | 336/32 | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí | ostatní plocha | neplodná půda |
| 8* | 978/9 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá |
| 9* | 359/14 | Franco Real Estates s.r.o., Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7 | ostatní plocha | neplodná půda |
| 10* | 359/8 | Kubáň Miroslav, č.p.270, 756 57 Horní Bečva | ostatní plocha | neplodná půda |
| 11* | 359/9 |  | ostatní plocha | neplodná půda |
| 12* | 359/12 |  | ostatní plocha | neplodná půda |
| 13* | 954/1 | Zlínský kraj, ŘS Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | ostatní plocha | silnice |

Parcely sousedící nebo dotčené příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Juřinka [661554], vedený na kat. úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 684/7 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | ostatní plocha | neplodná půda |
| 15* | 684/9 |  | ostatní plocha | neplodná půda |
| 16* | 684/12 |  | ostatní plocha | neplodná půda |
| 17 | 684/15 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 18* | 457/1 | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí | ostatní plocha | jiná plocha |
| 19* | 685/6 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 20* | 493/144 |  | ostatní plocha | jiná plocha |
| 21* | 493/148 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 22* | 493/149 |  | ostatní plocha | jiná plocha |
| 23* | st. 247 |  | vodní dílo hráz k ochraně nemovitostí | zastavěná plocha a nádvoří |
| 24* | 425/48 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 25* | 425/50 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 26* | 684/18 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 27* | 493/145 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 28* | 425/52 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 29* | 684/6 | Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 757 01 Valašské Meziříčí | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 30* | 693/2 | Zlínský kraj, ŘS Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | ostatní plocha | silnice |
| 31* | 425/49 | Šnajdar Jiří, Lhotka nad Bečvou 20, 756 41 Lešná | orná půda | - |
| 32* | 684/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcela sousedící na stavbu: k.ú. Příluky [736082], vedený na katastrálním úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 512 | MVE Příluky s.r.o., Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí | trvalý travní porost | - |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Práce pod stupněm a na opevnění břehů bude provedena jako oprava a uvedení do původního stavu. Jedná se o doplnění kamenného záhozu a kamenné rovnaniny za zakončovacím prahem včetně nakypření štěrkových nánosů na obou březích pod stupněm Juřinka II a urovnání větších kamenů z nánosů podél břehů pro zpevnění stávající patky. Dále bude provedena oprava spárování dlažeb a vykácení náletových dřevin u dlažeb.

Stavba bude provedena jako oprava povodňových škod ze dne 14.10.2020, při kterých došlo k poškození opravovaných stupňů.

- Účel užívání stavby

Doplněním kamenného záhozu a rovnaniny za zakončovací práh stupně dojde ke stabilizaci prahu vývaru pod stupněm Juřinka II (ř.km 59,420). Položením těžkého kamenného záhozu dojde k omezení vymílání dna za prahem. Dále bude nakypřen štěrkový nános po dno toku s tím, že větší kameny budou uloženy podél obou břehů toku pod stupněm. Oprava spárování bude provedena jako ochrana před dalším poškozováním dlažeb. Celá stavba je realizována pro zajištění stability koryta a ochrana okolních objektů a pozemků při průchodu velkých vod.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů, vyplývající z vyjádření k předkládané dokumentaci, jsou zapracovány a odráží se v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ:

dne 19.6.2021 pod č.j.: KUZL 49110/2021.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba není výrobního charakteru, není tedy uvažováno s žádnou spotřebou médií a hmot nebo s produkcí emisí.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- Uváděné termíny přípravy a realizace jsou pouze orientační. Stavba nemá žádnou časovou návaznost. Termíny přípravy a realizace jsou dle vazeb na ostatní připravované investice stanoveny následovně:

| - č. | - činnost: |  | - termín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - měsíc |  | - Rok |  |
| - 1 | - Zpracování PD pro stavební povolení |  | - 05 | - / |  | - 2021 |
| - 2 | - Vydání stavebního povolení (ohlášky) |  | - 06 | - / |  | - 2021 |
| - 3 | - Výběr dodavatele stavby |  | - 03 | - / |  | - 2022 |
| - 4 | - Zahájení stavby |  | - 04 | - / |  | - 2022 |
| - 5 | - Ukončení stavby - kolaudace |  | - 06 | - / |  | - 2022 |
| - 6 | - Předání a převzetí stavby |  | - 06 | - / |  | - 2022 |

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu – 4,50 mil.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci jednoho stavebního objektu:

SO 1 – Oprava stupňů