| VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer | ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Krásno nad Bečvou, Juřinka, Příluky |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 03/2021 |
| NÁZEV AKCE: Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 222 148 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p.v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba (oprava opevnění pod stupni) bude realizována na pozemcích vodního toku Bečvy – objekty stupňů na toku Bečvy. Jedná se o opravu a tím je dáno i místo realizace stavby. Celá oprava bude probíhat na pozemcích parc.č. 978/5 (k.ú. Krásno nad Bečvou), parc.č. 684/8 (k.ú. Juřinka) a dále na parc.č. 487 (k.ú. Příluky),  v extravilánu města Valašské Meziříčí.  Oba stupně jsou od sebe vzdáleny cca 620 m. Jedná se o opravu povodňových škod ze dne 14.10.2020.

Nadmořská výška daného území se pohybuje kolem 275,0 – 277,0 m.n.m.

Jako příjezdové cesty budou dočasně využívány silnice III. třídy, místní komunikace a cyklostezka vedoucí podél toku na LB Bečvy.

V území stavby nebo jeho blízkosti jsou vedeny sítě nadzemního a podzemního vedení, jejich trasy jsou zakresleny orientačně v situaci.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydro- geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Pro potřeby projektu pro opravu do původního stavu nebylo provedeno geodetické zaměření místa stavby, ale bylo využito zaměření z roku 1998.

- Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:1000.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí a bez náležitých opatření – např. panelová úprava, či jiná - nepřipustit pojezd nad zařízeními elektro.

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55 a bude zhotoven protokol o jejich vytýčení.

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.

Jedná se zejména o:

ochranné pásmo kabelů sdělovacích vedení - 1,5 m od krajního kabelu na každou stranu

ochranné pásmo nadzemního sdělovacího vedení - 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče

ochranné pásmo nadzemního vedení NN – 1,0 m od krajního vodiče

ochranné pásmo kabelů NN   - 1,0 m od krajního kabelu

ochranné pásmo kabelů VN do 35 kV – 1,0 m po obou stranách kabelu

ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV – 7,0 m po obou stranách vedení

ochranné pásmo nadzemního vedení VN nad 35 kV do 110 kV – 12,0 m po obou stranách vedení (resp. 15,0 m u vedení postaveného do 31.12.1994)

ochranné pásmo vodovodu  - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí

- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí

ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí

- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce  potrubí

ochranné pásmo plynárenského  zařízení - středotlaké plynovody a příp. v zastavěném území na obě strany od půdorysu 1,0 m

Existence jiných pásem chráněných zájmů ani pásem ochrany přírody v zájmovém území není známa.

Při výstavbě díla se nepředpokládají přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí. Dopravní trasy překládány rovněž nebudou.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Celá stavba bude realizována v záplavovém území, neboť je realizována přímo v toku řeky Bečvy, ale nebude mít nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav.

V případě předpokladu povodňových průtoků v Bečvě bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximální zabezpečení rozpracované stavby a veškerý stavební materiál a stavební stroje budou odvezeny mimo záplavové území.

Dále budou při realizaci stavby přijata taková opatření, aby v případě povodně nedošlo k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Po dokončení oprav příčných objektů a opevnění břehů do původních parametrů bude zajištěna ochrana okolních pozemků a staveb před vznikem povodňových vod. Celá stavba probíhá přímo v korytě Bečvy.

Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost).

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 do 20 h).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny.

Investor po dohodě se zhotovitelem provede před zahájením stavby fotodokumentaci stavu cyklostezky, užívaných polních cest, nájezdů na asfaltové komunikace a komunikací.

Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).

Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům, resp. uživatelům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v záplavovém území vodního toku Bečva. Na březích toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a veškerý materiál odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední okolí, opravou příčných stupňů a opevnění do původně projektovaného stavu dojde k opětovnému zajištění pozemků a staveb proti účinkům velké vody.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

V budoucím staveništi nejsou žádné objekty ani stavby, které by rozhodujícím způsobem znemožňovaly stavbu.

Nejsou žádné požadavky na asanace. Speciální bourací práce se neuvažují. Během stavby nebudou káceny žádné vzrostlé stromy v prostoru staveniště. Dojde pouze k likvidaci drobného náletu porostu z vlastního opevnění břehů (dlažby).

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde.

- Zábory LPF:

V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa – 50 m (jen část stavby Juřinka I).

Po dobu opravy budou pro příjezd do toku dočasně využívány pozemky vedle toku a pro příjezd stávající silnice. Využití pozemků pro příjezd a jako manipulačního pruhu je možné jen za dodržení podmínek vlastníků, případně uživatelů těchto pozemků.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Opravou nebude dotčena vzrostlá zeleň.

Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné stavby.

Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů.

Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením stavby smluvně ošetřen. Souhlasy se vstupy na veškeré pozemky jsou doloženy v PD v příloze E. Dokladová část.

Dopravní napojení:

Pro příjezd na staveniště jsou určeny následující trasy:

- Hlavní trasa pro příjezd na stavbu (Juřinka II) z PB, podél toku je vedena silnice III/03561 s odbočením na stávající sjezd (sjezd je již dnes zpevněn panely na délku 7,0 m a šířku 4,0 m) z parcely č. 954/1 (majetek Zlínského kraje – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace) na parcelu 359/12 a 359/9 (obě v soukromém vlastnictví – p. Kubáň Miroslav), dále na parcelu 457/1 (majetek Města Valašské Meziříčí), ze které bude vybudován (např. ze štěrkových nánosů v toku) provizorní sjezd do toku přes parcelu 978/7 a 684/7 (Povodí Moravy, s.p.) a to pomocí nově dosypané sjezdové rampy. Stávající sjezd ze silnice je již zpevněn pomocí silničních panelů. Vedle sjezdu napravo se nachází ocelový příhradový sloup VVN. Na příjezdovou rampu mohou být použity sedimenty určené v rámci stavby k rozprostření. Po této rampě budou sjíždět auta s materiálem na zához a rovnaninu a tudy bude odvážen i vykopaný materiál z prostoru pro zához a rovnaninu. Na trase příjezdu nejsou žádné překážky, ale počítá se s kácením drobné náletové zeleně před budováním provizorního sjezdu do toku z plochy rampy - 25 m2. Po odstranění rampy bude provedena oprava dlažeb na CM (dolní část) a dlažeb na sucho s vyklínováním (horní část). Předpoklad poškození 50% plochy pod provizorní rampou:

Dlažba na CM s vyspárováním CM – (9,4+7,6)/2*5,0*0,5=21,25 m2

Dlažba na sucho s vyklínováním – (7,6+6,0)/2*4,3*0,5=14,62 m2

- Alternativní možná příjezdová trasa (Juřinka II) je na LB z asfaltové silnice na parcele č. 247 (majetek města Valašské Meziříčí) stávajícím nezpevněným sjezdem a dále po nezpevněné komunikaci vedoucí k toku p.č. 493/149, 493/148, 193/144, 978/9, 336/32 (všechny ve vlastnictví města Valašské Meziříčí). Tento příjezd není možné využít v případě podmáčeného povrchu příjezdové cesty). Zde dochází k ostrému lomu vlevo na příjezdu, který brání použití větší techniky a také většímu provozu. V případě, že by dodavatel jezdil touto trasou, pravděpodobně bude muset dosypat a zpevnit vnitřní oblouk zatáčky a po dokončení stavby toto zpětně uvést do původního stavu. Jedná se o pozemek ve vlastnictví AQUAENERGY) a zásah do pozemku musí být s vlastníkem projednán a odsouhlasen. Vzhledem k délce příjezdové trasy a komplikací v oblouku bude vhodnější použití hlavní příjezdové trasy na PB. Potom již příjezd vede po pozemku p.č. 978/6 (Povodí Moravy, s.p.) podél toku, následně cesta vede přes soukromý pozemek p.č. 359/14 (majitel Aquaenergy, s.r.o.) a dále na pozemek p.č. 978/8 (Povodí Moravy, s.p.). Pro zajištění sjezdu do toku by musela být vybudována sjezdová rampa s možností využití štěrkových sedimentů. Vzhledem k dlouhé příjezdové komunikaci a velkému množství potřebného materiálu měla by tato trasa sloužit pouze pro dovoz a odvoz menšího množství potřebného materiálu.

Na trase příjezdu nejsou žádné překážky, ale v případě budování sjezdu by musela být pokácena drobná náletová zeleň – 25 m2. Pro účely rozpočtu se uvažuje pouze s kácením zeleně na jednom břehu.

- Hlavní trasa pro příjezd (Juřinka I) je na LB ze silnice III/03563 – parcela č. 693/2 (majetek Zlínského kraje – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace) s odbočením na asfaltovou silnici na parcele č. 247 (majetek města Valašské Meziříčí) stávajícím zpevněným sjezdem a dále po zpevněné komunikaci vedoucí k toku p.č. 493/149, 493/148 a dále s odbočkou na asfaltovou cyklostezku parc.č. 493/145, 425/52, 684/18 a 425/50 (majetek města Valašské Meziříčí). Z této cyklostezky v místě stavby bude trasa odkloněna na nezpevněnou cestu - pozemek parc.č. 684/3 (vlastník pan Šnajdr Jiří) a dále po nezpevněné cestě na parc.č. 684/6 (vlastník Český rybářský svaz) a příjezdem k toku po parcele č. 684/12 (vlastník Povodí Moravy s.p.). Na trase příjezdu nejsou žádné překážky a také nemusí být kácena ani drobná náletová zeleň.

- Alternativní příjezd (Juřinka I) je ve větší části stejný, jako hlavní trasa. Liší se pouze na konci při vlastním příjezdu k stupni a to tak, že se z pozemku parc.č. 425/50 (majetek města Valašské Meziříčí) odbočí na stávající nezpevněný příjezd k toku - pozemek parc.č. 425/49 (vlastník pan Šnajdr Jiří) a dále po nezpevněné cestě na parc.č. 425/48 (vlastník město Valašské Meziříčí) a příjezdem k toku po parcele č. 684/12 (vlastník Povodí Moravy s.p.). Na trase příjezdu nejsou žádné překážky a také nemusí být kácena ani drobná náletová zeleň. Pouze stromy (kmeny) v blízkosti trasy budou chráněny dřevěným bedněním.

Příjezd na staveniště po stávajících pozemních komunikacích v obci. Současně bude pro příjezd používána i cyklostezka vedoucí podél LB toku. Tato je navržena na zatížení dopravou na 25 t. Veškerá technika použitá během stavby musí tento limit dodržet. Na případné vjezdy přes soukromé pozemky musí být vždy zajištěn souhlas vlastníka pozemku.

Napojení na technickou infrastrukturu – vzhledem k charakteru stavby není nutné.

Elektrická energie bude zajištěna mobilní elektrocentrálou, nároky na jiné energie nejsou.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

Ostatní inženýrské sítě:

Před zahájením výkopových prací vytýčí správci jednotlivých podzemních inženýrských sítí veškeré existující inženýrské sítě v budoucím staveništi.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není přímo vázaná na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Oprava pod stupněm (Juřinka II) a oprava opevnění břehů (Juřinka I a Juřinka II) je určena pro zajištění dlouhodobé stability vývaru, zakončovacího prahu pod stupněm a celého stupně. Kamenný zához v pruhu cca 11,0 m pod prahem bude zavezen kameny o hmotnosti min. 500 – 1000 kg s urovnáním líce. Další pás pro přechod mezi kamenným záhozem a dnem toku bude stabilizován kamennou rovnaninou z kamene tříděného s urovnáním líce, hmotnost jednotlivého kamene 200-500 kg. Dále bude doplněn chybějící kámen na hraně prahu na MC a současně vyspárování horní hrany prahu v šířce 1,5 m – předpoklad poškození spár cca 30-100 %. Také bude provedeno očištění břehových dlažeb pod stupni vodou, odstranění náletových dřevin ze spár, vysekání poškozených spár a nové vyspárování MC (na hloubku 7 cm). Také budou doplněny chybějící kameny v patě břehového opevnění na CM včetně upevnění ocelovými trny.

- Pod stupněm bude dále provedeno rozrušení a nakypření stěrkového nánosu na dně toku (v odhadované mocnosti do 0,30 m), větší kameny z nánosu budou uloženy podél břehů pro zpevnění patek. Ostatní materiál z nánosů nebude z toku vyvážen a bude ponechán v toku.

- Opravou příčných stupňů a opevnění břehů bude zajištěna i do budoucna ochrana okolních nemovitostí a pozemků proti účinkům velké vody. Oprava také povede k obnově původních funkcí koryta toku.

- Opravou jednotlivých příčných stupňů a opevnění břehů budou obnoveny jejich původně projektované parametry.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- Stavba nevyžaduje žádné urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Není součástí řešení.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území České republiky.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba je navržena jako 1 stavební objekt:

- SO 1 – Oprava stupňů

Stavba bude probíhat pod stupněm Juřinka I (DKM 58,100) a Juřinka II (DKM 59,420).

Jedná se:

Juřinka I:

- Budou doplněny kameny na MC v patce LB ve vývaru délce cca 5,0 m.

- Budou doplněny kameny na MC v patce PB ve vývaru v délce cca 7,0 m.

- Očištění dlažeb na březích tlakovou vodou, odstranění drnů a náletových dřevin, vysekání spár a nové vyspárování MC na hloubku 7 cm.

- Doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3,0 m.

- Očištění kolmé kamenné zdi pod stupněm tlakovou vodou, vysekání spár a nové vyspárování MC na hloubku min. 7,0 cm (7,0-12,0 cm).

Juřinka II:

1) opravu závěrečného prahu za vývarem, kde bude doplněn chybějící kámen (v délce 0,7 m) na MC a poté provedeno vysekání spár a nové vyspárování prahu. Předpoklad je cca 30 - 100 % plochy.

2) Budou doplněny kameny na MC v patce LB za vývarem v délce cca 1,3 m.

3) V prostoru za vývarem (částečně mezi štětovnicemi) bude odtěžen stávající materiál dle výkresu a proveden zához z lomového kamene v šířce cca 11,0 m.

4) V prostoru za záhozem bude provedena kamenná rovnanina pro stabilizaci přechodu ze záhozu na stávající zahloubené dno se zavázáním ke břehům.

5) Očištění dlažeb na březích tlakovou vodou, odstranění náletových dřevin, vysekání spár a nové vyspárování MC na hloubku 7 cm.

6) V prostoru pod stupněm jsou u obou břehů nánosy o mocnosti cca 0,5 m. Velké kameny budou urovnány podél břehů pro zvýšení stability patky, zbývající štěrkový nános bude mechanicky nakypřen po dno toku a ponechán na místě.

Stavba (oprava prahu, provedení záhozu a rovnaniny) musí být prováděna pod ochranou jímky (stavba po polovinách stupně) s převedením vody po druhé polovině stupně. Materiál na jímku zajistí zhotovitel.

Zhotovitel před naceněním díla zhodnotí a proměří stav přímo na místě oprav.

Rozsah stavby:

SO 1 – Oprava stupňů

Juřinka I -  DKM 58,058 – 58,107

Jedná se o opravu a uvedení stavby do původního stavu.

- Na LB chybí na břehové patce lomový kámen v délce cca 5,0 m, ten bude doplněn na MC s vyspárováním a doplněním menšího množství betonu. Jiné práce na patce nebudou prováděny.

- Na PB chybí na břehové patce lomový kámen v délce cca 7,0 m, ten bude doplněn na MC s vyspárováním a doplněním menšího množství betonu. Jiné práce na patce nebudou prováděny.

- Očištění dlažeb na obou březích tlakovou vodou, odstranění drnu a náletových dřevin z dlažeb, vysekání poškozených spár a nové vyspárování MC na hloubku 7 cm.

- Doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3,0m.

- Očištění kolmé kamenné zdi pod stupněm nejdříve tlakovou vodou, následně budou vysekány poškozené spáry a nakonec bude provedeno nové vyspárování MC a t v min. hloubce 7, cm (7-12 cm).

Juřinka II - DKM 59,265 – 59,420

Jedná se o opravu a uvedení stavby do původního stavu.

- Závěrečný práh za vývarem bude pod ochranou jímky očištěn, provedeno doplnění chybějícího kamene (v délce 0,7 m) na MC a následně vysekání poškozených spár na hraně (do hloubky 12,0 cm) a to v předpokládaném rozsahu 30 - 100 % plochy. Poté bude provedeno nové vyspárování.

- Na LB chybí na břehové patce lomový kámen v délce cca 1,3 m, ten bude doplněn na MC s vyspárováním a doplněním menšího množství betonu. Jiné práce na patce nebudou prováděny.

- Doplnění kamenného záhozu za vývarem pod ochranou jímky.

- V levé polovině toku je prostor pro zához vymezen stávající Larsenovou stěnou. V tomto prostoru je nejdříve nutné odtěžit naplavený materiál do hloubky cca 2,0 pod horní hranu štětovnic larsen. Následně budou nade dnem odřezány stávající dřevěné piloty (17 ks). Potom bude do uvolněného prostoru doplněn kamenný zához 500-1000 kg s urovnáním líce. Horní hrana záhozu bude korespondovat s hranou prahu.

- Levá polovina pravé části toku v šířce cca 10,0 m není prostor pro zásyp ohraničen kompletně štětovnicemi, přesto bude prostor vytěžen na hloubku cca 2,0 pod hranu prahu a následně zasypán kamenným záhozem 500 – 1000 kg s urovnáním líce.

- Poslední částí je pravá polovina pravé části toku, která je částečně ohraničená štětovnicemi larsen. V tomto prostoru se nachází menší kameny téměř až po horní hranu štětovnic, Ty budou odtěženy na hloubku cca 1,6 m a na jejich místo bude proveden kamenný zához 500 – 1000 kg s urovnáním líce.

- Doplnění kamenné rovnaniny za záhozem částečně pod ochranou jímky se zavázáním k obou břehům.

V tomto prostoru bude ze dna odtěžen materiál na hloubku cca 1,8 – 1,2 m pod úroveň štětovnic a šířku cca 5,0 m. Do tohoto uvolněného prostoru bude doplněna kamenná rovnanina s velikostí jednotlivých kamenů 200 - 500 kg s urovnáním líce.

5) Očištění dlažeb na březích tlakovou vodou, odstranění náletových dřevin, vysekání spár a nové vyspárování MC na hloubku 7 cm.

6) Na obou březích došlo během povodňového průtoku k usazení nánosů, na PB v menším rozsahu než na LB. Tyto nánosy (pouze část nad hladinou vody) mohou být zhotovitelem nejdříve použity na zajištění příjezdové rampy do toku z PB. Mocnost nánosů k rozprostření je uvažovaná maximálně do 0,30 m. Štěrkové nánosy budou nakypřeny po dno toku a ponechány na místě. Současně nesmí být zasypány stávající tůně. Větší kameny budou vybrány a urovnány podél břehů toku a využity pro zvýšení stability patky.

Podrobnější popis úprav na jednotlivých objektech je popsán v Technické zprávě.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není součástí řešení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Veškeré navrhované objekty jsou nehořlavé s nulovým stupněm požárního zatížení, ochrana navrhovaných konstrukcí proti požáru není nutná. Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá samostatná požární zpráva.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba po dokončení nebude potřebovat k provozu žádnou energií.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Tato stavba nepožaduje po dokončení napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Přístup na stavební pozemky k toku pro realizaci viz- oddíl B.1 odst. h).

Dodavatel bude muset provádět čištění vozidel stavby a pravidelné čištění komunikací znečištěných vozidly stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou káceny žádné vzrostlé dřeviny. Pouze budou odstraněny drobné náletové keře z plochy opravovaných dlažeb.

Zatravněné pozemky dotčené příjezdem budou uvedeny do původního stavu, zpětně rozprostřena ornice a pozemky upraveny dle požadavků uvedených v dohodě s vlastníkem nebo uživatelem.

V případě poškození asfaltových ploch, případně ploch cyklostezky budou poškozené části opraveny zhotovitelem.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít v zásadě negativní vliv na životní prostředí a okolní objekty. K částečnému vlivu na okolí dojde pohybem techniky a mechanismů při realizaci stavby.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro vlastní výstavbu je doporučeno, aby stavební práce probíhaly v době od 7-mi hodin do 17-ti hodin, v případě nutnosti až do 19-ti hodin, s tím že po 17-té hodině budou probíhat pouze přípravné práce na další den bez produkce nadměrného hluku.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních a povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládaný vznik odpadu:

17 01 01 -   Beton

17 02 01	-	Dřevo

17 05 04	-	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

20 03 01   -   Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 451/2020 Sb. „Zákon o odpadech“. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeného stavbou.

Zahájení stavby bude min. 14 dní předem oznámeno místní organizaci ČRS Valašské Meziříčí pro provedení odlovu a záchranného transferu ryb.

Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).

Požadavky na kácení porostů - v rámci navrhované stavby budou odstraněny pouze drobné náletové keře z místa příjezdu do toku (v malém rozsahu) a opravovaných dlažeb.

Travní porost hráze bude po dokončení stavby doset.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v chráněné oblasti Natura 2000.

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ:

dne 19.7.2021 pod č.j.: KUZL 49110/2021.

Stavba může být realizována od 1.8. do 30.12. kalendářního roku, v případě, že se neprokáže výskyt raka říčního, lze stavbu realizovat od 1.7. do 30.12. kalendářního roku.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Jedná se opravu stávajících stupňů (respektive opravy opevnění pod stupni) se zachováním všech původně navržených parametrů, která po dokončení oprav zajistí plnou stabilitu prahu za vývarem, stabilitu opevnění břehů a také zkapacitnění koryta rozprostřením stávajícího nánosu po výrazně větší ploše dna s tím, že nesmí být zasypávány stávající tůně. Opravou bude zajištěna původní projektovaná ochrana objektů a pozemků v okolí toku Bečvy.

Zhotovitel je povinen zajistit odstranění materiálu a strojů ze záplavového území při předpokladu povodňových průtoků.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí zhotovitel veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – lomový kámen, beton spárovací hmotu a vhodné travní semeno. Dále zajistí dostatečné množství bet. panelů a dalších ochranných prostředků pro ochranu inženýrských sítí, přilehlé zeleně a příjezdových nezpevněných ploch, které bude muset být místy provedeno rozprostřením např. drceného kameniva v min. tloušťce 15 cm. Veškerý materiál nutný pro vybudování příjezdů zajistí zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v rámci stavby v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru stavby se odvodnění staveniště nenavrhuje, práce je možno provádět přímo ve vodním toku.

Pro možnost odtěžit materiál z prostoru pro nový zához a rovnaninu bude zajištěno zajímkování dané části toku (předpokládá se zajímkování po polovinách toku). Jímkou bude zajištěno místo pro uložení kamenného záhozu a rovnaniny. Voda z prostoru mezi štětovnicemi larsen bude odčerpávána. Vlastní nakypření nánosů v toku bude realizováno při nízkém průtoku vody, přitom nesmí být poškozeno dno toku. Jedná se o nánosy tvořené převážně štěrkové s příměsí kamene. Všechny větší kameny budou uloženy podél břehů pro zpevnění patek. Doplnění kamene do paty dlažeb bude rovněž prováděno pod ochranou jímky s odčerpáváním prosáklé vody a hlavně stavbu je možné provádět pouze za nízkých průtoků vody v toku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby se zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, bude toto neprodleně zhotovitelem odstraněno.

Místa výjezdu vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena přenosným dopravním značením.

Jedná se o opravu pod stupni v toku Bečvy v extravilánu města Valašské Meziříčí. Vzhledem k charakteru prací bude do toku zajištěn sjezd po nově nasypané příjezdové rampě na PB (Juřinka II), kterým bude odvážen veškerý odtěžený materiál a současně přivážen lomový kámen na zásypy a rovnaninu. Alternativní (pro větší množství méně vhodný s nutnými úpravami) příjezd je na LB a to příjezdem podél toku. Sjezd na PB byl projednán v rámci zpracování PD s odpovědnými orgány. Záleží na zhotoviteli. Kterou možnost zvolí. Veškeré plochy komunikací i plochy mimo komunikace použité pro manipulační pruh a příjezd na něj budou zhotovitelem po skončení prací uvedeny do původního stavu. Stejně tak bude po dokončení prací odtěžena vybudovaná příjezdová rampa a materiál z toku bude vrácen na dno toku, kde bude rozprostřen. Pokud bude přivezen na sjezd jiný materiál, bude zhotovitelem po dokončení z toku odvezen. Případné poškození dlažby na břehu toku bude zhotovitelem opraveno a uvedeno do původního stavu.

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště a v jeho blízkosti se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Jedná se vedení NN, VN, VVN, VTL plynovod a výtlak tlakové kanalizace (na příjezdu k opravě Juřinka II). Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Před započetím prací nebude třeba provádět žádné přeložky inženýrských sítí. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou uvedena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si může zajistit dodavatel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnutý ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně možnost využití elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků na trase příjezdů ke stavbě. Dojde-li k jejich poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem projednáno. Po dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů vlastníkům. O zpětném převzetí dotčených ploch bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V prostoru staveniště se neuvažuje s žádnou asanací, demolicí ani s kácením vzrostlých dřevin.  Před stavbou bude provedeno pouze vykácení drobných náletových dřevin z místa sjezdu do toku a dlažeb na obou březích.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány korytem toku Bečvy. Příjezdová trasa k místu stavby je popsána výše a zakreslena v situačním výkresu a katastrální mapě včetně speciálního situačního výkresu - ZOV.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí ve spolupráci se zástupci města Valašské Meziříčí a se souhlasem technického dozoru investora. Předpoklad zřízení na pozemku 359/8 – majitel pan Kubáň Miroslav. Zhotovitel upřesní podmínky s majitelem pozemku. Pozemek leží na PB toku se zpevněním příjezdem ze silnice III.třídy.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při provádění stavby je nutno odvézt k likvidaci. Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č.451/2020 Sb., Vyhl. č. 8/2021 Sb, Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Odpady budou shromažďovány dle druhu ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující odpady v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu	kategorie odpadu

17 01 01                      beton                                                                             O

17 02 01	dřevo	O

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O

20 03 01	směsný komunální odpad	O

Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 451/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Při kolaudačním řízení doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.8/2021 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Všechny potřebné materiály budou dováženy průběžně a ihned zapracovány do oprav na jednotlivých příčných objektech, s případnou možností ukládání na menší meziskládku na pozemku 359/8.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu. Stavba se nenachází v blízkosti obytných domů.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č.309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz.zákon 309/2006 Sb.§3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Při realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 6/2022 – 09/2022

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíce

Postup opravy bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- PDZ (bude součástí realizační dokumentace zhotovitele)

- vykácení drobných náletových dřevin pro zajištění příjezdu do toku

- vybudování příjezdové rampy do toku (ze štěrkového sedimentu v toku)

- vybudování jímky po ½ toku

- odtěžení výkopku z prostoru, kde bude doplněn kamenný zához a rovnanina

- odřezání původních dřevěných pilot

- provedení záhozu z LK v šíři prahu na hloubku (cca 11,0 m)

- provedení rovnaniny za záhozem

- oprava hrany prahu (doplnění kamene v délce 0,7 m a vyspárování)

- oprava spárování na dlažbách

- oprava kamenné patky v délce cca 1,3 m na LB

- nakypření štěrkových nánosů po dno v toku pod stupněm

- rozmístění větších kamenů z nánosů podél břehů (patek)

- likvidace příjezdové rampy a oprava dlažeb pod ní

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby