ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 	VD Vír l., spojovací potrubí uzávěrů – antikorozní ochrana

Vodní tok: 		Svratka

Obec: 			Vír

Místo (k. ú.): 		Vír

Kraj:			Vysočina

Číslo hydrol. pořadí: 	4-15-01-037

Účel stavby: 		Prodloužení životnosti potrubí

- Časový plán stavby

Zahájení realizace:					4/2022

Příprava v dílnách zhotovitele:			2 měsíců

Dovoz, montáž, odzkoušení, předání:		do 31. 10. 2022

Povolení stavby: stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

Vodní dílo bylo vybudováno v roce 1957 na řece Svratce, pro zajištění MQ, vodárenský odběr, výrobu elektrické energie, jako protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků.

Spodní výpustě 2 x 1800 mm, koncové uzávěry jsou rozstřikovací DN 1400 mm. Povrch potrubí před klapkovým uzávěrem vykazuje známky napadení korozí. Stejně tak spojovací potrubí (odkalovací) 2 x DN 200 v délce cca 7 m.

- Účel stavby:

Prodloužení životnosti potrubí sloužícího k ovládání vodního díla.

- Návrh technického řešení:

- Zakrytí ovládacího mechanismu rozstřikovacího uzávěru a mechanismu ovládání klapkového uzávěru spolu s šoupátky na odkalovacím potrubí na pravé výpusti

- Očištění potrubí pravé spodní výpusti spolu s odkalovacím potrubím, mechanicky (příp. vodním paprskem). Nutno dbát na co nejmenší prašnost z důvodu zařízení ve správě společnosti E.ON v místě.

- Provedení nátěru základní barvou o min. tloušťce 100 μm

- Provedení vrchního nátěru vhodným nátěrovým systémem o min. tloušťce 150 μm

- Odkrytí a očištění zakrytých částí, promazání

- Zakrytí ovládacího mechanismu rozstřikovacího uzávěru a mechanismu ovládání klapkového uzávěru spolu s šoupátky na odkalovacím potrubí na levé výpusti

- Očištění potrubí levé spodní výpusti spolu s odkalovacím potrubím

- Provedení nátěru základní barvou o min. tloušťce 100 μm

- Provedení vrchního nátěru vhodným nátěrovým systémem o min. tloušťce 150  μm

- Odkrytí a očištění zakrytých částí, promazání.

Před podáním nabídky je doporučena prohlídka místa plnění.

- Podmínky během provádění prací

Ve strojovně je nutno udržet bezprašné prostředí, nachází se zde zařízení firmy E.ON.

Potrubí se nachází v šachtě hluboké cca 6 m.

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

- Přílohy

--------

V Náměšti nad Oslavou dne 20. 9. 2021

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík