TECHNICKÁ ZPRÁVA č. z18/2021

Zadavatel:	Zhotovitel:

Povodí Ohře, státní podnik	Potápěčská stanice, a.s.

Bezručova 4219	Rybná 682/14

430 03 Chomutov	110 00 Praha 1- Staré Město

Potápěčské práce 2021

VD Újezd

Foto: VD Újezd

Datum zpracování:  25.08.2021

Zpracoval: Jan Bečkovský, vedoucí potápěč, tel.: 728 918 296

Počet stran: 24

Počet příloh:

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Potápěčské práce 2021 - VD Újezd

Místo stavby:	VD Újezd, obec Vrskmaň Jirkov, okres Chomutov

Číslo zakázky:	z18/2021

Smluvní vztah:

Termín plnění dle SoD:	do 30.11.2021

Termín realizace:		30.07. a 02. – 04.08. 2021

- ÚVOD

Dne 30.07 a 02.-04.08.2021 byly provedeny potápěčské práce na VD Újezd, ze kterých Vám předkládáme nálezovou zprávu.

- METODIKA

1/ 	Kontrola rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).

Sekce na kótě 276,90 m n. m., 24 ks trysek.

2/	Kontrola stavu usazení rámů odpuzovače ryb.

3/ Kontrola stavu rybích úkrytů (stav konstrukce a sítí) v místě označeném bójkami.

4/	Periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD dle programu TBD č. 4, na kótě 273,00 m n. m. (stav stavební části vtoku, stav konstrukce česlí, stav splavenin a jejich zaměření.

5/ Proměření stavební konstrukce betonového přiváděcího koryta do vzdálenosti cca 30 m před věžovým objektem.

6/ Proměření konstrukce česlí, zda česle nemůžou vypadnout z vodících profilů v drážkách. Proměření světlé vzdálenosti funkčních ploch vodících tyčí čtvercového profilu 50 x 50 mm mezi levou a pravou stranou a současně vzdálenost funkčních ploch vodítek na konstrukcích česlí a výšky bočních plechů vodítek česlí.

7/ Kontrola kotevních plechů včetně navařeného vodícího čtyřhranu v betonových drážkách česlí, které jsou zhotoveny dle projektové dokumentace, a to z ocelových válcovaných profilů L 50 x 50 x 5 - 215 mm, z mat. třídy 11 373, šrouby M16 x 180 mm s maticemi, jedna z pásnic L profilu je zabetonována. Očištění vybraných zkorodovaných částí ocelové konstrukce vysokotlakým vodním paprskem z důvodu zjištění technického stavu a korozního úbytku materiálu.

8 /Případné lokalizace zjištěných poruch

- PROVEDENÉ PRÁCE

4.1 Kontrola a oprava rozmrazovacího zařízení

Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení horní sekce na kótě 276,90 m n.m.

Demontáž trysek, výměna 24 ks “O“ kroužků a 24 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů zařízení.

Vyměněno 24 ks “O“ kroužků a 24 ks těsnících gumiček.

Foto: Tryska rozmrazovacího zařízení před její opravou.

Foto: Tryska rozmrazovacího zařízení po opravě a výměně.

Foto: Kontrola a dotažení šroubů přírub rozmrazovacího zařízení.

Foto: Kontrola a dotažení zajišťovacích třmenů rozmrazovacího zařízení.

4.2 Kontrola stavu usazení rámů odpuzovače ryb

- rám odpuzovače ryb tvoří mírně zkorodovaný ocelový U-profil, který je usazen v ocelových drážkách, drážky jsou ošetřeny povrchovým nátěrem a jsou přichyceny nerezovými kotvami

- rám odpuzovače ryb je ošetřen povrchovým nátěrem a vykazuje známky mírné koroze

- výplň rámů odpuzovače ryb tvoří nerezové lanko, které je provlečeno nerezovými oky a zajištěno nerezovými svorkami

- při kontrole zařízení odpuzovače ryb nebylo zjištěno žádné poškození ani vady

- rám odpuzovače ryb dosedá až na betonové dno před česle SV

- rám odpuzovače ryb byl očištěn od organické hmoty (řasa).

Foto: Rám odpuzovače ryb a uchycení nerezového lanka.

Foto: Uchycení nerezového lanka odpuzovače ryb.

Foto: Ocelové drážky (U-profily) pro vedení odpuzovače ryb.

4.3 Kontrola stavu rybích úkrytů (stav konstrukce a sítí) v místě označeném bójkami

- Při kontrole rybích úkrytů byl zjištěn následující stav:

- konstrukce rámů rybích úkrytů je tvořena ocelovými L-profily, které vykazují významnou korozi

- obal rybích úkrytů tvoří síťovina, která nevykazuje známky poškození

- uvnitř rybích úkrytů jsou převážně větve různých velikostí

Foto: Zkorodovaný rám rybích úkrytů.

Foto: Zkorodovaný rám rybích úkrytů.

Foto: Spojení rámů rybích úkrytů.

Foto: Obal rybích úkrytů tvořen síťovinou.

Foto: Výplň rybích úkrytů.

4.4 Periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí

-  česle každého vtoku do spodních výustí se skládají ze dvou horizontálně spojených shodných polí.

-   rámy česlí, obou vtoků SV jsou vyrobeny z ocelových „U“ profilů o rozměrech 240 x 80 mm.

-  v každém rámu je 14 ks česlic a jsou k rámu přivařené.

-  česlice jsou z ocelové pásoviny o rozměrech 130 x 12 mm.

-  česlice jsou na výšku a jsou uprostřed svázané závitovou tyčí a vymezeny trubkami o průměru 55 mm, s roztečí 200 mm.

- na koncích závitových tyčí jsou česlice upevněny matkami.

-  rámy česlových polí jsou spojeny 5 ks šroubů.

-  česle jsou opatřené nátěrem, na kterém je místy patrná postupující koroze.

-  na dně je v betonové konstrukci umístněný ocelový dosedací práh česlí.

-  pro obě SV je společný nátok bez drážek pro provizorní hrazení.

Pravá SV

- vodící koleje pro manipulaci s česlemi SV jsou značně zrezivělé a vykazují silnou inkrustaci rzi

- svislé česle jsou v pořádku a nevykazují zásadní poruchy na konstrukci, jen lehké známky rzi

- nános v prostoru česlí SV se pohybuje mezi cca 5 - 10 cm jemného sedimentu a písku

- ve vzdálenosti 3 m od česlí proti vodě narůstá vrstva jemného sedimentu do vrstvy 15 - 20 cm s výskytem kamenů o průměru 10 – 15 cm

- na stavební části nátoku do SV byly nalezeny drobné poruchy v železobetonové konstrukci a obnažené armování

Levá SV

- vodící koleje pro manipulaci s česlemi SV jsou značně zrezivělé a vykazují silnou inkrustaci rzi

- svislé česle jsou v pořádku a nevykazují zásadní poruchy na konstrukci.

- nános v prostoru SV se pohybuje mezi cca 5 – 10 cm jemného sedimentu a písku.

- ve vzdálenosti 3 m od česlí proti vodě narůstá vrstva jemného sedimentu do vrstvy 10 - 15 cm s výskytem kamenů o průměru 10 – 15 cm.

- na stavební části nátoku do SV byly nalezeny drobné poruchy v železobetonové konstrukci a obnažené armování

Nátok do limnigrafu DN 300

-    nátok do limnigrafu se nachází v prostoru čelní zdi VO a dna mezi vtoky do spodních výpustí

-  nátok chrání 4ks česlic o průměru 10 mm, které jsou v horní části přivařené k nátoku a ve spodní části zabetonované.

-    nátok je čistý až do vzdálenost jednoho metru proti vodě, kde byl jemný sediment byl odstraněn

Z důvodu špatné viditelnosti a zvíření jemného sedimentu v prostoru spodních výpustí nebylo možné pořídit fotodokumentaci.

4.5 Proměření stavební konstrukce betonového přiváděcího koryta do vzdálenosti

cca 30 m před věžovým objektem.

Od levé a pravé spodní výpusti, směrem proti vodě, vede přiváděcí betonové koryto, ve kterém bylo provedeno měření stavební betonové konstrukce a měření nánosů naplavenin v přiváděcím korytu do vzdálenosti cca 35 m před věžový objekt.

Měření betonové konstrukce přiváděcího koryta a výška splavenin v přiváděcím betonovém korytu je zakreslena viz. obrázek.

Z důvodu rozvíření jemného sedimentu a špatné viditelnosti nebylo možné pořídit foto ani videozáznam.

4.6 Prověření konstrukce česlí, zda česle nemohou vypadnout z vodících profilů v drážkách. Proměření světlé vzdálenosti funkčních ploch vodících tyčí čtvercového profilu 50 x 50 mm mezi levou a pravou stranou a současně vzdálenost funkčních ploch vodítek na konstrukcích česlí a výšky bočních plechů vodítek česlí.

Světlost vzdálenosti mezi rolnami česlového pole je podle výkresové dokumentace a skutečné změřené hodnoty 3 314 mm. Při měření vzdálenosti mezi vodícími čtyřhrany, po vodě na levé spodní výpusti bylo zjištěno, že nejširší místo má světlou vzdálenost 3 345 mm. Po vodě na pravé spodní výpusti nejširší světlá vzdálenost mezi vodícími čtyřhrany byla naměřena 3 340 mm. Měření vzdálenosti mezi vodícími čtyřhrany bylo provedeno po cca 0,5 m od vršku česlí po vodní hladinu na obou spodních výpustí. Jednotlivá měření jsou zakreslena viz obrázek.

Foto: Měření světlé vzdálenosti mezi vodícími čtyřhrany česlového pole.

4.7 / Kontrola kotevních plechů včetně navařeného vodícího čtyřhranu v betonových drážkách česlí.

Kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu v betonových drážkách česlí jsou zhotoveny dle rozměrů projektové dokumentace, včetně šroubů M16-180 mm s maticemi. Zkorodované vodící koleje včetně kotvení bylo nutné důkladně očistit z důvodu zjištění technického stavu a korozního úbytku materiálu, včetně provedení kontrol všech svárů vodícího čtyřhranu ke kotevním ocelovým pásovinám. Nejvíce korozí poškozené vodící čtyřhrany, připojovací sváry, kotevní plechy a matice (M16) byli očištěny pomocí vysokotlakého vodního paprsku (200 bar), od silné inkrustace rzi. Úbytek materiálu na konstrukci z uhlíkové oceli po očištění byl cca 5 mm.

Foto: Silná inkrustace rzi na vodícím čtyřhranu česlového pole před očištěním.

Foto: Silná inkrustace rzi na vodícím čtyřhranu česlového pole před očištěním.

Foto: Vodící čtyřhran po očištění vysokotlakým vodním paprskem (200bar).

Foto: Vodící čtyřhran po očištění vysokotlakým vodním paprskem (200bar).

Foto: Kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu, šrouby a matice M 16 před očištěním vodním paprskem.

Foto: Kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu, šrouby a matice M 16 před očištěním vodním paprskem.

Foto: Kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu, šrouby a matice M 16 po očištění vodním paprskem.

Foto: Kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu, šrouby a matice M 16 po očištění vodním paprskem.

Foto: Připojovací svár vodícího čtyřhranu.

Foto: Vodící čtyřhran česlového pole a kotevní plechy navařeného vodícího čtyřhranu, šrouby a matice M 16 nad vodní hladinou.

Železobetonová konstrukce věžového objektu:

Železobetonová konstrukce věžového objektu je bez závažných poruch. Drobné poruchy nalezené při periodické kontrole spodních výpusti z roku 2020 jsou beze změn. Z důvodu špatné viditelnosti v prostorách spodních výpustí nebylo možné při této prohlídce pořídit fotodokumentaci, a proto se odkazuji na zpracovanou technickou zprávu z roku 2020, kde jsou podrobně zaznamenány a nafoceny.

Vodočetná lať

V průběhu potápěčských prací byla očištěna vodočetná lať pomocí vysokotlakého vodního paprsku (200 bar). Rám pro vodočetné latě je z nerezové oceli a je bez závad. Ukotvení rámů je pomocí nerezových kotev a je v pořádku. Vodočetné latě pod vodní hladinou jsou smaltované a vykazují lehké známky koroze. Vodočetné latě jsou bez závad.

Foto: Vodočetná lať před očištění.

Foto: Očištěná vodočetná lať, ukotvení latě a lehká koroze na vodočetné lati.

Foto: Lehká koroze na vodočetné lati.

Foto: Vodočetná lať.

- ZÁVĚR – DOPORUČENÍ

- Vzhledem k významným korozním úbytkům vodících čtyřhranů česlí SV a poměrně malého přesahu vodítek, je dle našeho názoru, reálné riziko vypadnutí česlových polí při manipulaci.

- Doporučujeme celkovou demontáž a odstranění původních zkorodovaných vodících čtyřhranů česlí, včetně odstranění původních kotevních bodů, dodání a montáž nových vodících čtyřhranů česlí, včetně nového kotvení.

- Doporučujeme opravu obnaženého armování v místech spodních výpustí a opravu poruch v železobetonové konstrukci. Odkaz na technickou zprávu z roku 2020.