# 1. Technická zpráva

1) Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: 	Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - 	sezónní prodejna ryb

Místo stavby:			k.ú Koryčany, Oplocený areál rybochovného hospodářství 					Koryčany, č.parc. 2108, 2115/4, 2109/1

Předmět dokumentace:	Rekonstrukce stávající budovy archivu na objekt sezónního 				prodeje ryb

A.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

2. Zadaný úkol

Podle požadavků žadatele bylo provedeno zaměření území v místě stávajícího archivu. Zaměření bude sloužit jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - sezónní prodejna ryb " ve všech stupních dokumentace daných SOD.

2.1) Popis zájmového území

Objekt se nachází v západní části oploceného areálu střediska Povodí Moravy s.p. Celková plocha této části areálu je 310m2.

Objekt archivu se nachází v místě vjezdu do oploceného areálu střediska. Objekt v současné době slouží jako archiv spisů a dokumentací vztahujících se ke areálu Povodí Moravy, s.p., Závodu střední Morava, provozu Veselí nad Moravou. Objekt archivu je napojen na vnitřní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, elekrorozvody a rozvody vody.

2.2) Podrobné zaměření

Polní práce proběhly v červnu 2021.

Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper SR.

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání.

2.3) Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem Getac PS 336 a Geoman. Bodové pole v měřítku 1:1000 bylo zpracováno programem CIVIL 3D - příloha "2 - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  - SITUACE ".

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem. Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## Břeclav 06. 2021     							 Ing. Jan Varadínek