KOLOVÁ SVAHOVÁ SEKAČKA – 2 ks

| Technická specifikace | Sečení vícestranné bez otáčení stroje s dálkovým ovládáním |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání | Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk – 1 ks Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, Veselí nad Moravou – 1ks |  |  |  |
| Parametr | Popis – požadované parametry |  | Úroveň parametru pro ZŘ | Popis – nabízené parametry |
| Rozměry stroje včetně hnacích kol | 1 650 x 1 450 mm |  | max. |  |
| Celková výška | 1 000 mm |  | max. |  |
| Konstrukce stroje | hliníková slitina |  | pevný |  |
| motor | dvouválec, vzduchem chlazený, 4 – taktní benzínový |  | pevný |  |
| objem palivové nádrže | min. 16 L |  | min. |  |
| chlazení | horním externím sáním a cyklónovým vzduchovým filtrem, |  | pevný |  |
| Výkon / objem | 21 HP / 726 ccm |  | min. |  |
| hydrostatický pohon | ano – plynulý pojezd všemi směry ovládaný joystickem |  | pevný |  |
| rychlost vpřed | 0 – 8 km/hod |  | Požadované rozmezí min. – max. |  |
| rychlost vzad | 0 - 8 km/hod |  | Požadované rozmezí min. – max. |  |
| Řízení a směrové ovládání | joystick |  | pevný |  |
| Otáčení stroje | 360° na místě 4 kola |  | pevný |  |
| spojka | hydrostat – nemá spojku, vše zajišťuje pístové čerpadlo hydraulické kapaliny, spojka slouží k zapnutí sečení |  | pevný |  |
| startér | elektrický + sytič |  | pevný |  |
| Dálkové ovládání | Všech funkcí stroje na 100 m |  | min. |  |
| Náhradní baterie | 1 ks k ovladači |  | min. |  |
| brzda | hydrostat, nemá centrální brzdu, brzdí čerpadlem, brzda na hydraulickém motoru – pouze zajišťovací ve svahu a parkovací |  | pevný |  |
| Naviják – sloužící ke stabilizaci sekačky a jištění na prudkém svahu | pomocný |  | Min. |  |
| Délka lana | 26 m |  | Min. |  |
| Průměr lana | 8 mm |  | Min. |  |
| externí síto ventilátoru | horní provedení pro provoz v extenzivní údržbě zeleně |  | pevný |  |
| počítadlo motohodin | digitální |  | pevný |  |
| bezpečnostní funkce | funkce tzv. „mrtvého muže“ |  | pevný |  |
| Změna směru a rychlosti | za jízdy |  | pevný |  |
| Otáčení | smykové |  | pevný |  |
| kola a pneumatiky | 16 x 6,5 -8 se šípovým vzorem Terra |  | Kola – min - pevný |  |
| svahová dostupnost | min. 40°/55° s navijákem |  | min |  |
| nářadí | příruční sada |  | min. |  |
| hmotnost | max. 390 kg |  | max. |  |
| Žací ústrojí Spojka nože | nože |  |  |  |
|  | elektromagnetická | Min. |  |  |
| pracovní záběr sečení | min. 120 cm, max. 125 cm | rozmezí min. – max. |  |  |
| Žací ústrojí | 4 nože | pevný |  |  |
|  | 4 nože náhradní | pevný |  |  |
| Tloušťka nože | 6 mm | pevný |  |  |
| bezpečnostní brzda | ano | Pevný |  |  |
| nastavení výšky sečení | 9 – 14 cm | rozmezí min. – max. |  |  |
| Součástí dodávky bude |  |  |  |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | min. |  |  |
| Servisní prohlídka/záruční servis | výrobcem určené intervaly (předpoklad 2 prohlídky/servisy), (vše bude zahrnuto v celkové ceně) => bezplatná prohlídka a práce | pevný |  |  |
| Servisní místo | do 150 km od místa dodání, reakce od nahlášené poruchy do 48 h | max. |  |  |
| Zaškolení obsluhy | předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů a jiných dokladů | pevný |  |  |
| Všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou montáží zařízení | ano | pevný |  |  |
| Dopravní náklady na určené místo | ano | pevný |  |  |