## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## Luhačovický potok, Pozlovice, ř. km 16,306, oprava limnigrafické stanice-přítok

## Kraj         : 	   	Zlínský

## Číslo akce:

Zpracoval:    	Jiří Sviták,  provoz Uherské Hradiště

Datum      :		srpen 2021

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	: Limnigraf přítok do VD Luhačovice

Vodní tok 	:	Luhačovický potok

Obec:	:	Pozlovice, Dolní Lhota

Obec s rozšířenou působností	:	Luhačovice

Kraj	:	Zlínský

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	  	:	změna technologie měření průtoků

Číslo stavby	  	:

Název DHM		: 	Limnigraf přítok Luhačovice

Číslo DHM	:	131284

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:

Ukončení výstavby	:

3.  Popis stavby:

## Jedná se o zděný limnigraf s betonovou šachtou a plovákovým systémem měření hladiny ve vodoteči. Nátok do šachty je proveden z betonových trub DN 100 s částečným průlehem. Stanice má vlastní el. přípojku 230 V. Problém je měření jak malých průtoků (pod 10 l/s), tak zvýšených (nad 5 m3/s) kdy dojde k zanesení nátoku a stanice neměří. Vodočetná lať má více sklonů, což taky zkresluje aktuální průtoky.

4.  Účel stavby

Zajistit přesnost měření všech aktuálních průtoků, včetně minimálních a zvýšených. Přesné měření na přítoku do přehrady je podmínkou správné manipulace na odtoku z vodního díla.

5.  Výchozí podklady

Katastrální mapa, situace

- Návrh technického řešení stavby

Navržení tlakového měření s úpravou průtočného profilu tak, aby bylo možné měření jak minimálních, tak zvýšených průtoků.

7.  Požadavky na zpracování PD :

Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč.  rozpočtu.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby :      200tis

Náklady na realizaci samotné stavby budou upřesněny v položkovém rozpočtu vypracované projektové dokumentace.

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

LG stanice je na přítoku do VD Luhačovice, které spadá do II. kat. TBD. LG v současnosti přesně neměří nízké a vysoké průtoky.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích:

k.ú. Pozlovice – p.č. 3373 vodní plocha, právo hosp.- Povodí Moravy,s.p

k.ú. Dolní Lhota – p.č.770/2 orná půda (62 m2)  budka LG -právo hosp. Povodí Moravy,s.p

Přílohy :

1. Situace, ilustrační foto

▲ Situace – katastrální mapa

▼ Foto – pohled na stávající LG