Duben 2022

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 2. Etapa km 1,881 – 3,633

Dokumentace pro provádění stavby

SO 03 Přivaděč km 1,881 – km 2,644 03_3 Výpis výrobků

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

021206A

### 3 Výpis výrobků

3.1 Specifikace kovových a doplňkových konstrukcí

3.2 Specifikace plastových a ostatních výrobků

3.3 Specifikace betonových výrobků

### 3.1 Specifikace kovových a doplňkových konstrukcí

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/Z | Závora proti neoprávněnému vjezdu - mechanicky otočná a uzamykatelná závora zabraňující vjezdu neoprávněných vozidel do přivaděče. Předpokládá se dodání standardního výrobku od vybraného dodavatele. Konstrukce závory se skládá ze dvou sloupků (nosný a uzavírací) a vodorovného břevna. Sloupky jsou opatřeny patním plechem kotveným do základové patky chemickými kotvami. Závora je otvíravá směrem do koryta. Závora vybraného zhotovitele musí mít možnost zajištění i při otevření. Sloupky jsou kotveny chemickými kotvami do bloku z prostého betonu. Břevno bude zvýrazněno červenobílým nátěrem, nebo nalepenými pásy retroreflexní folie s vystřídáním červených a bílých pruhů. Šířka červených a bílých pruhů (pásů) 250 mm. Způsob uzamykání, ochrana zámku konkrétního vybraného výrobku musí být schválen investorem. Závora bude vybavena zámkem zámkového systému objednatele. Odhadovaná hmotnost 100 kg. Osová vzdálenost sloupků 3,7 m | 1 ks | Sjezd č. 11 | 03_2.6.2.1 |
| 2/Z | Neobsazeno |  |  |  |
| 3/Z | Neobsazeno |  |  |  |
| 4/Z | Neobsazeno |  |  |  |
| 5/Z | Ocelová deska 600x400x10 mm (19,0kg) kotvená do stěny šachty chemickými kotvami 4ks fi.12 s ochranou proti korozi dle TZ | 1 kus | Š6 | 03_2.8 |

### 3.2 Specifikace plastových výrobků

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/P | Vnější povrchový těsnící pás pro těsnění dilatačních spár šířky 190 mm pro zatížení výškou vodního sloupce do 5 m. Pás bude ukládán na upravený štěrkový podsyp pod betonovou desku s kluznou PE fólií 10/P. Příčné spáry: (12,10m*151ks) *1,1 = 1996,5m Podélné spáry: (763,2m*3ks) *1,1 = 2518,6m U sjezdu č. 11...26 m U šachet 13 ks x 2x 2,7m = 70,2 m U mostu Dobratice 2 x 2,2 = 4,4 m Celkové množství včetně 10% rezervy na prořez a propojení. | 5078 m | Dilatační spáry | 03_2.3 |
| 2/P | Vysokopevnostní drenážní trubky Kanalizační potrubí PP SN 12 DN 500 v horní části perforované 1/3 Perforace v úhlu 90° Otvory šířky min. 5 mm Výpočet viz tab. 03_2.5.4 | 746,3 m | Pode dnem přivaděče | 03_2.3.2 |
| 3/P | Vysokopevnostní drenážní trubky Kanalizační potrubí PP SN 12 DN 400 v horní části perforované 1/3 Perforace v úhlu 90° Otvory šířky min. 5 mm Výpočet viz tab. 03_2.5.4 | 782,6 m | Pode dnem přivaděče | 03_2.3.2 |
| 4/P | Neobsazeno |  |  |  |
| 5/P | Povrchový spárový pás z měkčeného PVC do dilatační spáry pro zatížení výškou vodního do 5 m – dotěsnění dilatačních spár v dnové desce na kontaktu nového a starého betonu. Pás bude kotven ke konstrukci pomocí hmoždinek a šroubů, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci přes ocelovou pásnici. Příslušenství – komplet: šrouby , hmoždinky, ocelová lišta, pryžová podložka, bobtnající a lepící tmel. Most u kravína 5,30m * 4 Most Vyšní Lhoty-Dobratice 5,20 m* 4 V místě odřezání u šachty Š19/P 4,6+3,6m Ve spáře 1. a 2. Etapy v km 1,881 12,10m Celkové množství včetně 10% rezervy na prořez a propojení. | 69 m | Mosty Napojení 1. Etapy | 03_2.7 |
| 6/P | Šachtové poklopy, třída B 125 z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny, vodotěsné, uzamykatelné, včetně rámu - vstup do revizních šachet. Světlé rozměry vstupního otvoru 900x600 mm. Pro zatížení tlakem vody Šachty Š19P, Š19A/L,P až Š24/L,P. Poklopy budou upraveny v dílně Povodí Lučina a doplněny o bezpečnostní klapku. | 13 ks | Šachty | 03_2.5.2 03_2.5.3 03_2.5.4 |
| 7/P | Neobsazeno |  |  |  |
| 8/P | Bentonitový bobtnavý těsnící pásek Most u kravína 1,60m * 4 Most Vyšní Lhoty-Dobratice 2m * 4 | 14,4 m | Dotěsnění starého a nového betonu | 03_2.5.3 03_2.7.3 |
| 9/P | Drenážní netkaná geotextílie na kontaktu podloží a drenážního obsypu potrubí, propustnost pro vodu kolmo k rovině min. 100 l/m2.s. Levý: 2,8*782,60=2191,28 Pravý:3,0*746,30=2238,90 Celkem: 4430,18m2 Propočteno 10% na přesahy. | 4874 m2 | V drenážních rýhách | 03_2.2.2 |
| 10/P | Stavební fólie kluzná (např. PVC nebo PE-HD) tl. 1,0 mm separace betonové konstrukce od násypu. Šířka 12,25 m, dl.763,32 m | 9 351 m2 | Pod beton deskou | 03_2.3.3 |
| 11/P | Trojosá PE geomříž, přesah 300 mm, sečná tuhost při 0,5% deformaci min. 315 kN/m, poměr radiální sečné tuhosti min. 0,65, pevnost spoje min. 90%, šířka 4m, tj. 3 x 4m = 12 m, dl. 763,32 m | 9 160 m2 | Mezi podlkad. vrstvami | 03_2.3.3 |
| 12/P | Separační netkaná geotextilie z polypropylenu na kontaktu se základovou spárou jako separační a drenážní vrstva . Přesah geotextilií 500 mm, odolnost proti statickému protržení (CBR) min.2,5 kN, propustnost pro vodu kolmo k rovině min. 27 l/m2.s 20 % připočteno na přesah geotextílie 12,75m * 763,32m * 1,2=11678,80 m2 | 11 680 m2 | Na základové spáře | 03_2.3 |
| 13/P | Přírodní kokosová protierozní síť 400g/m2 pro sklon 1:1,5 - zajištění stability svahů proti erozi na svazích nad sjezdem č.11 | 123 m 2 | Svahy nad sjezdy | 03_2.6.2 |
| 14/P | Koleno 15° pro drenážní potrubí PP DN 400 | 4 ks | U mostu | 03_2.7.3 |
| 15/P | Koleno 15° pro drenážní potrubí PP DN 500 | 4 ks | U mostu | 03_2.7.3 |
| 16/P | Přesuvná spojka pro potrubí PP DN 400 | 2 ks | Š19/P | 03_2.5.3 |
| 17/P | Ochranná geotextilie 600g/m2 nad šachtami v době převádění vody do Žermanic, provizorní zajištění 2x2 m/ 1 šachta Levý: 6*4=24 m2 Pravý:6*4=24 m2 Celkem 24+24=48 m2 | 48 m2 | šachty | 03_2.5.1 |

### 3.3 Specifikace betonových výrobků

| 1/B | Zatravňovací tvárnice 600x400x120 mm Délka LB +PB = 803+757= 1560 m Šířka 0,8 m Plocha 0,8*1560 =1221 m2 + kolem šachty Š 19 – 2 m2 | 1223 m2 | Přivaděč | 03_2.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/B | Betonové šachtové dno DN, výška 1000 mm na revizních šachtách pro plastové potrubí DN 500 včetně šachtových vložek a těsnění. Typ šachty 2/B_1 Přímá 500/500 – 4 ks Typ šachty 2/B_2 Přímá s odbočkou 90°500/500/400 1 ks Typ šachty 2/B_2 Lomová 90° 500/400 1 ks Souhrnná tabulka šachet viz 03_2.5.4. | 6 ks | Revizní šachty | 03_2.5.1 03_2.5.2 03_2.5.4 |
| 3/B | Betonové šachtové dno DN 1000, výška 800 mm na revizních šachtách pro plastové potrubí DN 400 včetně šachtových vložek a těsnění. Typ šachty 3/B_1 Přímá 400/400 přímá – 4 ks Typ šachty 3/B_2 Přímá s odbočkou 90°400/400/400 1 ks Souhrnná tabulka šachet viz 03_2.5.4. | 5ks | Revizní šachty | 03_2.5.1 03_2.5.2 03_2.5.4 |
| 4/B | Betonová skruž DN 1000 na revizních šachtách výšky 250 mm. Navazuje na 2/B | 6ks | Revizní šachty | 03_2.5.1 03_2.5.2 03_2.5.4 |
| 5/B | Betonová skruž DN 1000 na revizních šachtách výšky 500 mm. Navazuje na 3/B | 5ks | Revizní šachty | 03_2.5.1 03_2.5.2 03_2.5.4 |
| 6/B | Panely pro zpevněné plochy – silniční panely 3000x1000x150 mm na štěrkový podsyp tl. 150 mm Sjezd 11: 12,5*3=37,5 m2 0. 12,5 kus | 12,5 ks | Sjezd 11 | 03_2.6 |
| 7/B | Šachtová zákrytová deska DN 1000 bez otvoru, osazena dočasně, včetně demontáže a likvidace dle platné legislativy. | 11 ks | Šachty | 03_2.5.1 03_2.5.4 |
| 8/B | Šachtová zákrytová deska DN 1200 bez otvoru Šachta Š19 A/L, osazena dočasně, včetně demontáže a likvidace dle platné legislativy | 1ks | Šachta Š 19A/L | 03_2.5.3 03_2.5.4 |
| 9/B | Betonové šachtové dno DN 1200, Lomová šachta 400/400/400 včetně šachtových vložek a těsnění Úhel napojení 90°, 149,60 ° 1 ks ( Š19A/L) Úhel napojení 89,7°, 149,60 ° 1 ks (Š 19/P) Souhrnná tabulka šachet viz 03_2.5.4. | 2 ks | Šachta Š 19A/L Š19/L | 03_2.5.3 |