| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Malá Bystřice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2021 |
| NÁZEV AKCE: VD Bystřička – stupeň u LG, oprava |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 222 141 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Stávající stupeň v ř. km 7,729 toku Bystřičky, na konci vzdutí přehrady Bystřička je součástí vodního díla Bystřička a slouží jako vzdouvací objekt pro lapač splavenin.

Lapač splavenin byl projektován v rámci stavby přehrady, která byla budována v letech 1906 – 1912. Dle projektové dokumentace měla být nad silničním mostem vybudována sedimentační nádrž rozšířením koryta na šířku 24 m ve dně. Vodorovné dno lapače splavenin v úrovni 381 m n. m. mělo být široké 14 m (stejně jako mostní profil) a na toto vodorovné dno mělo navazovat dno sešikmené ve sklonu 1:4,4 o šířce 6 m na každou stranu. Celé dno mělo být vydlážděno lomovým kamenem. Svahy lapače splavenin měly být provedeny ve sklonu 1:1 až po břehovou hranu na úrovni 387 m n. m. a vydlážděny. Lapač splavenin měl být zajištěn polomasivním jezem (srubová konstrukce vyplněná kamenem) skluzového typu o šířce v koruně 36 m (na úrovni 385 m n. m.) a délce 17 m. K výstavbě tohoto projektovaného lapače splavenin zřejmě nikdy došlo.

Pravděpodobně v roce 1956 (přesný termín realizace není znám) byl vybudován současný lapač štěrku s betonovým jezem o šířce přelivné hrany 15 m s přelivnou hranou tvořenou ocelovou pásovinou ve vzdálenosti 5 m nad silničním mostem. Na návodní straně mělo mít těleso jezu zaoblenou horní hranu, při pochůzce se hrana jevila lomená se sklonem 2:1. Vzdušný líc tělesa jezu je proveden ve sklonu (dle původní PD 5:1 – nebylo ověřeno). Pod přelivem je vybudován zahloubený vývar dl. 6 m, který se plynule zužuje z 15 m na 14 m, s opevněním dna kamennou dlažbou do betonu. Dle původní PD měl být vývar zahlouben o 0,6 m pod úroveň navazujícího dna, při pochůzce byla změřena hloubka 0,75 m, vývar však nebyl vyčerpán, ve vývaru mohou být sedimenty, skutečná hloubka a stav opevnění vývaru nejsou známy. Na vývar navazuje opevnění kamennou dlažbou do betonu v úrovni dna dl. 5 m, které je zajištěno 2 betonovými prahy. Zavazovací křídla a vývarové zdi jsou zděné z kamene s kamenným obkladem z pískovcových kvádrů tl. 200 mm s kamennou římsou tl. 0,2 m na úrovni 386,70 m n. m. Spodní část zdí byla dodatečně zpevněna betonovou patkou o š. 1 – 1,2 m a v. 0,3 – 0,35 m. Patka je provedena souvisle od přelivné hrany podél vývarových zdí, mostních pilířů a opevnění svahů násypu silničního tělesa kam. dlažbou do vzdálenosti 5,8 m pod závěrečným prahem vývaru stupně. Pod závěrečným prahem se koryto toku rozšiřuje – patky jsou zalomeny.

V levém zavazovacím křídle stupně je umístěna limnigrafická stanice, z levobřežní komunikace je k limnigrafické stanici vybudováno betonové schodiště. Tyto objekty jsou v majetku ČHMÚ.

Vlivem zvýšených průtoků při povodni v r. 2020 došlo k poškození betonové přelivné hrany, kamenného opevnění vývarových zdí mj. se vznikem rozsáhlé kaverny u paty pravobřežní vývarové zdi pod stupněm a opevnění podjezí dlažbou do betonu. Ve dně toku pod závěrečným prahem vývaru dochází k zahlubování a podemílání betonových pat.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů, sjezd z komunikace na pozemek bude zpevněn silničními panely. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice (ve vlastnictví ČHMÚ) na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků a staveb informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem i přístupem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu.

Při stavbě bude provedena oprava betonové přelivné hrany, obkladu kamenných zdí s přespárováním, doplněním jednotlivých chybějících kamenů a sanací kaverny v patě PB vývarové zdi, bude provedena oprava dlažby do betonu v podjezí stupně a bude sanován výmol pod závěrečným prahem vývaru kamenným záhozem.

Opravy budou prováděny na suchu, v nadjezí a podjezí budou vybudovány příčné hrázky z nezávadného materiálu (zemina, pytle s pískem, lomový kámen apod.) a veškerý průtok bude přes objekt převáděn potrubím.

- Oprava přelivné hrany:

Vodorovná část přelivné hrany jezu bude dobetonována do původního stavu vodostavebním betonem C30/37 XF3. Po osekání degradovaného betonu stávající konstrukce a očištění tlakovou vodou. Do původní konstrukce budou zavrtány ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí výztuže bylo min. 50 mm. Povrch nové konstrukce bude vyztužen KARI sítí o průměru drátu 6 mm s vel. ok 100 × 100 mm. Před betonáží bude povrch stávající konstrukce natřen adhezním můstkem. Při opravě nesmí dojít k poškození stávajícího uchycení ocelové přelivné hrany.

- Oprava zavazovacích křídel a vývarových zdí:

Veškeré plochy zavazovacích křídel a vývarových zdí budou očištěny tlakovou vodou, poškozené spáry (předpokládá se cca 25 %) budou vysekány do hl. 120 mm a po vyčištění tlakovou vodou budou přespárovány cementovou maltou. Poškozené, nebo chybějící obkladní kameny budou vyměněny za nové stejného vzhledu a barvy jako stávající. Plochy zdí překryté zeminou nebudou od zemního materiálu čištěny.

Kaverna v pravobřežní vývarové zdi bude sanována vodostavebním betonem C30/37 XF3  a dozděna obkladním zdivem stejného vzhledu a barvy jako je stávající obklad zdí. Otvor bude před zahájením sanace očištěn tlakovou vodou, krajní destabilizované obkladní kameny budou odbourány. V kaverně byly zaznamenány výrony prosakující vody. Na 3 místech v místě výronů budou do zdi zavrtány oc. drenážní trubky DN32 (Ø vrtu 50 mm) dl. 1 m. Předpokládaná hloubka vrtů je 500 mm, potrubí musí přesahovat 50 mm přes líc opravené zdi. Přebytečná část potrubí bude seříznuta. Otvor okolo potrubí bude zapěnován kanalizační pěnou. Následně bude postupně vyzdíváno obkladní zdivo na expanzní cementovou maltu a současně bude betonován prostor mezi obkladním zdivem a stávající kamennou zdí. Před betonáží bude stávající kamenná zeď natřena epoxidovým adhezním můstkem.

- Oprava podjezí:

Z vývaru bude po dobu opravy odčerpávána průsaková voda. Případné sedimenty z vývaru i poškozené dlažby v úrovni dna budou zcela odtěženy a za přítomnosti technického dozoru investora bude provedena kontrola stavu kamenné dlažby ve vývaru. Projekt předpokládá opravu max. 25 % kamenné dlažby ve vývaru. Poškozená část dlažby bude odstraněna, degradovaný podkladní beton bude odsekán tak, aby pod novou kamennou dlažbou tl. 200 mm bylo možno položit podkladní betonovou vrstvu tl. 100 – 200 mm. Na upravený betonový povrch bude proveden nátěr adhezním můstkem (pouze pokud podkladní beton bude zachován) a do podkladního betonu bude provedena kamenná dlažba buď z nového materiálu, nebo může být využit vhodný původní materiál, který bude očištěn od malty a betonu, s vyspárováním cementovou maltou. Poškozené spáry v kam. dlažbě (předpokládá se 100 % zbývající plochy) budou vysekány do hl. 70 mm a po vyčištění tlakovou vodou vyspárovány cementovou maltou.

Opevnění dna navazující na vývar bude opraveno obdobným způsobem. Poškozená část dlažby bude odstraněna, degradovaný podkladní beton odsekán tak, aby pod novou kamennou dlažbou tl. 200 mm bylo možno položit podkladní betonovou vrstvu tl. min. 100 – 200 mm. Na upravený povrch bude proveden nátěr adhezním můstkem (pouze pokud podkladní beton bude zachován) a do podkladního betonu bude provedena kamenná dlažba s vyspárováním cementovou maltou. V prostoru závěrečného prahu vývaru bude dlažba kotvena na ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm v počtu 4 ks na bm uchycené na chemickou kotvu. Trny budou osazeny střídavě ve 2 řadách a budou zavrtány do takové hloubky, aby krytí výztuže bylo min. 50 mm. Poškozené spáry v kam. dlažbě (předpokládá se 100% zbývající plochy) budou vysekány do hl. 70 mm a po vyčištění tlakovou vodou vyspárovány cementovou maltou.

- Sanace výmolu ve dně:

Pod opevněnou částí podjezí bude sanováno zahloubené dno kamenným záhozem z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg. Zához bude proveden do hloubky 1 m a do vzdálenosti 1,5 m za závěrečný práh opevnění. Podél patek břehového opevnění bude proveden kamenný zához š. 0,5 m do hl. 1 m. Před uložením záhozu bude nutno výmoly zvětšit. Výkopový materiál bude beze zbytku odvezen mimo koryto toku a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech – předpokládá se předání k dalšímu využití.

Zhotovitel zajistí, že veškerý nezapracovaný materiál – sediment, výkopový materiál, materiál hrázek atd. bude beze zbytku odvezen mimo koryto toku a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Nesmí dojít k jeho odplavení do nádrže VD Bystřička.

Veškerý použitý kámen bude odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 a bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami zejm. TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení nadzemních inženýrských sítí. Při stavbě nesmí dojít k poškození jejich vedení.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Těžba sedimentů z vývaru … (12+13)/2 × 6 × 0,1 = 7,5 m3

Osekání degrad. betonu

- Přelivná plocha … 3,5 × 1,5 = 5,25 m2

- Dlažba … ((12+13)/2 × 6 × 0,25 + 12 × 5 × 2/3) × 0,9 = 52,875 m2

Očištění tlakovou vodou

- Přelivná plocha … 3,5 × 1,5 = 5,25 m2

- Zdivo … 2 × 5 × 5,35 + 2 × 2,3 + 2 × 0,6 × 2,45 + (2,45+1,5)/2×6,65 + 2,45/2 ×

× 5,6 = 81,034 m2

- Kaverna … 1,5 × 1 = 1,5 m2

- Dlažba … (12+13)/2 × 6 + 12 × 5 = 135 m2

Přelivná hrana C30/37 XF3 … 3,5 × 1,5 × 0,3 = 1,575 m3

Ocelové trny Ø 10 mm, dl. 400 mm, vrt hl. 250 mm, 4 ks/m na chemickou kotvu

- Přelivná plocha … 14 ks

- Závěrečný práh vývaru … 42 ks

KARI síť 6 × 100 × 100 mm … 3,5 × 1,5 = 5,25 m2

Bednění + odbednění (šikmá část) … 3,5 × 0,7 = 2,45 m2

Adhezní můstek

- Přelivná plocha … 3,5 × 1,5 = 5,25 m2

- Kaverna v PB zdi (epoxidový) … 1,5 × 1 + (2×1,5 + 2×1) × 0,2 = 2,5 m2

- Dlažba … (12+13)/2 × 6 × 0,25 + 12 × 5 × 2/3 = 58,75 m2

Odsekání poškozených obkladních kamenů … 1,5 × 0,3 + 1,4/2 = 1,15 m2

Sanace kaverny v PB zdi – beton C30/37 XF3 … 1,5 × 2 × 0,2 = 0,6 m3

Oprava kamenného obkladu zdí na MC

- Kaverna (na expanzní maltu) … 1,5 × 2 × 0,2 = 0,6 m3

- Jednotlivě… 1,4 × 0,2 = 0,28 m3

Spárování zdiva do hl. 120 mm – vysekání spár, vyčištění tlakovou vodou,  vyspárování cem. maltou … (2 × 5 × 5,35 + 2 × 2,3 + 2 × 0,6 × 2,45 + (2,45+1,5)/2 ×

× 6,65 + 2,45/2 × 5,6) × 25% =  20,258 m2

Dlažba tl. 200 mm do bet. tl. 200 mm

- Vývar … (12+13)/2 × 6 × 0,25 = 18,75 m2

- Dlažba v úrovni dna … 12 × 5 × 2/3 = 40 m2

Bourání narušené části kam. dlažby do bet.  … (18,75 + 40) × 0,3 × 0,1 = 1,763 m3

Spárování dlažby do hl. 70 mm – vysekání spár, vyčištění tlakovou vodou, vyspárování cem. maltou … (12+13)/2 × 6 × 0,75 + 12 × 5 × 1/3 = 76,25 m2

Výkop pro opevnění … (12,5 × 1,25 + 2 × 5,05 × 0,5) × 1/2 = 10,338 m3

Zához z lom. kamene 200 – 500 kg  … 12,5 × 1,25 × 1 + 2 × 5,05 × 0,5 = 20,675 m3

Silniční panely do lože z drc. kameniva tl. 50 mm (sjezd) … 2 ks - 3 × 1 × 0,15 m

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů. Sjezd z komunikace bude zpevněn silničními panely. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci (správci) pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – zpevněných i nezpevněných ploch, cest, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.