## Technická  zpráva

název stavby	Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2.etapa

objekty                         so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

místo 	stávající podzemní konstrukce KP v Litoměřicích

vtok ř.km 1,136-ul. Werichova

výtok do Labe

stupeň	projekt  lokálních oprav

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	0110505

datum	březen 2021

Předmět PD

Jedná se  o projekt lokálních opravy stávající vnitřní klenby v délce 59,1m.

Tato opravovaná  část je ve staničení  st. 351,9- st.411 .

(st.0 je na vtoku , st.955 u vtoku do Labe -konec KP je trvale zaplaven vodou Labe)

Veškeré práce na opravě  jsou v podzemí .

Vytýčení

Poloha ,výšková úroveň, rozměry, průtočný profil  ani  vzhled se nemění.

Orientace dle staničení , které je vyznačeno na levé stěně krytého profilu barvou po 10m .

staniční 0 – na vtoku do KP   (ř.km 1,136) .

staničení cca 950 – u ústí do Labe  ( ř.km cca 0).

Opravovaná část ve st.351,9 až 411.

Poznámka :

V roce 2019 byla opravena :

st.68,3-216,2  železobetonová klenba

st.181   kaverna ve dně pod skluzem

st.657,3-705 opravena klenba

st.739,6-774,7 opravena klenba

st.818-837 opravena klenba

so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

Oprava ve staničení 351,9-411. (úsek v parku u CHKO)

V délce 59,1m´ je zakrytí tvořeno cihelnou valenou klenbou tl.min.300mm.

.Zhruba uprostřed je trhlina šíře cca  5 – 25 mm .U klenby je narušené spárování,především v okolí trhliny , respektive degradovaná výplně spár.

Trhlina 59,1m bude vyklínována dubovými klínky  a výplně trhliny vyplněny spárovací maltou .Klínky z dubového dřeva, délky cca 80mm,šířky cca 50mm, tlouštky dle skutečnosti .Klínovat po cca 150mm.

Spáry cihelné klenby  242,2m2 vyškrábnuty na hloubku cca 20-40mm , ale min. na dvojnásobek šířky spár y , povrch klenby bude očištěn VVP 120barů a bude provedeno spárování spárovací maltou.

Povrch spáry bude zapuštěn cca 5-10mm pod líc klenby.

Při zahájení prací provést referenční vzorek a odsouhlasit je TD stavby.

Spárovací malta spárovací malta vápenná nastavená malta , hydraulické pojivo max 15 % příměsi z celkového objemu příměsí, např. vápenná památkářská malta spárovací , s vápnem a pucolánovým pojivem, pro ruční zpracování, zrnitost 2mm, soudržnost min.0,15 MPa.

(malá část klenby ...cca 1m ..je z opukového kamene, oprava spárování stejná jako u cihelného zdiva .

Lokálně upadlá část cihly( cca  12 ks minimální rozsah)-bude provedena plastová natloukací kotva do předvrtaného otvoru a prostor vyplněn omítkou .

Ve staničení 366 je do klenby zaústěné plastové potrubí , které je zapuštěné do konstrukce klenby a voda neodkapává, ale stéká do konstrukce klenby .

Navrhuji po zpřístupnění lešením upřesnit dimenze (předběžně DN 200mm).

Obnažit konec trubky , vyčistit povrch, nasadit zkrácenou trubku s hrdlem a prostor vyplnit maltou nebo stavebním lepidlem.

Aspekty provádění : (předběžně )

- splnění legislativních požadavků

- bezpečnostní opatření, doplnění  a aktualizace  HP, PP, BOZP

- pro práci je nutné lešení

- v profilu nesmí zůstávat materiál , nářadí , lešení mimo pracovní dobu

- v případě zvýšených průtoků nutno profil vyklidit

- práce s maltami  provádět při teplotách nad 5 stupňů Celsia

- zachytávat spad materiálu a denně odstraňovat z KP

- zajistit zdroj elektro - mobilní zdroj  rozvod osvětlení

- zajištění větrání (přirozené, ev i nucené), ev. i zaplachtováním a nuceně ventilátorem

- dno čedičové dlažby značně kluzké

- nouzový výlez –oznámení vlastníkovi, bezpečnostní ohražení výlezu (aby nespadl člověk nebo zvíře)

- veškeré uchycení rozvodů a pod musí být po odstranění opraveno

- odvoz vybouraného materiálu na řízenou skládku

- staveniště viz so 01

U všech přístupů a záborů bude plocha a konstrukce uvedena do původního nebo dohodnutého stavu. Před zahájením prací bude proveden pasport možných dotčených ploch a povrchů.

Kontrolní a  zkušební plán

Investor bude vyzván ke kontrole prací :

- při zastižení velikostně nepředpokládané kaverny  ,spáry či jiné anomálii

- vizuální kontrola, foto  a oměření

- po zpřístupnění klenby lešením

- vizuální kontrola  celoplošně , upřesnění rozsahu prací

- po vyčištění povrchu kleneb VVP

- vizuální kontrola  celoplošně

- při provádění spárování

- vizuální kontrola cca 3x týdně

- o provedení kontroly a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku

## Srovnatelné produkty

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci  nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahražen i výrobkem či technologií srovnatelnou , v tomto případě uchazeč v nabídce  uvede podrobněji podrobnější  specifikaci použitého alternativního výrobku.

Zadavatel  připouští použití jiných , kvalitativně a technicky obdobných prvků.

Za použití  jiných  než v projektu navržených specifikací nebo neodsouhlasených změn (materiály, stroje, technologie, zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou zodpovědnost .

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů.  Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona  o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky č. 239/04 Sb.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. č.294/2005 Sb., o odpadech

  - vyhláška 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonč.309/2006 Sb.kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci)

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině –ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

- ČSN 839031 Technologie vegatačních úprav v krajině –trávníky a jejich zakládání