## Technická  zpráva  so 02

název stavby	Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2.etapa

objekt				so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

místo 	stávající podzemní konstrukce KP v Litoměřicích

vtok ř.km 1,136-ul. U Katovny - staničení 0

výtok do Labe  			- staničení 955

místo so 02	staničení 215,8 až staničení 351,3

délka 	135,5m´

stupeň	projekt  opravy

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	0110505

datum	březen –květen 2021

Předmět PD so 02

Jedná se  o projekt opravy spodního líce železobetonového stropu   a dilatací betonových stěn.

Veškeré práce na opravě  jsou v podzemí .

Přístup stávajícím vstupem ve st. 284 otvorem 790x980mm, nebo na vtoku do KP vzdáleném 284 až 351 m od místa oprav so 02.

Vytýčení

Poloha ,výšková úroveň, rozměry, průtočný profil  ani  vzhled se nemění.

Orientace dle staničení , které je vyznačeno na levé stěně krytého profilu barvou po 10m .

staniční 0 – na vtoku do KP   (ř.km 1,136) .

staničení cca 954 – u ústí do Labe  ( ř.km cca 0).

Poloha dilatací stropu a stěn je patrna na místě stavby .

Popis  prací so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Oprava ve staničení 215,8 až 351,3 v délce 135,5m´.

Jedná se o oprava spodního líce stávajícího železobetonového stropu ve staničení

Jedná se o rovný železobetonový strop v délce cca 135,5m´a šířce3,3m ve výšce cca 1,8-1,85m nad středem profilu.Lokální až plošná koroze nosné výztuže, lokální zeslabení výztuže korozí,odstřelující beton.

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,doplnění vyztužení Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .Přichycení výztuže lepenými kotvami. Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .

Dilatace budou zachovány .Kolem dilatací stěn bude provedena lokální sanace a doplněno odvodnění. Oprava vstupního poklopu a stupadel.

Oprava v rozsahu cca 447m2.

Specifikace prací

- přehrážka pro zachycení spadu (cca 4x , každá v délce 3,3m)

- pochozí plošina nad středem toku 135,5m´

- odsekání krycí vrstvy betonu v tl. cca15-25mm mechanicky, malou ruční mechanizací , spad zachytávat

- očištění povrchu betonu a výztuže VVP 1000 barů

- opatření povrchu stávající výztuže  pasivačním nátěrem...cca 50% plochy cca 2 kg/m2, nátěr štětcem

- provedení mechanických kotev ve sponu 400x400mm,

- počet kotev 447/0,4/0,4+135,5/04+dilatace stěn 52,7x2/0,4=3396ks kotev

- vrt profilu 10mm do hloubky cca 100mm

- vrt vyčistit štětečkem k tomu určeným nebo stlačeným vzduchem

- aplikace lepidla pro kotvy , práce nad hlavou

- vtlačení závitové tyče , průměr 8mm

- atypická podložka  z pásoviny 20x5mm, dl.140mm 3396ks

- matka 3396 ks

- osazení Kari sítě 6-100x100

- Kari sítě 2x3m – vytvarovat na části 1x3m + 0,3x 0,5 m ,vtáhnout vlezem  ve st.284 ,  vyskládat na přeskáčku , přesahy 40mm viz vč.26

- ( aternativně dopravit sítě 2x3m od vtoku do KP celé –dopravní trasa 215m až 351m se dvěma skluzy na dně )

- ev. přesahy závitové tyče kotvení seříznout do úrovně matky a natřít pasivačním nátěrem (cca 20x20mm)

- kolem dilatací, v místech většího narušení a pod komunikací doplnit jednotlivé výztužné vložky profil R 8, přichytit ke Kari sítím –viz výkres 23

- celkem 43,5mx5ks/m+23x4+8+8+8+4+6+6+4+3=357 ks R 8 dl.3250mm

- dilataci očistit od uvolněného materiálu, dutinu vyplnit např. min.vatou, ev Pur pěnou a označit-např.ocelovými profily R 6  (4ks/spáru x 24 spár) vtlačeným do dilatační spáry

- provedení sanačních vrstev sanační maltou R 3 nebo stříkaným betonem , předpoklad ve dvou vrstvách , druhá vrstva hlazená

- rezerva pro ev. kaverny (dle diagnostiky) při odstraňování betonu v rozsahu 10m2

- podklad před stříkáním musí mít předepsanou vlhkost – kapilárně nasycen

- provést krycí vrstvu sanační malty , povrch hlazený, tl.35 mm nad povrch výztuže , celková tlouštka obou vrstev  cca 80mm

- stříkání musí provádět zkušený aplikátor z důvodů zvýšeného ztratného při stříkání plochy  ve stísněném prostoru nad hlavou

- v místě dilatace proříznout spáru š.5mm, do hloubky min.80mm , spáru nechat volnou

Staničení míst se zesílením výztuže příložkami R8 –viz vč 23

kolem dilatací 4 ks

pod komunikací  po 200mm  st.308-st.351,3 10ks/m

v místě s korozním úbytkem

st.226 -4ks

st.238 -4 ks

st.258 -8 ks

st.264- 6 ks

st.273 -4 ks

st.275 -8 ks

st.290 -8 ks

st.294 - 8 ks

Dilatace stropu  ve staničení –viz vč 23 a vč 27

ve staničení

216,226,230,236,238,248,254,258,264,269,281,285,300,305, 309,314,317,320,325,331,336,342, 347,351.

Celkem 24x.3,3m=79,2m´

Dilatace ve stěnách –viz vč 23 a vč.28

ve staničení

226,230,236,238,243,254,258,269,285,300,305,309,314,317,320,325,331,336,342, 347

tj. 20ks  x 2strany x1,55m =62m´ , z toho 9,3m´lokální narušení a 52,7m´liniové narušení .

Přirozená dilatace ve formě šikmé trhliny

ve staničení

226,236,264,269,300,305,331

tj.7ks x2 strany x 2,1´8m= 30,6m

- stěnové dilatace s lokálním narušením ostění- cca 9,3m´

- naříznout opravované místo svislým řezem kolmo ke stěně do hloubky 20mm -18,6m

- odseknout zbylý beton do hloubky min 10mm´- 9,3x 0,05=0,465m2

- očistit povrch VVP 300 barů0,465m2

- aplikovat kontaktní můstek 2kg/m2 celoplošně 0,465m2

- aplikovat sanační maltu R3 ručně , ve dvou vrstvách  po 20mm ,povrch hlazený  ,0,465m2

- .

- stěnové dilatace s liniovým narušením ostění cca 52,7 m´

- naříznout opravované místo svislým řezem kolmo ke stěně do hloubky 20mm ve vzdálenost min.200mm od dilatační spáry  105,4m´

- odseknout zbylý beton cca50mm 52,7x0,25x2 = 26,35m2

- očistit povrch VVP 300 barů  26,35m2

- mechanicky přikotvit pásy Kari sítí (pás cca 180mm šířky-upravit dle skutečnosti  ) -19m2

- kotvy dtto strop

- aplikovat kontaktní můstek 2kg/m2 celoplošně 26,35m2

- aplikovat sanační maltu R3 ručně , ve třech vrstvách  po 20mm ,povrch hlazený

- šikmá trhlina ve stěně  (pravděpodobně nechybějící dilatace ) cca 30,6m

- odstranit nepevné části z trhliny

- proříznout trhlinu drážkou š.5mm, hl.30mm

- vyčistit vyřízlou spáru ofukem

- spáru vyplnit akrylátovým tmelem

- .

- odvodnění v místě stěnové dilatace 40ks

- v dilataci provést cca 400mm nade dnem odvodňovací trubku

- provést vrt průměru 50mm , dl. cca 0,5m, ve sklonu

- předvyrobit odvodňovací trubku z trubky vodovodní Pe 40/3,7 dl. 500mm, na konci rozříznout v délce 50mm

- vsunout trubku do předvrtaného otvoru a utěsnit sanační těsnící maltou

- přesah trubky do profilu upravit na 30mm

Ostatní práce

Ve staničení 259 ve stropě zaústěna zapuštěná trubka DN 125 mm, voda stéká na povrch stropu .Opravu provést tak, aby voda odkapávala a nerozlévala se na spodním líci stropu.

- naříznout beton kolem trubky do hl.20 mm -0,6m´řezu

- odpikovat opatrně beton kolem trubky cca 0,6 x 0,05 x 0,05m

- odpikovanou plochu očistit a opatřit kontaktním můstkem

- osadit –přilepit kanalizační trubku plastovou DN 150  –odřezek cca 100mm dlouhý , tak aby vyčnívala do profilu cca 30mm

- spáry vyplnit sanační maltou vhodné konzistence

V místě stávající vstupu st.284 odstranit stávající poklop a osadit nový, do betonového lemu . Světlost otvoru je 790x980 mm, vhodný litinový poklop HY100 – (Biowa s.r.o.,  B125, vnitřní rozměr 872x912, vnější 1007x1007,125kg ) Místo osazení- soukromá zahrada bez možnosti pojezdu vozidel.

V místě vstupu st.284  odstranit zbytky stávajících stupadel a osadit nová ,šachtová stupadla ocelová, s plastovým ochranným a protiskluzovým povrchem.

Spodní osadit 300m nad dnem, každé další o 400mm výše. Celková výška 2320mm. Celkem 5 ks stupadel.

Specifikace materiálů

- sanační malta –jednokomponentní torkretovací malta malta (beton) s cementovým pojivem, zušlechtěná,mi vlákny,zrnitost 0-4 mm,splňující požadavky třídy R3 dle ČSN EN 1504-3 : výrobek pro ochranu a opravu betonových konstrukcí se statickou funkcí ,, soudržnost  min. 1,5 MPa, modul pružnosti cca min. 20 000 N/mm2

- pasivační nátěr na výztuž  – cementová jednokomponentní malta(nátěr) . modifikovaná polymerem, zušlechtěná technologií Silikaflume, musí splňovat požadavky EN 1504-7 ochrana výztuže proti korozi , přídržnost min.2 MPa  , aplikovatelnost nátěrem

- lepidlo na kotvy  ocelové -chemická kotva rychle tuhnoucí do betonu, na bázi epoxi-akrylátu, bez rozpouštědel a styrenu , pevnost v tlaku cca 70 MPa,v tahu za ohybu cca 15 MPa,aplikace při teplotě +5stupňů až 30 stupňů, nestéká při práci nad hlavou

4. trubka odvodnění  PE 80 SDR 17,6 , vnější průměr 40mm, síla stěny 3,7mm

5. malta těsnící na trubku odvodnění - jednosložkový tmel rychletuhnoucí  hydraulický k okamžitému utěsnění průsaků, doba zpracovatelnosti 3-6 minut dle teploty

Aspekty provádění : (předběžně )

- splnění legislativních požadavků

- bezpečnostní opatření, doplnění  a aktualizace  HP, PP, BOZP

- v profilu nesmí zůstávat materiál , nářadí , lešení mimo pracovní dobu

- v případě zvýšených průtoků nutno profil vyklidit

- práce s maltami  provádět při teplotách nad 5 stupňů Celsia

- zachytávat spad materiálu a denně odstraňovat z KP

- zajistit zdroj elektro - mobilní zdroj  rozvod osvětlení

- zajištění větrání (přirozené, ev i nucené), ev. i zaplachtováním a nuceně ventilátorem

- dno čedičové dlažby značně kluzké , nade dnem provést pochozí lávku pro práci v daném úseku

- nouzový výlez –oznámení vlastníkovi, bezpečnostní ohražení výlezu (aby nespadl člověk nebo zvíře)

- veškeré uchycení rozvodů a pod musí být po odstranění opraveno

- odvoz vybouraného materiálu na řízenou skládku

- uvedení staveniště do původního nebo dohodnutého stavu

Staveniště ..viz so 01

Kontrolní a  zkušební plán

Investor bude vyzván ke kontrole prací :

- při zastižení velikostně nepředpokládané kaverny  ,spáry či jiné anomálii

- vizuální kontrola, foto  a oměření

- po vyčištění povrchu stropu  a dilatací VVP

- vizuální kontrola  celoplošně

- po očištění výztuže

- vizuální kontrola očištění výztuže před provedením pasivačního nátěru

- při provádění vyztužení

- přejímka provedené výztuže a jejího ukotvení

- při provádění sanačních vrstev

- vizuální kontrola

- kontrola tlouštky  sanačních vrstev

- 6x na provedené sanaci -, mechanické vyříznutí vzorku, změření, oprava zkoušeného místa

- kontrola odvodňovacích trubek

- vizuelní kontrola

- o provedení kontroly a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku

## Srovnatelné produkty

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci  nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahražen i výrobkem či technologií srovnatelnou , v tomto případě uchazeč v nabídce  uvede podrobněji podrobnější  specifikaci použitého alternativního výrobku.

Zadavatel  připouští použití jiných , kvalitativně a technicky obdobných prvků.

Za použití  jiných  než v projektu navržených specifikací nebo neodsouhlasených změn (materiály, stroje, technologie, zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou zodpovědnost .

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů.  Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona  o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky č. 239/04 Sb.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. č.294/2005 Sb., o odpadech

  - vyhláška 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonč.309/2006 Sb.kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci)

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině –ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

- ČSN 839031 Technologie vegatačních úprav v krajině –trávníky a jejich zakládání