H A V A R I J N Í

P L Á N

pro stavbu

název stavby	Pokratický potok

– oprava zakrytého profilu - 2.etapa

Identifikační údaje

Vymezení uceleného provozního území

Obec:				Litoměřice

Katastrální území:		Litoměřice 685429

Okres:				Litoměřice

Investor:				Povodí Ohře s.p., Chomutov

Zhotovitel :				...........................................

( údaje o uživateli závadných látek - jméno nebo název, adresa, IČO apod.)

Vypracoval :	Ing.Vladislav Skoček  AI v oboru  pozemní stavby

tel.776 886 301      	Datum :   14.7.2021

(Jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora HP - § 5, odst. 2 Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb.)

1.	D E F I N I C E   H A V Á R I E   J A K O S T I   V O D

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé  neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

2.	H L A V N Í   K A T E G O R I E   L Á T E K   Z P Ů S O B U J Í C Í CH

H A V A R I J N Í   Z N E Č I Š T Ě N Í   V O D

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky :

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

3.	Z Á K L A D N Í   P Ř E D P I S Y

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

- a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

- nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod  a odpadních vod,, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,.....

- ČSN 75 34 15 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování",

- ČSN 65 0201 „Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“

4.	P O P I S    S T A V B Y

Jedná se o lokální opravy vnitřního povrchu krytého profilu Pokratického potoka

so 01oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

Jedná se o lokální opravy dna v celém KP , především opravu spárování dlažby spárovací maltou a prohlubní ve dně betonovými záplatami, které byly prováděny již dříve a osvědčili se. Oprava kamenné dlažby kamennou dlažbou do betonu, spárovanou. Rozsah opravy byl v průběhu projekčních prací upřesňován.

oprava kamenné dlažby cca 9,9m2

oprava spárování kamenné dlažby cca 744m2

oprava spárování cihelné dlažby 69,6m2

oprava betonového dna cca 108,9m2

oprava spárování přilehlých stěn 53,6m2

oprava povrchu přilehlých betonových stěn 25,7m2

so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Jedná se o rovný železobetonový strop v délce cca 135m´a šířce3,3m ve výšce cca 1,85m nad středem profilu.Lokální až plošná koroze nosné výztuže, odstřelující beton.

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,doplnění vyztužení Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .Dilatace budou zachovány .Kolem dilatací stěn bude provedena lokální sanace a doplněno odvodnění.

Oprava v rozsahu cca 447m2.

so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

V délce 59,1m´ je zakrytí tvořeno cihelnou valenou klenbou.Zhruba uprostřed je trhlina  od  5 –do 15mm v celé délce cca 59,1m´.U klenby narušené spárování, respektive degradovaná výplně spár.

Trhlina bude vyklínována dubovými klínky  a výplně trhliny maltou, dále oprava spárování přilehlé klenby.

Předběžný rozsah opravy :

oprava trhlin  v celkové délce max 59,1m´

oprava spárování na ploše 242,2m2

so 04 oprava spárování cihelné klenby

Převážná část opravy  spárování cihelných kleneb byla již provedena.Na části zakrytí klenba s narušeným spárováním.Spárování bude opraveno –spáry očištěny , ev. vyškrábnuto nepevné spárovaní  a provedeno vyspárování spárovací maltou.

Menší část klenby tvořena opukou, zde bude použit a spárování materiál vodný na opuku..

Předběžný rozsah opravy :

oprava spárování cihelné klenby 761,4m2.

oprava spárování opukové klenby 87,9m2

so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Jedná se o železobetonový klenutý strop z nemrazuvzdorného betonu , s korozním zeslabením výztuže.Ve spodní části kamenná podezdívka výšky cca 0,5m .

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,zesílení  Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .

Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .Dilatace budou zachovány a do dilatací doplněno odvodnění .

Předběžný rozsah opravy :

oprava v rozsahu cca 270m2

Veškeré práce na opravě v podzemním profilu.

Zhotovitel je povinen po celou dobu prací v zájmovém území respektovat veškerá vyjádření a doklady.

Realizace stavby proběhne za použití běžných a dostupných technologických postupů, mechanizačních prostředků a stavebních materiálů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat práci v blízkosti komunikace a vodní plochy.

5.	H L Á Š E N Í   A   Č I N N O S T   P Ř I   H A V Á R I I

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Příslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí Městského úřadu obce s rozšířenou působností (popř. Magistrátu města) v Litoměřicích .  Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze .

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy) :

- čas vzniku havárie a čas jejího zjištění

- přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.)

- příznaky havárie

- druh a množství znečišťující látky

- charakter havárie

- původce havárie

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o provedených opatřeních

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo)

- komu byla havárie již ohlášena

a další specifické údaje

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, s.p. v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby  plovoucí ropná látka nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici).

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele stavby nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ nebo MM), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZ a na úseku protipožární ochrany. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

- VÝČET  A  POPIS  STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH  A KONSTRUKČNÍCH  OPATŘENÍ

- Pro  provádění stavby nejsou předepsány žádné závadné látky a materiály specifikované dle př.č.1 zákona č.254/2001 Sb.

- V KP budou práce a doprava materiálu prováděny ručně, ev.malou ruční  mechanizací.

- Na staveništi se vyskytují stroje na ropné látky –benzín- elektrocentrála a vozidla dopravující materiál ke KP.

- Na každém staveništi  bude k dispozici universální sypky sorbent v množství 15 kg (např. universální sypký sorbent R-Kaiser+Kraft  - 15kg=40 l= na plochu 15m2=11 litrů zadržených látek) ,, universální záchytná vana o objemu min.60 l, min. 200l sud na ropné nebo jiné závadné či kontaminované látky .

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo např. : (prkna, fošny, kůly), ), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod.

Další vybavení :

- Za dodržování opatření je zodpovědný stavbyvedoucí a opatření průběžně kontroluje TD stavby .

- VÝČET  A  POPIS  ORGANIZAČNÍCH  PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ  A  TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel)

(např. pravidla skladování a  doplňování PHM, zabezpečení parkujících vozidel, proškolení odpovědných pracovníků apod.)

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárie jsou umístěny na Povodí Ohře s.p., závod Terezín a hasičský záchranný sbor , územní odbor Litoměřice .

S Y S T É M     S P O J E N Í

při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 5.2. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - OŽP MěÚ  Litoměřice a ČIŽP - OI ..................................., odd. ochrany vod. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

Příslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy)

Investor -TDI									416 707 865

777 616 023

Zhotovitel 										pevná + mobil

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje –tísňové volání			112, 150

Hasičský záchranný sbor-územní odbor Litoměřice 				950 425 011

Policie ČR –tísňové volání 							112, 158

Policie ČR–územní odbor Litoměřice 						974 436 111

Policie ČR obvodní oddělení Litoměřice					974436 651

Správce povodí –Povodí Ohře s.p. Chomutov

podnikové ředitelství ústředna 							474 628 634

474 636 111

602 614 469

odbor vodohospodářského dispečinku						474 624 264

474 624 200

474 636 306

Povodí Ohře s.p. ,závod  Terezín 						416 707 811

Povodí Ohře s.p., provoz Terezín 		  				416 707 857

Vodoprávní úřad  MÚ Litoměřice ŽP						416 916 179

724 303 624 (havarijní tel.)

ČIŽP OI Ústí nad Labem

hlášení havárií v pracovní době 							475 246 076

v mimopracovní době 						731 405 388

Zdravotnická záchranná služba   						155

výjezdová základna Litoměřice 							416 700 292

Krajský úřad Ústeckého kraje 							475 657 111

Orgán veřejného zdraví –KHS ÚK, pracoviště Ústí nad Labem		477 755 130

vodoprávní úřad 	– v pracovní době		            474 637 952, 474637934

Ohrožení odběratelé vody níže potoku

Odborná firma pro likvidaci následků havárie a zneškodňování kontaminovaných zemin, vody a odpadů (DEKONTA, PATOK, EKOSFERA apod.)

Plány účelových školení a výcviku osob podílejících se naplnění úkolů dle HP.

S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří zacházejí se závadnými látkami, a to formou školení při nástupu do zaměstnání (před zahájením stavby) a dále minimálně 1 x za rok. (S havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k plnění i subdodavatelé.)

Údaje o umístění kopií schváleného havarijního plánu

Kopie HP budou í být rozmístěny s ohledem na zajištění trvalých a bezprostředních informací u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami. S ohledem na zasílání aktualizací uveďte také kopie schváleného HP uložené na vodoprávním úřadě (MM Ústí ., OŽP) a u správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

(Do výtisku havarijního plánu umístěného na stavbě se případné aktualizace provádějí operativně.)

Protokol o seznámení pracovníků s obsahem havarijního plánu.

| Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |