## Technická  zpráva

název stavby	Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2.etapa

objekt				so 01  oprava poškozených spár

lokální doplnění chybějících částí dna

místo 	stávající podzemní konstrukce KP v Litoměřicích

vtok ř.km 1,136-ul. U Katovny - staničení 0

výtok do Labe  			- staničení 955

místo so 01	staničení 0  až staničení 995

délka 	cca 995m´

stupeň	projekt  opravy

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	0110505

datum	březen –květen 2021

Předmět PD so 01

Jedná se  o projekt opravy opevnění dna krytého profilu .

Opevnění dna je tvořeno kamennou dlažbou, cihelnou dlažbou nebo  betonem.

Veškeré práce na opravě  jsou v podzemí . Pro práce nutný převod vody .

Přístup na vtoku ve staničení 0,st.  810, časově omezeně i ve st.284.

Vytýčení

Poloha ,výšková úroveň, rozměry, průtočný profil  ani  vzhled se nemění.

Orientace dle staničení , které je vyznačeno na levé stěně krytého profilu barvou po 10m .

staniční 0 – na vtoku do KP   (ř.km 1,136) .

staničení cca 955 – u ústí do Labe  ( ř.km cca 0).

Místa opravy vyznačena na vč.12 –podélný řez a v tabulce , která je přílohou této zprávy .

so 01 oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

Jedná se o lokální opravy dna v celém KP , především opravu spárování dlažby spárovací maltou, opravu  prohlubní ve dně betonovými záplatami, které byly prováděny již dříve a osvědčili se.Vykavernovaná kamenná dlažba bude opravena provedením nové  kamenné  dlažby . Dále oprava spárování stěn navazujících na dno.

Ve staničení 0 až 12 ( u vtoku) budou hrany při změně šířky šikmo hydraulicky upraveny- přechod mezi dnem a stěnou. Dále zde bude u železobetonových rámů lokálně sanován železobeton .

V místě vtoku do Labe je snížená lavice přístupná při nižší hladině vody, zde bude opravena dlažba v předpokládaném rozsahu 6m2a oprava navazujícího spárování.

V celém KP budou odstraněny náplavy .

Rozsah oprav byl stanoven na přístupné části konstrukce, část byla zatopena vodou či zakryta náplavami.

Specifikace prací

- odstranění náplav v celé délce toku , jedná se naplavený o komunální odpad cca 2m3 , zeminu cca 4 03, štěrk 8 m3,  , kameny 1 m3

- převod vody –předpokládám zřízení hrázky , převod vody potrubím DN 500 na délku 60m na jedné straně, následně přeložení hrázky s přemístěním na druhou stranu dna....po provedení prací v tomto úseku hrázku i potrubí přeložit o 50 m.na jedné straně, přeložit na druhou stranu, tj.1x zřízení ,26x přeložení

- čerpání vody z kavern .....pohotovost po celou dobu stavby 3 měsíce , využití cca 4 hod denně  v pracovní dny

- očištění dna VVP 300 barů

- poloha oprav je dána specifikací se staničením

- při zahájení prací provést referenční vzorek a přizvat TD k odsouhlasení  (např.provést 1 m2 dlažby , spárování,....a přizvat TD k odsouhlasení

- po převedení vody a očištění dna v součinnosti s TDI upřesnit rozsah opravy

- staničení 0-12 –vtok do KP

- vtok je tvořen 3 Benešovými železobetonovými rámy, za nimi betonové  a kamené stěny se zakrytím železobetonovou deskou, ve staničení 10 přechází do klenutého profilu z kamenného zdiva.

- dno v tomto místě je tvořeno železobetonem rámů, betonovými zatravňovacími tvárnice, železobetonovými panely, mezi nimi je nezpevněný prostor. ve staničení 10-12 je kamenná dlažba částečně překryta betonovou záplatou, oboje je narušené.

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání

- odstranění betonu vyčnívajícího do průtočného profilu a narušený beton ..celkem cca 2m3

- odstranění kamenné dlažby ve staničení 10-12,cca 6,5m2 na tl.250mm

- vhodný odstraněný materiál-kámen, kusy pevného betonu –využít při betonování náběhů (očistit, umístit tak, aby každý kus byl obetonován a krytí min.10 cm)

- vyčistit kaverny ve dně  a vybetonovat je, tl.0,2m ,cca 1,4m3

- vybetonování náběhů , objem cca 2,3m3

- oprava pravobřežního náběhu dobetonováním

- sanace železobetonu stropu a stěn

- oříznutí opravovaného místa na hloubku 10-20mm

- odseknutí betonu na hloubku 10-20mm

- očištění VVP 300 barů vč. obnažené výztuže

- opatření výztuže pasivačním nátěrem , cca 3 m2, 2kg/m2

- opatření povrchu sanovaného betonu kontaktním můstkem , cca 9 m2, 2kg/m2

- reprofilace povrchu sanační maltou , cca 9 m2 , ve dvou vrstvách po 20 mm

- povrch hlazený

- oprava spárování kamenné dlažby  744m2

- (hl.70mm 372m2  a 120mm 372m2)

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání vody

- odstranění narušeného spárování do hl.70 nebo 120mm

- povrch vyčistit VVP 300 barů

- vyplnit cementovou spárovací maltou MC 25

- oprava  trhliny – 133m´

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání vody

- trhlinu  40-50 mmvhl.200 mmčistit od nepevných částí a vyplnit jemnozrnným betonem C 30/37 XC4 ,XF4

- oprava spárování kamenného zdiva navazujícího na dlažbu

- převod vody, vyčištění od náplav

- u spár širších 40mm doplnit kamenný štět-šíbrování

- u chybějících nebo narušených spár vysekat spárování na hloubku 70mm , povrch vyčistit VVP 300 barů a vyplnit spárovací maltou cementovou MC 25  .... cca 29,4m2

- dtto , ale malta spárovací pro zdivo z opuky 24,2m2

- oprava kamenné dlažby nebo doplnění chybějící dlažby 9,9m2

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání vody

- odstranění narušené dlažby do hloubky 350mm

- provést betonové lože cca 100mm , beton C25/30XF3

- osadit kámen , čedič, žula na výšku 250mm do betonu

- šířka spár optimálně 20mm (10-40mm), kámen bude nutno kamenicky upravit

- provést spárování cementovou spárovací maltou MC 25

- .

- oprava  betonového povrchu a střední části cihelného  dna  108,9m2

- cca u prohlubní hlubších 50mm od původního tvaru dna

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání vody

- opravované místo oříznout  na hloubku 100mm-cca 272,3m´

- odseknout beton na hloubku min100mm

- cihelnou dlažbu ponechat

- provést lepené kotvy R 8 třída oceli S235,,dl.cca 250mm,cca 9 ks /m2 (350x350mm)

- osadit Kari síť , vytvarovat , osadit tak,aby krytí bylo cca 35mm

- provést betonáž betonem C 30/,37 XC4 ,XF4

- u liniových kaveren provést kolmé pracovní spáry po 3m

- provést spárování cementovou spárovací maltou ..viz dálle

- oprava  cihelného povrchu dna  -oprava spárování  69,6m2

- u narušeného spárování navazující ch na betonovou opravu

- převod vody, vyčištění od náplav, čerpání vody

- odseknout nepevné části cihel a spárování

- očistit povrch VVp 300 barů

- oprava  náběhů mezi dnem a stěnou 34,7m´

- vyškrábání spár na hloubku 70mm

- vyčištění VVP 300 barů

- provést lepenou kotvu R8 dl.cca 250mm, po 400mm

- propojit výztuži 1x R8 , třída oceli S235

- betonový přechodový náběh

- velikost a sklon jako navazující náběh (cca 300x300mm)

- beton C 30/37 XC4,XF4

- sanace betonových povrchů svislých 25,7m2

- naříznutí betonu kolem sanovaného místa do hl. min.20mm 77,1m´řezu

- odseknutí narušeného betonu cca 20mm

- vyčištění VVP 300 barů

- u povrchové sanace do 50mm (12,85m2) celoplošný nátěr kontaktním můstkem  x 2 kg/m2 a oprava sanační maltou tl.2x20mm

- u hlubší sanace nad 50mm (12,85m2)  provést lepenou kotvu R8 ve sponu 400x400mm

- vytvarovat a přichytit Kari síť 6/100/100

- výztuž opatřit pasivačním nátěrem cca 2m2 x 2kg/m2

- oprava sanační matou 3x40mm

*

| staničení | délka | šířka | plocha | % narušení | kamenná dlažba spárování | cihelná dlažba spárování | betonový povrch | stěna spárování | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20 | 8 | 3,25 | 26 | 80 | 20,8 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1m2 doplnění dlažby |
| 20-30 | 10 | 3,25 | 32,5 | 50 | 16,25 |  |  |  |  |  |
| 30-50 | 20 | 3,25 | 65 | 30 | 19,5 |  |  |  |  |  |
| 50-68,3 | 18,3 | 3,25 | 59,5 | 40 | 23,8 |  |  |  |  |  |
| 68,3-110 | 41,7 | 3,20 | 133,5 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |
| 110-178 | 2 | 3,20 | 6,4 | 50 | 3,2 |  |  |  |  | schody |
| 156 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | bet.náběh |
| 180-190 | 10 | 3,20 | 32 | 80 | 25,6 |  |  |  |  |  |
| 190-214 | 24 | 3,20 | 76,8 | 50 | 38,4 |  |  |  |  |  |
| 75-208 | 6 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | trhlina |
| 214-216 | 2 | 3,20 | 6,4 | 50 | 3,2 |  |  |  |  | skluz |
| 217 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 216-260 | 44 | 3,30 | 145,2 | 50 | 72,6 |  |  |  |  |  |
| 260-290 | 30 | 3,30 | 99 | 80 | 79,2 |  |  |  |  |  |
| 290-310 | 20 | 3,30 | 66 | 50 | 33 |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | bet.stěna |
| 317 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | bet.stěna |
| 310-340 | 30 | 3,30 | 99 | 80 | 79,2 |  |  |  |  |  |
| 340-351 | 11 | 3,30 | 36,3 | 50 | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 348 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | bet.stěna |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | bet.stěna |
| 351-358 | 7 | 2,05 | 14,35 | 50 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 358-370 | 12 |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | bet.stěna |
| 358-386 | 28 | 1,9 | 53,2 | 50 | 26,6 |  |  |  |  |  |
| 370 |  |  |  |  |  | 2 | 0,7 |  |  | schody |
| 386 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | schody |
| 370-386 | 16 | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | bet.stěny |
| 386-390 | 4 | 3,4 | 13,6 | 80 | 10,9 |  |  |  |  |  |
| 390-411 | 21 | 3,0 | 63 | 40 | 25,2 |  |  |  |  |  |
| 411-684 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 684-685 | 1 | 2,8 | 2,8 | 100 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 685-714 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 714-733 | 19 | 3,1 | 58,9 | 80 | 47,2 |  |  |  |  |  |
| 714-730 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | bet.náběh |

so 01 –narušení dna v m2  								1/2

*

| staničení | délka | šířka | plocha | % narušení | kamenná dlažba | cihelná dlažba | betonový povrch | stěna spárování | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 733-739 | 6 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | š.0,4 |
| 739-752 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 752-771 | 19 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | š.0,4 |
| 771-777 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 777-778 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | š.0,4 |
| 778-818 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 795 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 797 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 814 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 816-818 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 818 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 818-837 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 837-840 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 840-860 | 20 | 3,25 | 65 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 860-910 | 50 | 3,20 | 160 | 30 |  | 48 |  |  |  |  |
| 860-876 | 16 | 3,2 | 51,2 | 30 |  |  | 15,4 |  |  |  |
| 876-880 | 4 | 3,2 | 12,8 | 20 |  |  | 2,6 |  |  |  |
| 880-910 | 30 | 3,2 | 96 | 30 |  |  | 28,8 |  |  |  |
| 910-927 | 17 | 3,2 | 54,4 | 25 |  | 16,3 | 13,6 |  |  |  |
| 927-932 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 932-955 | 23 | 3,2 | 73,6 |  | 46 |  | 11,5 | 27,6 |  | doplnit 2,4m2 dlažby |
| 956-...... |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | doplnit 6m2 dlažby |

Ostatní práce

- lze předpokládat, že po převodu vody a čerpání vody ze dna může být zastižen výron vody

- podchytit drenážní trubkou a obetonováním betonem C 30/37XC4 XF4 s zrychleným tuhnutím

- odstraňovaný materiál na skládku (nesmí být odplaven vodou)

- úklid staveniště a dna

Aspekty provádění : (předběžně )

- splnění legislativních požadavků

- bezpečnostní opatření, doplnění  a aktualizace  HP, PP, BOZP

- informační tabulka o stavbě 3x( 1x vtok, 1x Křížová ulice,1xJarošova ulice )

- v profilu nesmí zůstávat materiál , nářadí , lešení mimo pracovní dobu

- v případě zvýšených průtoků nutno profil vyklidit

- práce s maltami  provádět při teplotách nad 5 stupňů Celsia

- zachytávat spad materiálu a denně odstraňovat z KP

- zajistit zdroj elektro - mobilní zdroj  ,rozvod osvětlení

- zajištění větrání (přirozené, ev i nucené), ev. i zaplachtováním

- dno z dlažby (především čedičové) značně kluzké

- nouzový výlez –oznámení vlastníkovi, bezpečnostní ohražení výlezu (aby nespadl člověk nebo zvíře)

- veškeré uchycení rozvodů a pod. musí být po odstranění opraveno

- odvoz vybouraného materiálu na řízenou skládku

Kontrolní a  zkušební plán

Investor bude vyzván ke kontrole prací :

- při zastižení velikostně nepředpokládané kaverny  ,spáry či jiné anomálii

- vizuální kontrola, foto  a oměření

- po odstranění náplav ze dna

- vizuální kontrola

- po vyčištění povrchu dna VVP

- vizuální kontrola  celoplošně

- při provádění spárování

- vizuální kontrola cca 3x týdně

- při provádění kotev

- vizuální kontrola

- o provedení kontroly a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku

Pro všechny so :

Staveniště u vtoku do KP st.0 z ulice U Katovny

Přístup do KP z ulice U Katovny, kde otevřené koryto přechází do krytého profilu.

Přístup stávajícím sjezdem  svažitým štěrkovým zatravněným sjezdem k vodnímu toku , kde je lavice pro příjezd až ke vtoku do KP.. Staveniště mimo dopravní komunikace.

Příjezd a výjezd  techniky  z veřejné komunikace, kde bude dopravní opatření DIO  .

- před zahájením prací bude proveden pasport staveniště  včetně příjezdové

komunikace, za přítomnosti TDI a vlastníka

dtto na konci stavby

zažádat o používání pozemků ve vlastnictví Města Litoměřice -1241/3 -

ostatní komunikace – příjezd v délce 56 m´

příjezd po zatravněné lavici podél toku v délce 165m´

- povolen vjezd vozidel o okamžité hmotnosti do 3,5 tuny

- vtok v území s možným vzdutí hladiny

- staveniště bude pouze operativní množství materiálu

- kontejner na odpad bude denně odvážen

TOI bude umístěna na masivním betonovém vtokovém křídle , z lavice

k TOI provizorní schody ve svahu na výškový rozdíl cca 1,2m

- sjezd stávajícím štěrkovým sjezdem

- sjezd  i dotčené plochy budou v závěru prací uvedeny do původního stavu

( urovnání  221x3=663m2, doplnění štěrku  (frakce 16-22 mm-cca 4 tuny) ve

sjezdu - , doplnění zeminy cca 6 tun  a osetí travním   semenem  cca 83m2

narušených ploch)

staveniště  U Katovny –sítě

ČEZ Distribuce –podzemní kabel VN –křižuje příjezdovou cestu ke staveništi

Cetin-podzemní kabel –křižuje přístupovou cestu ke staveništi

SčVK – vodovodní řad- křižuje přístupovou cestu ke staveništi

Příjezd na staveniště je povolen vozidla do okamžité hmotnosti do 3,5 tuny.

Stavbou nejsou prováděny žádné výkopové práce  a ani v místě sítí ani jejich blízkosti není umístěno zařízení staveniště .

Přístup v ulici Křížová st.284  ze soukromého pozemku

Na pozemku vlastníka –jiří Fogl - je stávající vlez do KP ve st.284 (uprostřed so 02).

Přístup do KP ve staničení 284 je přes ppč 683,684 a 681/20. Na těchto pozemcích je zpevněný příjezd na pozemky, do garáže (1 osobní vozidlo) , parkování před garáží  (2 osobní vozidla), dále zatravněná a okrasná plocha.

- práce na so 02 budou probíhat 3 měsíce v období říjen-únor  (v období min.průtoků vody -termín bude upřesněn)

- před zahájením prací bude uzavřena smlouva o pronájmu ploch

- za dočasný zábor bude investorem uhrazena cena dle zákona (dle znaleckého posudku)

- součásti smlouvy bude i kontakt na technický  dozor stavby

- před zahájením prací bude proveden pasport - fotodokumentace současného stavu možných dotčených nebo sousedních přilehlých pozemků –za účasti TDI a vlastníka

- stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení okolních pozemků, staveb,porostů, v nutném případě  minimalizace narušení

- ochrana dvou keřů , jabloň u vlezu do KP stavebník odstraní

- práce budou prováděny v pracovní dny v době mezi 7 a 17 hodinou

- hlučnost a prašnost budou max omezeny např. zakrytím zřízení (stan, bouda ,...)

- na staveništi nebude trvale parkovat mobilní stavební technika - auta

- konkrétní umístění buňky a TOI bud e upřesněno mezi stavbou a vlastníkem

- veškeré stavbou dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu

- zřízení náhradní parkovací plochy (štěrkové) pro tři osobní vozidla cca 45m2 (7,5x6m)

- oprava stávající odvodněné zpevněné plochy před garáží cca 40m2 (zámková dlažba)

- oprava příjezdu až k ploše před garáží cca 96m2 (kamenná dlažba na sucho ze stávajících kamenů na štěrkové lože)

- obnova travnatých ploch cca 110m2 ( urovnání, doplnění humusu 50mm, osetí travním semenem)

- nutno zažádat o zvláštní užívání příjezdové komunikace ulicí Křížovou

- omezení velikosti vozidla vzhledem k šíři a klikatosti uličky na cca 6m

staveniště  Křížová ulice  (ul.Krupka) – sítě

Sítě jsou na veřejné komunikaci  , ne na soukromém pozemku , kde je staveniště.

Staveniště ve st.810

Přístup v ulici Jarošova,kde je krytý profil přerušen v délce 9m ´.

Přístup do profilu ze slepé ulice – komunikace využívané pro parkování vozidel  v blízkosti parkánu.Bude nutný dočasný zábor parkoviště po dobu stavby.

- zažádat o používání pozemků ve vlastnictví Města Litoměřice

- před zahájením prací bude proveden pasport staveniště  včetně příjezdové

komunikace, za přítomnosti TDI a vlastníka

dtto na konci stavby

- staveniště s buňkou a TOI

- kontejner na odpad

- ohražení plné ze strany ulice výšky min.1,8m a páskou  z ostatních stan

- nutný průchod pro pěší

- přístup do KP stávajícími schody a žebříkem (alt. lešenářskou kostkou)

- schody doplnit zábradlím

- v případě, že větve nedalekého stromu budou zasahovat do schodiště, tyto

mírrně vyklonit –ohnout a stabilizovat polohu např. přivázáním

staveniště bude opatřeno dočasnými dopravními značkami .

- na staveništi budou prostředky pro zabránění a odstranění kontaminace vod   závadnými látkami

staveniště  Jarošova ulice – sítě

Cetin- vzdušné vedení – nad staveništěm

Vedení musí být při zřízení a odstranění zařízení respektováno.

U všech přístupů a záborů bude plocha a konstrukce uvedena do původního nebo dohodnutého stavu.

## Srovnatelné produkty

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci  nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahražen i výrobkem či technologií srovnatelnou , v tomto případě uchazeč v nabídce  uvede podrobněji podrobnější  specifikaci použitého alternativního výrobku.

Zadavatel  připouští použití jiných , kvalitativně a technicky obdobných prvků.

Za použití  jiných  než v projektu navržených specifikací nebo neodsouhlasených změn (materiály, stroje, technologie, zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou zodpovědnost .

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů.  Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona  o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky č. 239/04 Sb.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. č.294/2005 Sb., o odpadech

  - vyhláška 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonč.309/2006 Sb.kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci)

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině –ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

- ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině –trávníky a jejich zakládání