## Souhrnná technická zpráva

Pokratický potok – oprava zakrytého profilu  2.etapa

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku  – jedná se o opravu stávajícího vnitřního povrchu podzemní konstrukce krytého profilu Pokratického potoka nacházejícího se v podzemí v intravilánu města Litoměřic , v zastavěné oblasti města.

Přístup do KP z ulice U Katovny , kde otevřené koryto přechází do krytého profilu.

Přístup do profilu přes svažitou zatravněnou plochu stávajícím sjezdem z ulice U Katovny  a po lavici podél toku až ke vtoku do KP .

Další přístup stávajícím vstupem ze soukromého pozemku 681/20 v ulici Křížová (Krupka).

Další přístup v ulici Jarošova,kde je krytý profil přerušen v délce 9m ´.

Přístup do profilu ze slepé ulice – komunikace využívané pro parkování vozidel  v blízkosti parkánu.

Vyústění vodního toku do Labe neumožňuje přístup do KP.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Jedná se o opravu stávajícího vnitřního povrchu podzemní konstrukce krytého profilu Pokratického potoka . Doba výstavby KP převážně kolem roku 1928.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, případně stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Jedná se o lokální opravu stávajícího vnitřního povrchu podzemní konstrukce krytého profilu Pokratického potoka . Oprava nemění užívání stavby – převod vody .

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky  z obecných požadavků na využití území

Není žádné rozhodnutí o vyjímce z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

*

Povodí Ohře s.p.

zn.POH/17689/2021-2/032100 z 20.4.2021

záměr je možný, bez připomínek

MÚ Litoměřice , odbor ŽP

č.j.MULTM/0020414/21/ŽP

lesní hospodářství - není námitek

ochrana přírody –vyjádří se AOPK

odpadové hospodářství –není námitek, dodržet §15 z.č.541/2020 Sb

ochrana ZPF-stavba se nedotýká půdního fondu

vodoprávní úřad –záměr je možný na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu LTM

MÚ Litoměřice, odbor ŽP

č.j. MULTM/0022777/21/ŽP/Jmi z 14.4.2021

postoupení žádosti o vyjádření AOPK

AOPK , reg.pracoviště CHKO České středohoří

č.j. SR/1046/UL/2021-2 ze 4.5.2021

souhlas

za podmínky zabránění  znečišťování vodoteče stavebními materiály

MÚ Litoměřice , odbor ŽP

č.j. MULTM/0022778/21/ŽP/LBr z 20.4.2021

-požadují v odpovídající míře dodržet předpisy na ochranu stromů a dodržení vegetačních úprav v krajině

- investor nebo zhotovitel požádá o užívání pozemků ve správě MÚ Litoměřice

- jakýkoliv zásah do zeleně předjednat na ŽP

MÚ Litoměřice, odbor školství a pam.péče –

č.j.MULTM/0029568/21/ŠKAS/IHo/72

závazné stanovisko –stavba není v rozporu s ochranou historických hodnot

- použít maltu vápennou,nastavenou .hydr.pojiva max do 15% objemu

- aplikovat shodný materiál jako původní

MÚ Litoměřice , odbor územního rozvoje

č.j. MULTM-0022781/21/ROZ/MKř z 3.5.2021

závazné stanovisko se nevydává, jedná se o opravu vnitřního povrchu

MÚ Litoměřice , odbor územního rozvoje

č.j. MULTM-0022783/21/ROZ/VBI z 19.4.2021

- v zájmovém území není uloženo VO a DK

- zhotovitel uzavře s Městem Litoměřice smlouvu o záboru veřejného prostranství

-zhotovitel zažádá Město Litoměřice o zvláštní užívání komunikace (Křížová ul.)

-v případě narušení krytu bude uvedeno do původního stavu dle dohody o technologických podmínkách

-zhotovitel, případně investor požádá odbor dopravy o zvláštní užívání

-na stavbě bude pořádek a čistota

-veškeré náklady hrazeny v rámci stavby

Jiří Fogl,Křížová 78/1,Litoměřice , 19.5.2021

písemný souhlas včetně situace se vstupem na ppč. 681/20,683,684 k.ú. Litoměřice , za podmínek

- práce na so 02 budou probíhat 3 měsíce v období říjen-únor  (v období min.průtoků vody -termín bude upřesněn)

- před zahájením prací bude proveden pasport - fotodokumentace současného stavu možných dotčených nebo sousedních přilehlých pozemků

- stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení okolních pozemků, staveb,porostů, v nutném případě  minimalizace narušení

- práce budou prováděny v době mezi 7 a 17 hodinou

- hlučnost a prašnost budou max omezeny např. zakrytím zřízení (stan, bouda ,...)

- veškeré stavbou dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu

- zřízení náhradní parkovací plochy (štěrkové) pro dvě osobní vozidla cca 45m2

- oprava stávající odvodněné zpevněné plochy před garáží cca 40m2 (zámková dlažba)

- oprava příjezdu až k ploše před garáží cca 96m2 (zatravňovací tvárnice na štěrkové lože)

- obnova trav.ploch cca 110m2 ( urovnání,doplnění humusu 50mm,osetí travním semenem)

- případně vzniklé škody uhradí investor dle platných vyhlášek

Policie ČR , územní odbor Litoměřice

č.j.KRPU-100806-1/ČJ-2021-040609 z 14.6.2021

souhlas s dopravně inženýrským opatřením

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro opravu železobetonové klenby byl v říjnu 2017 proveden firmou stavebně technický průzkum (Betoncolsunt s.r.o. 10/2017)-viz bod B 2.1

V roce 2019 byla provedena oprava nejvíce narušených povrchů KP .

st.68,3-216,2  železobetonová klenba

st.181   kaverna ve dně pod skluzem

st.657,3-705 opravena klenba

st.739,6-774,7 opravena klenba

st.818-837 opravena klenba

Tyto části KP nejsou součástí 2. etapy oprav .

g) ochrana území dle jiných právních předpisů

Krytý profil a staveniště se nenachází v soustavě Natura 2000 nebo Evropsky významné lokalitě. Dotčené pozemky se nacházejí v městské památkové rezervaci města Litoměřice.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Jedná se o stávající krytý profil vodoteče a opravu jeho vnitřního povrchu.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Odtokové poměry se stavbou nemění , pozemky dotčené stavbou – staveniště v místě přístupů do KP - budou uvedeny do původního stavu.

staveniště  U Katovny –sítě

Cetin-podzemní kabel –křižuje přístupovou cestu ke staveništi vzduchem , uložení na mostě nad přístupem

ČEZ Distribuce –podzemní kabel VN –křižuje příjezdovou cestu ke staveništi ,uložení na mostě nad přístupem

SčVK – vodovodní řad- křižuje přístupovou cestu ke staveništi, uložení na mostě nad přístupem

Příjezd na staveniště je povolen vozidla do okamžité hmotnosti do 3,5 tuny.

Stavbou nejsou prováděny žádné výkopové práce  a ani v místě sítí ani jejich blízkosti není umístěno zařízení staveniště .

staveniště  Křížová ulice  (ul.Krupka) – sítě

Sítě jsou na veřejné komunikaci  , ne na soukromém pozemku , kde je staveniště.

staveniště  Jarošova ulice – sítě

Cetin- vzdušné vedení – nad staveništěm

Vedení musí být při zřízení a odstranění zařízení respektováno a práce prováděny dle .

j) požadavky na asanace , demolice , kácení dřevin-nejsou

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa - nejsou

l) územně technické podmínky -nejsou

m) věcné a časové vazby stavby , podmiňující ,vyvolané a související investice -nejsou

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Vlastní stavba se provádí na podzemní konstrukci .

příjezd na stavbu  na vtoku –z ul.U Katovny - ř.km 1´136 -  st.0,0

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1241/4 | Povodí Ohře s.p.Chomutov | ostatní plocha | neplodná půda | 30 |
| 2005/1 | Povodí Ohře s.p.Chomutov | ostatní plocha | jiná plocha | 0 |
| 1241/3 | Město Litoměřice | ostatní plocha | ostatní komunikace | 0 |

staveniště Jarošova ul. - ř.km 0´339 -  st.810   dočasné zábory

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450/2 | Město Litoměřice,Mírové náměstí 15/7,Litoměřice Město, 41201 Litoměřice | ostatní plocha | ostatní komunikace | 120m2 |
| 442/2 | Město Litoměřice | travní porost |  | 6 |
| 5526/1 | Město Litoměřice | vodní plocha | koryto vodního toku | 12 |
| 5526/2 | Město Litoměřice | vodní plocha | koryto vodního toku | 6 |
| . |  |  |  |  |

vlez,nouzový výlez ,větrání ,staveniště . - ř.km 0´932 -  st.284   dočasné zábory+příjezd

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 681/20 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zahrada |  | 80m2 |
| 683 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zastavěná plocha a nádvoří |  | 40m2 |
| 684 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zahrada |  | 126m2 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby , závěry stavebně technického průzkumu

Jedná se o lokální opravy  vnitřního povrchu krytého profilu Pokratického potoka

so 01oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

Jedná se o lokální opravy dna v celém KP , především opravu spárování dlažby spárovací maltou a prohlubní ve dně betonovými záplatami, které byly prováděny již dříve, a osvědčili se. Oprava kamenné dlažby kamennou dlažbou do betonu, spárovanou.Rozsah opravy byl v průběhu projekčních prací upřesňován.

oprava kamenné dlažby cca 9,9m2

oprava spárování kamenné dlažby cca 744m2

oprava spárování cihelné dlažby 69,6m2

oprava betonového dna cca 108,9m2

oprava spárování přilehlých stěn 53,6m2

oprava povrchu přilehlých betonových stěn 25,7m2

so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Jedná se o rovný železobetonový strop v délce cca 135m´a šířce3,3m ve výšce cca 1,85m nad středem profilu.Lokální až plošná koroze nosné výztuže, odstřelující beton.

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,doplnění vyztužení Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .Dilatace budou zachovány .Kolem dilatací stěn bude provedena lokální sanace a doplněno odvodnění.

Oprava v rozsahu cca 447m2.

so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

V délce 59,1m´ je zakrytí tvořeno cihelnou valenou klenbou.Zhruba uprostřed je trhlina  od 5 –do 15mm v celé délce 59,1m´.U klenby narušené spárování, respektive degradovaná výplně spár.

Trhlina bude vyklínována dubovými klínky  a výplně trhliny maltou, dále oprava spárování přilehlé klenby.

Předběžný rozsah opravy :

oprava trhlin  v celkové délce max. 59,1m´

oprava spárování na ploše 242,2m2

so 04 oprava spárování cihelné klenby

Převážná část opravy  spárování cihelných kleneb byla již provedena.Na části zakrytí je klenba s narušeným spárováním.Spárování bude opraveno –spáry očištěny , ev. vyškrábnuto nepevné spárovaní  a provedeno vyspárování spárovací maltou.

Menší část klenby tvořena opukou, zde bude použit a spárování materiál vhodný na opuku..

Předběžný rozsah opravy :

oprava spárování cihelné klenby 761,4m2.

oprava spárování opukové klenby 87,9m2

so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Jedná se o železobetonový klenutý strop tl.150 až 300mm.z nemrazuvzdorného betonu , korozním zeslabením výztuže.Ve spodní části kamenná podezdívka výšky cca 0,5m .

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,zesílení  Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .

Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .Dilatace budou zachovány a do dilatací doplněno odvodnění .

Předběžný rozsah opravy :

oprava v rozsahu cca 270m2

b)účel užívání stavby

se nemění , jedná se o podzemní krytý profil , převádějící vodu Pokratického potoka  pod zastavěnou částí Litoměřic až do Labe

c) trvalá nebo dočasná stavba

stavba trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz B1 e v souhrnné zprávě

f ) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

není

g) navrhované parametry stavby

parametry se nemění, průtočný profil a spád se nemění

h) základní bilance stavby

Jedná se o lokální opravu vnitřního povrchu podzemního krytého profilu vodoteče Pokratického potoka.

i) základní předpoklady výstavby

Předpoklad doby trvání opravy 6 měsíců v podzimním období 2021 a

zimním období 2021-2022.

(staveniště v ul.U Katovny a v ul.Křížová 3 měsíce, v ul.Jarošova 6 měsíce)

Stavba bude  prováděna v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Odhad nákladů cca 10 mil.tis Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a ) urbanismus-územní regulace , kompozice prostorového řešení

Jedná se o lokální opravy  stávajícího vnitřního povrchu podzemní konstrukce krytého profilu Pokratického potoka .

b) architektonické řešení –kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvar KP opravou nezměněn, materiály a konstrukce stávající, železobeton, beton,cihelná a kamenná klenba a zdivo.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o lokální opravy stávajícího vnitřního povrchu podzemní konstrukce krytého profilu Pokratického potoka .

B.2.4 Bezbarierové užívání stavby

neřeší se

B.2.5 Bezpečnost užívání staveb

Stavba svým charakterem není využívána veřejností .

B.2.6 Základní charakteristika objektů

U železobetonového stropu a  klenby doplňuje odrezlá výztuž a provádí ochranná krycí vrstva.

U opravy spárování a omítek mechanická odolnost a stabilita nezměněny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není řešeno , součástí stavebních objektů nejsou technická a technologická zařízení .

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno, stavba svým charakterem požárně bezpečnostní řešení nevyžaduje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešeno , stavba svým charakterem toto neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí

Součástí zařízení staveniště bude sociální buńka a TOI  pro pracovníky.

Stavba  bude osvětlena v celé délce od vstupů do KP na konec stavby .

Větrání stavby  vstupními otvory , dále stávajícím výlezy.

Zvýšená prašnost se vzhledem k nasycenosti materiálů vodou předpokládá při čištění VVP  spár a nástřiku betonu.

Během stavby bude dočasně zvýšena hladina hluku od generátorů el. energie, práce budou omezeny na dobu mezi 7- 17 hodinou.

Voda bude dovážena v barelech.

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky předepsané bezpečnostními předpisy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího okolí

Jedná se o lokální opravy   vnitřního povrchu stávajícího krytého profilu.

Stavba nesmí být prováděna při zvýšeném vodním stavu .

Při provádění opravy dna bude voda převáděna potrubím.

Při opravách stěna zakrytí práce z podlážek nebo lešení.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba není připojena na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Vlastní oprava KP nemá vliv na dopravní řešení.

Přístup do KP z ulice U Katovny, kde otevřené koryto přechází do krytého profilu.

Přístup stávajícím sjezdem  svažitým štěrkovým zatravněným sjezdem k vodnímu toku , kde je lavice pro příjezd ke vtoku do KP.. Staveniště mimo dopravní komunikace. Je povoleno vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 tuny.

Příjezd a výjezd  techniky  z veřejné komunikace pomocí poučené osoby . V místě vjezdu na sjezd bude osazena dopravní značka.

Přístup v ulici Jarošova,kde je krytý profil přerušen v délce 9m ´.

Přístup do profilu ze slepé ulice – komunikace využívané pro parkování vozidel  v blízkosti parkánu.Bude nutný dočasný zábor parkoviště po dobu stavby.

Staveniště bude opatřeno dočasnými dopravními značkami .

Přístup v ulici Křížová ze soukromého pozemku  .Vzhledem k dimenzím ulice Křížová –krupka  je průjezd možný pro vozidlo do délky 6m. Pro umožnění vjezdu  dodavatel zažádá o zvláštní užívání komunikace.

U všech přístupů a záborů bude plocha a konstrukce uvedena do původního nebo dohodnutého stavu. Před zahájením prací bude proveden pasport možných dotčených ploch a povrchů.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V závěru prací po odstranění zařízení staveniště a ohrazení bude stavbou dotřená plocha vyčištěna, urovnána, doplněna humózní zemina a provedeno osetí travním semenem.

B.6 Popis vlivů na životní prostředí

a) vliv na životní prostředí –ovzduší, hluk, voda, odpady  a půda

V průběhu provádění stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku od generátorů el. energie.

Prašnost bude minimální, práce v krytém profilu a s nasyceným materiálem.

Voda tekoucí KP bude převedena potrubím, tím bude umožněn  sběr ev. spadu materiálu a jeho řádná likvidace .

Odpady:

Před zahájením   a po ukončení prací bude KP vyčištěn od naplaveného komunálního odpadu .

Opravou odstraňovaný materiál bude denně z KP odstraňován do kontejneru na staveništi a následně odvážen na skládku.

Jedná se o beton a maltu ve formě drtě.

Realizací stavby nedojde ke tvorbě nebezpečného odpadu.

Na stavbě se nepoužívají žádné nebezpečné technologie .

V KP bude použita malá ruční mechanizace .

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí.

Dodavatel zpracuje a bude dodržovat havarijní plán stavby .

Přínos pro životní prostředí je v tom, že opravený profil bude s výrazně delší životností, zvyšuje se ochrana území, osob a majetku. Toto značně převyšuje jednorázová rizika a negativní dopady při provádění.

Lze konstatovat, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

b) vliv na přírodu a krajinu

Jedná se o opravu konstrukce stávajícího krytého profilu vodoteče.

Staveniště mimo KP bude uvedeno do původního stavu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba ani staveniště se nenachází na chráněném území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí

V rámci PD nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a provedeno.

e) záměr o integrované prevenci

není předmětem akce

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

nejsou , jedná se o opravu

B.7 Ochrana obyvatelstva

Obyvatelé budou při provádění dotčeni zvýšenou hladinou hluku.

Dle z.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a nařízením vlády č.148/2006 Sb. a nařízení vlády č.272/2011 Sb. lze provádět hlučné  práce od 6 00 hod do 22 00 hod  s maximální hladinou hluku do 50 dB.

Dále se předpokládá ,že hlučné práce budou prováděny  jen v pracovní dny.

Toto dotčení bude jen dočasného charakteru a kladný vliv stavby převažuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

El. energie bude z mobilních generátorů,a to jak pro osvětlení a drobnou ruční mechanizaci, tak pro stříkání sanačních hmot .

Voda bude dovážena např. v barelech či kanystrech.

Odstraňovaný  materiál bude denně odstraňován z KP a ukládán v kontejneru na staveništi, odkud bude odvážen na skládku a likvidován dle zákona o odpadech.

b) odvodnění staveniště

Vlastní stavba přímo nad vodním tokem.

Na stavbě bude proveden převod vody jednak z důvodu možnosti spadu a sběru materiálu, jednak pro snížení kluzkosti pochozích ploch.

Všechna vyústění vedoucí do toku zůstanou zachována.

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup do KP z ulice U Katovny, kde otevřené koryto přechází do krytého profilu.

Přístup stávajícím sjezdem  svažitým štěrkovým zatravněným sjezdem k vodnímu toku , kde je lavice pro příjezd ke vtoku do KP.. Staveniště mimo dopravní komunikace.

Je povolen vjezd techniky do okamžité hmotnosti 3,5 tuny.

Příjezd a výjezd  techniky  z veřejné komunikace pomocí poučené osoby a dopravního značení.

Přístup v ulici Jarošova,kde je krytý profil přerušen v délce 9m ´.

Přístup do profilu ze slepé ulice – komunikace využívané pro parkování vozidel  v blízkosti parkánu.Bude nutný dočasný zábor parkoviště po dobu stavby.

Staveniště bude opatřeno dočasnými dopravními značkami .

Přístup v ulici Křížová ze soukromého pozemku  .

Nutno zažádat o zvláštní užívání komunikace ulice Křížová: Velikost vozidla vzhledem k šíři vozovky omezena na 6m.

U všech přístupů a záborů bude plocha a konstrukce uvedena do původního nebo dohodnutého stavu. Před zahájením prací bude proveden pasport možných dotčených ploch a povrchů.

El energie bude zajišťována z mobilních zdrojů, voda bude dovážena v přenosných nádobách.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Všechny pozemky a konstrukce dotčené stavbou budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu .

Před zahájením prací bude proveden pasport stavu staveniště a komunikačních ploch , dtto po ukončení prací.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , demolice , kácení dřevin

V okolí staveniště v Jarošově ulici pouze ruderální porost minimálního rozsahu .

Staveniště a dotčené okolí budou uvedena do původních stavů.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Trvalé zábory nejsou .

dočasné zábory

příjezd na stavbu  na vtoku –z ul.U Katovny - ř.km 1´136 -  st.0,0

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1241/4 | Povodí Ohře s.p.Chomutov | ostatní plocha | neplodná půda | 30 |
| 2005/1 | Povodí Ohře s.p.Chomutov | ostatní plocha | jiná plocha | 0 |
| 1241/3 | Město Litoměřice | ostatní plocha | ostatní komunikace | 0 |

staveniště Jarošova ul. - ř.km 0´339 -  st.810   dočasné zábory

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450/2 | Město Litoměřice,Mírové náměstí 15/7,Litoměřice Město, 41201 Litoměřice | ostatní plocha | ostatní komunikace | 120m2 |
| 442/2 | Město Litoměřice | travní porost |  | 6 |
| 5526/1 | Město Litoměřice | vodní plocha | koryto vodního toku | 12 |
| 5526/2 | Město Litoměřice | vodní plocha | koryto vodního toku | 6 |
| . |  |  |  |  |

vlez,nouzový výlez ,větrání . - ř.km 0´932 -  st.214   dočasné zábory+příjezd-únik

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 728 | Křiváček Ladislav Ing.,Choratická 2733/4, Záběhlice . 14100 Praha 4 | zahrada |  | 9m2 |

vlez,nouzový výlez ,větrání ,staveniště . - ř.km 0´932 -  st.284   dočasné zábory+příjezd

| číslo parcely | vlastník | druh pozemku | využití | zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 681/20 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zahrada |  | 80m2 |
| 683 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zastavěná plocha a nádvoří |  | 40m2 |
| 684 | Fogl Jiří, Křížová 78/1, Předměstí,41201 Litoměřice | zahrada |  | 126m2 |

g) požadavky na bezbarierové obchozí trasy

nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace

Opravou vznikne  inertní odpad – naplavený komunální odpad , betonová drť, maltová drť .

Nejedná se o nebezpečný odpad. Materiál není  kontaminován.

Odpady budou odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných právnických nebo fyzických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých..

Dodavatelem budou  investorovi  doloženy doklady  o odstranění, případně dalším využití dalších odpadů vzniklých při stavbě.

S odpady bude nakládáno dle § 15 zákona č.541/2020 Sb .

- předcházení vzniku odpadů –odpady budou minimalizovány, jedná se jen o narušený beton(dr´t) ,ev.narušenou maltu spárování, v nejnutnějším rozsahu

- nezbytné odpady budou roztříděny a odděleně skladovány na stavbě

- odpady budou nabídnuty oprávněné osobě  k opětovnému použití nebo recyklaci

- nebudou li využity oprávněnou osobou, zváží investor a dodavatel, není li možné využití odpadů(betonová a maltová dr´t) na jejich jiných aktivitách

- nebude li možné odpad využít, bude odvezen  na řízenou skládku

katalogové číslo	  kategorie      název odpadu      předpokládané   množství

200301               	    0			směsný komunální odpad 	  4 tuny

170107	    0			směsi nebo oddělené		  56 tun

frakce betonu, cihel....

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb v platném znění a prováděcími vyhláškami  v podrobnostech nakládání s odpady  v platném znění, vyhl. o podmínkách ukládání odpadů na skládky  a ve znění vyhl. o podrobnostech nakládání s odpady.

O veškerých odpadech  a nakládání s nimi bude vedena evidence .

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

není, zemní práce nejsou

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

Prováděním opravy a užíváním díla nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí , naopak se snižuje riziko poškození životního prostředí  a majetku  v důsledku zvýšení životnosti konstrukce.

Realizací stavby  dojde k tvorbě odpadu v minimálním rozsahu , odstraňovaný materiál –betonová a maltová drť  je minimálního  rozsahu  a bude odvezeno na řízenou skládku .

Rizika pro životní prostředí během stavby budou snížena zpracováním , upřesnění a aplikováním  havarijního plánu  a důsledným dodržováním technologické kázně.Z hlediska ohrožení ekologie   se při stavbě nepoužívají žádné  nebezpečné technologie . Dodavatel upřesní a konkretizuje  havarijní plán stavby, který bude specifikovat  opatření pro předcházením haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska  možného ohrožení vod ropnými produkty.

Trvalé přínosy pro životní prostředí značně převyšují jednorázová rizika při provádění opravy.

Při realizaci opravy budou negativní vlivy minimalizovány především těmito opatřeními :

- zhotovitelem bude upřesněn, doplněn a aplikován havarijní a povodńový plán

- v případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce a ochrany prostředí obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

- zařízení  staveniště bude mobilní

- na staveništi budou  ekologické WC – TOI

- úklid stavby mj. uvedením do stavu jako nebo lepším než při zahájení prací

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví, především ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a  nařízení vlády, především č.378/2001 Sb.,  č.301/2005 Sb., 362/2005 Sb,.

Všichni pracovníci budou proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č.21/2003 Sb.

Vyhodnocení povinnosti o oznámení prací na IBP

stavba vyžaduje stav.povolení nebo ohlášení 				ano

trvání činnosti více jak 30 dnů	ano

současně více jak 20osob /den 						ne

objem prací více než 500dní/osobu						ano

je  povinnost  oznámení zahájení prací na OIP

Vyhodnocení nutnosti určení koordinátora  bezpečnosti práce  na staveništi

bude li na stavbě více dodavatelů

(je předpoklad, že např.stříkání betonu bude provádět specializovaný subdodoavatel)

je potřeba určit koordinátora

Vyhodnocení potřeby zajištění zpracování plánu BOZP

práce se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví

/podzemí,kluzkost ,vzdálenost,

nad vodou, práce nad hlavou..../					ano

je nutno vypracovat plán BOZP

Navrhovaná stavba bude realizovaná bude realizována  běžnými technologickými postupy.

Při provádění stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná bezpečnostní opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby .

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch

není potřeba

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Přístup do KP z ulice U Katovny, kde otevřené koryto přechází do krytého profilu.

Přístup do profilu přes svažitou zatravněnou plochu. Staveniště mimo dopravní komunikace, přístup na staveniště přes chodník. Povolen pojezd techniky do okamžité hmotnosti3,5 tuny.

Pojezd techniky na staveniště pomocí poučené osoby  a dopravní značky..

Přístup z ulice Křížová –Krupka přes soukromé pozemky, v alternativním řešení.

Nutno zažádat o zvláštní užívání komunikace ulice Křížová: Velikost vozidla vzhledem k šíři vozovky omezena na 6m.

Přístup v ulici Jarošova,kde je krytý profil přerušen v délce 9m ´.

Přístup do profilu ze slepé ulice – komunikace využívané pro parkování vozidel  v blízkosti parkánu.

Bude nutný dočasný zábor parkoviště po dobu stavby. Osazení dopravními značkami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o práci v podzemním krytém profilu.Je nutno mj. :

- nutno respektovat povodńový plán

- práce v podzemí s dlouhými dopravními cestami

- práce nad tekoucí vodou

- v podzemí nesmí pracovník pracovat osamoceně , kde v doslechu není další pracovník,který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, dále vždy zajištění dalším pracovníkem na povrchu

- výskyt kluzkých pochozích ploch

- usnadnění výstupů žebříky

- v průtočném profilu nelze uschovávat materiál a nářadí v době mimo práci

- nutné staveništní osvětlení

- pro komunikaci v profilu vybavit pracovníky vysílačkami

- odvětrání profilu

- provést zádržnou hrázku pro ev, uniklý materiál a tuto pravidelně čistit

o) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

Před započetím stavby doplnit a aktualizovat povodńový a havarijní plán.

Informovat zainteresované orgány a vlastníky o zahájení stavby .

Pasport stavby , staveniště a přístupových ploch.Převzetí staveniště od vlastníků  .

Provést veškerá bezpečnostní opatření .

Provedení vyčištění KP v celé délce od komunálního odpadu .

Provést převody vody a hrázkování.

Úklid stavby průběžný a závěrečný.

Po odstranění zařízení staveniště uvedení staveniště do původního stavu a předání vlastníkovi.

Detailní bezpečnostní předpisy , opatření a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností zhotovitele stavby.

Předpoklad doby trvání opravy 6 měsíců v podzimním období 2021 a zimním období 2021-2022.

(staveniště v ul.U Katovny a v ul.Křížová 3 měsíce, v ul.Jarošova 6 měsíce)

Stavba bude  prováděna v jedné etapě.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

se opravou nemění