## Příloha č.1 - Technická specifikace nové telefonní ústředny (dále jen TÚ)

Součástí předmětu díla je dodávka, instalace, konfigurace, provedení funkčních zkoušek nově nainstalované TÚ níže uvedenou specifikaci.

### Specifikace HW a SW TÚ:

HW TÚ je požadován v provedení pro montáž do 19“ datového rámu ve variantě Media gateway, s maximální hustotou 16 portů, a to na účastnických kartách vnitřních analogových a digitálních poboček.

Veřejné analogové napojení do VTS	8 portů

Veřejné napojení ISDN 2B+D	8 portů

Veřejné napojení ISDN30	1x 30 kanálů

IP příčka protokol ABC-F	32 kanálů

IP příčka protokol H323	21 kanálů

IP příčka protokol SIP	10 kanálů

Licence IP users 	11 licencí

Licence SIP users	10 licencí

Digitální vnitřní pobočky	288 portů

Analogové vnitřní pobočky	16 portů

Datový rozvaděč 19“ 600x600 42U s ventilační jednotkou	1x

Police do datového rozvaděče 19“ 550mm	2x

PDU	1x

Vyvazovací panel minimálně 2U	4x

Minimální doba provozu na záložní baterie	2 hod

Zadavatel požaduje v rámci implementace TÚ připojení stávajících telefonních přístrojů k nové telefonní ústředně. Zároveň si tímto vyhrazuje právo počty v době implementace upřesnit dle aktuálního stavu.

### Stávající telefonní přístroje, které je nutné zapojit do nové TÚ jsou následující:

Alcatel IPTouch 4018	10 kusů

Alcatel IPTouch 4038	1 kus

Alcatel 4035T	35 kusů

Alcatel 4029	15 kusů

Alcatel 4019	48 kusů

Alcatel 4010	4 kusy

Alcatel 4004	147 kusů

Zadavatel požaduje využití stávajícího tarifikačního programu Ateco Wintel verze 4.0.4, připojení stávající analogové GSM brány a připojení 7 digitálních pobočkových linek ke stávajícímu nahrávacímu zařízení ReDat3, verze 3.11 Release 46, kartě UDR3.

Nová telefonní ústředna nahradí stávající telefonní ústřednu typu Alcatel 4400, verze R9.1. Bude začleněna do stávající telefonní sítě povodí Labe, která je realizována pomocí IP příček mezi telefonními ústřednami. V telefonní síti jsou v současné době na vzdálených lokalitách naistalovány TÚ typu Alcatel OXE a Alcatel OXO. Telefonní IP příčky jsou propojeny pomocí privátní datové sítě Povodí Labe. Ta je vždy zakončena ze vzdálených lokalit (závodů, středisek, …….) v lokalitě ředitelství Povodí Labe Hradec Králové. Zadavatel požaduje zprovoznění a programování dle stávající konfigurace původní TÚ Alcatel 4400 verze R9.1., pro které zadavatel zajistí potřebné podklady, před vlastní implementací.

IP příčky do lokalit s tel. ústřednami Alcatel OXE jsou realizovány protokolem ABC-F se všemi síťovími službami (jednotná konfigurační databáze, audit, broadcast databáze mezi ústřednami v síti).

IP příčky do lokalit s tel. ústřednami Alcatel OXO jsou realizovány protokolem H323 a SIP.

### Seznam stávajících TÚ a jejich připojení k nové TÚ v Hradci Králové:

Jablonec nad Nisou ústředna Alcatel OXE propojená IP příčkou protokolem ABC-F	8 kanálů

Roudnice nad Labem ústředna Alcatel OXE propojená IP příčkou protokolem ABC-F	8 kanálů

Pardubice Cihelna ústředna Alcatel OXE propojená IP příčkou protokolem ABC-F	8 kanálů

Pardubice Teplého ústředna Alcatel OXE propojená IP příčkou protokolem ABC-F	8 kanálů

Pouchov ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Jičín ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Klavary ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Lysá nad Labem ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Nymburk ústředna Alcatel OXO	0 kanálů

Pastviny ústředna Alcatel OXO	0 kanálů

Turnov ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Vysoké Mýto ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Žamberk ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem SIP	2 kanály

Liberec ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Mladá Boleslav ústředna Alcatel OXO propojená IP příčkou protokolem H323	2 kanály

Výše uvedené TÚ budou zachovány ve stávajícím stavu, jejich výměna není předmětem poptávky. Předmětem je pouze jejich napojení s protokoly ABC-F, H323 a SIP.

### Minimální seznam služeb pro každého uživatele:

- sestavení a přijetí hovoru;

- předání hovoru;

- opakované vytáčení posledního čísla;

- zkrácené vytáčení;

- volání druhého účastníka (zpětný dotaz, střídání mezi hovory);

- přesměrování volání

- přidržení hovoru a pokračování;

- připojení k hovoru;

- parkování a vyzvednutí hovoru;

- skupinové převzetí hovoru;

- možnost vytváření přímých linek – volba bez vytáčení, pouze zvednutím sluchátka

- zpětné volání;

- čekání a vyzvednutí hovoru (s konfigurovatelnou zvukovou výstrahou);

- identifikace volajícího – CLIP (identifikace volající linky CLID - Calling Line Identification,

- identifikace jména volajícího CNID - Calling Party Name Identification);

- možnosti nastavování oprávnění pro externí hovory;

- vytvoření konferenčního hovoru;

- hudba při čekání - Music on Hold (MoH);

- přehled zmeškaných hovorů na tel. aparátu.

- adresářové služby – resortní i osobní telefonní seznamy, LDAP;