Zadání rozsahu prací

VDNM, horní zdrž, oprava gallových řetězů

323630 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „VDNM, horní zdrž, oprava gallových řetězů“

Bude provedena oprava gallových řetězů hradící segmentové konstrukce pole č.3 a č.4. Hradící konstrukce je ovládaná vždy na pravé a levé straně gallovým řetězem. Celková čistá váha řetězu 752 kg.

Práce musí být organizovány tak, aby byla omezena manipulace pouze na jednom jezovém poli.

Zhotovitel provede demontáž Gallových řetězů daného pole. Stav gallových řetězů, a hlavně jeho uchycení na hradící konstrukcí, je značně ovlivněn působením materiálů při údržbě silnice 52/E461. V dílnách zhotovitele bude provedeno důkladné očištění a odmaštění řetězů a obnovení hybnosti jednotlivých článků a spojovacích čepů. Promazání článků řetězu bude provedeno v olejových vanách. Po dokončení prací v dílnách zhotovitel svolá kontrolní den, na kterém budou provedeny funkční zkoušky hybnosti gallových řetězů.  Po zpětné montáži a seřízení gallových řetězů na hradící segmentovou konstrukce budou provedeny provozní zkoušky.

Předpokládáme, že práce na demontáži a zpětné montáži řetězů budou provedeny z vodní plochy z pracovních plovoucích pontonů. Pro realizaci zakázky nelze počítat s úpravou výšky hladiny v nádrži. Hladina se pohybuje v závislosti na přítoku v rozmezí +/- 15 cm od hladiny stálého nadržení 171,42 m. n. m.

Objednatel upozorňuje, že na veškeré práce, které omezí provoz na frekventované silnici 52/E461 si zhotovitel musí na vlastní náklady zajistit potřebná povolení.

Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval.