| Název zakázky: Část: | JEZ KROMĚŘÍŽ, OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE |  |  |  | Pořadové číslo Dokumentu 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY |  |  |  |  |  |
| Investor: Místo stavby: Okres Projektant: | Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno VD jez Kroměříž – Strž, vodní tok Morava Kroměříž, Zlínský kraj Ing. Jaroslav Jahoda ČKAIT 1300604 obor IE02 |  |  |  | Datum 07/2021 |
| Vypracoval Ing. Petr Mrázek |  | Vypracoval Ing. Tomáš Tůma | Schválil Ing. Pavel Radkovský | Kontroloval Ing. Jiří Moštěk | Celk. počet A4 8 |

F1. PLÁN BOZP

OBSAH PLÁNU BOZP

- Úvod

- Posouzení nutnosti určení koordinátora a zpracování plánu BOZP

- Stanovení zodpovědností

- Požadavky na pracovníky

- Požadavky na zajištění pracoviště

- Popis prováděných pracovních činností

- Vybavení pracoviště

- Druh a způsob zajištění pracovníků

- Opatření při konání prací za mimořádných podmínek

- Analýza rizika

- Seznámení zaměstnanců s plánem BOZP

- Situační výkres širších vztahů

Vypracoval: 	Ing. Petr Mrázek – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

Ing. Tomáš Tůma – koordinátor BOZP na staveništi

- ÚVOD

Vodní dílo - jez na řece Moravě v km 182,867 v Kroměříži – Strži je vzdouvací objekt, který je proveden jako pohyblivý a umístěný šikmo k ose toku. Jez byl vystavěn v letech 1920 – 1923 zároveň s vodní elektrárnou namísto původního dřevokamenného jezu.

Pevná část jezu - spodní stavba je betonové těleso se strmým vzdušným lícem helmovského typu. Betonovým tělesem je tvořen spádový stupeň výšky 3,95 m. Dvěma betonovými nábřežními pilíři a dvěma středními pilíři šířky 1,73 m je jez rozdělen na 3 pole. Pohyblivou částí jezu je hradící konstrukce, kterou tvoří duté ocelové klapky jednostranně ovládané pomocí cévové tyče a mechanismu na upravené koruně příslušného pilíře jezu. Pod spádovým stupněm jezu se nachází betonový vývar  šířky 66,0 m, délce 10,0 a 15,0 m a hloubce 0,90 m.

Projekt řeší stavební a technologickou elektroinstalaci jezu. Stavební elektroinstalace zahrnuje montáž svítidel a zásuvkových skříní. Pro technologické zařízení jezu je to ovládání pohonů jezových klapek a přípravu elektroinstalace pro rekonstrukci ohřevu technologie klapek. Projekt také zahrnuje výměnu pohonů jezových klapek. Po rekonstrukci elektroinstalace bude možné ovládat jezové klapky jak manuálně (místně z RM-1 nebo vzdáleně pomocí kabelového ovladače) tak automaticky na základě hladiny vody.

- POSOUZENÍ NUTNOSTI URČENÍ KOORDINÁTORA A ZPRACOVÁNÍ PLÁNU  BOZP

Podle požadavků § 14 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby, s přihlédnutím k rozsahu, složitosti díla a jeho náročnosti, povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při přípravě díla a jeho realizaci. Pro fázi realizace stavby je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP v případě, kdy budou na stavbě působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu staveb – viz tabulka.

| Popis situace |  |  | Povinnosti zadavatele stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet zhotovitelů provádějících stavbu | na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb. | rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. | nutno nechat zpracovat plán BOZP | nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP | nutno určit koordinátora při realizaci stavby |
| 1 | ano | ne | ano | ne | ne |

K tabulce:

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

- práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

- práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

- práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

- studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

- potápěčské práce, práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.: celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností nebude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

Na základě dostupných informací nemusí být pro stavbu určen koordinátor BOZP a musí být vypracován Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- STANOVENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ

Systém řízení BOZP na staveništi se bude řídit zejména požadavky Stavebního zákona, Zákoníku práce a zákonem č. 309/2006 Sb. Základní podmínky BOZP pro provádění stavebních prací jsou dány platnou legislativou, zejména NV 591/2006 Sb. a smlouvu o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavebních prací.

Předání staveniště a dílčích pracovišť

Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyznán investorem k převzetí staveniště. Staveniště bude předáno zhotoviteli stavby na základě protokolu o předání staveniště, ve kterém budou upřesněny podmínky mající vliv na stav BOZP. Při příležitosti předání staveniště bude založen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání hlavičky SD včetně razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby.

- POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY

Dodavatel je povinen zajistit svým podřízeným pracovníkům (zaměstnanci, OSVČ) vstupní školení BOZP pro dané staveniště včetně seznámení s riziky na pracovišti a s opatřeními na omezení rizika. Bez podstoupení vstupního školení nesmí pracovníci zahájit pracovní činnost.

Pracovníci musí být zdravotně způsobilí a proškolení zejména z pravidel práce ve výškách a nad vodní hladinou. Součástí školení musí být také první pomoc.

Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník poučený“ ve smyslu čl. 33 ČSN 34 3100. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu čl. 34 ČSN 34 3100. Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou, například formou návodu nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 – Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Před zahájením prací bude pracoviště odpojeno od přívodu elektrického proudu. Odpojení bude provedeno pracovníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Odpojené zařízení bude zabezpečeno tak aby nemohlo dojít k jeho nechtěnému nebo neoprávněnému zapnutí a bude označen výstražnou tabulkou, „Nezapínej na zařízení se pracuje“

Všechna pracoviště kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky, případně nad vodní hladinou budou zajištěna prostředky kolektivní ochrany (zábradlí, klece, zábrany apod..) V případě kdy toto není možné, budou pracovníci využívat prostředky osobní ochrany k zabránění pádu nebo zachycení pádu. Jednotlivé kotvící body a operace kdy je nutný tento typ ochrany, jsou uvedeny v čl. 6) Popis prováděných pracovních činností

- POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

Montáž rozvaděče RM-1:

Rozvaděč RM-1 bude umístěn namísto stávajícího rozvaděče RM-3 po levé straně vstupu na pochozí lávku. Přístup k jezu je umožněn po roštu podél budovy vodní elektrárny. Práce budou zahrnovat demontáž stávajícího rozvaděče, mechanické ukotvení nového rozvaděče RM-1, montáž stříšky a následné připojení kabelů. Manipulace rozvaděčové skříně na místo bude provedena pomocí ručního paletového vozíku. Během montáží bude provedeno odpojení rozvaděčů od elektrické sítě (provede se zajištění proti náhodnému zapnutí jinou osobou). K montáži bude potřeba příklepová vrtačka, aku vrtačka a úhlová bruska.

Kabelové trasy:

Hlavní kabelová trasa bude umístěna pod pochozí lávkou jezu. Během montáží je nutné provést demontáž pochozího roštu lávky. Následně se provede montáž hlavní kabelové trasy realizované drátěným žlabem. Pro odbočky z hlavní trasy k pohonům budou použity nerezové chráničky. K montáži bude potřeba vrtačka, aku vrtačka, úhlová bruska a svářečka. Jelikož bude činnost vykonávána u volného okraje nad vodou, je nutné použít polohovací postroj. Kotvící bod je v tomto případě na ocelové konstrukci lávky.

Rozvaděče RP-1, RP-2 a RP-3

Skříně budou umístěny namísto původních rozvaděčů pro ovládání klapek. Montáž bude prováděna z pochozí lávky jezu, která je opatřena prvkem kolektivní ochrany (zábradlím). K montáži bude potřeba vrtačka, aku vrtačka, úhlová bruska a svářečka.

Osvětlení jezu:

Během prací dojde také k výměně a doplnění osvětlení technologie jezu. Osvětlení pohonů, stanovišť obsluhy, nadjezí a podjezí bude prováděno z pochozí lávky. Montáž osvětlení jezových klapek bude prováděna na pilířích jezu. Při montáži osvětlení bude použit žebřík. Během prací bude použito příklepové vrtačky, aku vrtačky, úhlové brusky a svářečky. Jelikož bude činnost vykonávána u volného okraje nad vodou, je nutné použít polohovací postroj. Kotvící bod je v tomto případě na ocelové konstrukci lávky.

Výměna pohonů klapek:

Během prací dojde k výměně pohonů jezových klapek. Hmotnost každého z pohonů je cca 210kg. Výměna bude provedena pomocí ručního mobilního jeřábu. Práce budou prováděny na lávce a na pilířích, které jsou zabezpečeny ochranným zábradlím. Pro montáž bude použito ruční nářadí, elektrická vrtačka a úhlová bruska.

V případě, že bude některá z prací prováděná jiným způsobem, než jak bude uvedeno v pracovním postupu, musí dotyčný zhotovitel před zahájením těchto prací tuto změnu projednat se svou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

- VYBAVENÍ a zabezpečení PRACOVIŠTĚ

Práce budou prováděny převážně ve venkovním prostoru. Zaměstnanci musí být chráněni proti povětrnostním vlivům. Při zhoršených podmínkách jako je déšť, sněžení, námraza, silný vítr apod. musí být práce přerušeny. Po ukončení pracovní směny musí být pracoviště zabezpečeno proti vniknutí neoprávněných osob. Práce budou prováděny za denního osvětlení. Pokud to bude povaha práce vyžadovat, musí být zajištěno umělé osvětlení. Na pracoviště je zajištěn bezpečný přístup po přilehlé komunikaci.

- DRUH A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ

Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Tam kde není možné použít prostředky kolektivní ochrany, musí být pracovník vybaven prostředky osobního zajištění a musí být prokazatelně seznámen s návodem na použití těchto prostředků.

- OPATŘENÍ PŘI KONÁNÍ PRACÍ ZA MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNEK

V případě nebezpečí jsou pracovníci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor a okamžitě informovat nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska.

V nutných případech jako jsou vážné pracovní úrazy, požár apod. přivolat  IZS, hasiče, policii ,atd. Zodpovědný vedoucí zaměstnanec může posoudit závažnost situace a rozhodne o možnosti dokončit práce.

Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací

Tísňové volání (IZS)  112

Hasiči                          150

Záchranná služba        155

Policie                         158

- ANALÝZA RIZIKA

| vyhodnocené riziko | stanovená opatření |  |  | řeší |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní ustanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP | Práce se zdvihadlem |
| pád ze žebříku |  |  | kontrola | 362/2005 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a nad hladinou | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, | gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  | dbát zvýšené opatrnosti |  |  | směrni-ce OOPP |  |
| úraz elektrickým proudem |  | Odpojení a zabezpečení | školení dle | vyhl. 50/78 sb. min. §6 |  |  |  |

- SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S PLÁNEM BOZP

| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jméno a příjmení |  | Datum | podpis |
| Seznámení provedl |  |  |  |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení |  | podpis |

- Situační výkres širších vztahů

Jez Kroměříž - Strž

VD jez Kroměříž - Strž

Jez Kroměříž - Strž

Letecký snímek s označením jezu Strž – místo realizace stavby

GPS souřadnice:		49.3199189N

17.3784108E