## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

VD Bystřička, přístupová lávka – dodávka a montáž

223532TEC

Vypracoval:

Tomáš Bezděk

29. 4. 2022

- Základní údaje:

Název stavby:						VD Bystřička, nová přístupová lávka

Vodní tok/stavba:         				VD Bystřička

Místo stavby:		   				k. ú. Bystřička I [617156]

ORP:							Vsetín

Stupeň dokumentace:     				Zadání

Účel stavby:                				odstranění závady z Prohlídky TBD

Číslo HM:						HM 221618

Investor:		        				Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,602 00 Brno

Předpokládané termíny plnění:			06 – 10/2022

Přípravné práce:					ihned po nabytí účinnosti SoD

Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

Při všech situacích, kdy by mohla být jakýmkoliv způsobem omezena manipulovatelnost vodního díla, je zhotovitel povinen tyto konzultovat s dispečinkem PMO.

- Popis současného stavu:

Vodní dílo je situováno na toku Bystřička v km 5,480 u obce Bystřička. Jedná se o zděnou hráz v kruhovém oblouku o výšce 36,5m nad základovou spárou, s délkou v koruně hráze 180m.

V základové části hráze prochází injekční štola, do které je přístup pomocí tří přístupových štol.

Hlavní výpustná zařízení tvoří hrázová spodní výpust DN 1200, dvě spodní výpusti DN 700, umístěné mimo hráz v obtokové štole a nehrazený bezpečnostní přeliv na levém břehu. Na bezpečnostní přeliv navazuje kaskáda, která je ukončena ve vývaru, který je společný i pro spodní výpusti 2x DN 700.

Hlavními účely vodního díla jsou protipovodňová ochrana, intervenční nalepšení odtoku pro vodárenský odběr, zajištění minimálního průtoku pod VD, využití vodní energie apod.

- Účel stavby:

Účelem stavby je výměna stávající, nevyhovující přístupové obslužné lávky za novou. Předmětem Zadání rozsahu stavby (dále ZRS) je demontáž a likvidace stávající lávky, výroba, dodávka a montáž nové lávky vč. nových podpěr a ukotvení do pravobřežní zdi. Vše dle dokumentace zpracované firmou Ševčík HYDRO z 03/2022, vč. výpočtové zprávy.

- Požadovaný rozsah prací :

Jedná se o demontáž stávající lávky, vč. její likvidace, dále pak výrobu, dodávku a montáž nové lávky vč. nových podpěr a ukotvení do pravobřežní zdi. Konstrukce lávky vč. nového kotvení bude provedena z  nerezového materiálu 1.4301. Pochozí část bude kryta kompozitním pororoštem. Požadovaná nosnost obslužné lávky je 250kg/m 2.  Nová přístupová lávka bude vyrobena a ukotvena dle zpracované výrobní výkresové dokumentace zpracované firmou Ševčík HYDRO z 03/2022 – viz příloha ZRS.

Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Pro provedení prací je nutná instalace lešení do prostoru u pravobřežní zdi. Předpokládaná hloubka vody je zde cca. 2 metry.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti a splnění požadovaných parametrů.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu

Dodavatel má povinnost před podáním nabídky absolvovat prohlídku místa plnění.

Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení (administrátorem veřejné zakázky) je Tomáš Bezděk, tel. 585 711 208, mob. 725 502 860, e-mail: bezdek@pmo.cz

Poznámka:

Zřízení a odstranění staveniště, jakož i potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění/porušení stávající technologie v rámci provádění prací (zakrytí,…) a aby nedošlo ke znečištění vodního toku.

V případě povodňových průtoků, či jiných mimořádných situací, musí zhotovitel na vyzvání neprodleně odstranit své zařízení z průtočného profilu toku.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené výpadkem elektrické energie.

Přílohy:

č. 1. – Výrobní výkresová dokumentace, vč. výpočtové zprávy

č. 2. – Rozpočet