Příloha č. 1 Technická specifikace

jednořádkového taženého sklízeče brambor

připojení nad vývodovým hřídelem,

pohon vývodovým hřídelem – otáčky 540 U/min,

vyorávací ústrojí bočně tažené vedle traktoru,

jištění vyorávacího ústrojí proti kamenům,

automatická regulace přítlaku vyorávacího ústrojí na hrůbek,

automatické vyhledání středu hrůbku,

nabírací šířka min. 580 mm,

dva prosévací pásy šířka min. 725 mm,

poháněný rotační natřasač v prvním prosévacím pásu,

třecí pohon prosévacích pásů,

vynášecí dopravník hrubé natě,

min. dva rozdružovací stupně,

přebírací stůl s příměsovou dráhou pro min. 2 osoby,

přebírací místa po obou stranách přebíracího stolu,

možnost regulace rychlosti rozdružovadel a přebíracího stolu,

pytlovací plošina se sklopným prodloužením odkládací plochy (rozměry min. 1850 mm x 3500 mm v rozloženém stavu),

hydraulicky řiditelná náprava,

automatické vyhledání středu nápravy,

elektrohydraulické ovládání v kabině traktoru,

monitor v kabině traktoru s  min. 3 kamerami (na prosévání, rozdružování, přebírací stůl), Load-Sensing sada s řídícím vedením k traktoru,

kloubový hřídel s třecí spojkou pro pohon sklízeče,

mechanická podpěrná noha