| Název sjezdu | Pardubice N1 - Nově navrhovaný | SO | 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| základní údaje |  |
| --- | --- |
| lokalita sjezdu | Pardubice |
| zdrž plavební komory | PK Pardubice |
| ř. km Labe | 967,70 |
| břeh Labe | pravý |
| katastrální území | Pardubice |
| návrhová kategorie | 5-10 m |
| popis | Navrhovaná lokalita se nachází přímo ve městě Pardubice v těsné blízkosti nad plavebním stupněm na pravém břehu v návaznosti na areál přístavu. Lokalita je přístupná po zpevněné komunikaci tou dobou s omezením zákazu vjezdu pro motorová vozidla, což by se muselo v navazující projektové přípravě řešit příslušnou úpravou tohoto dopravního značení. Silnice současně zajišťuje jediný přístup k blízké loděnici. Případnou realizací pravděpodobně rampy kolmé nebo šikmé k linii břehu dojde k zásahu do pozemků ve vlastnictví státu a soukromého pozemku majitele přístavu, který přesahuje za hranice areálu pod příjezdovou komunikací. V blízkém okolí je potenciálně vhodných míst pravděpodobně víc a výsledná poloha sjezdu může doznat změn na základě dalších podrobných projednání. |
| koncepční návrh | Dle přílohy č. 3 „Typové řešení“ (šikmý) * Dílčí úprava (prohrábka) dna v těsné blízkosti sjezdu * Napojení sjezdu na příjezdovou komunikaci * Odstavné parkování * Plavební značení * Úvazné zařízení (vyvazovací dalba, nebo pacholata) Poznámka: Na sjezd se bude najíždět přes zemní protipovodňovou hráz v majetku Pla, její funkce musí být zachována a provozem sjezdu nesmí být ovlivněna. V blízkosti je odběrný objekt povrchové vody (koupaliště). |

| Název sjezdu | Pardubice N1 - Nově navrhovaný | SO | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu mapy (plavební mapa v tomto úseku není): |  |  |  |
| Název sjezdu | Pardubice N1 - Nově navrhovaný | SO | 17 |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu leteckého snímku: |  |  |  |

| Název sjezdu | Pardubice N1 - Nově navrhovaný | SO | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákres navrhovaného sjezdu na podkladu katastrální mapy: |  |  |  |

| Název sjezdu | Pardubice N1 - Nově navrhovaný | SO | 17 |
| --- | --- | --- | --- |

Výpis pozemků z katastru nemovitostí v zájmovém území:

| Katastrální území: Pardubice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Vlastnické právo | Druh pozemku |
| 2783/57 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | vodní plocha |
| 1619/5 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | ostatní plocha |
| 4141/1 | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. | ostatní plocha |
| 4141/2 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | ostatní plocha |
| 1617/4 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | ostatní plocha |
| 1617/5 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | ostatní plocha |
| 1616/18 | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | ostatní plocha |