| Název sjezdu | Děčín N1 - Navrhovaný | SO | 02 |
| --- | --- | --- | --- |

| základní údaje |  |
| --- | --- |
| lokalita sjezdu | Děčín |
| zdrž plavební komory | PK Děčín |
| ř. km Labe | 741,75 |
| břeh Labe | pravý |
| katastrální území | Děčín-Staré Město (625035) |
| návrhová kategorie | 10-15 m, šikmý |
| popis | Na pravém břehu Labe se v těchto místech nacházejí menší sjezdy, které jsou v omezené míře využívány zejména blízkým sportovním klubem. Pro jejich lepší využitelnost by bylo nutné jejich prodloužení pod hladinou řeky. Břeh Labe v těchto místech (podél ul. Polabí) je dostatečně prostorný pro vybudování také navazující infrastruktury a je tedy vhodný pro realizaci sjezdové rampy, která by byla umístěna cca 50 m dále proti proudu od severního ze stávajících sjezdů. Vhodnost této lokality (i přes pozvolnější břeh a proudící vodu) také potvrzuje plánovaný záměr na vybudování přístaviště pro malá plavidla – záměr ŘVC ČR v rámci připravovaného záměru PS Děčín. Přístup k lokalitě je možný ze dvou stran. Ulicí Rytířskou kolem restaurace Kocanda, který je vhodnější. Měně vhodný je pak příjezd ulicí U Přívozu, kde je ale v současné době umístěna značka zákazu vjezdu a průjezdní profil vyhovuje pouze menším vozidlům. Případnou realizací záměru dojde k zásahu do pozemků v majetku Statutárního města Děčín a správě státního podniku Povodí Labe. Další případná předrealizační příprava této lokality musí probíhat v koordinaci s dalšími připravovanými záměry, zejména PS Děčín a již umiňovaným přístavištěm. V případě realizace tohoto sjezdu pravděpodobně nebude nutné budovat další sjezd o několik desítek metrů dále. |
| Koncepční návrh | * Dle přílohy č. 3 „Typové řešení“ * Napojení sjezdu na obslužné komunikace. * Plocha pro otočení vozidel * Dílčí úprava (prohrábka) dna v těsné blízkosti sjezdu * Vyvazovací dalba s vodočetnou latí * Plavební značení * Povrch sjezdu musí být vhodný i pro sjíždění podvodního dozeru KOMATZU * Návrh sjezdu musí být prováděn v koordinaci s plánovanou realizací PS Děčín a s ní související změny v území. |

| Název sjezdu | Děčín N1 - Navrhovaný | SO | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu plavební mapy: |  |  |  |
| Název sjezdu | Děčín N1 - Navrhovaný | SO | 02 |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu leteckého snímku: |  |  |  |

| Název sjezdu | Děčín N1 - Navrhovaný | SO | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákres navrhovaného sjezdu na podkladu katastrální mapy: |  |  |  |

| Název sjezdu | Děčín N1 - Navrhovaný | SO | 02 |
| --- | --- | --- | --- |

Výpis pozemků z katastru nemovitostí v zájmovém území:

| Katastrální území: Děčín-Staré Město (625035) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Vlastnické právo | Druh pozemku |
| 213 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | vodní plocha |
| 167 | Statutární město Děčín | ostatní plocha |
| 170/1 | Statutární město Děčín | ostatní plocha |
| 169/1 | Statutární město Děčín | ostatní plocha |