| Název sjezdu | Kunětice - Navrhovaný | SO | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

| základní údaje |  |
| --- | --- |
| lokalita sjezdu | Kunětice |
| zdrž plavební komory | PK Pardubice |
| ř. km Labe | 973,50 |
| břeh Labe | pravý |
| katastrální území | Kunětice |
| návrhová kategorie | do 5 m |
| popis | Tato lokalita se nachází na konci Labské vodní cesty v obci Kunětice na pravém břehu (možnou alternativou je také břeh levý, tato možnost nebyla ale dále podrobně sledována). Místo pro sjezd se nachází v těsné blízkosti silničního mostu v intravilánu obce a v těsné blízkosti přístaviště pro výletní loď Arnošt z Pardubic s pravidelnou plavbou na trase Kunětice - Srnojedy. V blízkosti je restaurace, té doby ovšem mimo provoz. Na místě navrhovaného sjezdu se v současné době nacházejí betonové panely a místo je pro spouštění lodí občasně také využíváno, nesplňuje ovšem parametry pro bezpečný provoz. Po příslušné úpravě lokality bude možné se v místě bezpečně otáčet, je zde i prostor pro odstavení vozidla. Dle sdělení paní starostky má obec k případné realizaci sjezdu neutrální vztah – nevadí jí, nechce se na ní ale finančně podílet. Jedná se o lokalitu vojenského brodu přes Labe spadající pod Ministerstvo obrany ČR (nutno požádat o souhlas) Případnou realizací by došlo k zásahu do pozemků ve správě státního podniku Povodí Labe a Obce Kunětice. |
| koncepční návrh | * Dle přílohy č. 3 „Typové řešení“ * Napojení sjezdu na příjezdovou komunikaci * Plocha pro otáčení vozidel (na levé straně sjezdu) * Dílčí úprava (prohrábka) dna v těsné blízkosti sjezdu * Plavební značení * Úvazné zařízení (kruh) * Sjezd musí být přizpůsoben pro občasné využití technikou Ministerstvem obrany (projednat s MO) * Nutno vyřešit majetkové vypořádaní |

| Název sjezdu | Kunětice - Navrhovaný | SO | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu mapy (plavební mapa v tomto úseku není): |  |  |  |
| Název sjezdu | Kunětice - Navrhovaný | SO | 16 |
| Lokalizace navrhovaného sjezdu na podkladu leteckého snímku: |  |  |  |

| Název sjezdu | Kunětice - Navrhovaný | SO | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákres navrhovaného sjezdu na podkladu katastrální mapy: |  |  |  |

| Název sjezdu | Kunětice - Navrhovaný | SO | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

Výpis pozemků z katastru nemovitostí v zájmovém území:

| Katastrální území: Kunětice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Vlastnické právo | Druh pozemku |
| 740/1 | Česká republika, Povodí Labe, státní podnik | vodní plocha |
| 739/23 | Obec Kunětice | ostatní plocha |
| 85/1 | Obec Kunětice | ostatní plocha |