Č. zak.:	20/201

Název akce:	Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

Stupeň:	DÚR/DSJ			                Příloha G

G. havarijní plán pro dobu stavby

Zpracováno pro:

AZ CONSULT, spol. s r.o.

20/201

Číslo zakázky………………………….

Výrobek uvolněn k použití

II.2021

Datum………………………………….

Ústí nad Labem	                              Vypracoval:

Únor 2021	                              Jindřich Charvát

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:  	Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

Místo stavby	:	Kryry (566314)

Katastrální území	:	k.ú. Kryry (675466)

Dotčené pozemky:	Jedná se o rekonstrukci stávajícího opevnění Bobřího potoka a zároveň o přeložení toku v délce cca 79,5 m. Řešený úsek se nachází v intravilánu města Verneřice.

Rekonstrukce opevnění, především opevnění pravého břehu, se nachází na pozemku č.p. 2211/4 v korytě toku a v jeho těsné blízkosti.

Úsek s přeložením koryta se nachází v blízkosti rodinných domů č.p. 268 a č.p. 68 a garážového stání na pozemku p.č. st. 468 v k.ú. Verneřice. Přeložením toku dojde k přesunu pravobřežní zdi na pozemek p.č. 417/4, na kterém se nachází zahrada s ochranou ZPF.

Předmět PD	:	Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce opevnění toku: Bobří potok (IDVT: 10100185). Rekonstrukce opevnění toku bude provedeno v úseku od silničního mostu ev. č.: 240-052, směrem proti proudu proudění, podél komunikace III. třídy č. 24092. Konec řešeného úseku se nachází pod přemostěním bez ev. čísla (poslední přemostění Bobřího potoka v intravilánu), u konce zastavěného území města Verneřice.

Údaje o stavebníkovi:

Investor	:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03, Chomutov

IČ 70889988

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel	:	AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Autor dokumentu	: 	Jindřich Charvát

AZ Consult, s.r.o., Pražská 53, Ústí nad Labem,

tel: 725 072 012

Zakázkové číslo	:	20/201

Správce vodního toku:	Povodí Ohře, státní podnik

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Městský úřad Verneřice

Datum:		…………………….

Razítko:

Podpis:

A.2 POPIS STAVBY

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce opevnění toku: Bobří potok (IDVT: 10100185). Rekonstrukce opevnění toku bude provedeno v úseku od silničního mostu ev. č.: 240-052, směrem proti proudu proudění, podél komunikace III. třídy č. 24092. Konec řešeného úseku se nachází pod přemostěním bez ev. čísla (poslední přemostění Bobřího potoka v intravilánu), u konce zastavěného území města Verneřice.

V rámci rekonstrukce opevnění toku bude na začátku řešeného úseku provedena přeložka toku v délce cca 79,5 m. Přeložení toku je navržené tak, aby byly ochráněny stávající rodinné domy (č.p. 268 a č.p. 68) a garážové stání na pozemku p.č. 468 v k.ú. Verneřice (780146). Vychýlení nové osy od stávající osy toku je v maximální vzdálenosti 2,3 m. Zároveň, v tomto úseku, bude koryto rozšířeno z důvodu jeho zkapacitnění pro bezpečné převedení povodňových průtoků až do Q100 (18,0 m3/s).

V úseku podél komunikace III. třídy č. 24092 bude provedena rekonstrukce stávajícího pravého břehu. Stávající kamenné zídky a zatravněné břehové svahy budou nahrazeny kamennou rovnaninou s vyklínováním.

Na konci úseku bude pod přemostěním zarovnán stávající příčný stupeň. Zarovnání stupně bude provedeno kamennou rovnaninou v délce 18,0 m.

Doba výstavby

Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2022/2023. Kácení zeleně bude realizován v období vegetačního klidu.

A.3 OPATŘENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE STADIU REALIZACE STAVBY

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.

Pro stavbu je nutné kácení vzrostlé zeleně, která zasahuje do prostoru navrhovaných úprav.

Definice havárie jakosti vod dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb

- Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod

- Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

- Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

## 3.1 HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Zároveň je třeba ihned havárii nahlásit správci povodí (na vodohospodářský dispečink), HZS nebo Policii ČR.

Spojení na uvedené orgány a organizace je uvedeno v příloze 1b.

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem některé z výše uvedených institucí, která přebírá automaticky další ohlašovací povinnost, pokud není dohodnuto jinak.

Včasné zjištění a ohlášení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Veškerá zařízení znečištěná ropnými látkami musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy a nasáklé sorbety musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):

- čas vzniku havárie a jejího zjištění

- přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, apod.)

- příznaky havárie

- druh a množství znečišťující látky

- charakter havárie

- původce havárie

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o provedených opatřeních

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo)

- komu byla havárie ohlášena

a další specifické údaje

Není – li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). To má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie. Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.)

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. Učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ) ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat taková zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.).

Za normálních okolností není nebezpečí úniku ropných látek, pouze v případě prasknutí hydraulických hadic dopravních prostředků nebo stavebních strojů (zcela ojediněle) nebo při převrácení nákladního automobilu (za normální situace nepřichází v úvahu).

V případě havárie, to jest při úniku hydraulického oleje nebo nafty, bude způsob likvidace záležet na rozsahu havárie. Při malém rozsahu je možno zasažené místo zasypat vapexem a shrabat, případně nasát ropnou látku do fibroilové textilie. V případě, že kontaminující látka již vnikla do zeminy, je nutno zasaženou zeminu neprodleně odtěžit a odvést na skládku určenou referátem životního prostředí nebo do nejbližšího zařízení na čištění kontaminovaných zemin.

V případě, že by bylo nutno na vodoteči zřídit nornou stěnu při větším rozsahu havárie, je třeba spolupracovat se správcem toku a s Českou inspekcí životního prostředí.

Povinnosti při havárii dle § 41 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách

## 1. Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“) je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

## 2. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit správci povodí (na vodohospodářský dispečink), hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky.

## 3. Správce povodí, hasičský záchranný sbor České republiky a Policie České republiky jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Základní předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánů, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Nařízení vlády ČR č 401/2015. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- ČSN 75 34 15 „objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování“

## 3.2 PROSTŘEDKY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ HAVÁRIE

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo (prkna, fošny, kůly), sorbenty (Vapex, hydrofobní sorpční drť), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), nafukovací norná stěna.

Sorpční drť – vhodná pro likvidaci ropných havárií na silnici – 1 balení (10kg)

## Hydrofobní rašelinová sorpční drť -  Hydrofobní rašelinová sorpční drť s přísadou pro omezení prašnosti balená v pytlích. Sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu i vodní hladině. Upozornění: při použití sorpční drti pro sběr ropných látek z vodní hladiny je třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může po určité době klesnout pod hladinu. Absorpce 64 l ropných látek/50l sorbetu. HFO rašelinová sorpční drť PEATSORB (10kg), 100% rašelina + inhibitor prašnosti – 1 balení (10 kg)

Nafukovací norná stěna – slouží pro záchyt ropných produktů z vodní hladiny, 1 ks dl. 5m

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci jsou uloženy u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje – Požární stanice Úštěk.

## 3.3 SYSTÉM SPOJENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

V pracovní době má být havárie nahlášena především správci povodí (na vodohospodářský dispečink), HZS nebo Policii ČR. V mimopracovní době je nutné informovat o havárii správce toku nebo Hasičský záchranný sbor.

## 3.4 VEDENÍ DOKUMENTACE O POSTUPECH POUŽITÝCH

## PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HAVÁRIE

Záznamy budou vedeny a archivovány ve stavebním deníku. Údaje uvedené v záznamu o zneškodnění havárie budou obsahovat:

- přesné místo úniku (obec, přesný popis místa, vod. toku),

- původce havárie

- čas, kdy byl únik zpozorován, kdo únik zpozoroval, kdy byl nahlášen, kterým orgánům

- provozovatel a uživatel zařízení

- příčina úniku, druh a množství znečišťující látky

- rozsah znečištění (situační nákres, příp. fotografie)

- popis a rozsah škod (s vyčíslením odhadu škody v Kč)

- záznam o prvním zásahu (jména osob a provedené technické a organizační opatření)

- rozhodnutí o následných opatřeních (kdo je zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán)

- kdy byly ukončeny sanační a likvidační práce

- údaje o odběru vzorků kontaminované zeminy, odpadních vod, jejich kontrola v laboratoři

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefon)

- dlouhodobá opatření vyvolaná vzniklou havárií

- datum uvedení staveniště zpět do provozu

## 3.5 VÝČET A POPIS ORGANIZAČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

- Čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic, nebo u čerpací stanice provozovatele (zhotovitele stavby)

- Manipulační plocha pro stáčení – tankování ropných látek pro malé mechanismy (kompresory, elektrické agregáty apod.) bude umístěna mimo záplavové území a musí být odolná proti průsaku (sud s naftou umístěný na plechové vaně)

- Technická údržba mechanismů (výměna olejových náplní, větší opravy) bude prováděna pouze v opravnách k tomu určených.

- Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot.

3.6 ÚDAJE O KOPIÍCH SCHVÁLENÉHO HAVARIJNÍHO PLÁNU

Kopie povodňového a havarijního plánu budou uloženy na stavbě, na městském úřadě Verneřice, České inspekci životního prostředí, Povodí Ohře, s.p., projektanta a dodavatele stavby.

3.7 PLÁN ÚČELOVÝCH ŠKOLENÍ A VÝCVIKU OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ DLE HP

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s tímto havarijním plánem před zahájením výstavby. Prezenční listina bude součástí stavebního deníku stavby.

Za dodržování povodňového a havarijního plánu je zodpovědný stavbyvedoucí. S Havarijním plánem

budou seznámeni a zavázáni k plnění i subdodavatelé.

3.8 SEZNAM závadných LÁTEK, SE kterými dodavatel stavby zachází

Při stavebních pracích budou používány nebezpečné látky: portlandský cement balený – 50 kg

Chemické složení: portlandský slínek, uhličitan vápenatý, dihydrát síranu vápenatého

Skupenství: pevná látka, prášek

Bod tání: není určena

Rozpustnost, vyluhovatelnost ve vodě: neuvádí se

Další vlastnosti: přípravek je nehořlavý,

Motorová nafta – 50 l

Chemické složení:

Skupenství: kapalina

Bod tání: -30 - 0 °C

Rozpustnost: nepatrná

Bod vzplanutí: ≥ 55°C

Třída nebezpečnosti: III

Skupina výbušnosti: II A

Olejové provozní náplně mechanizace:

Hydraulické oleje: 10 l

Vhodná hasiva: Hasící prášek, hasící pěna, CO2

Skupenství: kapaliny

Teplota vznícení: 330 °C

Rozpustnost ve vodě: mísitelný

Na stavbě budou k dispozici Bezpečnostní listy těchto látek. Pracovníci, kteří tyto látky používají, musí být s těmito bezpečnostními listy seznámeni.

A.4 DOPLŇOVÁNÍ A ZPŘESŇOVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU

Vedení firmy zhotovitele stavby ………………………………………………… zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplňování a upřesňování předloženého havarijního plánu včetně kontroly jak jsou opatření plněna.

Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi, jejich skladování a obměňování.

Organizuje jejich vydávání při zásahu, dopravu na místo zásahu a zpět a jejich ukládání po povodni.

B.1 ORGANIZAČNÍ ČÁST:

Příloha: B.1.1

Za tuto činnost odpovídají tito pracovníci:

- Za doplňování a zpřesňování havarijního plánu:

Jméno……………………………………………………………………………….

Funkce………………………………………………………………………………

Adresa	…………………………………………………………………………………

Telefon	…………………………………………………………………………………

- Plánování a financování věcných prostředků :

Jméno	…………………………………………………………………………………

Funkce	…………………………………………………………………………………

Adresa	…………………………………………………………………………………

Telefon	………………………………………………………………………

Příloha: B.1.2

| Název organizace | Adresa | Telefon, fax |
| --- | --- | --- |
| Povodí Ohře | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor vodohospodářského dispečinku závod Terezín provozní středisko Česká Lípa | Tel.: 474 636 306 Tel: 487 624 200 (nepřetržitá služba) Tel: 416 707 811 Tel: 487 823 650, 487 882 890 |
| Vodoprávní úřad | OŽP Magistrátu města Děčín | Tel: 412 591 321 Tel: 412 591 470 Tel: 412 591 461 Tel: 412 591 205 Tel: 412 591 469 |
| Záchranná lékařská služba | Ústeckého kraje, Výjezdová základna Úštěk Linka tísňového volání | Tel.: 725 200 664 Tel.: 155 |
| Hasičský sbor | - Ohlašovna požáru - Ústeckého kraje – požární stanice Úštěk - Sbor dobrovolných hasičů Žandov | Tel.: 150 Tel.: 950 427 096 Tel.: 731 204 816 |
| Policie ČR | Policie ČR, - Tísňové volání - Policie ČR – Obvodní oddělení Žandov - Krajské ředitelství ÚK ÚO Ústí nad Labem - Policie ČR - Obvodní oddělení Střekov | Tel.: 158 Tel.: 974 811 111 Tel.: 974 421 111 Tel.: 974 811 111 |
| Vodárny | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Děčín - Hlášení poruch | Tel.: 840 111 111 |
| Nemocnice | Nemocnice Děčín Masarykova nemocnice Ústí nad Labem | Tel.: 412 705 111 Tel.: 477 111 111 |
| Elektrárny | ČEZ Distribuce, a.s. – hlášení poruch | Tel.: 800 850 860 |
| Městský úřad Verneřice | Mírové náměstí 138, Verneřice 407 25 | Tel.: 412 559 052 |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | Velká Hradební 3118/48 40002 Ústí nad Labem | +420 475 657 111 |
| Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje | - Krajská hygienická stanice, se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem-centrum | Tel.: +420 477 755 110 |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem – Kočkov - pobočka Ústí n. L., P.O. Box 2 - Ústí n. L. – Kočkov - Hydroprognóza - meteoprognóza | Tel.: 472 706 048 Tel.: 472 706 011 Tel.: 472 771 814 Tel.: 472 706 046 Tel.: 472 706 051 |
| Čižp Ústí nad Labem | Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem Hlášení havárií | Tel.: 475 246 011 475 246 076 (v době 7:00 - 15:30) 731 405 388 (trvalá dosažitelnost) |
| DEKONTA | Slaný | Tel.: 312 527 392 |

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. Využita tel. Čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážnému zranění osob apod.

Tabulka pro rozdělení personálních činností:

( bude doplněna po výběrovém řízení na dodavatele stavby)

| Jméno a příjmení | Funkční zařazení | Telefonní kontakt | Funkce dle HP |
| --- | --- | --- | --- |

Protokol o seznámení pracovníků s havarijním plánem:

| Jméno | Rodné číslo | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |