Č. zak.:	20/201

Název akce:	Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

Stupeň:	DUR/DSJ									      Příloha J

Průzkumné práce a pasportizace stávajících objektů

AZ CONSULT, spol. s r.o.

20/201

Číslo zakázky…………….………….

Výrobek uvolněn k použití

II. 2021

Datum………………………………….

Ústí nad Labem	                                 							 Vypracoval:

Únor 2021	                      			 				          J. Vrba, E. Tomášek

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby:	Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 – 24,529

místo stavby:		Verneřice

Objednatel:		Povodí Ohře, s.p.

Bezručova 4219 , 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s.r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval:		J. Vrba, E. Tomášek

# Průzkumné práce

V rámci rekonstrukce stávajícího opevnění a přeložení Bobřího potoka bylo v terénu provedeno několik průzkumních geotechnických sond. Na většině sond bylo pro zjištění potřebných informací použito více metod.

S1 byla provedena na parcele 417/4 v k.ú. Verneřice. Sonda byla provedena Edelmannovým ručním vrtákem. Účelem sondy bylo zjištění geologických a geotechnických parametrů zeminy, aby bylo možno posoudit, zda-li je místo v hodné k přeložení opevnění Bobřího potoka.

Sonda byla vyhloubena do 0.8 m. 0.2 m směrem k bázi byla zjištěna přítomnost černé hrabanky s kořínky rostlin. Dalších 0.6 m pak tuhého jílu. V hloubce 0.8 byla sonda ukončena kvůli štěrku.

Vzhledem k dalším sondám, archivním vrtům a celkovým geologickým poměrům v daném území lze předpokládat tuhý až tvrdý jíl štěrkovitý, až štěrk jílovitý. A to až do hloubky potřebné k založení nového opevnění.

S2 byla provedena na rozhraní parcel 417/4 a 2211/4 v k.ú. Verneřice, na pravém břehu Bobřího potoka. Účelem bylo zjištění dimenzí stávající zdi a jejího založení. Byla odkryta koruna zdi, odkopán říční nános na patě zdi a proveden vodorovný vrt na spodní části zdi..

Bylo zjištěno, že v místě sondy má zeď tvar lichoběžníku. Na koruně byla zjištěna tloušťka 50 cm, Na spodní části, cca 10 cm nad naplaveninou pak 70 cm. Po odkrytí říčních naplavenin bylo zjištěno, že pod viditelnou částí zdi je ještě jedna řada vyskládaného kamenní a v hloubce 30 cm končí. Zeď je posazena na jílovitém štěrku (jíl: tuhý až tvrdý, vlhký, šedý. Štěrk: ostrohranné valounky o velikosti 5 a více cm). Přítomnost štěrku jílovitého byla potvrzena ještě vrty spirálem do hloubky 70 cm a to jak šikmo pod zeď, tak svisle).

S3 byla provedena na protější zdi (levý břeh) na parcele 2211/4 v k.ú. Verneřice. Účelem bylo zjištění založení stávajícího opevnění. Metodika byla stejná jako u S2. Stejně jako u S2 byl odkryt na patě zdi říční nános a poté byl proveden vrt spirálem do hloubky 75 cm. 30 cm pod úrovní naplaveniny zeď končí a je posazena na na jílovitém štěrku (jíl: tuhý až tvrdý, vlhký, šedý. Štěrk: ostrohranné valounky o velikosti 5 a více cm).

S4 byla provedena parcele 2211/4 v k.ú. Verneřice. Na pravém břehu Bobřího potoka. Účelem bylo zjištění dimenzí stávajícího opevnění. Byla odkryta koruna zdi a na patě byla odkopána naplavenina. Šířka opevnění byla v místě sondy 50 cm.

S5 byla provedena parcele 2211/4 v k.ú. Verneřice. Na pravém břehu Bobřího potoka. Účelem bylo zjištění dimenzí stávajícího opevnění. Byla odkryta koruna zdi a na patě byla odkopána naplavenina. Šířka opevnění byla v místě sondy 50 cm.

Sonda S5

# Pasportizace stávajících objektů

## Rodinný dům č.p. 268 – pozemek p.č. st. 105/2 – Vlastník: Jaroslav Kosina

## Rodinný dům č.p. 68 – pozemek p.č. st. 105/3 – Vlastník: Petr Beran

## Garáž bez č.p. a ev. č. – pozemek p.č. st. 468 – Vlastník: Šárka Svačinová

## Most č. 3 (agrokomplex)

| Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8. 4. 1992, oddíl C, vložka 2096. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Protokol z KONTROLNÍ fyzické prohlídky objektu |  |  |  |
| Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Garáží, ř. km 24,143 – 24,529 Č. zakázky: 20/201 |  |  | Evid. číslo prohlídky: |
| Pořadové číslo objektu: 4 |  |  | List č.: / počet listů: |
| IDENTIFIKACE OBJEKTU |  |  |  |
| Objekt: | Most - agrokomplex |  |  |
| Parcelní číslo/kat.území: | 2211/4 |  |  |
| Vlastník / uživatel objektu: | Město Verneřice |  |  |
| Adresa majitele / zástupce: | 40725, Mírové náměstí 138 |  |  |
| Datum prohlídky: | 25.1.2020 |  |  |

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU:

Most pře Bobří potok v intravilánu města Verneřice. Most je vybudován z prefabrikovaným železobetonových rámových dílců. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce a zkapacitnění. Zkapacitnění objektu bylo provedeno doplněním dvou plastových trub DN 800 uložených ve křídlech mostu.

Popis mostní konstrukce:

Samotná mostní konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými rámy o světlých rozměrech 2,0 (š) x 1,5 (v) m. Šířky mostovky je 6,0 m.  Při rekonstrukci v roce 2011 byly za účelem zkapacitnění průtoku pod mostním objektem do mostních křídel zabetonovány dvojice potrubí DN 800 (korugované potrubí PEHD – vnitřní povrch hladký). Prostupující potrubí je osazeno v různých výškách nade dnem Bobřího potoka. Mostovka byla doplněna novými mostními římsami a zábradlím se svislou výplní.

Tloušťka železobetonové stěny prefabrikátu je 0,2 m. Tloušťka konstrukce vozovky je 0,4 m.

Stávající poruchy mostní konstrukce:

Nátoková strana:   Lokální odpadávání aplikované stěrky. Dle vizuálního hodnocení nejsou podkladní betonové vrstvy dostatečně únosné, narušeny mrazovou degradací. Lokální odpadávání krycích vrstev výztuže, lokální koroze výztuže. Příčná trhlina na celou výšku římsy. Podélná trhlina a odtržení římsy téměř v celé délce.

Výtoková strana:   Porušení sítí vlasových trhlin. Celkově bez vizuálně viditelných poruch.

Rámová konstrukce: Aplikovaná stěrka porušena sítí vlasových trhlin, lokálně i trhliny širší. Velmi lokálně dochází k prokreslování korodující výztuže.

Závěr:

Mostní konstrukce je celkově v relativně dobrém stavu, její únosnost nadále odpovídá osazenému dopravnímu značení, tedy 32 t.

## Most č. 1 – č. 240-052