Název stavby:

VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stupeň:      		DPS

Investor:  		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 602 00

Dne: 			27. 10. 2021

Vypracoval:  		Ing. Petr Jízdný

Schválil: 		Pavel Štrobl

Autorizoval:		Ing. Vladimír Záhorský

Archivační číslo: 	4-FR-006

OBSAH:

1.	úvodní část	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.1.1	Název a stupeň PD	3

1.1.2	Stavebník	3

1.1.3	Správce objektu	3

1.1.4	Projektant	3

1.2	Zdůvodnění projektu	3

1.3	Podklady	3

1.4	Skladba dokumentace	4

2.	průvodní část	4

2.1	Údaje o místě stavby	4

2.1.1	Umístění	4

2.1.2	Údaje o ochraně území	4

Odběrná věž je umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Veškeré stavební práce však budou uvnitř objektu a nemohou mít žádný vliv na vodní zdroj.	4

2.1.3	Údaje o souladu s ÚPD	4

2.1.4	Seznam výjimek a úlevových řešení	4

2.1.5	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	4

2.1.6	Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu	5

2.1.7	Předpokládaný trvalý a dočasný zábor, výkupy pozemků:	5

2.2	Údaje o stavbě	5

2.2.1	Charakter stavby	5

2.2.2	Účel užívání stavby	5

2.2.3	Údaje o ochraně stavby dle zvláštních předpisů	5

2.2.4	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	5

Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika řešena. Schodiště uvnitř věže slouží	5

pouze pro obsluhu vodního díla.	5

2.2.5	Údaje od odtokových poměrech	5

2.2.6	Splnění požadavků dotčených orgánů	6

2.2.7	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci)	6

2.3	Členění stavby na objekty	6

# úvodní část

## Identifikační údaje stavby

### Název a stupeň PD

VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest – dokumentace pro provedení stavby

### Stavebník

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ 708 90 013

### Správce objektu

Povodí Moravy, s.p. závod Střední Morava

Moravní náměstí 766

686 11 Uherské Hradiště

provoz Zlín

### Projektant

AQUAS vodní díla s.r.o.

Podzimní 2a, Brno 614 00

IČO: 60697539

Pavel Štrobl - jednatel

tel: +420 603 505 430

Email: strobl@aquas.cz

## Zdůvodnění projektu

Stávající přístupové schodiště (kóta 248,95 – 234,45) značně omezuje přístup do odběrné věže a prakticky nedovolí údržbu transmisí pohonů ovládacích uzávěrů. Dále část schodiště (kóta 234,45 – 228,55) z podlaží uzávěrů do revizní chodby je silně napadena korozí se zjevnými korozními úbytky, které mohou ohrožovat stabilitu konstrukce.

## Podklady

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito níže uvedených podkladů:

- Zadání rozsahu stavby, VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest, Povodí Moravy, s.p. Brno, zpracoval Miroslav Man, provoz Uherské Hradiště.

- Prohlídka, zaměření a fotodokumentace autora ze dne 14.9.2021

## Skladba dokumentace

Vzhledem k malému rozsahu jsou některé části dokumentace sloučeny do jednoho dokumentu, jež však obsahuje veškeré části dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Ve znění č.62/2013 Sb. – o dokumentaci stavby. Dokumentace je členěna na Průvodní část a Souhrnnou technickou část. Obě části pak obsahují příslušné kapitoly dle vyhlášky, které se stavbou přímo souvisí. Nenaplněné kapitoly jsou pak vynechány. Výkresová dokumentace a rozpočet jsou uvedeny samostatně.

# průvodní část

## Údaje o místě stavby

### Umístění

Obec: 					Fryšták

Okres:					Zlín

Kraj: 					Zlínský

Katastrální území:			Kostelec u Zlína

Vodní tok:				Fryštácký potok 4,23 km

Název DHM:				VD Fryšták

Číslo hydr. Pořadí			4-13-01-032

Stavba se nachází v komplexu Vodního díla Fryšták, dotčené konstrukce a objekty jsou ve správě investora – Povodí Moravy s.p.

### Údaje o ochraně území

### Odběrná věž je umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Veškeré stavební práce však budou uvnitř objektu a nemohou mít žádný vliv na vodní zdroj.

### Údaje o souladu s ÚPD

Stavba představuje opravu existujících vnitřních konstrukcí, nemění rozměry objektu ani výškové uspořádání a je tak v souladu s ÚPD.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu se nevztahují výjimky a úlevová řešení.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisí žádné další stavby a investice.

### Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

- Pozemky, na kterých se nachází stavba VD Fryšták: st. č. 358, v k.ú. Kostelec u Zlína, v majetku státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno. - Pozemek pro zařízení staveniště: č. 563/3, v k. ú. Kostelec u Zlína, v majetku státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno. - Pozemek pro příjezd k zařízení staveniště: č. 563/3, v k. ú. Kostelec u Zlína, v majetku státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno.

### Předpokládaný trvalý a dočasný zábor, výkupy pozemků:

Realizací stavby nedojde k trvalému záboru ani omezení v užívání cizích pozemků. Stavba a manipulace s materiálem budou provedeny pouze na pozemcích investora.

## Údaje o stavbě

### Charakter stavby

Trvalá, oprava.

### Účel užívání stavby

Účelem stavby je výměna stávajícího nevyhovujícího schodiště v odběrné věži VD Fryšták. Věž je umístěna v nádrži u paty hráze.

### Údaje o ochraně stavby dle zvláštních předpisů

Vodní dílo Fryšták je kulturní památkou ČR vedenou pod číslem 11849/7-8782.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

### Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika řešena. Schodiště uvnitř věže slouží

### pouze pro obsluhu vodního díla.

### Údaje od odtokových poměrech

Odtokové poměry se nemění, manipulace v nádrži bude dle platného MŘ.

### Splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k charakteru stavby – oprava technologie, je dotčeným orgánem správce VD – Povodí Moravy, státní podnik, jehož požadavky byly splněny a jsou již zapracovány v do překládané PD.

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci)

Celková přepokládaná doba výstavby je odhadována na 25 týdnů dní včetně dodávky a výroby dílů, pomocných konstrukcí a přípravků.

## Členění stavby na objekty

Stavba obsahuje vzhledem k rozsahu pouze jeden provozní soubor:

PS 01 – Oprava schodiště a podest