#### ING. PAVEL PŮŽA          projektová kancelář

#### Brno,   Zábranského 7,   61600           E-mail:   puda-voda@email.cz

#### tel.  530 318 577    603 944 090            IČ:  151 95 554      DIČ:  CZ 500610154

OCHRANNÁ  HRÁZ  ZÁRYBNIČNÁ  LHOTA

DOPLNĚK č. 1

B)  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Katastrální území : Zárybničná Lhota

Okres	:   Tábor

Zakázkové číslo :    001-06-10

Datum zpracování : březen 2011

B)  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

obsah :

B.1.   Stavebně technické řešení …………………………………………………… str   3

B.1.1. Staveniště a zájmové území ………………………………………….. str.   3

B.1.2. Technické řešení ……………………………………………………… str.  5

B.2.   Mechanická odolnost a stabilita ……………………………………………… str.  9

B.3.  Ochrana obyvatelstva …………………………………………………………. str 10

B.4.   Inženýrské objekty …………………………………………………………… str.10

B.1. Stavebně technické řešení

-------------------------------------------

B.1.1.  Staveniště a zájmové území

-------------------------------------------

B.1.1.1) Terén

------------------

Zájmové území se nachází na katastrálním území Zárybničná Lhota v okrese Tábor v údolí Chotovinského potoka. Vlastní protipovodňová opatření (zemní hráz a ochranná žel.betonová zeď) se nachází na pozemcích s kulturou TTP a zast.pl. a nádvoří v pravobřežní údolní nivě. Jedná se o úsek staničení Chotovinského potoka km 8,023 až 8,292 (po stávající silniční most Tábor - Chýnov).

Předmětná protipovodňová opatření budou realizována v k.ú. Zárybničná Lhota na částech pozemků p.č. 269, 585, 588, 592, 595, 597, 599 a 601, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a Města Tábor. Na veškerých výše uvedených pozemcích se v současnosti, kromě parcel 269 a 588, nachází TTP.

Umístění stavby je zřejmé jak z přehledné situace (příloha č.C1), tak z koordinační situace a situace organizace výstavby (přílohy č.C2 a E2).

##### B.1.1.2) Hydrologické poměry

--------------------------------------

Protipovodňová opatření jsou navržena v úseku staničení Chotovinského potoka km 8,023 až 8,292.  Dle ČHMÚ se jedná o povodí s hydrologickým číslem  1-07-04-059.

Hydrologická data pro profil nádrže vypracoval ČHMÚ České Budějovice pod značkou 121/10 ze dne 9.3.2010.  Pro dimenzování protipovodňových opatření pak byly použity následující údaje:

- plocha povodí ..............…………………...... 113,02 km2

- průměrný roční průtok ........………………..   591  l/s

- Q100 = 78 m3/s

- Q50  =  65 m3/s

- Q20  =  49 m3/s

- Q1    =  13 m3/s

B.1.1.3) Geologické a hydrogeologické poměry

-----------------------------------------------------------

Řešené území náleží z hlediska orografického členění k Soběslavské pahorkatině, která je geomorfologickým podcelkem Táborské pahorkatiny. Strukturně-geologický základ území tvoří prih jednotvárné serie moldanubika, zastoupeného převážně biotitickými pararulami a arterity. V depresích původního terénu jsou zachovány reliktní zbytkyneogenních sedimentů okrajové facie mydlovarského souvrství, převážně charakteru písčitých jílů s polohami jílovitých písků. Mydlovarské souvrství vystupuje v západní části obce v blízkém sousedství užšího zájmového území.

Vlastní užší zájmový prostor zaujímá údolní niva Chotovinského potoka, jehož současný tok se přimyká k patě strmého levobřežního svahu, budovaného skalními horninami moldanubika, nerovnoměrně zvětralými. Údolní niva je výrazně asymetrická. Povrch terénu je generelně ukloněn ve smru toku v průměrném sklonu dva stupně.

V údolní nivě Chotovinského potoka jsou horniny skalního podkladu (ve svrchní vrstvě zvětralé) překryty kvarterními fluviálními sedimenty. Litologický charakter kvarterního pokryvného souvrství je dán jednak charakterem hornin v  povodí, jednak skutečností, že spád říčního toku se v zájmovém úseku výrazně zmenšuje a činí jen cca 3 %. Těmito faktory je podmíněn charakter svrchní části souvrství fluviálních sedimentů, přeplavených zvětralin pararul, ale zejména splachů ze soudržných zemin mydovarského souvrství, sedimentovaných v relativně klidné vodě.

Celková mocnost kvartérních fluviálních sedimentů se pohybuje kolem 3 až 3,5 m,  z čehož převážnou část do hloubek 2,6 až 2,8 m  tvoří jemnozrnné sedimenty charakteru nivních kalů.

B.1.1.4)  Geotechnické podmínky

-------------------------------------------

V květnu 2010 provedl v řešeném území Zárybničné Lhoty inženýrsko-geologické posouzení RNDr. Božetěch Hradský, autorizovaný inženýr pro geotechniku. Byly vyhloubeny tři maloprofilové vrtané sondy S1 až S3, ze kterých bylo odebráno 6 ks poloporušených vzorků. Na základě makroskopického popisu sond, konfrontovaného s výsledky laboratorních zkoušek, byl sestaven litologický popis sond a geologický profil lokality.

V prostoru předpokládané výstavby ochranné hráze nejsou k dispozici vhodné zeminy pro výstavbu nízké homogenní hráze. Jako nejvhodnější řešení se v daném případě jeví zajištění  vhodného násypového materiálu dovozem např. výkopku z blízkých staveb. Doporučuje se založit hráz na stávajícím terénu po nejnutnějším ohumusování a využít tak přirozeného těsnícího koberce, zajišťujícího filtrační stabilitu. Charakter dováženého násypového materiálu bude třeba ověřit půdně-mechanickými zkouškami v přiměřeném rozsahu.

Hladina podzemní vody se v době sondáže ustálila v hloubkách 0,60 až 0,67 m  pod povrchem terénu, přičemž její hladina má spád prakticky totožný se spádem Chotovinského potoka.

###### B.1.2. Technické řešení

------------------------------

B.1.2.1)  Koncepce technického řešení

------------------------------------------------

Koncepce technického řešení vychází ze základního požadavku, kterým je zabránění vniknutí  kulminačních průtoků na pozemky fyzických osob (zahrady), které se v dané lokalitě nacházejí na pravém břehu Chotovinského potoka. Realizovaná stavba nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Předmětná  protipovodňová opatření jsou řešena ve dvou úsecích. V úseku staničení Chotovinského potoka km 8,047 – 8,292 (mezi mosty) je navrhována ochranná zemní hráz. V úseku km 8,023 – 8,043 (pod dolním mostem) je pak navrhována železobetonová ochranná zeď. Opatření navržená v obou úsecích umožní neškodné provedení kulminačního průtoku Q100 = 78 m3/s.

B.1.2.2) Vodohospodářské řešení

-------------------------------------------

Předmětná  protipovodňová opatření jsou řešena ve dvou úsecích. V úseku staničení Chotovinského potoka km 8,047 – 8,292 (mezi mosty) je navrhována ochranná zemní hráz. V úseku km 8,023 – 8,043 (pod dolním mostem) je pak navrhována  železobetonová ochranné zeď. Opatření navržená v obou úsecích umožní neškodné provedení kulminačního průtoku Q100 = 78 m3/s.

V úseku mezi mosty byla navržena ochranná zemní hráz tak, aby odstup návodní paty hráze od břehové hrany činil cca  5 m. Průtočný profil návrhového průtoku Q100 při konfiguraci stávajícího terénu, kdy se na levém břehu nachází vysoký svah, pak vyžaduje vybudování pravobřežní ochranné zemní hráze o výšce cca 1,5 m.  Průtočný profil zde byl řešen jako koryto s kynetou s tím, že v úseku km 8,093 – 8,230 bude provedeno prohloubení dna stávajícího koryta Chotovinského potoka.

V úseku pod dolním mostem se na levém břehu opět nachází vysoký svah. V úseku km 8,023 – 8,043, kde na břehu není prostor pro vybudování zemní hráze, byla navržena ochranná železobetonová zeď, která se v km 8,023 lomí v pravém úhlu a navazuje na stavbu stodoly na pozemku p.č. KN 269 k.ú. Zárybničná Lhota. Navazující stěna stodoly bude proti přímému kontaktu s velkými vodami chráněna vodotěsnou izolací s ochrannou přizdívkou.

Hydrotechnickými výpočty projektant zjistil, že v úseku mezi mosty by při rovnoměrném ustáleném proudění protékal kulminační průtok Q100 při hloubce vody 2,48 m  průměrnou rychlostí 3,16 m/s (v korytě by byla rychlost cca 3,7 m/s a v kynetě cca 1,9 m/s).  Kulminační průtok Q50 = 65 m3/s  by pak protékal při hloubce vody 2,29 m  průměrnou rychlostí 3,00 m/s. Ve skutečnosti však v úseku mezi mosty nastane vzdutí hladiny vlivem zúžení průtočného profilu v místě dolního mostu.  Hydrotechnickými výpočty projektant zjistil, že při průtoku Q100 vzdutí vodní hladiny na vtoku do dolního mostu dosáhne hodnoty 34 cm.  Tato hodnota vzdutí pak směrem proti toku klesá až na hodnotu vzdutí 15 cm  na výtoku z horního mostu.  Vlivem vzdutí na vtoku do dolního mostu dojde k zahlcení tohoto vtoku – hladina bude sahat 16 cm nad hranu stropu na vtoku do dolního mostu.  Průtočným profilem dolního mostu by pak při ideálním rovnoměrném ustáleném proudění protékal kulminační průtok Q100 rychlostí 3,42 m/s.

Z povodí o velikosti 113,02 km2 pak přitékají do prostoru navrhovaných protipovodňových opatření povrchové vody o průměrném ročním průtoku 591 l/s. Kulminační průtoky dosahují hodnot Q50 = 65 m3/s, Q100 = 78 m3/s.

B.1.2.4) Členění na objekty

------------------------------------

Stavba je tvořena dvěmi objekty:

SO1 -  JKSO 8321511    Ochranná hráz

a)  Odpadní potrubí pro odtok povrchových vod přes hrázové těleso

b)  Ochranná zemní hráz

c)  Ochraná železobetonová zeď

SO2 -  JKSO 8222959    Příjezdná komunikace

B.1.2.5)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

--------------------------------------------------------------------------------

Navržená opatření budou plnit funkci ochrannou – protipovodňovou.

Předmětný projekt je v souladu se schváleným návrhem realizace společných zařízení navržených v rámci JPÚ Zárybničná Lhota a vylepšuje stávající stav životního prostředí zájmového území. Realizací komplexního územního systému dané lokality dojde k zabezpečení bezškodného průchodu kulminačních průtoků danou lokalitou.

Při provádění prací nesmí dojít ke kontaminaci zemin ropnými látkami (pohonné hmoty, mazací oleje a kapaliny hydrauliky mechanizace). Při případném znečištění musí být kontaminovaná zemina odstraněna a zlikvidována jako odpad.

V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na provoz zařízení staveniště (případně hlavního stavebního dvora), z nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). Současně budou během stavby vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na vlastní stavební činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O).

Likvidace odpadů bude zajištěna dodavatelským způsobem přímo osobami oprávněnými k těmto činnostem dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními  firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny zhotovitelem stavby.

Odpady ze sociálního zařízení staveniště budou odváženy k likvidaci na ČOV Tábor.  Odpady

kategorie ,,N“  je možné ukládat  na skládku  v Českých Budějovicích.   Spalitelné odpady

kategorie  ,,N“  pak budou likvidovány ve spalovně ve Strakonicích.

B.1.2.6)  Průzkumy a měření

--------------------------------------

Základem pro vypracování projektové dokumentace bylo vyhotovení inženýrsko-geologického posouzení lokality (RNDr. Božetěch Hradský 05/2010 - viz příloha G) a výškopisné a polohopisné doměření zájmového území (GEOCART CZ  03/2010).  Inženýrsko-geologické posouzení bylo provedeno za použití výsledků geotechnického posouzení staveniště RNDr. B.Hradským (JPÚ Zárybničná Lhota 05/2010).

B.1.2.7)  Podklady pro vytyčení stavby

--------------------------------------------------

Polohové situování stavby vychází z DKM (GP), která byla vyhotovena v rámci JPÚ Zárybničná Lhota.  Geodetický  referenční  polohový  systém je  S-JTSK, výškový Balt po vyrovnání (BPV).

Výškově lze stavbu napojit na bod VK1 (vrch poklopu hydrovrtu) na pravém břehu Chtovinského potoka pod dolním mostem.  Výšková kóta 411,47 m n.m. (souřadnice 729956,68 a 1121240,70).  Doporučujeme ověření této výšky.

Pro vytyčení stavby bylo určeno následujících 21 hlavních vytyčovacích bodů:

číslo bodu                             souřadnice y                             souřadnice x

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                            729941,58	                         1121242,46

2                                            729941,56	                         1121245,88

3                                            729935,69	                         1121245,31

4                                            729928,56                            	 1121244,47

5                                            729922,37	                         1121243,11

6                                            729919,99	                         1121235,14

7                                            729903,46	                         1121234,64

8                                            729859,75	                         1121240,80

9                                            729820,31	                         1121242,11

10                                            729760,36	                         1121236,63

11                                            729754,21	                         1121162,27

B.1.2.8)  Vliv stavby na okolní pozemky

---------------------------------------------------

Vliv stavby na okolní pozemky bude kladný, neboť jejím vybudováním dojde k zamezení rozlivu kulminačních průtoků na pozemky fyzických osob (zahrady), které se nacházejí na pravém břehu Chotovinského potoka.

B.1.2.9)  Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

-----------------------------------------------------------------------------

Svislé stěny výkopů od hloubky 1,20 m je nutné chránit pažením plným s roubením dimenzovaným na mírně tlačivou zeminu. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné.

Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Sklony dočasných násypů by se podle druhu použitého materiálu a výšky svahu měly pohybovat v rozmezí 1 : 2  až  1 : 3.

Při stavebních pracech jsou pracovníci dodavatelské organizace povinni dodržovat platné předpisy, týkající se ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.   Všechny práce budou prováděny dle platných ČSN, EN a souvisejících předpisů s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

B.2. Mechanická odolnost a stabilita

-----------------------------------------------------

###### B.2.1. Výchozí podklady, průběh prací na projektové dokumentaci

-----------------------------------------------------------------------------------

Předmětná projektová dokumentace byla na základě požadavku investora vypracována jako podklad pro vydání stavebního povolení a následně pro realizaci stavby.

Základem pro vypracování projektové dokumentace bylo vyhotovení inženýrsko-geologického posouzení lokality (RNDr. Božetěch Hradský 05/2010 - viz příloha G) a výškopisné a polohopisné doměření zájmového území (GEOCART CZ  03/2010).  Inženýrsko-geologické posouzení bylo provedeno za použití výsledků geotechnického posouzení staveniště RNDr. B.Hradským (JPÚ Zárybničná Lhota 05/2010).  Dalšími podklady pro řešení byly následující materiály:

- údaje HMÚ (n-leté vody)

- projektová  dokumentace  "JPÚ Zárybničná Lhota,  Plán  společných  zařízení" (Geocart CZ a.s. 2010)

- projektová dokumentace DKM (GP) JPÚ Zárybničná Lhota (Geocart CZ a.s. 2010)

- metodika VÚMOP Praha „Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží a jejich

funkčních objektů včetně přehrážek“

- vzorový projekt „Ochranné retenční nádrže v pozemkových úpravách“ (VÚMOP)

- ČSN 75 2410 malé vodní nádrže

- ČSN 73 1001 základová půda pod plošnými základy

- TNV 75 2415 suché nádrže

- vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000

- vyjádření a požadavky dotčených subjektů a investora

Předmětná projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavku města Tábor, respektive objednávky investora (Mze ČR PÚ Tábor).  V řešeném území na k.ú. Zárybničná Lhota, ve kterém se nachází zájmové území realizace předmětné ochranné hráze, proběhla  jednoduchá pozemková úprava, jejímž výstupem bylo nové uspořádání pozemků v digitální katastrální mapě (DKM) včetně vyznačení věcného břemene pro umístění protipovodňových opatření. V rámci návrhu plánu společných zařízení (PSZ - jedna z etap prací v rámci JPÚ), jejichž realizaci hradí stát, byla navržena protipovodňová opatření (ochranná hráz + žel.betonová zeď).

Vzhledem k tomu, že návrh protipovodňových opatření byl součástí návrhu společných zařízení při JPÚ Zárybničná Lhota, bude v tomto případě upuštěno od územního řízení. Návrh společných zařízení byl odsouhlasen a schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Tábor dne 26.4.2010.  Správcem vodního toku, ZVHS Tábor, byl návrh projektové doumentace odsouhlasen bez připomínek dne 15.6.2010.

B.2.2.  Výpočty odolnosti a stability

--------------------------------------------

Výpočty prokazující odolnost a stabilitu stavby jsou uvedeny v příloze F3. a technické zprávě dokumentace stavby (příloha F1).

B.3.  Ochrana obyvatelstva

---------------------------------------

Předmětná stavba přispěje k ochraně obyvatelstva, neboť jejím vybudováním dojde k zamezení rozlivu kulminačních průtoků Chotovinského potoka, čímž bude v dané lokalitě zástavba místní části Zárybničná Lhota ochráněna před přívalovými vodami.

Předmětný projekt je v souladu se schváleným návrhem realizace společných zařízení navržených v rámci JPÚ Zárybničná Lhota a vylepšuje stávající stav životního prostředí zájmového území. Realizací komplexního územního systému dané lokality dojde k zabezpečení bezškodného průchodu kulminačních průtoků danou lokalitou.

B.4. Inženýrské objekty

-----------------------------------------

Zájmové území nevyžaduje dodatečné odvodnění. Vybudováním předmětné stavby, kdy  v místech terénních depresí budou uložena odpadní potrubí převádějící povrchové vody přes těleso hráze do recipientu, budou veškeré vody odváděny do Chotovinského potoka. Během výstavby ani provozem hotové stavby nebudou vznikat žádné odpadní vody.

Stavba po svém dokončení nebude pro svůj provoz vyžadovat žádné zásobování vodou a energiemi, řešení dopravy či elektronickou komunikaci. Převedení kulminačních průtoků zvládnou navrhovaná opatření za bezobslužného provozu.  Pouze je nutné osazení dluží do drážek hrazení (průchodu) mezi bloky II. a III. ochranné železobetonové zdi.

Pro zabezpečení příjezdu na stavbu je navrženo vybudování příjezdné panelové komunikace v délce 40 m.  V rámci akce bude rozebráno stávající  a vybudováno nové oplocení dotčených pozemků.

Realizací stavby nevzniknou žádné přebytky zeminy – naopak téměř veškerý materiál do násypů hrázového tělesa bude na stavbu dovezen.  Bilance skrývky drnu a zpětného ohumusování hráze je vyrovnaná.

Stavba kromě nasypání ochranné zemní hráze na pravém břehu Chotovinského potoka  nezahrnuje žádné další terénní úpravy v okolí stavby. Travním semenem bude oseta koruna hráze, vzdušný líc hráze i návodní líc hráze.

Předmětný projekt je v souladu se schváleným návrhem realizace společných zařízení navržených v rámci JPÚ Zárybničná Lhota.

Brno, březen 2011

Vypracoval:          ing. Pavel Půža