| Technická specifikace -dodávka 2 kusů Z pohonů pro motorovou nákladní loď |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. | základní technické parametry a požadavky | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| 1 | výrobní značka a typové označení (doplní dodavatel) | (Dodavatel vyplní název a typové označení) |  |
| 2 | typ pohonu | Z pohon - hydraulický | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | převod otáček hydromotoru na lodní šroub | je pod úhlem 90° | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | převod otáček | pomocí kuželového ozubeného soukolí | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | pohon musí přenášet krouticí moment minimálně 850 Nm | min. 850 Nm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | průměr lodního šroubu | 670 ± 5 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | lodní šroub | směr provedení natočení listů, 1 ks pravé a 1 ks levé provedení | (dodavatel vyplní ANO) |
| 8 | kortova dýza, nekonečné otočení 360° | kortova dýza, nekonečné otočení 360° | (dodavatel vyplní ANO) |
| 9 | rozsah provozních otáček lodního šroubu | 500 až 750 min-1 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 10 | zástavbové rozměry | viz. nákres | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | pracovní kapalina hydraulického systému | olej dle DIN 51525 | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | pracovní kapalina, minimální třída čistoty olej hydraulického systému | dle NAS 1638 | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | teplota pracovní kapaliny hydraulického okruhu | 20°C až 90°C | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 14 | pracovní tlak hydromotoru pro pohon vrtule | 34±0,5 MPa | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 15 | dodávané množství pracovní kapaliny pro pohon vrtule | 195+40 dm3.min-1 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 16 | pracovní tlak hydromotoru pro natáčení dýzy | 10±0,2 MPa | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 17 | dodávané množství pracovní kapaliny pro natáčení dýzy | 31,5+7 dm3.min-1 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 18 | sledování polohy otočení dýzy snímačem polohy | snímač polohy | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | záruka | min. 36 měsíců | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 20 | záruční a pozáruční servis | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | dokumentace a návod v ČJ | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 22 | prohlášení o shodě | ano | (dodavatel vyplní ANO) |

Poznámka: součástí technické specifikace je zástavbový výkres Z pohonu