# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# NÁZEV STAVBY	: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

V OBJEKTU PROTZKAROVA 1180, UH. HRADIŠTĚ

INVESTOR	: Česká republika – Ministerstvo zemědělství,

Zarámí 88, 760 41 Zlín

MÍSTO STAVBY	: Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště

PROJEKTANT	: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště

CHARAKTER STAVBY	: Stavební úpravy

ZAK. ČÍSLO	: 3353

ARCHIVNÍ ČÍSLO	: 12-123353/4

# STUPEŇ PD	: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

OBJEKT			: SO 01 Vlastní budova

F.1.2 Zdravotně technické instalace

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předložený projekt řeší výměnu vnitřních rozvodů kanalizace splaškové a vnitřních rozvodů pitné, teplé vody a cirkulaci teplé vody. Dále řeší výměnu zařizovacích předmětů.

- TECHNICKÝ POPIS

## Kanalizace

V budově bude provedená výměna vnitřních rozvodu kanalizace splaškové. Stávající vnitřní rozvody kanalizace dešťové budou zachovány. Stávající rozvody kanalizace splaškové budou demontovány po podhledu v 1.NP popřípadě po čisticí kus a nad strop 5.NP. Nově navržena kanalizace bude vedená v původních trasách. Splaškové odpadní vody budou produkovány v sociálním zařízení objektu. Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů budou odváděny svislými odpady a dále ležatou kanalizací vně objektu. Jednotlivé stupačky budou v nejnižším podlaží vybaveny čistícími kusy. Odvětrání jednotlivých odpadů bude nad střechu objektu přes stávající potrubí a ventilační hlavice. K montáži stupaček a připojovacího potrubí se navrhuje použít trub plastových PP-HT odpadních hrdlových. Odvodnění podlah je řešeno podlahovými vpustmi s protizápachovým uzávěrem PRIMUS systém HL 310NPR a HL 510NPR. Odvod kondenzátu a úkapy od pojistných ventilů jsou řešeny přes vtoky se zápachovou uzávěrkou HL 21. Odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek bude prováděn přes kondenzační sifony HL 138. Ležatá kanalizace uložena v zemi bude provedená z trub PVC systém KG. Potrubí bud uloženo do upraveného pískového lože min. tl. 0,10 m a obsypáno štěrkopískem do výše 0,3 m nad horní hranu potrubí. Lože i obsyp je nutno hutnit. Zásyp rýhy bude proveden prohozenou zeminou.

## Vodovod

V budově bude provedená výměna stávajících rozvodu pitné, teplé vody a cirkulace teplé vody pro rekonstruované sociální zařízení. Výměna rozvodů bude provedena pod strop 1.NP kde se propojí se stávajícími. Pitná a teplá voda bude přivedena ke všem navrženým zařizovacím předmětům. Stupačky budou provedeny z trub PPR FIBER PN20, připojovací rozvody k navrženým zařizovacím předmětům budou provedeny z trub plastových PPR Hostalén PN16. Volně vedené rozvody budou opatřeny tepelnou izolací TUBOLIT DG, rozvody zasekané pod omítkou budou opatřeny návlekovou izolaci TUBOLIT SR. Rozvody pitné vody budou opatřeny trubicovou izolaci tl. 9 mm, rozvody teplé vody a cirkulace izolaci tl. 13 mm. Stávající potřeba pitné vody bude zachována.

## Legenda zařizovacích předmětů

WC

klozet závěsný IDEAL STANDARD PLAYA - J 501901

klozetové sedátko IDEAL STANDARD PLAYA - J 492901

nosný prvek WC GEBERIT KOMBIFIX č. 110,300,005

ovládací tlačítko GEBERIT SAMBA č. 115,770,11,1

U

umyvadlo IDEAL STANDARD PLAYA – J 501101

kryt na sifon IDEAL STANDARD PLAYA – J503101

bat. stojánková IDEAL CERAPLAN NEW - B 3689 AA

2x rohový ventil TE 66-1/2

zápachová uzávěrka HL 135

PZ

pisoár JIKA GOLEM ANTIVANDAL SE SENZOREM č. 4307,0

napájecí zdroj č. 9507,1

keramická dělicí přepážka mezi pisoáry IDEAL STANDARD – W 390401

zápachová uzávěrka HL 430

VLZ

výlevka závěsná IDEAL STANDARD-SERVICE P 977001

plastový sifon IDEAL STANDARD D 5870 AA

bat.nástěnná IDEAL SLIMLINE II – B 8599 AA

D

dřez není dodávkou ZTI

bat.stojánková IDEAL STANDARD CERAPLAN NEW – B 3696 AA

2x rohový ventil TE 66-1/2

zápachová uzávěrka HL 100G

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení stávajících podzemních vedení. O tomto vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do stavebního deníku. V místě křížení a souběhu kanalizačního potrubí s podzemními vedeními je nutno výkop provádět ručně na vzdálenost stanoveno správcem vedení, min. však 1,0 m od stávajícího vedení. Vlastní křížení bude provedeno dle ČSN 736005. Výkopy hlubší 1,3 m je nutno pažit. Při provádění prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uh. Hradiště: 07/2012

Vypracoval: Ing. Aleš Gurecký