B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

STAVBA	:  REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

V OBJEKTU PROTZKAROVA 1180, UH. HRADIŠTĚ

INVESTOR	:  Česká republika, Ministerstvo zemědělství

Zlín, Zarámí 88, 760 41

MÍSTO STAVBY	:  Uherské Hradiště, Protzkarova č.p. 1180

PROJEKTANT	:  GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště

STUPEŇ PD	:  DPS

DATUM	:  07/2012

ČÍSLO ZAKÁZKY	:  3353

ARCHIVNÍ ČÍSLO	:  12-3353/4

ČÁST PD:	:	B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a ) zhodnocení staveniště

Objekt je součástí bloku dvou velkých objektů. Jde o lokalitu v centrální části města, v památkové zóně. Území v této části města je rovinaté. Ze dvou stran je vedou kolem objektu místní komunikace

Objekt je v majetku investora.

Stávající objekt je napojen na následující inženýrské sítě:

- zemní plyn

- voda

- elektřina

- kanalizace

- telefon

Nové přípojky inženýrských sítí:

- nejsou

Stavbou nedochází ke zvětšení zastavěné plochy.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Ochranná pásma dopravních staveb:

- z jižní strany přiléhá k areálu místní veřejná komunikace ul. Plzeňská

Ochranná pásma inženýrských sítí:

- stáv. přípojka plynu

- stáv. přípojka telefonu

- navržené nové vnitřní vedení

- Odstupy navržených sítí a stavebních objektů jsou navrženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, včetně pozdějších změn Z1-Z4.

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1993 Sb, případně chráněném území podle horního zákona.

Pozemek je ohraničen samotnou stavbou, ze severní strany opěrnou zdí.

Popis stávajícího stavu

Byl postaven ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Fasáda je zateplená, okna plastová, elektroinstalace byla provedena nová 2011.

Jedná se o pětipodlažní kancelářskou budovu, která je postavena jako železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. Páté podlaží je ustupující.

Půdorys tvoří pravidelný obdélník. Hlavní vstup je z ulice Protzkarovy, Přízemí objektu na dvou stranách (čelní a zadní) ustupuje dovnitř objektu, rovněž tak ustupuje páté podlaží, a to na třech stranách.

Sociální zařízení jsou zastaralé, v 1.NP byly již rekonstruovány (2011), ve vyšších podlažích budou nyní.

b ) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Předmětem projektu jsou stavební úpravy sociálních zařízení objektu ve 2-5.NP.

c ) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších  ploch

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bourací práce:

- Stávající keramické obklady a keramická dlažba

- Demontáž zařizovacích předmětů včetně instalací od podlahy 2.NP(voda, kanalizace)

- Vybourání příček

Zařizovací předměty budou nové zavěšené. Z důvodu malého prostoru kabinky WC je třeba osadit zavěšený klozet s menší hloubkou (480mm). Stávající příčky budou předezděny nad úroveň podhledu, za umývadly do výšky 1250mm, kde budou vedeny instalace. Svislé instalace budou v místech stávajících stupaček a budou v úrovni 2.NP napojeny na již vyměněné rozvody.

Podlaha i keramické obklady budou položeny nové keramické do tmele.

Do místností WC a vedlejší místnosti kuchyňky budou zavěšeny podhledy kazetové Thermatex, světlá výška místnosti 2600mm. Nad podhledy budou vedeny elektroinstalace a odvětrání místností Spiro potrubí.

Toalety budou vybaveny zásobníky na mýdlo, ručníky a toal. papír, koše, zrcadla nad umývadly, … viz standardy.

ZDRAVOTECHNIKA

## Kanalizace

V budově bude provedená výměna vnitřních rozvodu kanalizace splaškové. Stávající vnitřní rozvody kanalizace dešťové budou zachovány. Stávající rozvody kanalizace splaškové budou demontovány po podhledu v 1.NP popřípadě po čisticí kus a nad strop 5.NP. Nově navržena kanalizace bude vedená v původních trasách. Splaškové odpadní vody budou produkovány v sociálním zařízení objektu. Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů budou odváděny svislými odpady a dále ležatou kanalizací vně objektu. Jednotlivé stupačky budou v nejnižším podlaží vybaveny čistícími kusy. Odvětrání jednotlivých odpadů bude nad střechu objektu přes stávající potrubí a ventilační hlavice.

## Vodovod

V budově bude provedená výměna stávajících rozvodu pitné, teplé vody a cirkulace teplé vody pro rekonstruované sociální zařízení. Výměna rozvodů bude provedena pod strop 1.NP kde se propojí se stávajícími. Pitná a teplá voda bude přivedena ke všem navrženým zařizovacím předmětům. Stupačky budou provedeny z trub PPR FIBER PN20, připojovací rozvody k navrženým zařizovacím předmětům budou provedeny z trub plastových PPR Hostalén PN16. Volně vedené rozvody budou opatřeny tepelnou izolací TUBOLIT DG, rozvody zasekané pod omítkou budou opatřeny návlekovou izolaci TUBOLIT SR. Rozvody pitné vody budou opatřeny trubicovou izolaci tl. 9 mm, rozvody teplé vody a cirkulace izolaci tl. 13 mm. Stávající potřeba pitné vody bude zachována.

VYTÁPĚNÍ

Není obsahem  stavebních úprav.

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

V sociálních zázemích 2. - 5.NP dojde z důvodu osazení podhledů a návazných stavebních úprav spojených s rekonstrukcí soc. zařízení, k úpravě elektroinstalace a osazení vestavných svítidel typu downlight. Napojení bude na stávající jističové okruhy. Ovládání svítidel bude stávajícími spínači, u nichž dojde pouze k výměně elektroinstalačních krabic. Odvodní kabely z vypínačů budou v elektroinstalační krabici nasvorkovány a prodlouženy do nových pozic osazení vestavných svítidel. Ovládání ventilátorů bude pohybovými senzory osazenými do podhledu na WC muži, WC ženy a v kuchyňce (dodávka ventilátorů profese VZT). Pro profesi zdravotechnika bude napojen napáječ senzorového ovládání pisoárů vč. jejich napojení.

VZDUCHOTECHNIKA

V objektu budou provedeny stavební úpravy hygienických zařízení ve 2.NP  - 5.NP.  Stávající centrální větrání hygienických zařízení, skladů a kuchyněk, které jsou umístěny na JV části objektu bude nahrazeno lokálním podtlakovým větráním v jednotlivých podlažích s místním ovládáním. Stávající větrání zahrnuje dvě potrubní stoupačky, vedené v instalační šachtě u obvodové zdi ne JV straně objektu z nichž jedna je určena pro větrání hygienických zařízení a druhá pro větrání kuchyněk a skladů. Každá stoupačka je opatřena odsávacím střešním ventilátorem, který je provozován automaticky dle nastaveného časového programu. V jednotlivých podlažích jsou vysazeny potrubní odbočky s odvodními obdélníkovými vyústkami. Přívod vzduchu je infiltrací ze schodišťového prostoru objektu, který má zajištěný přívod vzduchu nezávislý na otvírání dveří podtlakovou klapkou do dvorníčásti v 1.NP.

Nevětrané prostory kuchyněk a skladů budou větrány dle jejich využití s výměnou vzduchu min. 6x zahodinu.

Hygienické místnosti  budou větrány dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI

d ) napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na místní komunikaci ulice Protzkarova.

e ) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a svažitém území

Vzhledem k charakteru stavby se nemění.

f ) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Navržený objekt nebude svým  provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou hlučnost.

Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady.

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic schválených ČSN.

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č.185 / 2001 Sb. odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku .

Stavební odpad:

  - Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace.

  - Doporučujeme prováděcí firmě aby vzniklý stavební odpad a stavební suť nabídla některé z recyklačních firem  k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k jejich využití mohou být zneškodněny oprávněnou firmou.

| Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | stavební a demoliční odpady |  |
| kód druhu odpadu | druh odpadu | kategorie |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 01 | Pozinkovaný plech | O |
| 17 04 05 | Železo, ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 08 | odpady z používání nátěrových hmot |  |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsah. Organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org.rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 10 | O |

Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby.

g ) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Vzhledem k charakteru stavby se nemění.

h ) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Provedené průzkumy a podklady:

snímek katastrální mapy

- výpis z katastru nemovitostí

- požadavky investora

- PD stavební části stávajícího stavu - Zaměření stávajícího stavu objektu v ul. Protzkarova č.p. 1180 „Rekonstrukce elektroistalce“ 05/2011

- výškopisné a polohopisné zaměření

i ) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Výškové řešení zájmového území je limitováno výškovými kótami stávajících objektů. Nově navržené stavební objekty a komunikace na ně navazují. Polohové a výškové řešení stavby je patrné z výkresové dokumentace. Souřadnicový systém S-JTSK.

j ) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba je prováděna jako celek, přípojky inženýrských sítí jsou stávající.

k ) vliv stavby na okolní pozemky stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude produkovat žádné nebezpečné ani škodlivé látky. Stavba bude prováděna za provozu objektu, po dobu výstavby budou využívány sociální zařízení v 1.NP.

Stavba se svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.

l ) způsob zajištění ochrany zdraví a zabezpečení pracovníků, pokud není uveden v části F.

Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva stavebnictví. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení určuje vyhláška ČÚBP z l5. 4. l992. Uspořádání technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného provozu. Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným značením. Realizace elektrických zařízení je dle ČSN 332000-1 čl.13N7.2. a vnitřní el. rozvody musí odpovídat vyhl.č.132/1998 Sb. Zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revize plynovodního zařízení budou vykonávány dle vyhl. ČUBP č.48/1982Sb a doplňující vyhláškou 101/2005 Sb. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Součinitel smykového tření povrchu stupnice musí vyhovovat požadavkům vyhl. MMR č.268/2009Sb.

Všechny konstrukce a práce musí být provedeny dle platných vyhlášek a norem za předpokladu dodržování  předpisů bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci jak stanovuje Vyhláška č. 362/2005 sb. a 591/2006 Sb - o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

2.		MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Při výstavbě budou požity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou únosnost,

mechanickou odolnost a stabilitu.

3.		POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Nemění se využití místností - Neposuzuje se

4.		HYGIENA  A OCHRANA ZDRAVÍ

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadována žádná zvláštní opatření pro zajištění zvláštních hygienických podmínek. Pro zajištění ochrany zdraví osob pohybujících se v objektu bude při výstavbě použito pouze certifikovaných materiálů, které nevykazují žádné negativní vlivy na zdraví osob. Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani materiály na bázi azbestu.

5.		BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Při provozu je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména - Zákoník práce, (vyhl. č.48/1982 Sb.) a předpisy související, normy a nařízení, požární předpisy a zákony, provádět pravidelné kontroly a předepsané revize. Dbát ustanovení zákona O technických požadavcích na výrobky a jeho změn následujících.

V objektu nesmí být manipulováno s nebezpečnými látkami ani otevřeným ohněm. Při manipulaci s technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno.

6.		OCHRANA PROTI HLUKU

Nemění se využití místností - Neposuzuje se

7.		ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Neposuzuje se

8.		ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 		POHYBU A ORIENTACE

Nemění se využití místností – nemění se.

9.		OCHRANA SRAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVI VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita

Objekt nevyžaduje žádné zvláštní opatření.

Radon

Neposuzuje se

Ochranná pásma dopravních staveb:

Neposuzuje se

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Neposuzuje se

10.		OCHRANA OBYVATELSTVA

U tohoto typu stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva

11.		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Stávající přípojkou kanalizace. Zastavěná plocha, zpevněné plochy se nemění.

b) zásobování vodou

Stávající přípojkou vody

c) zásobování energiemi

stávající přípojkou NN

d) řešení dopravy

stávajícím sjezdem z komunikace

e) povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav

není předmětem stavebních úprav

f) elektronické komunikace

není předmětem stavebních úprav

12.		VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Nejsou navržena

V Uherském Hradišti 07/2012

Vypracoval: Ing. Miroslav Šišák