|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

Akce:		OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Stupeň:		DSP

Obsah:	D1.2.a – Technická zpráva – stavebně konstrukční část

Datum zpracování:	listopad 2020

Zakázkové číslo:		2020/239

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Zakázkové číslo:	2020/239

A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby: 	OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

- místo stavby:	Brod nad Dyjí

- katastrální území:	Brod nad Dyjí

- číslo parcely:	č. parc. 4116/4, 4118, 594

- Identifikační údaje investora:

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Tel: +420 541 637 111

A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- výkresová dokumentace – AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. (Ing. Bartolšic, Ing. Varadínek)

- původní projektová dokumentace z r. 1975/1976 (Ingstav Brno, n.p.)

- vlastní prohlídka objektu projektantem (květen 2020)

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

B.1  Popis konstrukcí:

## Základní popis konstrukce

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení a návrh principiálního řešení poruch na budově čerpací stanice v k. ú. Brod nad Dyjí. Stavba byla postavena ve druhé polovině 70. let 20. století. Došlo k poruchám na nosné konstrukci, konkrétně k poklesu části objektu u severní štítové stěny, následnému porušení podélných stěnových ztužidel, vzniku vodorovných trhlin na obvodovém plášti, viditelnému poklesu stropu vestavby a upraveného terénu vně objekt čerpadlovny. Poruchy jsou zapříčiněny nerovnoměrným sednutím krajní části v úrovni severní štítové stěny a předkládaná dokumentace navrhuje řešení příčiny těchto poruch podchycením štítové stěny systémem mikropilot.

Čerpací stanice se nachází na pozemku par. č. st. 594 v k. ú. Brod nad Dyjí. Budova má obdélníkový půdorys o základních rozměrech 8,6 x 24,0 m. Čerpadlovna má dvě základní podlaží.

Suterén je zapuštěn na celou výšku pod úroveň upraveného terénu. Konstrukce suterénu je provedena jako ŽB konstrukce, která se skládá z vodorovné podlahové nosné desky a obvodových stěn. Obvodové stěny jsou navrženy z vodostavebního betonu V4 a jsou vybetonovány tl. 0,60 m a vyztuženy jsou betonářskou výztuží 10 216 a 10 425. Stěny byly navrženy jako milánské stěny a ve spodní části tvořící podlahu byly doplněny vodorovnou vyztuženou betonovou deskou, aby byla zajištěna vodotěsnost konstrukce. Půdorys suterénu je vůči půdorysu nadzemní části kratší cca o 3,0 m. Pod suterénem se nachází nátoková komora, pod kterou je deska tl. 1,10 m, která je vybetonována mezi milánské stěny. Milánské stěny ohraničují půdorys spodní části čerpadlovny a dále nátokového objektu. Suterén je zastropen ŽB stropní konstrukcí, která se skládá z nosných trámů a spojité stropní desky. Milanské stěny jsou zapuštěny do hloubky na kótu cca -10,0 až -12,0 m a jsou zapuštěny do vrstvy tuhých jílů.

Nadzemní podlaží čerpadlovny je provedena jako halový objekt s nosnou ocelovou konstrukcí. Ta je navržena jako jednoduché příčné rámy o jednom poli. Rámy jsou kotveny ke spodní ŽB konstrukci pomocí kotevních šroubů se závlačí. Rámy jsou kotveny kloubově a mají provedeny tuhé rámové styčníky. Osový rozpon rámů je 7,80 m a jsou umístěny v osové rozteči 1 x 2,69 m + 6 x 3,0 m + 1 x 2,9m. V krajním poli mezi osou 8 a 9 je navržena konstrukce vestavěného patra. Toto krajní pole je půdorysně umístěno mimo půdorys ŽB konstrukce suterénu a nosná konstrukce je založena na odděleném základu. Stabilita konstrukce v příčném směru je zajištěna vlastní tuhostí rámů a stabilita konstrukce v podélném směru je zajištěna ztužidly v rovině stěn a ve střešní rovině mezi osami 1 a 3, druhá ztužidla jsou umístěna mezi osami 8 a 9. Každé ztužidlo je navrženo z dvojice křížících se profilů L63/63/5. Staticky jsou navržena tak, že ztužidla fungují jako tažená diagonála. Do konstrukce střešních příčlí jsou zavěšeny nosníky jeřábové dráhy. Celková výška ocelové konstrukce je cca 6,6 m. Na rámy jsou osazeny ocelové střešní I vaznice, na které jsou uloženy calofrigové desky a skladba z hydroizolačních pásů.

Konstrukce vestavby je provedena z ocelových průvlaků, na které jsou uloženy ŽB prefabrikované desky PZD, které jsou uloženy v podélném směru. Na stropních deskách je pak provedena podlaha. Schodiště do patra vestavby je provedeno dvouramenné z ocelových profilů. Ve spodní části se nachází sociální zařízení a v patře jedna menší technická místnost.

Obvodový plášť nadzemní části je kotven k ocelové nosné konstrukci. Opláštění je převážně provedeno z nosných pórobetonových závěsných panelů tl. 245 mm s dřívějším označením NOV a dozdívaných ploch z cihel metrického formátu. Dozdívané plochy se vyskytují převážně ve štítech.

## Základové podmínky

Stavba čerpací stanice byla umístěna v prostoru zamokřené louky, pod vrstvou povodňových hlín o mocnosti 1,5 až 1,7 m se nachází vrstva šedého různorodého písku s příměsí drobného štěrku sahající do hloubky 2,9 až 3,7 m. Předkvartérní podloží tvoří šedozelené jíly tuhé konzistence.

Milánská stěna je založena v tuhých jílovitých vrstvách ve velké hloubce a základový pas je založen na úrovni podlahy suterénu čerpadlovny ve vrstvě jemnozrnných písčitých sedimentů a písčitých sedimentů se štěrkem. Poruchy jsou zapříčiněny nerovnoměrným sednutím krajní části v úrovni severní štítové stěny. Rám v ose 8 je kotven k ŽB konstrukci podzemní části strojovny, která je součástí milánské stěny zapuštěné asi 12 m pod úroveň současného upraveného terénu. Poslední štítová rámová vazba v ose 9 je založena na základovém pasu. Tento betonový základový pas má základovou spáru na kótě -3,500. Tento pas je přibetonován ke stěnové konstrukci a mezi pasem a stěnou je svislá pracovní spára.

## Navržená opatření

Navržená opatření sestávají z podchycení štítové stěny a základového pasu, na kterém je tato stěna založena, systémem mikropilot. Základový pas vzhledem k své mohutnosti představuje největší složku působících zatížení a pochycení je navrženo tak, aby přebralo 100 % všech působících zatížení vč. stávajícího zákl. pasu a toto zatížení přeneslo systémem svislých vrtaných mikropilot do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy a z velké části tak eliminovalo další nerovnoměrné sedání objektu.

Jedná se o celkem 7 ks mikropilot, dvě mikropiloty budou osazeny při podélných stěnách, zbývající mikropiloty jsou navrženy v rastru cca 1,7 m podél celé štítové stěny. Mikropiloty jsou navrženy délky 9,5 m. Veškerá zatížení budou do mikropilot přenesena pomocí nově zhotoveného železobetonového převázkového pasu, který bude přibetonován k stávajícímu základovému pasu a s tímto pasem prokotven systémem kotviček z betonářské výztuže vlepených do zákl. pasu chemickou maltou.

## Postup realizace

Před započetím vrtání mikropilot je nutné vytýčit všechna podzemní vedení inženýrských sítí v dotčené části půdorysu stavby.

Bude provedeno vytýčení polohy mikropilot podél stávajícího objektu dle projektové dokumentace v úrovni stávajícího terénu a z této úrovně bude též probíhat pilotáž.

Prostor kolem stavby je přístupný pro běžnou vrtací techniku. Mikropiloty budou provedeny ve svislici, rozmístění je navrženo tak, aby zatížení bylo přenášeno rovnoměrně. Po provedení vrtů průměru do 150 mm budou osazeny ocelové trubkové výztuhy mikropilot. Mikropiloty budou vyztuženy silnostěnnou ocelovou trubkou profilu TRø89/10 mm z oceli S235.

Celkem je navrženo 7 ks mikropilot. Délka mikropilot je navržena 9,5 m (celková délka mikropilot 9,5 x 7 = 66,5 m. Na každou MP se předpokládá 3,50 m jalového vrtu. Kořenová část mikropilot bude délky 6,0 m a injektážní otvory (etáž) v trubce v kořenové části budou v rozteči 0,50 m.

Po osazení ocelových výztuh bude provedena cementová zálivka vrtů. Následně bude provedena vzestupná injektáž kořenové části mikropilot injektážím zařízením (obturátor). Zálivka mikropiloty i injektážní suspenze budou použity cementové (CEM II/A-S), poměr c:v = 2,5:1,0. Předpokládaný konečný injektážní tlak je navržen do 3,0 MPa a injektáž bude prováděna vzestupně. Předpokládaná spotřeba směsi bude cca 15 až 20 l /etáž.

Po dokončení mikropilot bude proveden výkop na kótu asi -1,800 pro zhotovení nového monolitického převázkového pasu.

Ve vyhloubené rýze pro pas budou obnaženy trubkové výztuhy a bude provedeno zkrácení trubkových výztuh do požadované polohy. Na trubkové výztuhy budou osazeny ocelové tlakové desky. Ty budou z ocelových ploten P.20 – 200/200 a budou situovány ve spodní části základového (převázkového) pasu.

Dále budou vyvrtány otvory do stávajícího základového pasu pro kotvení převázkového pasu k tomuto základu. Na výšku převázky budou provedeny dvojice vrtů (cca ve třetinách výšky převázky, dle schématu ve výkres. dokumentaci) a tyto vrty budou po délce stěny v rozteči cca 330 mm, tj. tři dvojice na bm. Otvory budou vrtány pod úhlem 45° do hl. 500 mm.

Do výkopu se osadí výztužné armokoše převázkových pasů. Ten bude rozměru 650x800 mm a bude z betonu C20/25 – XC2, vyztužený vázanou betonářskou výztuží B500B – vodorovnými pruty ⌀R14 při horním a dolním povrchu pasu a třmínkovou výztuží ⌀R10 v rozteči po 330 mm. K této vázané výztuži budou doplněny kotvičky ⌀R12, které budou osazeny do předem vyvrtaných otvorů ve stáv. základu a řádně zalepeny vhodným chemickým tmelem na bázi epoxidových pryskyřic – např. systém dvousložkové lepící hmoty Hilti HIT-RE 500 V3 apod. Následně bude provedena betonáž vyztužených základových pasů.

## Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Injektážní suspenze není toxická vůči spodní vodě. S odpadem ze stavby bude naloženo v souladu s platnou legislativou, jedná se zejména o vyvrtané materiály (zeminu, zdivo a beton), přebytečnou cementovou suspenzi a obalové materiály.

## Péče o bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce.

Před zahájením vrtání je nutné vytýčit všechny instalace a přípojky, aby nedošlo poškození rozvodů. Před zahájením doporučuji provedení prohlídky sousedních sklepních objektů se zápisem včetně provedení fotodokumentace, na kterých budou zachyceny poruchy, aby nebyly později přičítány realizaci nástavby.

B.2  Zatížení:

Suma veškerých zatížení do mikropilot v charakteristických (návrhových) hodnotách je 90 (122) kN/m, podrobněji viz statický výpočet.

V Břeclavi 11/2020	Vypracoval:

Ing. Dalibor Klusáček

Ing. Lukáš Uher