Podrobné technické parametry a výbava stroje

| Požadavky zadavatele na kolový nakladač s příslušenstvím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní označení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  |
| Výrobce | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |  |
| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabízené řešení dodavatele |
| Motor |  |  |
| Výkon | min. 45 hp | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem | min. 1 500 m³ | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Norma výfukových plynů | min. stupeň 5 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Technické údaje |  |  |
| Výška včetně kabiny | max. 2 000 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Šířka | max. 1 600 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Radius otáčení na vnější hranu pneu | max. 2 700 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pojezd |  |  |
| Pohon | hydrostatický pohon všech kol | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Maximální rychlost | min. 20 km/h | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nápravy | řiditelné planetové | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Uzávěrka diferenciálu | 100 %, na přední nápravě | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pracovní brzdy | kotoučové na přední nápravě | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pracovní kinematika |  |  |
| Maximální nosnost | min. 1 400 kg v maximální výšce (paleta 1x1m) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Maximální výška zdvihu | min. 4 000 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Ostatní vybavení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický rychloupínač pracovních adaptérů | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Hydraulické okruhy vepředu na rameni | 3 okruhy (min. 70 l/min) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Maják LED | 12 V, sklopný, odnímatelný | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ochranná kabina | prosklená, vytápěná | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Osvětlení | pro provoz na pozemních komunikacích | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Tlumič rázů ramene (odpružení ramene) | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Akustická signalizace zpětného chodu | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vývod hydrauliky vzadu | pro sklápění vleku a pohon přídavných zařízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vlečné zařízení | automatické otočné | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Elektrická zásuvka vzadu pro vlek | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ovládání pracovních hydr. okruhů na rameni | pomocí joysticku | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Technický průkaz pro provoz na komunikacích vč. vlečného zařízení | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| LED pracovní osvětlení | rameno, přední a zadní strana kabiny | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Stavitelný volant | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Tři režimy řízení kol | Přední a zadní nápravou/krabí chod/přední náprava | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost odtlakovat pracovní okruhy bez nutnosti vypnout motor | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Reverzace chodu ventilátoru chladiče | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Délka záruční doby a zajištění bezplatného záručního servisu | min. 24 měsíců, max. 72 měsíců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kleště na kulaté balíky |  |  |
| Průměr kulatého balíku | min. 1 500 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost | min. 900 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velkoobjemová lopata |  |  |
| Šířka | kopírující šířku stroje | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Objem | min. 0,80 m3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Paletovací vidle |  |  |
| Délka vidlí | cca 1 000 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost | min. 1 400 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

Ve výše uvedené tabulce zadavatel stanovuje technické požadavky na kolový nakladač s příslušenstvím. Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení, případně vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní ANO nebo NE).