REALIZAČNÍ DOKUMENTACE NA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ S PRŮLEHEM v rámci KPÚ Slatina pod Hamburkem členěné do samostatných objektů

parcela 		parcela KN 			výměra (m2)			vlastník

parcela č.1		KN 491/1			31 322 m2			obec

-protierozní opatření-ochranné zatravnění celého pozemku s průlehem

parcela č.2		KN 491/7			34 610 m2			obec

-protierozní opatření-ochranné zatravnění celého pozemku s průlehem

parcela č.3		KN 600/21			 3 365 m2			obec

-protierozní opatření-ochranné zatravnění celého pozemku s průlehem

Objednavatel:

ČR – MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Litoměřice

Velká Krajská 1

Litoměřice 412 01

IČ:00020478

e-mail: pu_litomerice@mze.cz

Zhotovitel:

DAHLIA, zeleň od A do Z, s.r.o.

Mělnická 1/110, Libiš

Neratovice 277 11

IČ: 62969366

DIČ: CZ62969366

mob.: 606 611 769

e-mail: dahlia@dahlia.cz

Zpracoval:

Ing. Jiřina Zemanová, Autorizovaný architekt – Krajinářská architektura (A3), ČKA 01 988

Listopad 2009								PARÉ

Obsah

Průvodní a technická zpráva

Tabulková část (výkaz výměr, množství, kubatur, rozpočet)

Přílohy

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM		3 strany

BODY K VYMĚŘENÍ NOVÉHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM	4 strany

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZATRAVNĚNÝM PRŮLEHEM				1 strana

Výkresy:

označení		formát				obsah                                .

Výkres č.1 		A2		CELKOVÁ SITUACE – STÁVAJÍCÍ TERÉN

Výkres č.2 		A2		CELKOVÁ SITUACE – NOVÝ TERÉN

Výkres č.3 		A2		NOVÝ TERÉN PARCELA Č.1 – KN 491/1

Výkres č.4 		A1		NOVÝ TERÉN PARCELA Č.2 – KN 491/7

Výkres č.5 		A3		NOVÝ TERÉN PARCELA Č.3 – KN 600/21

Výkres č.6 		A2		MODELACE 3D

Průvodní a technická zpráva

Řešené území se nachází  v k.ú. Slatina pod Hamburkem. Konkrétně se jedná o parcely KN 491/1, 491/7 a 600/21. Parcely jsou ve vlastnictví obce Slatina. V současné době jsou zatravněny, ale i tak zda je reálné nebezpečí ohrožení vodní erozí přilehlých pozemků a nebezpečí ohrožení obce přívalovými dešti. Z tohoto důvodu je na pozemcích KN 491/1, 491/7 navržen travnatý průleh, který vede podél vrstevnic.

Na výkresu č.1 je zakreslen současný stav území, vizualizovaný dle seznamu bodů JTSK - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM (3 strany).

Na základě podrobného terénního šetření , prostudování stávajícího terénu a zpracované dokumentace společných zařízení pro pozemkovou úpravu v k.ú. Slatina pod Hazmburkem byl navržen travnatý průleh vedoucí šikmo územím, podél vrstevnic. Jedná se o jednoduchý vsakovací , obdělavatelný průleh – mělkou a širokou terénní vlnu, která kopíruje vrstevnice, má nulový podélný sklon a bude dobře zachytávat povrchovou vodu, tak aby nedocházelo k negativním vlivům.

Parametry

Celková délka průlehu je 244m

Šířka se pohybuje od 10-ti  do 20-ti m

Hloubka je 0,3 – 0,6 m

Podélný sklon je 0

Sklon svahu je 15%

Sklony svahů průlehu jsou 20%

Při realizaci se počítá s maximálním využitím půdy přímo na zmiňovaných parcelách. Celkem bude odkopáno 3 536 m3 (tj. cca 5 658 t ) a stejné množství bude použito na modelaci terénu. Plochy, které nejsou na výkresu č.6 – Modelace 3D vybarveny červenou nebo modrou barvou, nebudou shrnovány a stavba se jich dotkne v minimální míře. Budou použity jen k přejezdům techniky, popřípadě jako deponie shrnuté ornice. Po té dojde k následné kultivaci poškozených ploch výsevem nebo dosevem luční směsí.

Postup

Nejprve se upraví pozemek č.1 – 491/1 a přebytečný výkopek bude použit na modelaci terénu na pozemku č.2 – 491/7. Nejprve bude z upravované plochy shrnuta ornice o zemní třísce 20 cm na vrstevnici pod průlehem. Po té dojde ke geodetickému vytyčení průlehu dle projektové dokumentace (nové body terénu – 4 strany) a k modelaci průlehu. Ornice bude po modelaci terénu použita k ohumusování dotčených a modelovaných ploch.

Na pozemku č.1 – 491/1, který má výměru 31 322 m2  bude odkopáno  819 m3  a k modelaci se použije 544,3 m3  , úprava zabere 14 322 m2 plochy parcely. Na upravovaných plochách bude založen travní porost výsevem v množství travního semene (luční směs) 30g/m2, tj. 14 088  m2 x 0,030kg = 423 kg luční směsi. Zbylé poškozené plochy budou dosety nebo vysety luční směsí , bude potřeba cca 258 kg luční směsi.

Na pozemku č.2 – 491/7, který má výměru 34 610 m2  bude odkopáno  2 716,5 m3  a k modelaci se použije 2991,7 m3  , úprava zabere 26 425 m2 plochy parcely. Na upravovaných plochách bude založen travní porost výsevem v množství travního semene (luční směs) 30g/m2, tj. 26 425 m2 x 0,030kg = 793 kg luční směsi. Zbylé poškozené plochy budou dosety nebo vysety luční směsí , bude potřeba cca 123 kg luční směsi.

Pozemek č.3 – KN 600/21 se upravovat nebude, jenom na něm dojde k výsevu luční směsi do stávajícího zatravnění v množství travního semene (luční směs) 15g/m2, tj. 3 364 m2 x 0,015kg = 50,5 kg luční směsi.

Při realizaci sadových úprav musí být dodrženy platné Normy ČSN:

Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

Zpracovala

Ing.Jiřina Zemanová

Autorizovaný architekt – Krajinářská architektura (A3), ČKA 01 988

DAHLIA, zeleň od A do Z, s.r.o.

Mělnická 1/110, LIBIŠ

NERATOVICE 277 11

TEL./FAX: 315 68 38 20

mob.:606 611 769

dahlia@dahlia.cz

www.dahlia.cz , www.zahradnickecentrum.cz

Tabulková část (výkaz výměr, množství, kubatur, rozpočet)

Přílohy

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM		3 strany

BODY K VYMĚŘENÍ NOVÉHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM	4 strany

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZATRAVNĚNÝM PRŮLEHEM				1 strana

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM

(3 strany)

BODY K VYMĚŘENÍ NOVÉHO TERÉNU SLATINA POD HAZMBURKEM

(4 strany)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZATRAVNĚNÝM PRŮLEHEM