# Investor:  Povodí Vltavy,s.p.,Holečkova 3178/8,150 00 Praha 5-Smíchov

MOTOROVÁ NÁKLADNÍ LOĎ

„ZVÍKOV“

ELEKTROINSTALACE

-projektová dokumentace

ČÁST 1

-textová část-

Vypracoval:	Ing.Josef Hric

ELEKTROTECHNICKÉ PROJEKTY

Přímá 319/A,407 11 Děčín 32

tel.: 602487274

e-mail : etp@atlas.cz

Část dokumentace:  elektro

Zakázkové číslo :   07/2020

Stavební objekt:    Motorové plavidlo

Datum :  02/2021							Č.paré :

Obsah dokumentace:

Textová část:

-Technická zpráva

-Energetická bilance obvodů 400/230V,AC

-Energetická bilance obvodů baterií 24V,DC

-Seznam funkčních jednotek

-Soupis kabelů

-Přílohy:

-Příloha č.1 –Rozváděč hydrauliky-RA-P

-Příloha č.2 –Rozváděč hydrauliky-RA-L

-Příloha č.3 –Měření otáček a natočení vrtule-ZAPOJENÍ

-Příloha č.4 –Měření otáček a natočení vrtule-TEXT

-Příloha č.5 –Ovládací panel hydrauliky

-Podklady k použitému el.zařízení

- 1 -

Technická zpráva

1. Všeobecný popis

Tato technická zpráva popisuje provedení el.instalace pracovního motorového plavidla MNL Zvíkov,které má sloužit k údržbě VD Orlík a je určeno pro povodí Vltavy,závod Horní Vltava na Orlické přehradě.

Technická dokumentace je zpracována dle všech platných předpisů a ČSN, včetně t.z.Vyhlášky č.223/1995 Sb.,přílohy č.2 této vyhlášky,v platném znění.

2. Vnější vlivy

El.zařízení instalované na plavidle musí být provedeno v krytí v souladu s Vyhláškou č.223/1995 Sb, §3,odst.1,v platném znění a v podmínkách dle ČSN EN 60721-3-6 –Klasifikace podmínek prostředí –lodní prostředí.

3. Ochrana proti úrazu el.proudem a rozvodné soustavy

Ochranná opatřenípro zajištění bezpečnosti před úrazem el.proudem musí být na plavidle provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2,t.z.automatickým odpojením od zdroje,malým napětím a doplňkovou ochranou:

3.1 Obvody 400/230V,AC v rozvodném systému(síti) 3NPE,400V,AC,50Hz/TN-S (v souladu s Vyhláškou č.223/1995 Sb.-norma ES-TRIN,čl.10.07,bod 2.,pís.a))

-základní ochrana - Provedena systémem t.z.automatického odpojení od zdroje pomocí ochranných vodičů.

-doplňková ochrana – Provedena systémem použití proudových chráničů a doplňkovým ochranným pospojováním vodivých částí el.zařízení na kovový plášť plavidla.

Rozdělení vodiče PEN na vodiče N a PE bude provedeno v břehovém přívodním el.rozváděči mimo plavidlo.Po tomto rozdělení se  vodiče N a PE na plavidle již nesmí vzájemně spojovat!

3.2 Obvody 24V,DC v síti PELV (t.z.dvouvodičová soustava s uzemněným nínus pólem (v souladu s Vyhláškou č.223/1995 Sb.-norma ES-TRIN,čl.10.07,bod 1.,pís.a))

-základní ochrana - Provedena systémem t.z.automatického odpojení od zdroje pomocí ochranných vodičů.

-doplňková ochrana – Provedena doplňkovým ochranným pospojováním vodivých částí el.zařízení na kovový plášť plavidla.

4. Popis elektroinstalace plavidla

4.1 Všeobecně

Veškerá elektroinstalace,včetně uzemnění a ochranného pospojování musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a v souladu se všemi platnymi ČSN.

4.2 Přípojka ze břehu

Plavidlo bude vybaveno pohyblivým kabelem a kabelovými přívodkami XP1.1 (záď plavidla) XP1.2(příď plavidla) pro možnost připojení na břehovou soustavu 400/230V,AC.Do kabelových přívodek,lze rovněž připojit přenosnou pomocnou dieselcentrálu.Dieselcentrála není součástí vybavení plavidla.

- 2 -

4.3 Rozváděč 400/230V,AC-RG1

Veškeré el.obvody 400/230V,AC instalované na plavidle budou napájeny z el.rozváděče RG1,ve kterém bude ukončen přívodní kabel z  přípojek ze břehu.Kabelové přípojky provedené kabelem typ 5Gx6mm2 budou ukončeny v rozváděči RG1,na přepínači QS10.1,kterým lze volit připojení ze břehu příď nebo záď.Obvod připojky je v RG1 chráněn proti zkratu a přetížení jističem QF1.1.Přítomnost napětí 400/230V,AC ze břehu bude v RG1 signalizována kontrolkou HL5.1 a zapnutý stav hl.jističe QF1.1 bude signalizován kontrolkou HL5.2.Kontrolka HL6.1 signalizuje správný sled fází el.obvodu.V případě signalizace nesprávného sledu fází je nutno přepnout přepínač QS10.2.

V rozváděči RG1 bude rovněž provedeno měření velikosti napětí a proudu el.obvodů voltmetrem PV1.2 a ampérmetrem PA2.1.Signalizace přítomnosti napětí je rovněž provedena v pultu kormidelny,včetně signalizace zapnutí hl.jističe  přípojky ze břehu QF1.1 a signalizace sběrnic pod napětím.

Z rozváděče je provedeno napájení el.spotřebičů a obvodů samostatnými kabelovými vývody,které jsou v RG1 jištěny proti zkratu a přetížení v souladu s touto dokumentací.

Rozváděč RG1 bude vybaven přepěťovou ochranou FV1.1.

4.4 Rozváděč 24V,DC–spotřebitelské baterie-RU1

El.rozváděč RU1 obvodů spotřebitelských baterií GB4,bude umístěn v prostoru podpalubí.Baterie 4x12V,180Ah s celkovou kapacitou 360Ah, budou umístěny v blizkosti rozváděče RU1 a zapojeny v souladu s touto dokumentací. Kabelový vývod z baterií bude připojen v RU1 na pojistkový odpínač QS6.1, a mínus pól baterií bude připojen na kostru plavidla v blízkosti umístění baterií.Nabíjení baterií GB4 bude možno provádět pomocí přídavných alternátorů hlavních motorů GA4,GA5,nebo pomocí usměrňovače GU1. Velikost napětí a proudu obvodu baterií lze měřit v RU1 voltmetrem PV3.1 a ampérmetrem PA3.1.Velikost napětí lze měřit rovněž voltmetrem umístěným v pultu kormidelny.

V rozváděči RU1 je rovněž provedeno jištění jednotlivých spotřebičů a kabelových vývodů 24V,DC pojistkovými odpínači proti zkratu a přetížení.

4.5 El.systémy levého hlavního motoru

Hlavní motor bude vybaven hlavním ovládacím panelem-OP1 umístěným ve strojovně a doplňkovým(přídavným) panelem-OP3 umístěným v prostoru kormidely. V panelech budou instalovány el.prvky pro start/stop motoru a signalizaci a měření stavů a poruchy motoru.Motor bude vybaven vlastní startovací baterií 24V,DC-GB1 ,umístěnou ve strojovně,ve speciálním boxu pro baterie. Startovací baterie budou nabíjeny vlastním alternátorem-GA1 umístěným na motoru. Dle požadavků výrobce motorů může byt hlavní motor doplněn el.olejovým čerpadlem,el.vytápěním,.... Hlavní motor bude doplněn přídavným alternátorem GA4-24V,DC pro nabíjení t.z.spotřebitelských baterií-GB4. Propojení motoru a ovládacích panelů ve strojovně a kormidelně bude provedeno pomocí datových kabelů,které budou součástí dodávky vlastního motoru.

4.6 El.systémy pravého hlavního motoru

Hlavní motor bude vybaven hlavním ovládacím panelem-OP2 umístěným ve strojovně a doplňkovým(přídavným) panelem-OP4 umístěným v prostoru kormidely. V panelech budou instalovány el.prvky pro start/stop motoru a signalizaci a měření stavů a poruchy motoru.Motor bude vybaven vlastní startovací baterií 24V,DC-GB2 ,umístěnou ve strojovně,ve speciálním boxu pro baterie. Startovací baterie budou nabíjeny vlastním alternátorem-GA2 umístěným na motoru. Dle požadavků výrobce motorů může byt hlavní motor doplněn el.olejovým čerpadlem,el.vytápěním,....Hlavní motor bude doplněn přídavným alternátorem GA5-24V,DC pro nabíjení t.z.spotřebitelských baterií-GB4. Propojení motoru a ovládacích panelů ve strojovně a kormidelně bude provedeno pomocí datových kabelů,které budou součástí dodávky vlastního motoru.

- 3 -

4.7 El.ovládání hlavníhch motorů

Zařízení ovládání hlavních motorů bude dodáno jako subdodávka,včetně datových kabelů a ovládacích zařízení CN1 a CN2 do pultu kormidelny.

4.8 Pult kormidelny

V jednotlivých panelech pultu kormidelny bude provedeno zapínání,ovládání nebo signalizace těchto el.zařízení:

-blikač

-lodní houkačka

-ventilátor kormidelna

-systém pozičních světel,včetně signalizace zapnutí a poruchy

-ovládání vodárny pitné vody

-kotevní světlo

-osvětlení kormidelny,pultů kormidelny a měřících přístrojů

-osvětlení plavidla,vč.paluby

-lodní světlomet

-zásuvkové obvody 24V,DC

-měření stavů hladiny pitné vody,hladiny paliva a odpadní vody

-start/stop,ovládání,signalizace hlavních motorů

-signalizace zapnutí přípojky ze břehu a napětí sběrnic

-poruchová signalizace drenážních vod,stavu nádrží a požáru

-signalizace balastních nádrží

-ovládání hydrauliky systémů dýz

Poruchová signalizace plavidla bude provedena v pultu kormidelny,v souladu s touto technickou dokumentací.V pultu bude umístěno veškeré el.zařízení poruchové signalizace,včetně kontrolek,poruchového relé(řídícího systému ZELIO), tlačítek a akustické signalizace.Jištění el.vedení a el.zařízení bude provedeno pojistkami v pojist.odpínačích QS6.12 a QS6.13.Systém signalizace bude spínán samostatně spínačem SA3.14.Jednotlivé poruchové stavy budou snímány snímači umístěnými v souladu s touto dokumentací. Spínáním poruchových kontaktů se uvede v činnost řídící relé(jednotka) typ ZELIO D1.1,včetně přídavného modulu D2.1. Zapnutý stav el.obvodu signalizace bude signalizován  kontrolkou  (LED-diodou)  HL11.1  v  kormidelně. V případě signalizace  poruchy  sledovaných  veličin, signalizuje příslušná kontrolka (LED-dioda) HL12.1-13 a akustická signalizace HA2.9.Stlačením tlačítka SB2.9 se potvrdí porucha,odstaví se akustická signalizace a kontrolka poruchy svítí trvalým červeným světlem. V případě další poruchy opět signalizuje příslušná kontrolka poruchu a akustická signalizace je v činnosti. Stlačením  tlačítka  SB2.9 se opět potvrdí  další  porucha ,odstaví se  akustická signalizace a další kontrolky svítí trvalým červeným světlem. V případě odeznění poruchy,kontrolky automaticky zhasínají.

Zkoušku funkčnosti poruchové signalizace lze provést t.z.testovacím tlačítkem SB2.10.Z důvodu důležitosti systému je obvod chráněn t.z.přepěťovou ochranou FV2.1.

Poznámka: Řídící jednotka ZELIO označ.D1.1 je volně programovatelné zařízení, program pro vytvoření software je součástí dodávky výrobce.

Signalizace naplnění balastních nádrží plavidla bude provedena v pultu kormidelny,v souladu s touto technickou dokumentací.V pultu bude umístěno veškeré el.zařízení signalizace,včetně kontrolek,poruchového relé(řídícího systému ZELIO), tlačítek a akustické signalizace.Jištění el.vedení a el.zařízení bude provedeno pojistkami v pojist.odpínačích QS6.14 a QS6.15.Systém signalizace bude spínán samostatně spínačem SA3.15.Jednotlivé  stavy budou snímány snímači umístěnými v souladu s touto dokumentací. Rospínáním kontaktů snímačů se uvede v činnost řídící relé(jednotka) typ ZELIO D1.2. Zapnutý stav el.obvodu signalizace bude signalizován  kontrolkou  (LED-diodou)  HL13.1  v  kormidelně. V případě signalizace naplnění nádrží, signalizuje  příslušná kontrolka (LED-dioda) HL14.1-8 a akustická signalizace

- 4 -

HA2.10.Stlačením tlačítka SB2.11 se potvrdí stav,odstaví se akustická signalizace a kontrolka naplnění nádrže svítí trvalým žlutym světlem. V případě dalšího naplnení nádrže opět signalizuje příslušná kontrolka a akustická signalizace je v činnosti. Stlačením  tlačítka  SB2.11 se opět potvrdí  další naplnění nádrže ,odstaví se  akustická signalizace a další kontrolka svítí trvalým žlutým světlem. V případě odeznění stavu naplnění, kontrolky automaticky zhasínají.

Zkoušku funkčnosti signalizace lze provést t.z.testovacím tlačítkem SB2.12.Z důvodu důležitosti systému je obvod chráněn t.z.přepěťovou ochranou FV2.2.

Poznámka: Řídící jednotka ZELIO označ.D1.2 je volně programovatelné zařízení, program pro vytvoření software je součástí dodávky výrobce.

4.9 Osvětlení

4.9.1 Poziční osvětlení,signál.osvětlení,svět.houkačky

Osvětlení pozičních a kotevních světel,včetně ostatního signalizačního  osvětlení bude na plavidle provedeno v souladu s platnými předpisy a dle řádu plavební bezpečnosti na napětí 24V,DC,ze spotřebitelských baterií.Ovládání svítidel a jejich signalizace budou provedeny v pultu pozičního rozváděče v kormidelně.

4.9.2 Hlavní osvětlení a doplňkové osvětlení

Hlavní osvětlení prosorů plavidla bude provedeno žárovkovými svítidly, které budou napájeny napětím 24V,DC.Doplňkové osvětlení bude provedeno svítidly žárovkovými nebo zářivkovými 230V,AC dle výběru investora, v souladu s technickou dokumentací.

Při výběru svítidel je nutno dodržet jejich ktytí v souladu s dokumentací a v souladu s výše uvedenými předpisy.

4.9.3 Orientační,nouzové osvětlení a osvětlení paluby

Orientační a nouzové osvětlení prostorů plavidla bude připojeno na napětí 24V,DC t.j.ze spotřebitelských baterií,rozváděče RU1.Zapínání osvětlení bude provedeno z pultů kormidelny.

4.9.4 Světlomet

Osvětlení plavební dráhy bude provedeno pomocí světlometu 24V,DC,který bude možno zapínat z kormidelny.

4.10 Zásuvkové obvody

Na plavidle budou provedeny tyto základní zásuvkové obvody:

-zásuvky 24V,DC 2-pól.

-zásuvky 230V,10/16A,AC 3-pól.

-zásuvky 400V,16A,AC 5-pól.

Pro připojení tlačné pramice budou použity zásuvkové obvody:

-3x 230V,AC,16A 3-pól.

-3x 400V,AC,32A 5-pól.

4.11 Uzemnění a ochranné pospojování

Zařízení uzemnění a ochranného pospojování musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a  platných předpisů pro plavidla.

Za bodem rozdělení sběrnice PEN na N a PE nesmí dojít k opětnému spojení vodičů N a PE.Veškeré vodivé části el.zařízení musí být vodivě spojeny s tělesem plavidla pomocí ochranných vodičů o průřezu dle Vyhlášky č.223/1995 Sb.

V souladu s ČSN EN 62 305 ed.2 bude v rozváděči RG1 provedena ochrana proti přepětí-označ.FV1.1.

- 5 -

5. Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody budou na plavidle provedeny v souladu s Vyhláškou č.223/1995 Sb v platném znění, včetně IEC 60332-1, IEC 60332-3. Kabely silových a slaboproudých el. obvodů uložených na společných nosičích (kabelových drátěných žlabech,parapetních kanálech), musí být odděleny kovovou přepážkou a nebo uloženy odděleně s mezerou od sebe min. 100mm.

Použité kabely typ H07-RN-F a nebo CMFM musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Práce na el. zařízení plavidel mohou provádět pouze pracovníci kvalifikovaní dle zákonné vyhlášky čís.50/1978 Sb. a s aprobací CS Lloyd v souladu s platnými předpisy.

El. systémy musí být používány v souladu s pracovním a provozním řádem plavidla. Za jeho vypracování a dodržování zodpovídá provozovatel plavidla.

7. Závěr

Před předáním el.zařízení do užívání musí být provedena výchozí revize, na základě které se vystaví výchozí revizní zpráva v souladu s ČSN 33 2000-6. Kopii výchozí revizní zprávy obdrží investor. Revizní zpráva musí obsahovat výsledky všech měření provedených dle požadavků ČSN a pravidel CS Lloyd.

K instalovanému el.rozváděči musí prováděcí organizace doložit k revizní zprávě protokoly o provedené kusové zkoušky, včetně výsledků provedených měření a výpočtů v souladu s ČSN EN 61439-1 ed. 2.

8. Použité podklady

-podklady a upřesnění investora

-Vyhláška 223/1995 Sb v platném znění(včetně přílohy č.2)

-Platné předpisy ČSN

9. Základy programu zkoušek po provedení el.instalace

9.1 Prohlídka a kontrola provedení elektroinstalace

-Prohlídka provedení el. instalace a kabelových rozvodů, kontrola správnosti a jakosti provedení montáže, krytí a umístění el. zařízení je prováděna v průběhu montážních prací.

-Kontrola el.zapojení dle schválené technické dokumentace.

-Kontrola spojení neživých vodivých částí el. zařízení a přístrojů s lodním tělesem.

-Měření izolačního stavu instalovaných el. kabelů, vystavení písemného protokolu o provedeném měření s uvedením naměřených hodnot.

9.2 Program provádění funkčních zkoušek el.zařízení

-Funkční zkoušky el.zařízení plavidla jsou zkoušky prováděné po dokončení  el. instalace systémů dle této technické dokumentace elektro. Těmito zkouškami se rozumí zkoušení správnosti funkcí el. zařízení instalovaného na plavidle, včetně měření a zkoušení bezpečnosti el.zařízení.

-Kontrola funkčnosti a provozuschopnosti rozváděčů, včetně proudových chráničů, jističů a prvků měření a signalizace, v souladu s technickým návodem výrobce a dodavatele zařízení.

- 6 -

-Kontrola funkčnosti a provozuschopnosti signalizace, poruchové signalizace a měření.

Před zahájením funkčních zkoušek plavidla musí být ČS Lloydu předložena výchozí revizní zpráva elektro a zpráva a výsledky všech provedených dílčích zkoušek na plavidle. K jednotlivým rozváděčům musí být dodáno prohlášení o shodě, protokol o provedené kusové zkoušce a protokol o výpočtu oteplení rozváděče.

9.3 Opatření a závěr

-Zkoušky el. zařízení lze provádět za předpokladu, že prováděcí organizace nebo provozovatel plavidla určí technického pracovníka, zodpovědného za provádění výše uvedených zkoušek el. zařízení. Tento pracovník připraví tzv. protokoly o zkoušce el. zařízení, do kterých se zapíší výsledky zkoušení jednotlivých el. zařízení. Forma zpracování protokolů o zkoušce el. zařízení musí být předem odsouhlasena ČS Lloydem.

-Technický pracovník provozovatele je povinen zajistit odzkoušení el. rozváděče dle tohoto programu zkoušek, včetně zpracování výsledků zkoušek písemnou formou a po dokončení úprav a odzkoušení plavidla předložit výchozí revizní zprávu a výsledky všech zkoušek ČS Lloydu.

-Pokud zkoušené el. zařízení zkouškám nevyhoví, musí být po odstranění závad provedeny zkoušky nové a to v plném rozsahu.

-Jednotlivé zkoušky el.zařízení mohou provádět pouze osoby způsobilé dle vyhlášky č.50/1978 Sb., seznámené s provozním řádem plavidla, s tech. popisem a návodem na obsluhu el. zařízení a prokazatelně proškoleny s pravidly bezpečnosti při práci na plavidle. Při provádění zkoušek jsou tyto osoby povinny postupovat dle tech. popisu a návodu na obsluhu, techn. podmínek výrobců el. zařízení a dle ČSN a platných pravidel pro plavidla.

-V případě pochybností o průkaznosti prováděných měření, nebo metodiky prováděných zkoušek, může inspektor ČS Lloydu požadovat další doplňková měření a zkoušky, které v tomto programu zkoušek nejsou uvedeny.

-Po úspěšném dokončení všech zkoušek a odstranění případných závad, musí provozovatel plavidla zajistit provedení tzv. klasifikační prohlídky plavidla, včetně vystavení osvědčení o způsobilosti el. zařízení (UTZ).

10. Doplňky

10.1 Systém hašení

Na plavidle bude instalován jako subdodávka hasící systém,který bude řízen ústřednou EZS umístěnou v prostoru kormidelny napájenou zdrojem VZ5.1 (24V,DC//230V,AC) z rozváděče RU1.