REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 54 431 103,39

21,00% 44 984 382,97 9 446 720,42

15,00% 0,00 0,00

10110035SoD

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

44 984 382,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 211

Priloha c. 1 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10110035SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

549 000,00 664 290,00

661 000,00 799 810,00

54 431 103,39

11 090 651,44

477 850,00

Cena bez DPH [CZK]

12 973 999,09

3 706 690,16

40 460,00

7 017 770,26

7 572 762,02

124 020,00

191 420,00

29. 8. 2022

13 419 688,24

150 064,20

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

VON1

Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01,

E04, E07

VON2

Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03,

E09

44 984 382,97

578 760,00 700 299,60

578 198,50

Cena s DPH [CZK]

8 491 502,01

231 618,20

48 956,60

9 163 042,04

4 485 095,09

15 698 538,90

SO 04.1

SO 05

SO 05.1

SO 04

Popis

Lokalita E07 - kácení

Lokalita E09 - Jesenická zátoka

Lokalita E04 - kácení

Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř

Lokalita E03 - kácení

Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka

Lokalita E07 - Zátoka Mechová

Lokalita E09 - kácení

Lokalita E01 - kácení

Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel

Kód

SO 02.1

SO 03

SO 01

SO 03.1

SO 02

SO 01.1

Strana 2 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 706 690,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 706 690,16 21,00% 778 404,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 485 095,09

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel

Strana 3 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 706 690,16

1 - Zemní práce 1 901 601,30

2 - Zakládání 82 120,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 682,40

4 - Vodorovné konstrukce 1 526 294,47

767 - Konstrukce zámečnické 19 987,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 203,39

997 - Přesun sutě 7 689,84

998 - Přesun hmot 13 110,92

SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 4 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 706 690,16

D 1 Zemní práce 1 901 601,30

1 K 113311111

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže

pro stabilizaci podkladu

M2 705,180 30,00 21 155,40 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"

VV A3 225.11+480.07 705,180

VV B3 "Celkem: "A3 705,180

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 305,970 200,00 61 194,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"

VV A4 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970

VV B4 "Celkem: "A4 305,970

3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799 220,00 192 675,78 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D5 " ""90% ve skupině 4"

VV A5 455.06*0.9 "opevnění" 409,554

VV B5 518.05*0.9 "komunikace" 466,245

VV C5 "Celkem: "A5+B5 875,799

4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311 450,00 43 789,95 CS ÚRS 2022 01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel

Strana 5 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""10% ve skupině 5"

VV A6 455.06*0.1 "opevnění" 45,506

VV B6 518.05*0.1 "komunikace" 51,805

VV C6 "Celkem: "A6+B6 97,311

5 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 116,000 115,00 128 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"

VV A7 455.06 "opevnění" 455,060

VV B7 518.05 "komunikace" 518,050

VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"

VV C7 3.02+139.87 "opevnění násyp A7 ter. úpravy zásyp" 142,890

VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 116,000

6 K 162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190 570,00 647 628,30 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV D8 " ""zbylý výkopek "

VV A8 455.06+518.05-3.02-139.87 830,220

VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"

VV B8 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970

VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 136,190

7 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 973,110 65,00 63 252,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"

VV A9 455.06+518.05 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 973,110

Strana 6 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "Celkem: "A9 973,110

8 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných sypkých

M3 491,970 180,00 88 554,60 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

VV E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1"

VV A10 197.23 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 197,230

VV B10 291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720

VV F10 "násyp - dorovnání terénu"

VV C10 3.02 "místní materiál" 3,020

VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 491,970

9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 355,014 590,00 209 458,26 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959

VV A19 " "197.23*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 355,014

VV B19 "Celkem: "A19 355,014

10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012 620,00 324 267,44 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003

VV A20 " "291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720

VV F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě"

VV B20 -(0.61*0.8+0.67*1) -1,158

VV C20 "Celkem: "A20+B20 290,562

VV D20 290.562*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 523,012

VV E20 "Celkem: "D20 523,012

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 973,110 20,00 19 462,20 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D11 " ""meziskládka - výkopek"

VV A11 455.06 "opevnění" 455,060

VV B11 518.05 "komunikace" 518,050

VV C11 "Celkem: "A11+B11 973,110

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 139,870 195,00 27 274,65 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

Strana 7 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1"

VV A12 139.87 "místní materiál" 139,870

VV B12 "Celkem: "A12 139,870

13 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a

M2 614,540 40,00 24 581,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A14 " "227.47+387.07 "tl. 150 mm" 614,540

VV B14 "Celkem: "A14 614,540

14 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 227,470 50,00 11 373,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A15 " "227.47 "v tl. 150 mm" 227,470

VV B15 "Celkem: "A15 227,470

15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 61,417 380,00 23 338,46 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101

VV A2 " "227.47*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 61,417

VV B2 "Celkem: "A2 61,417

16 K 181411133

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na

svahu přes 1:2 do 1:1

M2 227,470 35,00 7 961,45 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411133

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 3,412 130,00 443,56 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470

VV A1 " "227.47*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 3,412

VV B1 "Celkem: "A1 3,412

18 K 184818241

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění

přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm

KUS 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 8 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818241

19 K 184818242

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění

přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818242

20 K 184818243

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění

přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes

500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818243

D 2 Zakládání 82 120,00

21 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka

PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)

VV A22 " "2*2.0 4,000

VV B22 "Celkem: "A22 4,000

22 K 213141122

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

M2 490,720 35,00 17 175,20 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A23 " "490.72 "viz výkres D.1.2.1" 490,720

VV B23 "Celkem: "A23 490,720

23 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 588,864 75,00 44 164,80 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A25 " "490.72*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 588,864

VV B25 "Celkem: "A25 588,864

24 K 232221121

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s

případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn

M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných

konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:

a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,

množství a součinitele 0,5.

VV A24 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

VV B24 "Celkem: "A24 6,000

25 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078

VV A21 " "6 "ocel S235" 6,000

VV B21 "Celkem: "A21 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 682,40

26 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 3,158 8 000,00 25 264,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

Strana 9 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3"

VV E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "

VV A26 2.13*1.4 "viz D26.1.2.2" 2,982

VV F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"

VV B26 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

VV C26 "Celkem: "A26+B26 3,158

27 K 3213211R

Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a

příměsi do betonu)

M3 3,158 1 200,00 3 789,60 R položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)

28 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 9,860 1 230,00 12 127,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A28 " "2.13*2+2.0*1.4*2 9,860

VV B28 "Celkem: "A28 9,860

29 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 9,860 350,00 3 451,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

Strana 10 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

30 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,070 75 000,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV E30 "viz výkres D30.1.2.5"

VV A30 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022

VV B30 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

VV C30 "Celkem: "A30+B30 0,070

31 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV D31 "viz výkres D31.1.2.5"

VV A31 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

VV B31 "Celkem: "A31 0,068

32 K KD001

kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového

výrobku vč. dopravy

KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka

PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy

VV A32 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

VV B32 "Celkem: "A32 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 526 294,47

Strana 11 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 18,563 1 395,00 25 895,39 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A33 74.25*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 18,563

VV B33 "Celkem: "A33 18,563

34 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 55,688 1 285,00 71 559,08 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A34 74.25*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 55,688

VV B34 "Celkem: "A34 55,688

35 K 461211811R

Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez

výplně spár

M3 3,780 12 000,00 45 360,00 R položka

PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách

jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem

výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen

451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

VV C35 " ""schody čedič"

VV A35 9*0.3*1.4 "ks x svislá plocha x výška" 3,780

VV B35 "Celkem: "A35 3,780

36 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a

dutin úlomky kamene

M3 381,330 2 950,00 1 124 923,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"

VV A36 381.33 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkres D36.1.2.1" 381,330

VV B36 "Celkem: "A36 381,330

37 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 574,570 450,00 258 556,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

D 767 Konstrukce zámečnické 19 987,84

53 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457 400,00 10 982,80 R položka

Strana 12 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"

VV A38 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

VV B38 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895

VV C38 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200

VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 27,457

54 K PA001

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV A40 " "2 "viz výkres D.1.2.4" 2,000

VV B40 "Celkem: "A40 2,000

55 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,004 1 260,00 5,04 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 203,39

38 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720 75,00 84 654,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.

4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.

VV D41 " ""`pod komunikaci"

VV A41 225.11+480.07 "přístupy" 705,180

VV B41 131.1+38.06+81.9+72.74+61.75+37.99 "opevnění" 423,540

VV C41 "Celkem: "A41+B41 1 128,720

39 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV C42 " ""viz výkres D.1.2.4"

VV A42 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

VV B42 "Celkem: "A42 8,000

40 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000 235,00 1 880,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Strana 13 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost

M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,

přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-

51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení

matice.

VV C43 " ""viz výkres D.1.2.4"

VV A43 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

VV B43 "Celkem: "A43 8,000

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 0,579 3 110,00 1 800,69 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV C44 " ""50% konstrukcí z betonu"

VV A44 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579

VV B44 "Celkem: "A44 0,579

42 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 0,579 5 300,00 3 068,70 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu"

VV A45 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579

VV B45 "Celkem: "A45 0,579

D 997 Přesun sutě 7 689,84

43 K 997006006

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva betonového

T 1,158 200,00 231,60 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

VV A46 " "1.158 "bouraný beton" 1,158

VV B46 "Celkem: "A46 1,158

44 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva železobetonového

T 1,390 300,00 417,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

VV A47 " "1.39 "bouraný železobeton" 1,390

VV B47 "Celkem: "A47 1,390

45 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 2,548 130,00 331,24 R položka

PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu

VV C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A48 1.158+1.39 "beton" 2,548

VV B48 "Celkem: "A48 2,548

46 K 9973215GPE01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,039 5 500,00 214,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A49 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy - skládka Chocovice" 0,039

VV B49 "Celkem: "A49 0,039

47 K 9973215NDE01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,664 2 900,00 1 925,60 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A50 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664

VV B50 "Celkem: "A50 0,664

Strana 14 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 9973215PLE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A51 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100

VV B51 "Celkem: "A51 0,100

49 K 9973215PNE01

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,010 5 500,00 55,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A52 0.01 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,010

VV B52 "Celkem: "A52 0,010

50 K 9973215PR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

T 0,605 6 000,00 3 630,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A53 0.55*1*1.1 "pražce - spalovna Trmice" 0,605

VV B53 "Celkem: "A53 0,605

51 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 3,966 150,00 594,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A54 " "1.158+1.39 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 2,548

VV I54 "odpad odvážený z místa staveniště"

VV B54 0.01 "pneumatiky" 0,010

VV C54 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039

VV D54 0.1 "plasty" 0,100

VV E54 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664

VV F54 0.55*1*1.1 "pražce" 0,605

VV G54 0 "železo" 0,000

VV H54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54 3,966

D 998 Přesun hmot 13 110,92

52 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 092,577 12,00 13 110,92 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 15 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 020,00 21,00% 26 044,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 064,20

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení

Strana 16 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 020,00

1 - Zemní práce 124 020,00

SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 17 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 020,00

D 1 Zemní práce 124 020,00

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 14,000 450,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení

Strana 18 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000 1 010,00 5 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

VV A4 " "5" samostatné pařezy bez kácení" 5,000

VV B4 "Celkem: "A4 5,000

5 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 14,000 1 500,00 21 000,00 CS ÚRS 202201

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

6 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000 1 960,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152

7 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 5,000 3 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153

8 K 162201401E01

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 21,000 500,00 10 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A8 " "14+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 21,000

VV B8 "Celkem: "A8 21,000

9 K 162201402E01

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 4,000 1 500,00 6 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A9 " "4 "odvoz na skládku - kompostárna" 4,000

VV B9 "Celkem: "A9 4,000

10 K 162201406E01

Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 1,000 1 300,00 1 300,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A10 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

VV B10 "Celkem: "A10 1,000

11 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 21,000 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A11 " "14+7 "odvoz na pozemek vlastníka" 21,000

VV B11 "Celkem: "A11 21,000

Strana 19 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A12 " "4 "odvoz na pozemek vlastníka" 4,000

VV B12 "Celkem: "A12 4,000

13 K 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A13 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

VV B13 "Celkem: "A13 1,000

14 K 162201421RE01

Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

KUS 26,000 500,00 13 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A14 " "14+7+5 "odvoz na kompostáru Chocovice" 26,000

VV B14 "Celkem: "A14 26,000

15 K 162201422RE01

Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

KUS 5,000 850,00 4 250,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A15 " "4+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 5,000

VV B15 "Celkem: "A15 5,000

Strana 20 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 973 999,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 973 999,09 21,00% 2 724 539,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 698 538,90

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka

Strana 21 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 973 999,09

1 - Zemní práce 8 819 731,46

2 - Zakládání 168 251,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 088,80

4 - Vodorovné konstrukce 3 730 264,47

767 - Konstrukce zámečnické 19 987,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 276,56

997 - Přesun sutě 74 824,90

998 - Přesun hmot 18 573,73

SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 22 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 973 999,09

D 1 Zemní práce 8 819 731,46

1 K 113311111

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže

pro stabilizaci podkladu

M2 426,520 30,00 12 795,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"

VV A3 117.71+152.81+156 426,520

VV B3 "Celkem: "A3 426,520

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 198,370 200,00 39 674,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"

VV A4 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370

VV B4 "Celkem: "A4 198,370

3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160 220,00 184 615,20 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D5 " ""90% ve skupině 4"

VV A5 673.31*0.9 "opevnění" 605,979

VV B5 259.09*0.9 "komunikace" 233,181

VV C5 "Celkem: "A5+B5 839,160

4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240 450,00 41 958,00 CS ÚRS 2022 01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka

Strana 23 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""10% ve skupině 5"

VV A6 673.31*0.1 "opevnění" 67,331

VV B6 259.09*0.1 "komunikace" 25,909

VV C6 "Celkem: "A6+B6 93,240

5 K 153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000 465,00 139 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo

kolejnic nasazených.

VV G7 " ""viz výkres D.2.2.5"

VV A7 64 "dl. 4,0 m" 64,000

VV B7 128 "dl. 6,0 m" 128,000

VV C7 28 "dl. 8,0 m" 28,000

VV D7 24 "dl. 6,0 m" 24,000

VV E7 56 "dl. 4,0 m" 56,000

VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 300,000

6 K 153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000 665,00 99 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111118

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo

kolejnic nasazených.

VV G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory"

VV A8 64/4*2 32,000

VV B8 128/4*2 64,000

VV C8 28/4*2 14,000

VV D8 24/4*2 12,000

VV E8 56/4*2 28,000

VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 150,000

7 K 153112211

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky

do 10 m

M2 646,400 215,00 138 976,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112211

Strana 24 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV A9 " "25.6*4.0 102,400

VV B9 51.2*6.0 307,200

VV C9 11.2*8.0 89,600

VV D9 9.6*6.0 57,600

VV E9 22.4*4.0 89,600

VV F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 646,400

8 K 153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000 1 170,00 224 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112221

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV A10 " "25.6*4.0 102,400

VV B10 22.4*4.0 89,600

VV C10 "Celkem: "A10+B10 192,000

9 K 153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400 1 170,00 531 648,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112222

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV A11 " "51.2*6.0 307,200

VV B11 11.2*8.0 89,600

VV C11 9.6*6.0 57,600

VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 454,400

10 K 1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516 58 520,00 5 882 196,32 R položka

PP štětovnice ocelová Larsen IIIn

VV A12 " "64*4.0*62.2/1000 15,923

VV B12 128*6.0*62.2/1000 47,770

VV C12 28*8.0*62.2/1000 13,933

VV D12 24*6.0*62.2/1000 8,957

VV E12 56*4.0*62.2/1000 13,933

VV F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 100,516

11 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 179,900 115,00 135 688,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"

VV A13 673.31 "opevnění" 673,310

VV B13 259.09 "komunikace" 259,090

Strana 25 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"

VV C13 86.28+161.22 247,500

VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 179,900

12 K 162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270 570,00 503 463,90 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV D14 " ""zbylý výkopek "

VV A14 673.31+259.09-86.28-161.22 684,900

VV E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace"

VV B14 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370

VV C14 "Celkem: "A14+B14 883,270

13 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 932,400 65,00 60 606,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"

VV A15 673.31+259.09 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 932,400

VV B15 "Celkem: "A15 932,400

14 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných sypkých

M3 610,200 180,00 109 836,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

VV E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b"

VV A16 108.65 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 108,650

VV B16 415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270

VV F16 "násyp - dorovnání terénu"

VV C16 86.28 "místní materiál" 86,280

VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 610,200

15 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 195,570 590,00 115 386,30 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959

VV A22 " "108.65*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 195,570

VV B22 "Celkem: "A22 195,570

16 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658 620,00 460 447,96 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003

Strana 26 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A23 " "415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270

VV F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě"

VV B23 -(0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1) -2,682

VV C23 "Celkem: "A23+B23 412,588

VV D23 412.588*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 742,658

VV E23 "Celkem: "D23 742,658

17 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 932,400 20,00 18 648,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D17 " ""meziskládka - výkopek"

VV A17 673.31 "opevnění" 673,310

VV B17 259.09 "komunikace" 259,090

VV C17 "Celkem: "A17+B17 932,400

18 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 161,220 195,00 31 437,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b"

VV A18 161.22 "místní materiál" 161,220

VV B18 "Celkem: "A18 161,220

19 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a

M2 517,350 40,00 20 694,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A20 " "375.53+141.82 517,350

VV B20 "Celkem: "A20 517,350

20 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 357,530 50,00 17 876,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A21 " "357.53 "tl. 150 mm" 357,530

VV B21 "Celkem: "A21 357,530

Strana 27 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 96,533 380,00 36 682,54 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101

VV A2 " "357.53*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 96,533

VV B2 "Celkem: "A2 96,533

22 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:2 do 1:1

M2 357,530 35,00 12 513,55 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 5,363 130,00 697,19 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470

VV A1 " "357.53*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 5,363

VV B1 "Celkem: "A1 5,363

D 2 Zakládání 168 251,25

24 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka

PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)

VV A25 " "2*2.0 4,000

VV B25 "Celkem: "A25 4,000

25 K 213141122

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

M2 1 179,770 35,00 41 291,95 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A26 " "1179.77 "viz výkres D.2.2.1b A26 další" 1 179,770

VV B26 "Celkem: "A26 1 179,770

26 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 415,724 75,00 106 179,30 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A28 " "1179.77*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 415,724

VV B28 "Celkem: "A28 1 415,724

27 K 232221121

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s

případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn

M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných

konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:

a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,

množství a součinitele 0,5.

VV A27 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

VV B27 "Celkem: "A27 6,000

28 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 28 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078

VV A24 " "6 "ocel S235" 6,000

VV B24 "Celkem: "A24 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 088,80

29 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 3,032 8 000,00 24 256,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3"

VV E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "

VV A29 2.04*1.4 "viz D29.2.2.3" 2,856

VV F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"

VV B29 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,032

30 K 3213211R

Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a

příměsi do betonu)

M3 3,032 1 200,00 3 638,40 R položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)

31 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 9,680 1 230,00 11 906,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

Strana 29 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A31 " "2.04*2+2.0*1.4*2 9,680

VV B31 "Celkem: "A31 9,680

32 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 9,680 350,00 3 388,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

33 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV E33 "viz výkres D33.2.2.6"

VV A33 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022

VV B33 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046

VV C33 "Celkem: "A33+B33 0,068

34 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 30 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV D34 "viz výkres D34.2.2.6"

VV A34 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

VV B34 "Celkem: "A34 0,068

35 K KD001

kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového

výrobku vč. dopravy

KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka

PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy

VV A35 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

VV B35 "Celkem: "A35 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 730 264,47

36 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 45,413 1 395,00 63 351,14 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A36 181.65*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 45,413

VV B36 "Celkem: "A36 45,413

37 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 136,238 1 285,00 175 065,83 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A37 181.65*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 136,238

VV B37 "Celkem: "A37 136,238

38 K 461211811R

Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez

výplně spár

M3 22,740 12 000,00 272 880,00 R položka

PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách

jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem

výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen

451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

VV A38 " "11*0.3*6.0 19,800

VV B38 7*0.3*1.4 2,940

VV C38 "Celkem: "A38+B38 22,740

39 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a

dutin úlomky kamene

M3 921,350 2 950,00 2 717 982,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111

Strana 31 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"

VV A39 921.35 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 921,350

VV B39 "Celkem: "A39 921,350

40 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 113,300 450,00 500 985,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

D 767 Konstrukce zámečnické 19 987,92

57 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457 400,00 10 982,80 R položka

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"

VV A41 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

VV B41 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895

VV C41 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200

VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 27,457

58 K PA001

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV A43 " "2 "viz výkres D.2.2.5" 2,000

VV B43 "Celkem: "A43 2,000

59 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,004 1 280,00 5,12 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 276,56

41 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250 75,00 43 818,75 CS ÚRS 2022 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.

4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.

Strana 32 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D44 " ""`pod komunikaci"

VV A44 117.71+152.81+156.0 "přístupy" 426,520

VV B44 157.73 "opevnění" 157,730

VV C44 "Celkem: "A44+B44 584,250

42 K 93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 9,000 2 500,00 22 500,00 R položka

PP Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m

VV A45 " "9 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 9,000

VV B45 "Celkem: "A45 9,000

43 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV C46 " ""viz výkres D.2.2.5"

VV A46 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

VV B46 "Celkem: "A46 8,000

44 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000 235,00 1 880,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost

M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,

přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-

51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení

matice.

VV C47 " ""viz výkres D.2.2.5"

VV A47 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

VV B47 "Celkem: "A47 8,000

45 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,341 3 110,00 4 170,51 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV C48 " ""50% konstrukcí z betonu"

VV A48 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341

VV B48 "Celkem: "A48 1,341

46 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 1,341 5 300,00 7 107,30 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu"

VV A49 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341

VV B49 "Celkem: "A49 1,341

D 997 Přesun sutě 74 824,90

47 K 997006006

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva betonového

T 2,682 200,00 536,40 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

48 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva železobetonového

T 3,218 300,00 965,40 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

Strana 33 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

49 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 5,900 130,00 767,00 R položka

PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu

VV C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A52 2.682+3.218 "beton" 5,900

VV B52 "Celkem: "A52 5,900

50 K 9973215GPE03

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 1,476 5 500,00 8 118,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A53 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 1,476

VV B53 "Celkem: "A53 1,476

51 K 9973215PLE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2,299 2 900,00 6 667,10 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A54 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty - skládka Chocovice" 2,299

VV B54 "Celkem: "A54 2,299

52 K 9973215PNE03

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,324 5 500,00 1 782,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A55 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,324

VV B55 "Celkem: "A55 0,324

53 K 9973215PR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

T 8,517 6 000,00 51 102,00 R položka

Strana 34 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV E56 "odvoz do spalovny Trmice"

VV A56 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340

VV B56 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177

VV C56 "Celkem: "A56+B56 8,517

54 K 9973215ZEE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 4,688 300,00 1 406,40 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A57 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 4,688

VV B57 "Celkem: "A57 4,688

55 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 23,204 150,00 3 480,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A58 " "2.682+3.218 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 5,900

VV I58 "odpad odvážený z místa staveniště"

VV B58 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky" 0,324

VV C58 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy" 1,476

VV D58 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty" 2,299

VV E58 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340

VV F58 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177

Strana 35 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV G58 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo" 4,688

VV H58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58+E58+F58+G58 23,204

D 998 Přesun hmot 18 573,73

56 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 547,811 12,00 18 573,73 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 36 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 420,00 21,00% 40 198,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 618,20

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení

Strana 37 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 420,00

1 - Zemní práce 191 420,00

SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 38 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 420,00

D 1 Zemní práce 191 420,00

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 25,000 450,00 11 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení

Strana 39 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 2,000 2 490,00 4 980,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

5 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 25,000 1 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151

7 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 8,000 1 960,00 15 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152

8 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153

9 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154

10 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156

Strana 40 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162201401E03

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 31,000 500,00 15 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A11 " "23+8 "odvoz na skládku - kompostárna" 31,000

VV B11 "Celkem: "A11 31,000

12 K 162201402E03

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 6,000 1 500,00 9 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A12 " "4+2 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

VV B12 "Celkem: "A12 6,000

13 K 162201403E03

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A13 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

VV B13 "Celkem: "A13 1,000

14 K 162201405E03

Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na

skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 2,000 400,00 800,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A14 " "2 "odvoz na skládku - kompostárna" 2,000

VV B14 "Celkem: "A14 2,000

15 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 31,000 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A15 " "23+8 "odvoz na pozemek vlastníka" 31,000

VV B15 "Celkem: "A15 31,000

16 K 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201415

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A18 " "2 "odvoz na pozemek vlastníka" 2,000

VV B18 "Celkem: "A18 2,000

17 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 5,000 850,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A16 " "4+1 "odvoz na pozemek vlastníka" 5,000

VV B16 "Celkem: "A16 5,000

Strana 41 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162201416

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A19 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

VV B19 "Celkem: "A19 1,000

19 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A17 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

VV B17 "Celkem: "A17 1,000

20 K 162201421RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A20 " "23+2+8 33,000

VV B20 "Celkem: "A20 33,000

21 K 162201422RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 850,00 5 100,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A21 " "4+1+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 6,000

VV B21 "Celkem: "A21 6,000

22 K 162201423RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A22 " "1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 1,000

VV B22 "Celkem: "A22 1,000

Strana 42 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 572 762,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 572 762,02 21,00% 1 590 280,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 163 042,04

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř

Strana 43 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 572 762,02

1 - Zemní práce 3 247 189,28

2 - Zakládání 206 057,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 077,60

4 - Vodorovné konstrukce 3 631 942,50

767 - Konstrukce zámečnické 39 975,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 142,97

997 - Přesun sutě 95 944,19

998 - Přesun hmot 30 432,30

SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 44 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 572 762,02

D 1 Zemní práce 3 247 189,28

1 K 113311111

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže

pro stabilizaci podkladu

M2 741,140 30,00 22 234,20 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"

VV A3 116.39+248.75+376 741,140

VV B3 "Celkem: "A3 741,140

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 405,790 200,00 81 158,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"

VV A4 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790

VV B4 "Celkem: "A4 405,790

3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742 220,00 274 503,24 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D5 " ""90% ve skupině 4"

VV A5 920.32*0.9 "opevnění" 828,288

VV B5 466.06*0.9 "komunikace" 419,454

VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 247,742

4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638 450,00 62 387,10 CS ÚRS 2022 01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř

Strana 45 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""10% ve skupině 5"

VV A6 920.32*0.1 "opevnění" 92,032

VV B6 466.06*0.1 "komunikace" 46,606

VV C6 "Celkem: "A6+B6 138,638

5 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 577,870 115,00 181 455,05 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"

VV A7 920.32 "opevnění" 920,320

VV B7 466.06 "komunikace" 466,060

VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"

VV C7 13.44+178.05 191,490

VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 577,870

6 K 162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680 570,00 912 387,60 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV D8 " ""zbylý výkopek "

VV A8 920.32+466.06-13.44-178.05 1 194,890

VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"

VV B8 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790

VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 600,680

7 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 1 386,380 65,00 90 114,70 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"

VV A9 920.32+466.06 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 386,380

Strana 46 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "Celkem: "A9 1 386,380

8 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných sypkých

M3 1 205,780 180,00 217 040,40 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

VV E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1"

VV A10 364.96 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 364,960

VV B10 827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380

VV F10 "násyp - dorovnání terénu"

VV C10 13.44 "místní materiál" 13,440

VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 1 205,780

9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 656,928 590,00 387 587,52 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959

VV A16 " "364.96*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 656,928

VV B16 "Celkem: "A16 656,928

10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283 620,00 891 735,46 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003

VV A17 " "827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380

VV G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě"

VV B17 -(1.87+2.95+10.22)*1.5 -22,560

VV C17 -(2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2) -5,774

VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 799,046

VV E17 799.046*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 438,283

VV F17 "Celkem: "E17 1 438,283

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 1 386,380 20,00 27 727,60 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D11 " ""meziskládka - výkopek"

VV A11 920.32 "opevnění" 920,320

VV B11 466.06"komunikace" 466,060

VV C11 "Celkem: "A11+B11 1 386,380

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 178,050 195,00 34 719,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

Strana 47 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"

VV A12 178.05 "místní materiál" 178,050

VV B12 "Celkem: "A12 178,050

13 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a

M2 279,410 40,00 11 176,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A14 " "279.41 279,410

VV B14 "Celkem: "A14 279,410

14 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 279,410 50,00 13 970,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A15 " "279.41 279,410

VV B15 "Celkem: "A15 279,410

15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 75,441 380,00 28 667,58 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101

VV A2 " "279.41*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 75,441

VV B2 "Celkem: "A2 75,441

16 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:2 do 1:1

M2 279,410 35,00 9 779,35 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,191 130,00 544,83 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470

VV A1 " "279.41*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,191

VV B1 "Celkem: "A1 4,191

D 2 Zakládání 206 057,50

Strana 48 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000 50,00 400,00 R položka

PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)

VV A19 " "2*2.0*2 8,000

VV B19 "Celkem: "A19 8,000

19 K 213141122

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

M2 1 315,980 35,00 46 059,30 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A20 " "1315.98 "viz výkres D.3.2.1" 1 315,980

VV B20 "Celkem: "A20 1 315,980

20 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 579,176 75,00 118 438,20 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A22 " "1315.98*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 579,176

VV B22 "Celkem: "A22 1 579,176

21 K 232221121

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s

případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn

M 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných

konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:

a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,

množství a součinitele 0,5.

VV A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000

VV B21 "Celkem: "A21 12,000

22 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000 2 480,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078

VV A18 " "12 "ocel S235" 12,000

VV B18 "Celkem: "A18 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 077,60

23 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 6,064 8 000,00 48 512,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

Strana 49 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3"

VV E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "

VV A23 2.04*1.4*2 "viz D23.3.2.2 A23 D23.3.2.3" 5,712

VV F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"

VV B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352

VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,064

24 K 3213211R

Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a

příměsi do betonu)

M3 6,064 1 200,00 7 276,80 R položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)

25 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,360 1 230,00 23 812,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A25 " "(2.04*2+2.0*1.4*2)*2 19,360

VV B25 "Celkem: "A25 19,360

26 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,360 350,00 6 776,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

Strana 50 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

27 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,136 75 000,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV E27 "viz výkres D27.3.2.5"

VV A27 8.94*2.47/1000*2 "R20" 0,044

VV B27 12.0*3.85/1000*2 "R25" 0,092

VV C27 "Celkem: "A27+B27 0,136

28 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV D28 "viz výkres D28.3.2.6"

VV A28 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

VV B28 "Celkem: "A28 0,068

29 K KD001

kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového

výrobku vč. dopravy

KUS 4,000 4 350,00 17 400,00 R položka

PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy

VV A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000

VV B29 "Celkem: "A29 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 631 942,50

Strana 51 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,590 1 395,00 64 993,05 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A30 186.36*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,590

VV B30 "Celkem: "A30 46,590

31 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,770 1 285,00 179 604,45 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A31 186.36*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,770

VV B31 "Celkem: "A31 139,770

32 K 461211811R

Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez

výplně spár

M3 3,360 12 000,00 40 320,00 R položka

PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách

jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem

výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen

451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

VV A32 " "(4+4)*0.3*1.4 3,360

VV B32 "Celkem: "A32 3,360

33 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a

dutin úlomky kamene

M3 952,440 2 950,00 2 809 698,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"

VV A33 952.44 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 952,440

VV B33 "Celkem: "A33 952,440

34 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 194,060 450,00 537 327,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

D 767 Konstrukce zámečnické 39 975,68

53 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914 400,00 21 965,60 R položka

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových

Strana 52 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"

VV A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724

VV B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

VV C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914

54 K PA001

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 4,000 4 500,00 18 000,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV A37 " "2*2 "viz výkres D.3.2.5" 4,000

VV B37 "Celkem: "A37 4,000

55 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,008 1 260,00 10,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 142,97

35 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340 75,00 152 650,50 CS ÚRS 2022 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.

4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.

VV D38 " ""`pod komunikaci"

VV A38 116.39+248.75+376.0 "přístupy" 741,140

VV B38 1294.2 "opevnění" 1 294,200

VV C38 "Celkem: "A38+B38 2 035,340

36 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV C39 " ""viz výkres D.3.2.5"

VV A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B39 "Celkem: "A39 16,000

37 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost

M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,

přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-

51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení

matice.

Strana 53 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C40 " ""viz výkres D.3.2.5"

VV A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B40 "Celkem: "A40 16,000

38 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 22,560 880,00 19 852,80 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311

VV A41 " "(1.87+2.95+10.22)*1.5 22,560

VV B41 "Celkem: "A41 22,560

39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,887 3 110,00 8 978,57 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV C42 " ""50% konstrukcí z betonu"

VV A42 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887

VV B42 "Celkem: "A42 2,887

40 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,887 5 300,00 15 301,10 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu"

VV A43 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887

VV B43 "Celkem: "A43 2,887

D 997 Přesun sutě 95 944,19

41 K 997006005

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

T 56,400 145,00 8 178,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a

smíšeného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006005

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

VV A44 " "56.4 "kamenné zídky" 56,400

VV B44 "Celkem: "A44 56,400

42 K 997006006

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva betonového

T 5,774 200,00 1 154,80 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

VV A45 " "5.774 "bouraný beton" 5,774

VV B45 "Celkem: "A45 5,774

43 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva železobetonového

T 6,929 300,00 2 078,70 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

44 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103 130,00 8 983,39 R položka

PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu

VV D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A47 56.4 "kámen " 56,400

VV B47 5.774+6.929 "beton" 12,703

VV C47 "Celkem: "A47+B47 69,103

45 K 9973215GPE04

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,156 5 500,00 858,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 54 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A48 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,156

VV B48 "Celkem: "A48 0,156

46 K 9973215NDE04

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,942 2 900,00 2 731,80 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A49 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942

VV B49 "Celkem: "A49 0,942

47 K 9973215PLE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,500 2 900,00 1 450,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A50 0.5 "plasty - skládka Chocovice" 0,500

VV B50 "Celkem: "A50 0,500

48 K 9973215PNE04

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,020 5 500,00 110,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A51 0.02 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,020

VV B51 "Celkem: "A51 0,020

49 K 9973215PR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

T 9,460 6 000,00 56 760,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 55 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV D52 "odvoz do spalovny Trmice"

VV A52 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460

VV B52 "Celkem: "A52 9,460

50 K 9973215ZEE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,583 300,00 1 074,90 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A53 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 3,583

VV B53 "Celkem: "A53 3,583

51 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 83,764 150,00 12 564,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A54 56.4 "kámen " 56,400

VV B54 5.774+6.929 "beton" 12,703

VV K54 "odpad likvidovaný v místě stavby"

VV C54 0.02 "pneumatiky" 0,020

VV D54 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy" 0,156

VV E54 0.5 "plasty" 0,500

VV F54 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942

VV G54 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460

Strana 56 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV H54 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo" 3,583

VV I54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54+H54 83,764

D 998 Přesun hmot 30 432,30

52 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 2 536,025 12,00 30 432,30 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 57 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 460,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 460,00 21,00% 8 496,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 956,60

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení

Strana 58 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 460,00

1 - Zemní práce 40 460,00

SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 59 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 460,00

D 1 Zemní práce 40 460,00

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151

4 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156

5 K 162201401E04

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 6,000 500,00 3 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení

Strana 60 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 " "6 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

VV B5 "Celkem: "A5 6,000

6 K 162201403E04

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A6 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

VV B6 "Celkem: "A6 1,000

7 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

8 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

9 K 162201421RE04 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 500,00 3 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

10 K 162201423RE04 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

Strana 61 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 017 770,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 017 770,26 21,00% 1 473 731,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 491 502,01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová

Strana 62 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 017 770,26

1 - Zemní práce 2 852 426,29

2 - Zakládání 197 177,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 125 771,20

4 - Vodorovné konstrukce 3 577 501,47

767 - Konstrukce zámečnické 39 975,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 242,03

997 - Přesun sutě 63 499,15

998 - Přesun hmot 21 176,94

SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 63 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 017 770,26

D 1 Zemní práce 2 852 426,29

1 K 113311111

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže

pro stabilizaci podkladu

M2 410,640 30,00 12 319,20 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"

VV A3 46.11+136.37+87.16+141.0 410,640

VV B3 "Celkem: "A3 410,640

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 270,240 200,00 54 048,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"

VV A4 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240

VV B4 "Celkem: "A4 270,240

3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383 220,00 327 664,26 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D5 " ""90% ve skupině 4"

VV A5 1339.54*0.9 "opevnění" 1 205,586

VV B5 315.33*0.9 "komunikace" 283,797

VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 489,383

4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487 450,00 74 469,15 CS ÚRS 2022 01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová

Strana 64 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""10% ve skupině 5"

VV A6 1339.54*0.1 "opevnění" 133,954

VV B6 315.33*0.1 "komunikace" 31,533

VV C6 "Celkem: "A6+B6 165,487

5 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 839,680 115,00 211 563,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"

VV A7 1339.54 "opevnění" 1 339,540

VV B7 315.33 "komunikace" 315,330

VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"

VV C7 184.81 184,810

VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 839,680

6 K 162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300 570,00 991 971,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV D8 " ""zbylý výkopek "

VV A8 1339.54+315.33-184.81 1 470,060

VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"

VV B8 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240

VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 740,300

7 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 1 654,870 65,00 107 566,55 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"

VV A9 1339.54+315.33 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 654,870

Strana 65 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "Celkem: "A9 1 654,870

8 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných sypkých

M3 719,900 180,00 129 582,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

VV D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1"

VV A10 277.39 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 277,390

VV B10 442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510

VV C10 "Celkem: "A10+B10 719,900

9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 499,302 590,00 294 588,18 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959

VV A16 " "277.39*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 499,302

VV B16 "Celkem: "A16 499,302

10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879 620,00 486 624,98 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003

VV A17 " "442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510

VV G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě"

VV B17 -(8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1) -3,692

VV C17 -(1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2) -2,774

VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 436,044

VV E17 436.044*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 784,879

VV F17 "Celkem: "E17 784,879

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 1 654,870 20,00 33 097,40 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D11 " ""meziskládka - výkopek"

VV A11 1339.54 "opevnění" 1 339,540

VV B11 315.33 "komunikace" 315,330

VV C11 "Celkem: "A11+B11 1 654,870

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 184,810 195,00 36 037,95 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

Strana 66 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"

VV A12 184.81 "místní materiál" 184,810

VV B12 "Celkem: "A12 184,810

13 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a

M2 404,680 40,00 16 187,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A14 " "404.68 404,680

VV B14 "Celkem: "A14 404,680

14 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 404,680 50,00 20 234,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A15 " "404.68 404,680

VV B15 "Celkem: "A15 404,680

15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 109,264 380,00 41 520,32 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101

VV A2 " "404.68*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 109,264

VV B2 "Celkem: "A2 109,264

16 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:2 do 1:1

M2 404,680 35,00 14 163,80 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 6,070 130,00 789,10 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470

VV A1 " "404.68*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 6,070

VV B1 "Celkem: "A1 6,070

D 2 Zakládání 197 177,50

Strana 67 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000 50,00 400,00 R položka

PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)

VV A19 " "2*2.0*2 8,000

VV B19 "Celkem: "A19 8,000

19 K 213141122

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

M2 1 244,940 35,00 43 572,90 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A20 " "1244.94 "viz výkres D.4.2.1" 1 244,940

VV B20 "Celkem: "A20 1 244,940

20 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 493,928 75,00 112 044,60 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A22 " "1244.94*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 493,928

VV B22 "Celkem: "A22 1 493,928

21 K 232221121

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s

případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn

M 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných

konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:

a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,

množství a součinitele 0,5.

VV A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000

VV B21 "Celkem: "A21 12,000

22 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000 2 480,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078

VV A18 " "12 "ocel S235" 12,000

VV B18 "Celkem: "A18 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 125 771,20

23 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 6,190 8 000,00 49 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

Strana 68 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3"

VV E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "

VV A23 (2.04+2.13)*1.4 "viz D23.4.2.2 A23 D23.4.2.3" 5,838

VV F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"

VV B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352

VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,190

24 K 3213211R

Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a

příměsi do betonu)

M3 6,190 1 200,00 7 428,00 R položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)

25 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,540 1 230,00 24 034,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A25 " "(2.04+2.13)*2+(2.0*1.4*2)*2 19,540

VV B25 "Celkem: "A25 19,540

26 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,540 350,00 6 839,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

Strana 69 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

27 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,138 75 000,00 10 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV G27 "viz výkres D.4.2.5"

VV A27 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022

VV B27 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046

VV H27 "viz výkres D.4.2.6"

VV C27 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022

VV D27 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

VV E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 0,138

28 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,136 75 000,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV A28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.6 - Kari 8/100" 0,068

VV B28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.7 - Kari 8/100" 0,068

VV C28 "Celkem: "A28+B28 0,136

29 K KD001

kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového

výrobku vč. dopravy

KUS 4,000 4 350,00 17 400,00 R položka

PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy

VV A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000

VV B29 "Celkem: "A29 4,000

Strana 70 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 3 577 501,47

30 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,603 1 395,00 65 011,19 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A30 186.41*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,603

VV B30 "Celkem: "A30 46,603

31 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,808 1 285,00 179 653,28 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A31 186.41*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,808

VV B31 "Celkem: "A31 139,808

32 K 461211811R

Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez

výplně spár

M3 5,460 12 000,00 65 520,00 R položka

PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách

jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem

výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen

451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

VV A32 " "(5+8)*0.3*1.4 5,460

VV B32 "Celkem: "A32 5,460

33 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a

dutin úlomky kamene

M3 946,790 2 950,00 2 793 030,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"

VV A33 946.79 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 946,790

VV B33 "Celkem: "A33 946,790

34 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 053,970 450,00 474 286,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

D 767 Konstrukce zámečnické 39 975,68

Strana 71 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914 400,00 21 965,60 R položka

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"

VV A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724

VV B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

VV C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914

50 K PA001

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 4,000 4 500,00 18 000,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV A37 " "2*2 "viz výkres D.4.2.5" 4,000

VV B37 "Celkem: "A37 4,000

51 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,008 1 260,00 10,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 242,03

35 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900 75,00 107 692,50 CS ÚRS 2022 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.

4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.

VV D38 " ""`pod komunikaci"

VV A38 46.11+136.37+87.16+141.0 "přístupy" 410,640

VV B38 1025.26 "opevnění" 1 025,260

VV C38 "Celkem: "A38+B38 1 435,900

36 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV C39 " ""viz výkres D.4.2.5"

VV A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B39 "Celkem: "A39 16,000

37 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Strana 72 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost

M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,

přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-

51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení

matice.

VV C40 " ""viz výkres D.4.2.5"

VV A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B40 "Celkem: "A40 16,000

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233 3 110,00 10 054,63 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV D41 " ""50% konstrukcí z betonu"

VV A41 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846

VV B41 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387

VV C41 "Celkem: "A41+B41 3,233

39 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233 5 300,00 17 134,90 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu"

VV A42 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846

VV B42 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387

VV C42 "Celkem: "A42+B42 3,233

D 997 Přesun sutě 63 499,15

40 K 997006006

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva betonového

T 6,466 200,00 1 293,20 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

41 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva železobetonového

T 7,759 300,00 2 327,70 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

42 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 14,225 130,00 1 849,25 R položka

PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu

VV C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A45 6.466+7.759 "beton" 14,225

VV B45 "Celkem: "A45 14,225

43 K 9973215PLE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A46 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100

Strana 73 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B46 "Celkem: "A46 0,100

44 K 9973215PNE07

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 1,375 5 500,00 7 562,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A47 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 1,375

VV B47 "Celkem: "A47 1,375

45 K 9973215PR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

T 7,671 6 000,00 46 026,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV E48 "odvoz do spalovny Trmice"

VV A48 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176

VV B48 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495

VV C48 "Celkem: "A48+B48 7,671

46 K 9973215ZEE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,433 300,00 429,90 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A49 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 1,433

VV B49 "Celkem: "A49 1,433

47 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 24,804 150,00 3 720,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

Strana 74 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV A50 " "6.466+7.759 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 14,225

VV H50 "odpad odvážený z místa staveniště"

VV B50 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky" 1,375

VV C50 0.1 "plasty" 0,100

VV D50 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176

VV E50 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495

VV F50 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo" 1,433

VV G50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50 24,804

D 998 Přesun hmot 21 176,94

48 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 764,745 12,00 21 176,94 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 75 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 477 850,00 21,00% 100 348,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 578 198,50

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení

Strana 76 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 477 850,00

1 - Zemní práce 477 850,00

SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 77 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 477 850,00

D 1 Zemní práce 477 850,00

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 26,000 450,00 11 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 14,000 1 300,00 18 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení

Strana 78 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 13,000 2 490,00 32 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

5 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 5,000 4 300,00 21 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

7 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 26,000 1 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151

8 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000 1 960,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Strana 79 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152

9 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 14,000 3 500,00 49 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153

10 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 13,000 5 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154

11 K 112201155 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm KUS 5,000 7 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201155

12 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156

13 K 162201401E07

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A13 " "26+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 33,000

VV B13 "Celkem: "A13 33,000

14 K 162201402E07

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 27,000 1 500,00 40 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A14 " "14+13 "odvoz na skládku - kompostárna" 27,000

VV B14 "Celkem: "A14 27,000

15 K 162201403E07

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A15 " "5+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

VV B15 "Celkem: "A15 6,000

16 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 33,000 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A16 " "26+7 33,000

VV B16 "Celkem: "A16 33,000

17 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 27,000 850,00 22 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A17 " "14+13 27,000

VV B17 "Celkem: "A17 27,000

Strana 80 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A18 " "5+1 6,000

VV B18 "Celkem: "A18 6,000

19 K 162201421RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A19 " "26+7 33,000

VV B19 "Celkem: "A19 33,000

20 K 162201422RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000 850,00 22 950,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A20 " "14+13 27,000

VV B20 "Celkem: "A20 27,000

21 K 162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A21 " "5+1 6,000

VV B21 "Celkem: "A21 6,000

Strana 81 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 090 651,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 090 651,44 21,00% 2 329 036,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 419 688,24

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka

Strana 82 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 090 651,44

1 - Zemní práce 7 499 397,03

2 - Zakládání 157 317,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 883,00

4 - Vodorovné konstrukce 3 032 311,47

767 - Konstrukce zámečnické 50 324,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 166,44

997 - Přesun sutě 53 260,40

998 - Přesun hmot 21 991,34

SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 83 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 090 651,44

D 1 Zemní práce 7 499 397,03

1 K 113311111

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže

pro stabilizaci podkladu

M2 529,920 30,00 15 897,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.

2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"

VV A3 529.92 529,920

VV B3 "Celkem: "A3 529,920

2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 264,960 200,00 52 992,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"

VV A4 105.98+158.98 264,960

VV B4 "Celkem: "A4 264,960

3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637 220,00 257 980,14 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D5 " ""90% ve skupině 4"

VV A5 1070.0*0.9 "opevnění" 963,000

VV B5 232.93*0.9 "komunikace" 209,637

VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 172,637

4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293 450,00 58 631,85 CS ÚRS 2022 01

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka

Strana 84 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-

.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části

A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV D6 " ""10% ve skupině 5"

VV A6 1070.0*0.1 "opevnění" 107,000

VV B6 232.93*0.1 "komunikace" 23,293

VV C6 "Celkem: "A6+B6 130,293

5 K 153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000 465,00 104 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo

kolejnic nasazených.

VV G7 " ""viz výkres D.5.2.5"

VV A7 121 "dl. 4,0 m" 121,000

VV B7 12 "dl. 6,0m" 12,000

VV C7 37 "dl. 8,0 m" 37,000

VV D7 15 "dl. 6,0 m" 15,000

VV E7 40 "dl. 4,0 m" 40,000

VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 225,000

6 K 153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000 665,00 73 815,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111118

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,

c) zřízení stěn z ocelových štětovnic

- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,

- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo

kolejnic nasazených.

VV G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory"

VV A8 (121-1)/4*2 60,000

VV B8 12/4*2 6,000

VV C8 (37-1)/4*2 18,000

VV D8 (15-1)/4*2 7,000

VV E8 40/4*2 20,000

VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 111,000

7 K 153112211

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky

do 10 m

M2 449,800 215,00 96 707,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112211

Strana 85 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV H9 " ""viz výkres D.5.2.5"

VV A9 48.4*4.0 193,600

VV B9 4.8*6.0 28,800

VV C9 14.8*8.0 118,400

VV D9 6.0*6.0 36,000

VV E9 16.0*4.0 64,000

VV I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2"

VV F9 0.5*6.0*3 "kotvící blok A9 pacholata " 9,000

VV G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 449,800

8 K 153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600 1 170,00 301 392,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112221

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV A10 " "48.4*4.0 193,600

VV B10 16.0*4.0 64,000

VV C10 "Celkem: "A10+B10 257,600

9 K 153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200 1 170,00 224 874,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112222

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovnic.

- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

VV A11 " "4.8*6.0 28,800

VV B11 14.8*8.0 118,400

VV C11 6.0*6.0 36,000

VV D11 3*0.5*6.0 "kotvící blok A11 pacholata" 9,000

VV E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 192,200

10 K 1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783 58 520,00 4 142 221,16 R položka

PP štětovnice ocelová Larsen IIIn

VV A12 " "121*4.0*62.2/1000 30,105

VV B12 12*6.0*62.2/1000 4,478

VV C12 37*8.0*62.2/1000 18,411

VV D12 15*6.0*62.2/1000 5,598

VV E12 40*4.0*62.2/1000 9,952

VV F12 6*6.0*62.2/1000 "kotvící blok A12 pacholata" 2,239

VV G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 70,783

11 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 429,650 115,00 164 409,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126

Strana 86 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"

VV A13 1070.0 "opevnění" 1 070,000

VV B13 232.93 "komunikace" 232,930

VV F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"

VV C13 126.72 126,720

VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 429,650

12 K 162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170 570,00 821 466,90 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV D14 " ""zbylý výkopek "

VV A14 1070.0+232.93-126.72 1 176,210

VV E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace"

VV B14 105.98+158.98 264,960

VV C14 "Celkem: "A14+B14 1 441,170

13 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 1 302,930 65,00 84 690,45 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"

VV A15 1070.0+232.93 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 302,930

VV B15 "Celkem: "A15 1 302,930

14 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných sypkých

M3 804,930 180,00 144 887,40 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

VV D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1"

VV A16 171.35 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 171,350

VV B16 633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580

VV C16 "Celkem: "A16+B16 804,930

15 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 308,430 590,00 181 973,70 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959

Strana 87 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A22 " "171.35*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 308,430

VV B22 "Celkem: "A22 308,430

16 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512 620,00 656 277,44 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003

VV A23 " "633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580

VV G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě"

VV B23 -(55+46.5)*0.4 -40,600

VV C23 -(2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4) -4,918

VV D23 "Celkem: "A23+B23+C23 588,062

VV E23 588.062*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 058,512

VV F23 "Celkem: "E23 1 058,512

17 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 1 302,930 20,00 26 058,60 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV D17 " ""meziskládka - výkopek"

VV A17 1070.0 "opevnění" 1 070,000

VV B17 232.93 "komunikace" 232,930

VV C17 "Celkem: "A17+B17 1 302,930

18 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 126,720 195,00 24 710,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"

VV A18 126.72 "místní materiál" 126,720

VV B18 "Celkem: "A18 126,720

19 K 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a

M2 286,590 40,00 11 463,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů

strojně.

VV A20 " "286.59 286,590

VV B20 "Celkem: "A20 286,590

20 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 286,590 50,00 14 329,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Strana 88 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A21 " "286.59 286,590

VV B21 "Celkem: "A21 286,590

21 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 77,379 380,00 29 404,02 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101

VV A2 " "286.59*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 77,379

VV B2 "Celkem: "A2 77,379

22 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:2 do 1:1

M2 286,590 35,00 10 030,65 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,299 130,00 558,87 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470

VV A1 " "286.59*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,299

VV B1 "Celkem: "A1 4,299

D 2 Zakládání 157 317,50

24 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka

PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)

VV A25 " "2*2.0 4,000

VV B25 "Celkem: "A25 4,000

25 K 213141122

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

M2 1 060,620 35,00 37 121,70 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A26 " "1060.62 "viz výkres D.5.2.1a" 1 060,620

VV B26 "Celkem: "A26 1 060,620

26 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 272,744 75,00 95 455,80 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A29 " "1060.62*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 272,744

VV B29 "Celkem: "A29 1 272,744

27 K 231111112

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z

betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty př

M 18,000 220,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m,

při průměru piloty přes 450 do 650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231111112

Strana 89 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u

pilot:

- O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %

- O přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %

- O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %

b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.

2. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje vm3 objemu výplně piloty.

3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.

4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu

hmot.

5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.

VV A27 " "3*6.0 "kotvící boxy ze štětovnic" 18,000

VV B27 "Celkem: "A27 18,000

28 K 232221121

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s

případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn

M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných

konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:

a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,

množství a součinitele 0,5.

VV A28 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

VV B28 "Celkem: "A28 6,000

29 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 883,00

30 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 7,172 8 000,00 57 376,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3"

VV E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "

VV A30 (2.07*2.0)+(2.04*1.4) "viz D30.5.2.3 A30 D30.5.2.4" 6,996

VV F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4"

VV B30 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

Strana 90 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C30 "Celkem: "A30+B30 7,172

31 K 3213211R

Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a

příměsi do betonu)

M3 7,172 1 200,00 8 606,40 R položka

PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 21,820 1 230,00 26 838,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV A32 " "2.07*2+2.0*2.0*2 12,140

VV B32 2.04*2+2.0*1.4*2 9,680

VV C32 "Celkem: "A32+B32 21,820

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 21,820 350,00 7 637,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

34 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,144 75 000,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112

Strana 91 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR"

VV A34 11.46*2.47/1000 "R20" 0,028

VV B34 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

VV H34 "viz výkres D.5.2.7"

VV C34 8.94*2.47/1000 0,022

VV D34 12.0*3.85/1000 0,046

VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 0,144

35 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,159 75 000,00 11 925,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "

VV A35 11.52*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.6 - Kari 8/100 " 0,091

VV B35 8.64*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.7 - Kari 8/100" 0,068

VV C35 "Celkem: "A35+B35 0,159

36 K KD001

kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového

výrobku vč. dopravy

KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka

PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy

VV A36 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

VV B36 "Celkem: "A36 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 032 311,47

37 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 39,743 1 395,00 55 441,49 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A37 158.97*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 39,743

VV B37 "Celkem: "A37 39,743

38 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 119,228 1 285,00 153 207,98 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí

kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva

zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -

2111.

VV C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"

Strana 92 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A38 158.97*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 119,228

VV B38 "Celkem: "A38 119,228

39 K 461211811R

Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez

výplně spár

M3 4,968 12 000,00 59 616,00 R položka

PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách

jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem

výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen

451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.

VV A39 " "1*0.3*2.0 0,600

VV B39 8*0.39*1.4 4,368

VV C39 "Celkem: "A39+B39 4,968

40 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a

dutin úlomky kamene

M3 803,690 2 950,00 2 370 885,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"

VV A40 803.69 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 803,690

VV B40 "Celkem: "A40 803,690

41 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 873,690 450,00 393 160,50 CS ÚRS 2022 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

D 767 Konstrukce zámečnické 50 324,26

60 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276 400,00 30 510,40 R položka

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"

VV A42 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

VV B42 10.681*2.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 2,0 m" 42,724

VV C42 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

VV D42 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

VV E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 76,276

61 K PA001

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV A44 " "2 "viz výkres D.5.2.5" 2,000

VV B44 "Celkem: "A44 2,000

62 K PA002

Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -

dodávka

KUS 2,000 5 400,00 10 800,00 R položka

PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka

VV C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5"

Strana 93 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A45 2 "pro garáž PČR " 2,000

VV B45 "Celkem: "A45 2,000

63 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,011 1 260,00 13,86 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 166,44

42 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310 75,00 64 898,25 CS ÚRS 2022 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.

2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.

3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.

4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.

VV D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m"

VV E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m"

VV A46 529.92 "přístupy" 529,920

VV B46 335.39 "opevnění" 335,390

VV C46 "Celkem: "A46+B46 865,310

43 K 93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 7,000 2 500,00 17 500,00 R položka

PP Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m

VV A47 " "7 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 7,000

VV B47 "Celkem: "A47 7,000

44 K 953961212

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 10, hloubka 90 mm

KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV C48 " ""viz výkres D.5.2.5"

VV A48 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B48 "Celkem: "A48 16,000

45 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost

M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,

přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-

51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení

matice.

VV C49 " ""viz výkres D.5.2.5"

VV A49 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

VV B49 "Celkem: "A49 16,000

Strana 94 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 40,600 880,00 35 728,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311

VV A50 " "(55+46.5)*0.4 40,600

VV B50 "Celkem: "A50 40,600

47 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,459 3 110,00 7 647,49 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV C51 " ""50% konstrukcí z betonu"

VV A51 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459

VV B51 "Celkem: "A51 2,459

48 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,459 5 300,00 13 032,70 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu"

VV A52 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459

VV B52 "Celkem: "A52 2,459

D 997 Přesun sutě 53 260,40

49 K 997006005

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

T 101,500 145,00 14 717,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a

smíšeného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006005

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

50 K 997006006

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva betonového

T 4,918 200,00 983,60 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

51 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze

zdiva železobetonového

T 5,902 300,00 1 770,60 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.

2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

52 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320 130,00 14 601,60 R položka

PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu

VV D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A56 101.5 "kámen " 101,500

VV B56 4.918+5.902 "beton" 10,820

VV C56 "Celkem: "A56+B56 112,320

53 K 9973215GPE09

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,039 5 500,00 214,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 95 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A57 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,039

VV B57 "Celkem: "A57 0,039

54 K 9973215PLE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A58 0.1"plasty - skládka Chocovice" 0,100

VV B58 "Celkem: "A58 0,100

55 K 9973215PNE09

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

T 0,030 5 500,00 165,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A59 0.03 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,030

VV B59 "Celkem: "A59 0,030

56 K 9973215PR

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

T 0,461 6 000,00 2 766,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

Strana 96 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV E60 "odvoz do spalovny Trmice"

VV A60 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241

VV B60 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220

VV C60 "Celkem: "A60+B60 0,461

57 K 9973215ZEE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,798 300,00 539,40 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na

vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost

přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního

prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,

u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první

naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po

suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení

na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m

vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště"

VV A61 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo - sběrna Cheb" 1,798

VV B61 "Celkem: "A61 1,798

58 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 114,748 150,00 17 212,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

VV J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"

VV A62 101.5 "kámen " 101,500

VV B62 4.918+5.902 "beton" 10,820

VV K62 "odpad likvidovaný v místě stavby"

VV C62 0.03 "pneumatiky" 0,030

VV D62 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039

VV E62 0.1 "plasty" 0,100

VV F62 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241

VV G62 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220

VV H62 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo" 1,798

VV I62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62+F62+G62+H62 114,748

D 998 Přesun hmot 21 991,34

59 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 832,612 12,00 21 991,34 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 97 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 578 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 578 760,00 21,00% 121 539,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 700 299,60

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení

Strana 98 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 578 760,00

1 - Zemní práce 578 760,00

SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 99 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 578 760,00

D 1 Zemní práce 578 760,00

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 28,000 450,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 23,000 600,00 13 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 23,000 1 300,00 29 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení

Strana 100 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 12,000 2 490,00 29 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

5 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 2,000 4 300,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

7 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 14,000 1 010,00 14 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

VV A7 " "14"samostatné pařezy bez kácení " 14,000

VV B7 "Celkem: "A7 14,000

Strana 101 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 28,000 1 500,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151

9 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 23,000 1 960,00 45 080,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152

10 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 23,000 3 500,00 80 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153

11 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 12,000 5 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154

12 K 112201155 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm KUS 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201155

13 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156

14 K 162201401E09

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 51,000 500,00 25 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A14 " "28+23 "odvoz na skládku - kompostárna" 51,000

VV B14 "Celkem: "A14 51,000

15 K 162201402E09

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 35,000 1 500,00 52 500,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A15 " "23+12 "odvoz na skládku - kompostárna" 35,000

VV B15 "Celkem: "A15 35,000

16 K 162201403E09

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku

vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 R položka

PP

Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A16 " "2+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 3,000

VV B16 "Celkem: "A16 3,000

17 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 51,000 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A17 " "28+23 51,000

VV B17 "Celkem: "A17 51,000

18 K 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 35,000 850,00 29 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

Strana 102 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A18 " "23+12 35,000

VV B18 "Celkem: "A18 35,000

19 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A19 " "2+1 3,000

VV B19 "Celkem: "A19 3,000

20 K 162201421RE09 Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 65,000 500,00 32 500,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV A20 " "28+23+14 "na pozemek vlastníka" 65,000

VV B20 "Celkem: "A20 65,000

21 K 162201422RE09 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 35,000 850,00 29 750,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

22 K 162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

Strana 103 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 549 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 549 000,00 21,00% 115 290,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 664 290,00

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07

Strana 104 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 549 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 219 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 33 000,00

VRN6 - Územní vlivy 105 000,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 105 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 549 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00

1 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 105 000,00 105 000,00

PP Geodetické práce

VV C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí"

VV D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě"

VV A1 1 1,000

VV B1 "Celkem: "A1 1,000

2 K 01300200 Projektové práce KPL 1,000 75 000,00 75 000,00

PP Projektové práce

VV C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou"

VV D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu"

VV E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

VV F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby"

VV G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg"

VV A2 1 1,000

VV B2 "Celkem: "A2 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 12 000,00

3 K 02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Stěhování zvířat

VV A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 219 000,00

4 K 03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Vybavení staveniště

VV C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:"

VV D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod."

VV E4 "- plocha pro mezideponii"

VV F4 "- označení či oplocení ZS"

VV A4 1 1,000

VV B4 "Celkem: "A4 1,000

5 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000 66 000,00 66 000,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody"

VV A5 1 1,000

VV B5 "Celkem: "A5 1,000

6 K 03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000 39 000,00 39 000,00

PP Zabezpečení staveniště

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07

Strana 106 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob"

VV D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště"

VV A6 1 1,000

VV B6 "Celkem: "A6 1,000

7 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 21 000,00 21 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV C7 " ""dočasné dopravní značení "

VV A7 1 1,000

VV B7 "Celkem: "A7 1,000

8 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000 48 000,00 48 000,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV C8 " ""- zrušení zařízení staveniště "

VV D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu"

VV A8 1 1,000

VV B8 "Celkem: "A8 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 33 000,00

9 K 04100200 Dozory KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dozory

10 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

VV C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů "

VV A10 1 1,000

VV B10 "Celkem: "A10 1,000

D VRN6 Územní vlivy 105 000,00

11 K 06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000 105 000,00 105 000,00

PP Vliv klimatických podmínek

VV C11 " ""pro betonáž v zimě"

VV D11 "- odledování základové spáry"

VV E11 "- stan + topení "

VV A11 1 1,000

VV B11 "Celkem: "A11 1,000

Strana 107 z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 661 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 661 000,00 21,00% 138 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 799 810,00

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09

Strana 108 z 211

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 661 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 253 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 212 000,00

VRN6 - Územní vlivy 70 000,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 109 z 211

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 661 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

1 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Geodetické práce

VV C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí"

VV D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě"

VV A1 1 1,000

VV B1 "Celkem: "A1 1,000

2 K 01300200 Projektové práce KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Projektové práce

VV C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou"

VV D2 "- havarijní a povodňový plán"

VV E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

VV F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby"

VV A2 1 1,000

VV B2 "Celkem: "A2 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00

3 K 02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Stěhování zvířat

VV A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000

VV B3 "Celkem: "A3 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 253 000,00

4 K 03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Vybavení staveniště

VV C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:"

VV D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod."

VV E4 "- plocha pro mezideponii"

VV F4 "- označení či oplocení ZS"

VV A4 1 1,000

VV B4 "Celkem: "A4 1,000

5 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody"

VV A5 1 1,000

VV B5 "Celkem: "A5 1,000

6 K 03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000 26 000,00 26 000,00

PP Zabezpečení staveniště

VV C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob"

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09

Strana 110 z 211

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště"

VV A6 1 1,000

VV B6 "Celkem: "A6 1,000

7 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV C7 " ""dočasné dopravní značení "

VV A7 1 1,000

VV B7 "Celkem: "A7 1,000

8 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000 32 000,00 32 000,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV C8 " ""- zrušení zařízení staveniště "

VV D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu"

VV A8 1 1,000

VV B8 "Celkem: "A8 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 212 000,00

9 K 04100200 Dozory KPL 20,000 10 000,00 200 000,00

PP Dozory

VV C9 " ""- dozor geotechnika"

VV A9 20 20,000

VV B9 "Celkem: "A9 20,000

10 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

VV C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů "

VV A10 1 1,000

VV B10 "Celkem: "A10 1,000

D VRN6 Územní vlivy 70 000,00

11 K 06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Vliv klimatických podmínek

VV C11 " ""pro betonáž v zimě"

VV D11 "- odledování základové spáry"

VV E11 "- stan + topení "

VV A11 1 1,000

VV B11 "Celkem: "A11 1,000

Strana 111 z 211

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 29. 8. 2022

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel

A1 A1 3,412

A1 " "227.47*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 3,412

Použití figury:

00572470 osivo směs travní univerzál KG 3,412

A10 A10 197,230

E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1" 0,000

A10 197.23 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 197,230

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970

A11 A11 455,060

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

A11 455.06 "opevnění" 455,060

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 973,110

A12 A12 139,870

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1" 0,000

A12 139.87 "místní materiál" 139,870

Použití figury:

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 139,870

A14 A14 614,540

A14 " "227.47+387.07 "tl. 150 mm" 614,540

Použití figury:

182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 614,540

A15 A15 227,470

A15 " "227.47 "v tl. 150 mm" 227,470

Použití figury:

182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 227,470

10110035SoD

VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa

Strana 112 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A19 A19 355,014

A19 " "197.23*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 355,014

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 355,014

A2 A2 61,417

A2 " "227.47*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 61,417

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 61,417

A20 A20 291,720

A20 " "291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012

A21 A21 6,000

A21 " "6 "ocel S235" 6,000

Použití figury:

14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000

A22 A22 4,000

A22 " "2*2.0 4,000

Použití figury:

211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000

A23 A23 490,720

A23 " "490.72 "viz výkres D.1.2.1" 490,720

Použití figury:

213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 490,720

A24 A24 6,000

A24 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

Použití figury:

232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000

A25 A25 588,864

A25 " "490.72*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 588,864

Použití figury:

69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 588,864

A26 A26 2,982

D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

Strana 113 z 211

Kód Popis MJ Výměra

E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

A26 2.13*1.4 "viz D26.1.2.2" 2,982

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,158

A28 A28 9,860

A28 " "2.13*2+2.0*1.4*2 9,860

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 9,860

A3 A3 705,180

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

A3 225.11+480.07 705,180

Použití figury:

113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 705,180

A30 A30 0,022

D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

E30 "viz výkres D30.1.2.5" 0,000

A30 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,070

A31 A31 0,068

C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D31 "viz výkres D31.1.2.5" 0,000

A31 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,068

A32 A32 2,000

A32 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

Použití figury:

KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000

A33 A33 18,563

C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A33 74.25*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 18,563

Použití figury:

Strana 114 z 211

Kód Popis MJ Výměra

457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 18,563

A34 A34 55,688

C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A34 74.25*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 55,688

Použití figury:

457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 55,688

A35 A35 3,780

C35 " ""schody čedič" 0,000

A35 9*0.3*1.4 "ks x svislá plocha x výška" 3,780

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 3,780

A36 A36 381,330

C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

A36 381.33 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkres D36.1.2.1" 381,330

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 381,330

A38 A38 21,362

E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

A38 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

A4 A4 305,970

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

A4 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 305,970

A40 A40 2,000

A40 " "2 "viz výkres D.1.2.4" 2,000

Použití figury:

PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000

A41 A41 705,180

D41 " ""`pod komunikaci" 0,000

A41 225.11+480.07 "přístupy" 705,180

Strana 115 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720

A42 A42 8,000

C42 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000

A42 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 8,000

A43 A43 8,000

C43 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000

A43 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

Použití figury:

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000

A44 A44 0,579

C44 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

A44 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 0,579

A45 A45 0,579

C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

A45 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 0,579

A46 A46 1,158

A46 " "1.158 "bouraný beton" 1,158

Použití figury:

997006006 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového T 1,158

A47 A47 1,390

A47 " "1.39 "bouraný železobeton" 1,390

Použití figury:

997006007 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového T 1,390

A48 A48 2,548

C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A48 1.158+1.39 "beton" 2,548

Použití figury:

Strana 116 z 211

Kód Popis MJ Výměra

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 2,548

A49 A49 0,039

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A49 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy - skládka Chocovice" 0,039

Použití figury:

9973215GPE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,039

A5 A5 409,554

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

A5 455.06*0.9 "opevnění" 409,554

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799

A50 A50 0,664

C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A50 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664

Použití figury:

9973215NDE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,664

A51 A51 0,100

C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A51 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100

Použití figury:

9973215PLE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100

A52 A52 0,010

C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A52 0.01 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,010

Použití figury:

9973215PNE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,010

A53 A53 0,605

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A53 0.55*1*1.1 "pražce - spalovna Trmice" 0,605

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,605

A54 A54 2,548

A54 " "1.158+1.39 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 2,548

Použití figury:

Strana 117 z 211

Kód Popis MJ Výměra

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

A6 A6 45,506

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

A6 455.06*0.1 "opevnění" 45,506

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311

A7 A7 455,060

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

A7 455.06 "opevnění" 455,060

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 116,000

A8 A8 830,220

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

A8 455.06+518.05-3.02-139.87 830,220

Použití figury:

162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190

A9 A9 973,110

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

A9 455.06+518.05 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 973,110

Použití figury:

167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 973,110

B1 B1 3,412

B1 "Celkem: "A1 3,412

B10 B10 291,720

B10 291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970

B11 B11 518,050

B11 518.05 "komunikace" 518,050

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 973,110

B12 B12 139,870

B12 "Celkem: "A12 139,870

B14 B14 614,540

Strana 118 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B14 "Celkem: "A14 614,540

B15 B15 227,470

B15 "Celkem: "A15 227,470

B19 B19 355,014

B19 "Celkem: "A19 355,014

B2 B2 61,417

B2 "Celkem: "A2 61,417

B20 B20 -1,158

F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

B20 -(0.61*0.8+0.67*1) -1,158

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012

B21 B21 6,000

B21 "Celkem: "A21 6,000

B22 B22 4,000

B22 "Celkem: "A22 4,000

B23 B23 490,720

B23 "Celkem: "A23 490,720

B24 B24 6,000

B24 "Celkem: "A24 6,000

B25 B25 588,864

B25 "Celkem: "A25 588,864

B26 B26 0,176

F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

B26 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,158

B28 B28 9,860

B28 "Celkem: "A28 9,860

B3 B3 705,180

B3 "Celkem: "A3 705,180

B30 B30 0,048

B30 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

Použití figury:

Strana 119 z 211

Kód Popis MJ Výměra

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,070

B31 B31 0,068

B31 "Celkem: "A31 0,068

B32 B32 2,000

B32 "Celkem: "A32 2,000

B33 B33 18,563

B33 "Celkem: "A33 18,563

B34 B34 55,688

B34 "Celkem: "A34 55,688

B35 B35 3,780

B35 "Celkem: "A35 3,780

B36 B36 381,330

B36 "Celkem: "A36 381,330

B38 B38 2,895

B38 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

B4 B4 305,970

B4 "Celkem: "A4 305,970

B40 B40 2,000

B40 "Celkem: "A40 2,000

B41 B41 423,540

B41 131.1+38.06+81.9+72.74+61.75+37.99 "opevnění" 423,540

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720

B42 B42 8,000

B42 "Celkem: "A42 8,000

B43 B43 8,000

B43 "Celkem: "A43 8,000

B44 B44 0,579

B44 "Celkem: "A44 0,579

B45 B45 0,579

B45 "Celkem: "A45 0,579

B46 B46 1,158

Strana 120 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B46 "Celkem: "A46 1,158

B47 B47 1,390

B47 "Celkem: "A47 1,390

B48 B48 2,548

B48 "Celkem: "A48 2,548

B49 B49 0,039

B49 "Celkem: "A49 0,039

B5 B5 466,245

B5 518.05*0.9 "komunikace" 466,245

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799

B50 B50 0,664

B50 "Celkem: "A50 0,664

B51 B51 0,100

B51 "Celkem: "A51 0,100

B52 B52 0,010

B52 "Celkem: "A52 0,010

B53 B53 0,605

B53 "Celkem: "A53 0,605

B54 B54 0,010

I54 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

B54 0.01 "pneumatiky" 0,010

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

B6 B6 51,805

B6 518.05*0.1 "komunikace" 51,805

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311

B7 B7 518,050

B7 518.05 "komunikace" 518,050

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 116,000

B8 B8 305,970

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

Strana 121 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B8 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970

Použití figury:

162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190

B9 B9 973,110

B9 "Celkem: "A9 973,110

C10 C10 3,020

F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

C10 3.02 "místní materiál" 3,020

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970

C11 C11 973,110

C11 "Celkem: "A11+B11 973,110

C12 C12 0,000

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1" 0,000

C20 C20 290,562

C20 "Celkem: "A20+B20 290,562

C26 C26 3,158

C26 "Celkem: "A26+B26 3,158

C3 C3 0,000

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

C30 C30 0,070

C30 "Celkem: "A30+B30 0,070

C31 C31 0,000

C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

C33 C33 0,000

C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C34 C34 0,000

C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C35 C35 0,000

C35 " ""schody čedič" 0,000

C36 C36 0,000

C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

C38 C38 3,200

C38 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200

Strana 122 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

C4 C4 0,000

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

C41 C41 1 128,720

C41 "Celkem: "A41+B41 1 128,720

C42 C42 0,000

C42 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000

C43 C43 0,000

C43 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000

C44 C44 0,000

C44 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

C45 C45 0,000

C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C5 C5 875,799

C5 "Celkem: "A5+B5 875,799

C50 C50 0,000

C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C54 C54 0,039

C54 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

C6 C6 97,311

C6 "Celkem: "A6+B6 97,311

Strana 123 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C7 C7 142,890

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

C7 3.02+139.87 "opevnění násyp A7 ter. úpravy zásyp" 142,890

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 116,000

C8 C8 1 136,190

C8 "Celkem: "A8+B8 1 136,190

C9 C9 0,000

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

D10 D10 491,970

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 491,970

D11 D11 0,000

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

D20 D20 523,012

D20 290.562*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 523,012

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012

D26 D26 0,000

D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

D30 D30 0,000

D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D31 D31 0,000

D31 "viz výkres D31.1.2.5" 0,000

D36 D36 0,000

D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

D38 D38 27,457

D38 "Celkem: "A38+B38+C38 27,457

D41 D41 0,000

D41 " ""`pod komunikaci" 0,000

D5 D5 0,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

D54 D54 0,100

D54 0.1 "plasty" 0,100

Použití figury:

Strana 124 z 211

Kód Popis MJ Výměra

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

D6 D6 0,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

D7 D7 1 116,000

D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 116,000

D8 D8 0,000

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

E10 E10 0,000

E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1" 0,000

E20 E20 523,012

E20 "Celkem: "D20 523,012

E26 E26 0,000

E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

E30 E30 0,000

E30 "viz výkres D30.1.2.5" 0,000

E38 E38 0,000

E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

E54 E54 0,664

E54 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

E7 E7 0,000

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

F10 F10 0,000

F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

F20 F20 0,000

F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

F26 F26 0,000

F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

F54 F54 0,605

F54 0.55*1*1.1 "pražce" 0,605

Použití figury:

Strana 125 z 211

Kód Popis MJ Výměra

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

F7 F7 0,000

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

G54 G54 0,000

G54 0 "železo" 0,000

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 3,966

H54 H54 3,966

H54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54 3,966

I54 I54 0,000

I54 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

SO 01.1 Lokalita E01 - kácení

A10 A10 1,000

A10 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

Použití figury:

162201406E01 Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000

A11 A11 21,000

A11 " "14+7 "odvoz na pozemek vlastníka" 21,000

Použití figury:

162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 21,000

A12 A12 4,000

A12 " "4 "odvoz na pozemek vlastníka" 4,000

Použití figury:

162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 4,000

A13 A13 1,000

A13 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

Použití figury:

162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000

A14 A14 26,000

A14 " "14+7+5 "odvoz na kompostáru Chocovice" 26,000

Použití figury:

162201421RE01 Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 26,000

A15 A15 5,000

Strana 126 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A15 " "4+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 5,000

Použití figury:

162201422RE01 Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 5,000

A4 A4 5,000

A4 " "5" samostatné pařezy bez kácení" 5,000

Použití figury:

112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000

A8 A8 21,000

A8 " "14+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 21,000

Použití figury:

162201401E01 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 21,000

A9 A9 4,000

A9 " "4 "odvoz na skládku - kompostárna" 4,000

Použití figury:

162201402E01 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 4,000

B10 B10 1,000

B10 "Celkem: "A10 1,000

B11 B11 21,000

B11 "Celkem: "A11 21,000

B12 B12 4,000

B12 "Celkem: "A12 4,000

B13 B13 1,000

B13 "Celkem: "A13 1,000

B14 B14 26,000

B14 "Celkem: "A14 26,000

B15 B15 5,000

B15 "Celkem: "A15 5,000

B4 B4 5,000

B4 "Celkem: "A4 5,000

B8 B8 21,000

B8 "Celkem: "A8 21,000

B9 B9 4,000

B9 "Celkem: "A9 4,000

SO 02 Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka

Strana 127 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A1 A1 5,363

A1 " "357.53*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 5,363

Použití figury:

00572470 osivo směs travní univerzál KG 5,363

A10 A10 102,400

A10 " "25.6*4.0 102,400

Použití figury:

153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000

A11 A11 307,200

A11 " "51.2*6.0 307,200

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400

A12 A12 15,923

A12 " "64*4.0*62.2/1000 15,923

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516

A13 A13 673,310

E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

A13 673.31 "opevnění" 673,310

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 179,900

A14 A14 684,900

D14 " ""zbylý výkopek " 0,000

A14 673.31+259.09-86.28-161.22 684,900

Použití figury:

162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270

A15 A15 932,400

C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

A15 673.31+259.09 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 932,400

Použití figury:

167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 932,400

A16 A16 108,650

E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b" 0,000

A16 108.65 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 108,650

Strana 128 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200

A17 A17 673,310

D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

A17 673.31 "opevnění" 673,310

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 932,400

A18 A18 161,220

C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b" 0,000

A18 161.22 "místní materiál" 161,220

Použití figury:

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 161,220

A2 A2 96,533

A2 " "357.53*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 96,533

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 96,533

A20 A20 517,350

A20 " "375.53+141.82 517,350

Použití figury:

182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 517,350

A21 A21 357,530

A21 " "357.53 "tl. 150 mm" 357,530

Použití figury:

182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 357,530

A22 A22 195,570

A22 " "108.65*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 195,570

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 195,570

A23 A23 415,270

A23 " "415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658

A24 A24 6,000

A24 " "6 "ocel S235" 6,000

Strana 129 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000

A25 A25 4,000

A25 " "2*2.0 4,000

Použití figury:

211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000

A26 A26 1 179,770

A26 " "1179.77 "viz výkres D.2.2.1b A26 další" 1 179,770

Použití figury:

213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 179,770

A27 A27 6,000

A27 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

Použití figury:

232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000

A28 A28 1 415,724

A28 " "1179.77*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 415,724

Použití figury:

69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 415,724

A29 A29 2,856

D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

A29 2.04*1.4 "viz D29.2.2.3" 2,856

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,032

A3 A3 426,520

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

A3 117.71+152.81+156 426,520

Použití figury:

113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 426,520

A31 A31 9,680

A31 " "2.04*2+2.0*1.4*2 9,680

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 9,680

Strana 130 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A33 A33 0,022

D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

E33 "viz výkres D33.2.2.6" 0,000

A33 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,068

A34 A34 0,068

C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D34 "viz výkres D34.2.2.6" 0,000

A34 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,068

A35 A35 2,000

A35 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

Použití figury:

KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000

A36 A36 45,413

C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A36 181.65*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 45,413

Použití figury:

457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 45,413

A37 A37 136,238

C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A37 181.65*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 136,238

Použití figury:

457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 136,238

A38 A38 19,800

A38 " "11*0.3*6.0 19,800

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 22,740

A39 A39 921,350

C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

A39 921.35 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 921,350

Strana 131 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 921,350

A4 A4 198,370

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

A4 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 198,370

A41 A41 21,362

E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

A41 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

A43 A43 2,000

A43 " "2 "viz výkres D.2.2.5" 2,000

Použití figury:

PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000

A44 A44 426,520

D44 " ""`pod komunikaci" 0,000

A44 117.71+152.81+156.0 "přístupy" 426,520

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250

A45 A45 9,000

A45 " "9 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 9,000

Použití figury:

93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 9,000

A46 A46 8,000

C46 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

A46 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 8,000

A47 A47 8,000

C47 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

A47 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000

Použití figury:

Strana 132 z 211

Kód Popis MJ Výměra

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000

A48 A48 1,341

C48 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

A48 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,341

A49 A49 1,341

C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

A49 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 1,341

A5 A5 605,979

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

A5 673.31*0.9 "opevnění" 605,979

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160

A52 A52 5,900

C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A52 2.682+3.218 "beton" 5,900

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 5,900

A53 A53 1,476

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A53 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 1,476

Použití figury:

9973215GPE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,476

A54 A54 2,299

C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A54 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty - skládka Chocovice" 2,299

Použití figury:

9973215PLE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2,299

A55 A55 0,324

C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A55 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,324

Strana 133 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

9973215PNE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,324

A56 A56 2,340

D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

E56 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

A56 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 8,517

A57 A57 4,688

C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A57 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 4,688

Použití figury:

9973215ZEE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 4,688

A58 A58 5,900

A58 " "2.682+3.218 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 5,900

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

A6 A6 67,331

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

A6 673.31*0.1 "opevnění" 67,331

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240

A7 A7 64,000

G7 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

A7 64 "dl. 4,0 m" 64,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000

A8 A8 32,000

G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000

A8 64/4*2 32,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000

A9 A9 102,400

A9 " "25.6*4.0 102,400

Strana 134 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400

B1 B1 5,363

B1 "Celkem: "A1 5,363

B10 B10 89,600

B10 22.4*4.0 89,600

Použití figury:

153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000

B11 B11 89,600

B11 11.2*8.0 89,600

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400

B12 B12 47,770

B12 128*6.0*62.2/1000 47,770

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516

B13 B13 259,090

B13 259.09 "komunikace" 259,090

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 179,900

B14 B14 198,370

E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000

B14 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370

Použití figury:

162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270

B15 B15 932,400

B15 "Celkem: "A15 932,400

B16 B16 415,270

B16 415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200

B17 B17 259,090

B17 259.09 "komunikace" 259,090

Použití figury:

Strana 135 z 211

Kód Popis MJ Výměra

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 932,400

B18 B18 161,220

B18 "Celkem: "A18 161,220

B2 B2 96,533

B2 "Celkem: "A2 96,533

B20 B20 517,350

B20 "Celkem: "A20 517,350

B21 B21 357,530

B21 "Celkem: "A21 357,530

B22 B22 195,570

B22 "Celkem: "A22 195,570

B23 B23 -2,682

F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

B23 -(0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1) -2,682

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658

B24 B24 6,000

B24 "Celkem: "A24 6,000

B25 B25 4,000

B25 "Celkem: "A25 4,000

B26 B26 1 179,770

B26 "Celkem: "A26 1 179,770

B27 B27 6,000

B27 "Celkem: "A27 6,000

B28 B28 1 415,724

B28 "Celkem: "A28 1 415,724

B29 B29 0,176

F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

B29 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,032

B3 B3 426,520

B3 "Celkem: "A3 426,520

B31 B31 9,680

Strana 136 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B31 "Celkem: "A31 9,680

B33 B33 0,046

B33 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,068

B34 B34 0,068

B34 "Celkem: "A34 0,068

B35 B35 2,000

B35 "Celkem: "A35 2,000

B36 B36 45,413

B36 "Celkem: "A36 45,413

B37 B37 136,238

B37 "Celkem: "A37 136,238

B38 B38 2,940

B38 7*0.3*1.4 2,940

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 22,740

B39 B39 921,350

B39 "Celkem: "A39 921,350

B4 B4 198,370

B4 "Celkem: "A4 198,370

B41 B41 2,895

B41 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

B43 B43 2,000

B43 "Celkem: "A43 2,000

B44 B44 157,730

B44 157.73 "opevnění" 157,730

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250

B45 B45 9,000

B45 "Celkem: "A45 9,000

B46 B46 8,000

Strana 137 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B46 "Celkem: "A46 8,000

B47 B47 8,000

B47 "Celkem: "A47 8,000

B48 B48 1,341

B48 "Celkem: "A48 1,341

B49 B49 1,341

B49 "Celkem: "A49 1,341

B5 B5 233,181

B5 259.09*0.9 "komunikace" 233,181

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160

B52 B52 5,900

B52 "Celkem: "A52 5,900

B53 B53 1,476

B53 "Celkem: "A53 1,476

B54 B54 2,299

B54 "Celkem: "A54 2,299

B55 B55 0,324

B55 "Celkem: "A55 0,324

B56 B56 6,177

B56 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 8,517

B57 B57 4,688

B57 "Celkem: "A57 4,688

B58 B58 0,324

I58 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

B58 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky" 0,324

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

B6 B6 25,909

B6 259.09*0.1 "komunikace" 25,909

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240

Strana 138 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B7 B7 128,000

B7 128 "dl. 6,0 m" 128,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000

B8 B8 64,000

B8 128/4*2 64,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000

B9 B9 307,200

B9 51.2*6.0 307,200

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400

C10 C10 192,000

C10 "Celkem: "A10+B10 192,000

C11 C11 57,600

C11 9.6*6.0 57,600

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400

C12 C12 13,933

C12 28*8.0*62.2/1000 13,933

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516

C13 C13 247,500

F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

C13 86.28+161.22 247,500

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 179,900

C14 C14 883,270

C14 "Celkem: "A14+B14 883,270

C15 C15 0,000

C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

C16 C16 86,280

F16 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

C16 86.28 "místní materiál" 86,280

Strana 139 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200

C17 C17 932,400

C17 "Celkem: "A17+B17 932,400

C18 C18 0,000

C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b" 0,000

C23 C23 412,588

C23 "Celkem: "A23+B23 412,588

C29 C29 3,032

C29 "Celkem: "A29+B29 3,032

C3 C3 0,000

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

C33 C33 0,068

C33 "Celkem: "A33+B33 0,068

C34 C34 0,000

C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

C36 C36 0,000

C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C37 C37 0,000

C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C38 C38 22,740

C38 "Celkem: "A38+B38 22,740

C39 C39 0,000

C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

C41 C41 3,200

C41 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457

C44 C44 584,250

C44 "Celkem: "A44+B44 584,250

C46 C46 0,000

C46 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

Strana 140 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C47 C47 0,000

C47 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

C48 C48 0,000

C48 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

C5 C5 839,160

C5 "Celkem: "A5+B5 839,160

C52 C52 0,000

C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C54 C54 0,000

C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C55 C55 0,000

C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C56 C56 8,517

C56 "Celkem: "A56+B56 8,517

C57 C57 0,000

C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C58 C58 1,476

C58 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy" 1,476

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

C6 C6 93,240

C6 "Celkem: "A6+B6 93,240

C7 C7 28,000

C7 28 "dl. 8,0 m" 28,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000

C8 C8 14,000

C8 28/4*2 14,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000

Strana 141 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C9 C9 89,600

C9 11.2*8.0 89,600

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400

D11 D11 454,400

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 454,400

D12 D12 8,957

D12 24*6.0*62.2/1000 8,957

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516

D13 D13 1 179,900

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 179,900

D14 D14 0,000

D14 " ""zbylý výkopek " 0,000

D16 D16 610,200

D16 "Celkem: "A16+B16+C16 610,200

D17 D17 0,000

D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

D23 D23 742,658

D23 412.588*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 742,658

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658

D29 D29 0,000

D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D34 D34 0,000

D34 "viz výkres D34.2.2.6" 0,000

D39 D39 0,000

D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

D41 D41 27,457

D41 "Celkem: "A41+B41+C41 27,457

D44 D44 0,000

D44 " ""`pod komunikaci" 0,000

Strana 142 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D5 D5 0,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

D56 D56 0,000

D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

D58 D58 2,299

D58 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty" 2,299

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

D6 D6 0,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

D7 D7 24,000

D7 24 "dl. 6,0 m" 24,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000

D8 D8 12,000

D8 24/4*2 12,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000

D9 D9 57,600

D9 9.6*6.0 57,600

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400

E12 E12 13,933

E12 56*4.0*62.2/1000 13,933

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516

E13 E13 0,000

E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

E14 E14 0,000

E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000

E16 E16 0,000

E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b" 0,000

E23 E23 742,658

E23 "Celkem: "D23 742,658

Strana 143 z 211

Kód Popis MJ Výměra

E29 E29 0,000

E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

E33 E33 0,000

E33 "viz výkres D33.2.2.6" 0,000

E41 E41 0,000

E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

E56 E56 0,000

E56 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

E58 E58 2,340

E58 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

E7 E7 56,000

E7 56 "dl. 4,0 m" 56,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000

E8 E8 28,000

E8 56/4*2 28,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000

E9 E9 89,600

E9 22.4*4.0 89,600

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400

F12 F12 100,516

F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 100,516

F13 F13 0,000

F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

F16 F16 0,000

F16 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

F23 F23 0,000

F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

F29 F29 0,000

F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

Strana 144 z 211

Kód Popis MJ Výměra

F58 F58 6,177

F58 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

F7 F7 300,000

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 300,000

F8 F8 150,000

F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 150,000

F9 F9 646,400

F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 646,400

G58 G58 4,688

G58 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo" 4,688

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 23,204

G7 G7 0,000

G7 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000

G8 G8 0,000

G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000

H58 H58 23,204

H58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58+E58+F58+G58 23,204

I58 I58 0,000

I58 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

SO 02.1 Lokalita E03 - kácení

A11 A11 31,000

A11 " "23+8 "odvoz na skládku - kompostárna" 31,000

Použití figury:

162201401E03 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 31,000

A12 A12 6,000

A12 " "4+2 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

Použití figury:

162201402E03 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000

A13 A13 1,000

A13 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

Strana 145 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

162201403E03 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000

A14 A14 2,000

A14 " "2 "odvoz na skládku - kompostárna" 2,000

Použití figury:

162201405E03 Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 2,000

A15 A15 31,000

A15 " "23+8 "odvoz na pozemek vlastníka" 31,000

Použití figury:

162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 31,000

A16 A16 5,000

A16 " "4+1 "odvoz na pozemek vlastníka" 5,000

Použití figury:

162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 5,000

A17 A17 1,000

A17 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

Použití figury:

162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000

A18 A18 2,000

A18 " "2 "odvoz na pozemek vlastníka" 2,000

Použití figury:

162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000

A19 A19 1,000

A19 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000

Použití figury:

162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000

A20 A20 33,000

A20 " "23+2+8 33,000

Použití figury:

162201421RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000

A21 A21 6,000

A21 " "4+1+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 6,000

Použití figury:

162201422RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000

Strana 146 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A22 A22 1,000

A22 " "1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 1,000

Použití figury:

162201423RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000

B11 B11 31,000

B11 "Celkem: "A11 31,000

B12 B12 6,000

B12 "Celkem: "A12 6,000

B13 B13 1,000

B13 "Celkem: "A13 1,000

B14 B14 2,000

B14 "Celkem: "A14 2,000

B15 B15 31,000

B15 "Celkem: "A15 31,000

B16 B16 5,000

B16 "Celkem: "A16 5,000

B17 B17 1,000

B17 "Celkem: "A17 1,000

B18 B18 2,000

B18 "Celkem: "A18 2,000

B19 B19 1,000

B19 "Celkem: "A19 1,000

B20 B20 33,000

B20 "Celkem: "A20 33,000

B21 B21 6,000

B21 "Celkem: "A21 6,000

B22 B22 1,000

B22 "Celkem: "A22 1,000

SO 03 Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř

A1 A1 4,191

A1 " "279.41*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,191

Použití figury:

00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,191

A10 A10 364,960

Strana 147 z 211

Kód Popis MJ Výměra

E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1" 0,000

A10 364.96 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 364,960

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780

A11 A11 920,320

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

A11 920.32 "opevnění" 920,320

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 386,380

A12 A12 178,050

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

A12 178.05 "místní materiál" 178,050

Použití figury:

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 178,050

A14 A14 279,410

A14 " "279.41 279,410

Použití figury:

182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 279,410

A15 A15 279,410

A15 " "279.41 279,410

Použití figury:

182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 279,410

A16 A16 656,928

A16 " "364.96*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 656,928

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 656,928

A17 A17 827,380

A17 " "827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283

A18 A18 12,000

A18 " "12 "ocel S235" 12,000

Použití figury:

14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000

Strana 148 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A19 A19 8,000

A19 " "2*2.0*2 8,000

Použití figury:

211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000

A2 A2 75,441

A2 " "279.41*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 75,441

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 75,441

A20 A20 1 315,980

A20 " "1315.98 "viz výkres D.3.2.1" 1 315,980

Použití figury:

213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 315,980

A21 A21 12,000

A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000

Použití figury:

232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 12,000

A22 A22 1 579,176

A22 " "1315.98*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 579,176

Použití figury:

69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 579,176

A23 A23 5,712

D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

A23 2.04*1.4*2 "viz D23.3.2.2 A23 D23.3.2.3" 5,712

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,064

A25 A25 19,360

A25 " "(2.04*2+2.0*1.4*2)*2 19,360

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 19,360

A27 A27 0,044

D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

E27 "viz výkres D27.3.2.5" 0,000

Strana 149 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A27 8.94*2.47/1000*2 "R20" 0,044

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,136

A28 A28 0,068

C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D28 "viz výkres D28.3.2.6" 0,000

A28 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,068

A29 A29 4,000

A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000

Použití figury:

KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 4,000

A3 A3 741,140

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

A3 116.39+248.75+376 741,140

Použití figury:

113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 741,140

A30 A30 46,590

C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A30 186.36*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,590

Použití figury:

457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,590

A31 A31 139,770

C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A31 186.36*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,770

Použití figury:

457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,770

A32 A32 3,360

A32 " "(4+4)*0.3*1.4 3,360

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 3,360

A33 A33 952,440

C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

Strana 150 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

A33 952.44 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 952,440

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 952,440

A35 A35 42,724

E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

A37 A37 4,000

A37 " "2*2 "viz výkres D.3.2.5" 4,000

Použití figury:

PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 4,000

A38 A38 741,140

D38 " ""`pod komunikaci" 0,000

A38 116.39+248.75+376.0 "přístupy" 741,140

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340

A39 A39 16,000

C39 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000

A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000

A4 A4 405,790

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

A4 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 405,790

A40 A40 16,000

C40 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000

A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000

A41 A41 22,560

Strana 151 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A41 " "(1.87+2.95+10.22)*1.5 22,560

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 22,560

A42 A42 2,887

C42 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

A42 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,887

A43 A43 2,887

C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

A43 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,887

A44 A44 56,400

A44 " "56.4 "kamenné zídky" 56,400

Použití figury:

997006005 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného T 56,400

A45 A45 5,774

A45 " "5.774 "bouraný beton" 5,774

Použití figury:

997006006 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového T 5,774

A47 A47 56,400

D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A47 56.4 "kámen " 56,400

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103

A48 A48 0,156

C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A48 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,156

Použití figury:

9973215GPE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,156

A49 A49 0,942

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A49 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942

Strana 152 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

9973215NDE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,942

A5 A5 828,288

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

A5 920.32*0.9 "opevnění" 828,288

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742

A50 A50 0,500

C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A50 0.5 "plasty - skládka Chocovice" 0,500

Použití figury:

9973215PLE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,500

A51 A51 0,020

C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A51 0.02 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,020

Použití figury:

9973215PNE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,020

A52 A52 9,460

C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

D52 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

A52 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 9,460

A53 A53 3,583

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A53 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 3,583

Použití figury:

9973215ZEE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,583

A54 A54 56,400

J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A54 56.4 "kámen " 56,400

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

A6 A6 92,032

Strana 153 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

A6 920.32*0.1 "opevnění" 92,032

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638

A7 A7 920,320

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

A7 920.32 "opevnění" 920,320

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 577,870

A8 A8 1 194,890

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

A8 920.32+466.06-13.44-178.05 1 194,890

Použití figury:

162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680

A9 A9 1 386,380

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

A9 920.32+466.06 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 386,380

Použití figury:

167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 386,380

B1 B1 4,191

B1 "Celkem: "A1 4,191

B10 B10 827,380

B10 827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780

B11 B11 466,060

B11 466.06"komunikace" 466,060

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 386,380

B12 B12 178,050

B12 "Celkem: "A12 178,050

B14 B14 279,410

B14 "Celkem: "A14 279,410

B15 B15 279,410

Strana 154 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B15 "Celkem: "A15 279,410

B16 B16 656,928

B16 "Celkem: "A16 656,928

B17 B17 -22,560

G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě" 0,000

B17 -(1.87+2.95+10.22)*1.5 -22,560

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283

B18 B18 12,000

B18 "Celkem: "A18 12,000

B19 B19 8,000

B19 "Celkem: "A19 8,000

B2 B2 75,441

B2 "Celkem: "A2 75,441

B20 B20 1 315,980

B20 "Celkem: "A20 1 315,980

B21 B21 12,000

B21 "Celkem: "A21 12,000

B22 B22 1 579,176

B22 "Celkem: "A22 1 579,176

B23 B23 0,352

F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,064

B25 B25 19,360

B25 "Celkem: "A25 19,360

B27 B27 0,092

B27 12.0*3.85/1000*2 "R25" 0,092

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,136

B28 B28 0,068

B28 "Celkem: "A28 0,068

B29 B29 4,000

Strana 155 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B29 "Celkem: "A29 4,000

B3 B3 741,140

B3 "Celkem: "A3 741,140

B30 B30 46,590

B30 "Celkem: "A30 46,590

B31 B31 139,770

B31 "Celkem: "A31 139,770

B32 B32 3,360

B32 "Celkem: "A32 3,360

B33 B33 952,440

B33 "Celkem: "A33 952,440

B35 B35 5,790

B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

B37 B37 4,000

B37 "Celkem: "A37 4,000

B38 B38 1 294,200

B38 1294.2 "opevnění" 1 294,200

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340

B39 B39 16,000

B39 "Celkem: "A39 16,000

B4 B4 405,790

B4 "Celkem: "A4 405,790

B40 B40 16,000

B40 "Celkem: "A40 16,000

B41 B41 22,560

B41 "Celkem: "A41 22,560

B42 B42 2,887

B42 "Celkem: "A42 2,887

B43 B43 2,887

B43 "Celkem: "A43 2,887

B44 B44 56,400

Strana 156 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B44 "Celkem: "A44 56,400

B45 B45 5,774

B45 "Celkem: "A45 5,774

B47 B47 12,703

B47 5.774+6.929 "beton" 12,703

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103

B48 B48 0,156

B48 "Celkem: "A48 0,156

B49 B49 0,942

B49 "Celkem: "A49 0,942

B5 B5 419,454

B5 466.06*0.9 "komunikace" 419,454

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742

B50 B50 0,500

B50 "Celkem: "A50 0,500

B51 B51 0,020

B51 "Celkem: "A51 0,020

B52 B52 9,460

B52 "Celkem: "A52 9,460

B53 B53 3,583

B53 "Celkem: "A53 3,583

B54 B54 12,703

B54 5.774+6.929 "beton" 12,703

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

B6 B6 46,606

B6 466.06*0.1 "komunikace" 46,606

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638

B7 B7 466,060

B7 466.06 "komunikace" 466,060

Použití figury:

Strana 157 z 211

Kód Popis MJ Výměra

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 577,870

B8 B8 405,790

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

B8 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790

Použití figury:

162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680

B9 B9 1 386,380

B9 "Celkem: "A9 1 386,380

C10 C10 13,440

F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

C10 13.44 "místní materiál" 13,440

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780

C11 C11 1 386,380

C11 "Celkem: "A11+B11 1 386,380

C12 C12 0,000

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

C17 C17 -5,774

C17 -(2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2) -5,774

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283

C23 C23 6,064

C23 "Celkem: "A23+B23 6,064

C27 C27 0,136

C27 "Celkem: "A27+B27 0,136

C28 C28 0,000

C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

C3 C3 0,000

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

C30 C30 0,000

C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C31 C31 0,000

C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C33 C33 0,000

Strana 158 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

C35 C35 6,400

C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

C38 C38 2 035,340

C38 "Celkem: "A38+B38 2 035,340

C39 C39 0,000

C39 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

C40 C40 0,000

C40 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000

C42 C42 0,000

C42 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

C43 C43 0,000

C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

C47 C47 69,103

C47 "Celkem: "A47+B47 69,103

C48 C48 0,000

C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C5 C5 1 247,742

C5 "Celkem: "A5+B5 1 247,742

C50 C50 0,000

C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C51 C51 0,000

C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C53 C53 0,000

C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C54 C54 0,020

Strana 159 z 211

Kód Popis MJ Výměra

K54 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000

C54 0.02 "pneumatiky" 0,020

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

C6 C6 138,638

C6 "Celkem: "A6+B6 138,638

C7 C7 191,490

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

C7 13.44+178.05 191,490

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 577,870

C8 C8 1 600,680

C8 "Celkem: "A8+B8 1 600,680

C9 C9 0,000

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

D10 D10 1 205,780

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 1 205,780

D11 D11 0,000

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

D17 D17 799,046

D17 "Celkem: "A17+B17+C17 799,046

D23 D23 0,000

D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

D27 D27 0,000

D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D28 D28 0,000

D28 "viz výkres D28.3.2.6" 0,000

D33 D33 0,000

D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

D35 D35 54,914

D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914

D38 D38 0,000

D38 " ""`pod komunikaci" 0,000

D47 D47 0,000

Strana 160 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

D5 D5 0,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

D52 D52 0,000

D52 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

D54 D54 0,156

D54 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy" 0,156

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

D6 D6 0,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

D7 D7 1 577,870

D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 577,870

D8 D8 0,000

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

E10 E10 0,000

E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1" 0,000

E17 E17 1 438,283

E17 799.046*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 438,283

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283

E23 E23 0,000

E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

E27 E27 0,000

E27 "viz výkres D27.3.2.5" 0,000

E35 E35 0,000

E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

E54 E54 0,500

E54 0.5 "plasty" 0,500

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

E7 E7 0,000

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

E8 E8 0,000

Strana 161 z 211

Kód Popis MJ Výměra

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

F10 F10 0,000

F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000

F17 F17 1 438,283

F17 "Celkem: "E17 1 438,283

F23 F23 0,000

F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

F54 F54 0,942

F54 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

F7 F7 0,000

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

G17 G17 0,000

G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě" 0,000

G54 G54 9,460

G54 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

H54 H54 3,583

H54 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo" 3,583

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 83,764

I54 I54 83,764

I54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54+H54 83,764

J54 J54 0,000

J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

K54 K54 0,000

K54 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000

SO 03.1 Lokalita E04 - kácení

A5 A5 6,000

A5 " "6 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

Použití figury:

Strana 162 z 211

Kód Popis MJ Výměra

162201401E04 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000

A6 A6 1,000

A6 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000

Použití figury:

162201403E04 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000

B5 B5 6,000

B5 "Celkem: "A5 6,000

B6 B6 1,000

B6 "Celkem: "A6 1,000

SO 04 Lokalita E07 - Zátoka Mechová

A1 A1 6,070

A1 " "404.68*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 6,070

Použití figury:

00572470 osivo směs travní univerzál KG 6,070

A10 A10 277,390

D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1" 0,000

A10 277.39 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 277,390

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 719,900

A11 A11 1 339,540

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

A11 1339.54 "opevnění" 1 339,540

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 654,870

A12 A12 184,810

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

A12 184.81 "místní materiál" 184,810

Použití figury:

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 184,810

A14 A14 404,680

A14 " "404.68 404,680

Použití figury:

182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 404,680

A15 A15 404,680

Strana 163 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A15 " "404.68 404,680

Použití figury:

182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 404,680

A16 A16 499,302

A16 " "277.39*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 499,302

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 499,302

A17 A17 442,510

A17 " "442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879

A18 A18 12,000

A18 " "12 "ocel S235" 12,000

Použití figury:

14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000

A19 A19 8,000

A19 " "2*2.0*2 8,000

Použití figury:

211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000

A2 A2 109,264

A2 " "404.68*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 109,264

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 109,264

A20 A20 1 244,940

A20 " "1244.94 "viz výkres D.4.2.1" 1 244,940

Použití figury:

213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 244,940

A21 A21 12,000

A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000

Použití figury:

232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 12,000

A22 A22 1 493,928

A22 " "1244.94*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 493,928

Použití figury:

Strana 164 z 211

Kód Popis MJ Výměra

69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 493,928

A23 A23 5,838

D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

A23 (2.04+2.13)*1.4 "viz D23.4.2.2 A23 D23.4.2.3" 5,838

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,190

A25 A25 19,540

A25 " "(2.04+2.13)*2+(2.0*1.4*2)*2 19,540

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 19,540

A27 A27 0,022

F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

G27 "viz výkres D.4.2.5" 0,000

A27 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,138

A28 A28 0,068

D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

A28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.6 - Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,136

A29 A29 4,000

A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000

Použití figury:

KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 4,000

A3 A3 410,640

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

A3 46.11+136.37+87.16+141.0 410,640

Použití figury:

113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 410,640

A30 A30 46,603

C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

Strana 165 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A30 186.41*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,603

Použití figury:

457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,603

A31 A31 139,808

C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A31 186.41*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,808

Použití figury:

457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,808

A32 A32 5,460

A32 " "(5+8)*0.3*1.4 5,460

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 5,460

A33 A33 946,790

C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

A33 946.79 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 946,790

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 946,790

A35 A35 42,724

E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

A37 A37 4,000

A37 " "2*2 "viz výkres D.4.2.5" 4,000

Použití figury:

PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 4,000

A38 A38 410,640

D38 " ""`pod komunikaci" 0,000

A38 46.11+136.37+87.16+141.0 "přístupy" 410,640

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900

A39 A39 16,000

C39 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000

Strana 166 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000

A4 A4 270,240

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

A4 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 270,240

A40 A40 16,000

C40 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000

A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000

A41 A41 1,846

D41 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

A41 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233

A42 A42 1,846

D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

A42 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233

A45 A45 14,225

C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A45 6.466+7.759 "beton" 14,225

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 14,225

A46 A46 0,100

C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A46 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100

Použití figury:

9973215PLE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100

A47 A47 1,375

Strana 167 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A47 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 1,375

Použití figury:

9973215PNE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,375

A48 A48 0,176

D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

E48 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

A48 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 7,671

A49 A49 1,433

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A49 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 1,433

Použití figury:

9973215ZEE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,433

A5 A5 1 205,586

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

A5 1339.54*0.9 "opevnění" 1 205,586

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383

A50 A50 14,225

A50 " "6.466+7.759 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 14,225

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

A6 A6 133,954

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

A6 1339.54*0.1 "opevnění" 133,954

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487

A7 A7 1 339,540

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

A7 1339.54 "opevnění" 1 339,540

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 839,680

Strana 168 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A8 A8 1 470,060

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

A8 1339.54+315.33-184.81 1 470,060

Použití figury:

162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300

A9 A9 1 654,870

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

A9 1339.54+315.33 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 654,870

Použití figury:

167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 654,870

B1 B1 6,070

B1 "Celkem: "A1 6,070

B10 B10 442,510

B10 442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 719,900

B11 B11 315,330

B11 315.33 "komunikace" 315,330

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 654,870

B12 B12 184,810

B12 "Celkem: "A12 184,810

B14 B14 404,680

B14 "Celkem: "A14 404,680

B15 B15 404,680

B15 "Celkem: "A15 404,680

B16 B16 499,302

B16 "Celkem: "A16 499,302

B17 B17 -3,692

G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

B17 -(8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1) -3,692

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879

B18 B18 12,000

Strana 169 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B18 "Celkem: "A18 12,000

B19 B19 8,000

B19 "Celkem: "A19 8,000

B2 B2 109,264

B2 "Celkem: "A2 109,264

B20 B20 1 244,940

B20 "Celkem: "A20 1 244,940

B21 B21 12,000

B21 "Celkem: "A21 12,000

B22 B22 1 493,928

B22 "Celkem: "A22 1 493,928

B23 B23 0,352

F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,190

B25 B25 19,540

B25 "Celkem: "A25 19,540

B27 B27 0,046

B27 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,138

B28 B28 0,068

B28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.7 - Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,136

B29 B29 4,000

B29 "Celkem: "A29 4,000

B3 B3 410,640

B3 "Celkem: "A3 410,640

B30 B30 46,603

B30 "Celkem: "A30 46,603

B31 B31 139,808

Strana 170 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B31 "Celkem: "A31 139,808

B32 B32 5,460

B32 "Celkem: "A32 5,460

B33 B33 946,790

B33 "Celkem: "A33 946,790

B35 B35 5,790

B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

B37 B37 4,000

B37 "Celkem: "A37 4,000

B38 B38 1 025,260

B38 1025.26 "opevnění" 1 025,260

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900

B39 B39 16,000

B39 "Celkem: "A39 16,000

B4 B4 270,240

B4 "Celkem: "A4 270,240

B40 B40 16,000

B40 "Celkem: "A40 16,000

B41 B41 1,387

B41 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233

B42 B42 1,387

B42 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233

B45 B45 14,225

B45 "Celkem: "A45 14,225

B46 B46 0,100

B46 "Celkem: "A46 0,100

B47 B47 1,375

Strana 171 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B47 "Celkem: "A47 1,375

B48 B48 7,495

B48 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 7,671

B49 B49 1,433

B49 "Celkem: "A49 1,433

B5 B5 283,797

B5 315.33*0.9 "komunikace" 283,797

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383

B50 B50 1,375

H50 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

B50 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky" 1,375

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

B6 B6 31,533

B6 315.33*0.1 "komunikace" 31,533

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487

B7 B7 315,330

B7 315.33 "komunikace" 315,330

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 839,680

B8 B8 270,240

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

B8 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240

Použití figury:

162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300

B9 B9 1 654,870

B9 "Celkem: "A9 1 654,870

C10 C10 719,900

C10 "Celkem: "A10+B10 719,900

C11 C11 1 654,870

Strana 172 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C11 "Celkem: "A11+B11 1 654,870

C12 C12 0,000

C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

C17 C17 -2,774

C17 -(1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2) -2,774

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879

C23 C23 6,190

C23 "Celkem: "A23+B23 6,190

C27 C27 0,022

H27 "viz výkres D.4.2.6" 0,000

C27 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,138

C28 C28 0,136

C28 "Celkem: "A28+B28 0,136

C3 C3 0,000

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

C30 C30 0,000

C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C31 C31 0,000

C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C33 C33 0,000

C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

C35 C35 6,400

C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914

C38 C38 1 435,900

C38 "Celkem: "A38+B38 1 435,900

C39 C39 0,000

C39 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

Strana 173 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C40 C40 0,000

C40 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000

C41 C41 3,233

C41 "Celkem: "A41+B41 3,233

C42 C42 3,233

C42 "Celkem: "A42+B42 3,233

C45 C45 0,000

C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

C46 C46 0,000

C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C47 C47 0,000

C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C48 C48 7,671

C48 "Celkem: "A48+B48 7,671

C49 C49 0,000

C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C5 C5 1 489,383

C5 "Celkem: "A5+B5 1 489,383

C50 C50 0,100

C50 0.1 "plasty" 0,100

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

C6 C6 165,487

C6 "Celkem: "A6+B6 165,487

C7 C7 184,810

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

C7 184.81 184,810

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 839,680

C8 C8 1 740,300

C8 "Celkem: "A8+B8 1 740,300

C9 C9 0,000

C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

D10 D10 0,000

Strana 174 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1" 0,000

D11 D11 0,000

D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

D17 D17 436,044

D17 "Celkem: "A17+B17+C17 436,044

D23 D23 0,000

D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

D27 D27 0,048

D27 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,138

D28 D28 0,000

D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D33 D33 0,000

D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

D35 D35 54,914

D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914

D38 D38 0,000

D38 " ""`pod komunikaci" 0,000

D41 D41 0,000

D41 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

D42 D42 0,000

D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

D48 D48 0,000

D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

D5 D5 0,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

D50 D50 0,176

D50 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

D6 D6 0,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

D7 D7 1 839,680

Strana 175 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 839,680

D8 D8 0,000

D8 " ""zbylý výkopek " 0,000

E17 E17 784,879

E17 436.044*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 784,879

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879

E23 E23 0,000

E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

E27 E27 0,138

E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 0,138

E35 E35 0,000

E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

E48 E48 0,000

E48 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

E50 E50 7,495

E50 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

E7 E7 0,000

E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

E8 E8 0,000

E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000

F17 F17 784,879

F17 "Celkem: "E17 784,879

F23 F23 0,000

F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000

F27 F27 0,000

F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

F50 F50 1,433

F50 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo" 1,433

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 24,804

F7 F7 0,000

Strana 176 z 211

Kód Popis MJ Výměra

F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

G17 G17 0,000

G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000

G27 G27 0,000

G27 "viz výkres D.4.2.5" 0,000

G50 G50 24,804

G50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50 24,804

H27 H27 0,000

H27 "viz výkres D.4.2.6" 0,000

H50 H50 0,000

H50 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

SO 04.1 Lokalita E07 - kácení

A13 A13 33,000

A13 " "26+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 33,000

Použití figury:

162201401E07 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000

A14 A14 27,000

A14 " "14+13 "odvoz na skládku - kompostárna" 27,000

Použití figury:

162201402E07 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000

A15 A15 6,000

A15 " "5+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000

Použití figury:

162201403E07 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000

A16 A16 33,000

A16 " "26+7 33,000

Použití figury:

162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 33,000

A17 A17 27,000

A17 " "14+13 27,000

Použití figury:

162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 27,000

A18 A18 6,000

A18 " "5+1 6,000

Strana 177 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 6,000

A19 A19 33,000

A19 " "26+7 33,000

Použití figury:

162201421RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000

A20 A20 27,000

A20 " "14+13 27,000

Použití figury:

162201422RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000

A21 A21 6,000

A21 " "5+1 6,000

Použití figury:

162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000

B13 B13 33,000

B13 "Celkem: "A13 33,000

B14 B14 27,000

B14 "Celkem: "A14 27,000

B15 B15 6,000

B15 "Celkem: "A15 6,000

B16 B16 33,000

B16 "Celkem: "A16 33,000

B17 B17 27,000

B17 "Celkem: "A17 27,000

B18 B18 6,000

B18 "Celkem: "A18 6,000

B19 B19 33,000

B19 "Celkem: "A19 33,000

B20 B20 27,000

B20 "Celkem: "A20 27,000

B21 B21 6,000

B21 "Celkem: "A21 6,000

SO 05 Lokalita E09 - Jesenická zátoka

A1 A1 4,299

Strana 178 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A1 " "286.59*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,299

Použití figury:

00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,299

A10 A10 193,600

A10 " "48.4*4.0 193,600

Použití figury:

153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600

A11 A11 28,800

A11 " "4.8*6.0 28,800

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200

A12 A12 30,105

A12 " "121*4.0*62.2/1000 30,105

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

A13 A13 1 070,000

E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

A13 1070.0 "opevnění" 1 070,000

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 429,650

A14 A14 1 176,210

D14 " ""zbylý výkopek " 0,000

A14 1070.0+232.93-126.72 1 176,210

Použití figury:

162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170

A15 A15 1 302,930

C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

A15 1070.0+232.93 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 302,930

Použití figury:

167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 302,930

A16 A16 171,350

D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1" 0,000

A16 171.35 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 171,350

Použití figury:

Strana 179 z 211

Kód Popis MJ Výměra

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 804,930

A17 A17 1 070,000

D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

A17 1070.0 "opevnění" 1 070,000

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 302,930

A18 A18 126,720

C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

A18 126.72 "místní materiál" 126,720

Použití figury:

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 126,720

A2 A2 77,379

A2 " "286.59*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 77,379

Použití figury:

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 77,379

A20 A20 286,590

A20 " "286.59 286,590

Použití figury:

182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 286,590

A21 A21 286,590

A21 " "286.59 286,590

Použití figury:

182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 286,590

A22 A22 308,430

A22 " "171.35*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 308,430

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 308,430

A23 A23 633,580

A23 " "633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512

A25 A25 4,000

A25 " "2*2.0 4,000

Použití figury:

Strana 180 z 211

Kód Popis MJ Výměra

211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000

A26 A26 1 060,620

A26 " "1060.62 "viz výkres D.5.2.1a" 1 060,620

Použití figury:

213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 060,620

A27 A27 18,000

A27 " "3*6.0 "kotvící boxy ze štětovnic" 18,000

Použití figury:

231111112 Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty př M 18,000

A28 A28 6,000

A28 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000

Použití figury:

232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000

A29 A29 1 272,744

A29 " "1060.62*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 272,744

Použití figury:

69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 272,744

A3 A3 529,920

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

A3 529.92 529,920

Použití figury:

113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 529,920

A30 A30 6,996

D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

A30 (2.07*2.0)+(2.04*1.4) "viz D30.5.2.3 A30 D30.5.2.4" 6,996

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,172

A32 A32 12,140

A32 " "2.07*2+2.0*2.0*2 12,140

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 21,820

A34 A34 0,028

Strana 181 z 211

Kód Popis MJ Výměra

F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR" 0,000

A34 11.46*2.47/1000 "R20" 0,028

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,144

A35 A35 0,091

D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

A35 11.52*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.6 - Kari 8/100 " 0,091

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,159

A36 A36 2,000

A36 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000

Použití figury:

KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000

A37 A37 39,743

C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A37 158.97*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 39,743

Použití figury:

457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 39,743

A38 A38 119,228

C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A38 158.97*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 119,228

Použití figury:

457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 119,228

A39 A39 0,600

A39 " "1*0.3*2.0 0,600

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 4,968

A4 A4 264,960

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

A4 105.98+158.98 264,960

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 264,960

A40 A40 803,690

Strana 182 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

A40 803.69 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 803,690

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 803,690

A42 A42 21,362

F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

A42 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276

A44 A44 2,000

A44 " "2 "viz výkres D.5.2.5" 2,000

Použití figury:

PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000

A45 A45 2,000

C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5" 0,000

A45 2 "pro garáž PČR " 2,000

Použití figury:

PA002 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000

A46 A46 529,920

D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m" 0,000

E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m" 0,000

A46 529.92 "přístupy" 529,920

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310

A47 A47 7,000

A47 " "7 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 7,000

Použití figury:

93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 7,000

A48 A48 16,000

C48 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

A48 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000

Strana 183 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A49 A49 16,000

C49 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

A49 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000

Použití figury:

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000

A5 A5 963,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

A5 1070.0*0.9 "opevnění" 963,000

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637

A50 A50 40,600

A50 " "(55+46.5)*0.4 40,600

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 40,600

A51 A51 2,459

C51 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

A51 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,459

A52 A52 2,459

C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

A52 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459

Použití figury:

961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,459

A56 A56 101,500

D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A56 101.5 "kámen " 101,500

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320

A57 A57 0,039

C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A57 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,039

Použití figury:

9973215GPE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,039

Strana 184 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A58 A58 0,100

C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A58 0.1"plasty - skládka Chocovice" 0,100

Použití figury:

9973215PLE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100

A59 A59 0,030

C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A59 0.03 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,030

Použití figury:

9973215PNE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,030

A6 A6 107,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

A6 1070.0*0.1 "opevnění" 107,000

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293

A60 A60 0,241

D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

E60 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

A60 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,461

A61 A61 1,798

C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

A61 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo - sběrna Cheb" 1,798

Použití figury:

9973215ZEE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,798

A62 A62 101,500

J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

A62 101.5 "kámen " 101,500

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

A7 A7 121,000

G7 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

A7 121 "dl. 4,0 m" 121,000

Strana 185 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000

A8 A8 60,000

G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000

A8 (121-1)/4*2 60,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000

A9 A9 193,600

H9 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

A9 48.4*4.0 193,600

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

B1 B1 4,299

B1 "Celkem: "A1 4,299

B10 B10 64,000

B10 16.0*4.0 64,000

Použití figury:

153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600

B11 B11 118,400

B11 14.8*8.0 118,400

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200

B12 B12 4,478

B12 12*6.0*62.2/1000 4,478

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

B13 B13 232,930

B13 232.93 "komunikace" 232,930

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 429,650

B14 B14 264,960

E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000

B14 105.98+158.98 264,960

Použití figury:

Strana 186 z 211

Kód Popis MJ Výměra

162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170

B15 B15 1 302,930

B15 "Celkem: "A15 1 302,930

B16 B16 633,580

B16 633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580

Použití figury:

171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 804,930

B17 B17 232,930

B17 232.93 "komunikace" 232,930

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 302,930

B18 B18 126,720

B18 "Celkem: "A18 126,720

B2 B2 77,379

B2 "Celkem: "A2 77,379

B20 B20 286,590

B20 "Celkem: "A20 286,590

B21 B21 286,590

B21 "Celkem: "A21 286,590

B22 B22 308,430

B22 "Celkem: "A22 308,430

B23 B23 -40,600

G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě" 0,000

B23 -(55+46.5)*0.4 -40,600

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512

B25 B25 4,000

B25 "Celkem: "A25 4,000

B26 B26 1 060,620

B26 "Celkem: "A26 1 060,620

B27 B27 18,000

B27 "Celkem: "A27 18,000

B28 B28 6,000

B28 "Celkem: "A28 6,000

Strana 187 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B29 B29 1 272,744

B29 "Celkem: "A29 1 272,744

B3 B3 529,920

B3 "Celkem: "A3 529,920

B30 B30 0,176

F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4" 0,000

B30 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,172

B32 B32 9,680

B32 2.04*2+2.0*1.4*2 9,680

Použití figury:

321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 21,820

B34 B34 0,048

B34 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,144

B35 B35 0,068

B35 8.64*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.7 - Kari 8/100" 0,068

Použití figury:

321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,159

B36 B36 2,000

B36 "Celkem: "A36 2,000

B37 B37 39,743

B37 "Celkem: "A37 39,743

B38 B38 119,228

B38 "Celkem: "A38 119,228

B39 B39 4,368

B39 8*0.39*1.4 4,368

Použití figury:

461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 4,968

B4 B4 264,960

B4 "Celkem: "A4 264,960

Strana 188 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B40 B40 803,690

B40 "Celkem: "A40 803,690

B42 B42 42,724

B42 10.681*2.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 2,0 m" 42,724

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276

B44 B44 2,000

B44 "Celkem: "A44 2,000

B45 B45 2,000

B45 "Celkem: "A45 2,000

B46 B46 335,390

B46 335.39 "opevnění" 335,390

Použití figury:

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310

B47 B47 7,000

B47 "Celkem: "A47 7,000

B48 B48 16,000

B48 "Celkem: "A48 16,000

B49 B49 16,000

B49 "Celkem: "A49 16,000

B5 B5 209,637

B5 232.93*0.9 "komunikace" 209,637

Použití figury:

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637

B50 B50 40,600

B50 "Celkem: "A50 40,600

B51 B51 2,459

B51 "Celkem: "A51 2,459

B52 B52 2,459

B52 "Celkem: "A52 2,459

B56 B56 10,820

B56 4.918+5.902 "beton" 10,820

Použití figury:

9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320

Strana 189 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B57 B57 0,039

B57 "Celkem: "A57 0,039

B58 B58 0,100

B58 "Celkem: "A58 0,100

B59 B59 0,030

B59 "Celkem: "A59 0,030

B6 B6 23,293

B6 232.93*0.1 "komunikace" 23,293

Použití figury:

124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293

B60 B60 0,220

B60 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220

Použití figury:

9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,461

B61 B61 1,798

B61 "Celkem: "A61 1,798

B62 B62 10,820

B62 4.918+5.902 "beton" 10,820

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

B7 B7 12,000

B7 12 "dl. 6,0m" 12,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000

B8 B8 6,000

B8 12/4*2 6,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000

B9 B9 28,800

B9 4.8*6.0 28,800

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

C10 C10 257,600

C10 "Celkem: "A10+B10 257,600

Strana 190 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C11 C11 36,000

C11 6.0*6.0 36,000

Použití figury:

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200

C12 C12 18,411

C12 37*8.0*62.2/1000 18,411

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

C13 C13 126,720

F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

C13 126.72 126,720

Použití figury:

162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 1 429,650

C14 C14 1 441,170

C14 "Celkem: "A14+B14 1 441,170

C15 C15 0,000

C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000

C16 C16 804,930

C16 "Celkem: "A16+B16 804,930

C17 C17 1 302,930

C17 "Celkem: "A17+B17 1 302,930

C18 C18 0,000

C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000

C23 C23 -4,918

C23 -(2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4) -4,918

Použití figury:

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512

C3 C3 0,000

C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000

C30 C30 7,172

C30 "Celkem: "A30+B30 7,172

C32 C32 21,820

C32 "Celkem: "A32+B32 21,820

C34 C34 0,022

Strana 191 z 211

Kód Popis MJ Výměra

H34 "viz výkres D.5.2.7" 0,000

C34 8.94*2.47/1000 0,022

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,144

C35 C35 0,159

C35 "Celkem: "A35+B35 0,159

C37 C37 0,000

C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C38 C38 0,000

C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

C39 C39 4,968

C39 "Celkem: "A39+B39 4,968

C4 C4 0,000

C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000

C40 C40 0,000

C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

C42 C42 5,790

C42 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276

C45 C45 0,000

C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5" 0,000

C46 C46 865,310

C46 "Celkem: "A46+B46 865,310

C48 C48 0,000

C48 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

C49 C49 0,000

C49 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

C5 C5 1 172,637

C5 "Celkem: "A5+B5 1 172,637

C51 C51 0,000

C51 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000

C52 C52 0,000

C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000

Strana 192 z 211

Kód Popis MJ Výměra

C56 C56 112,320

C56 "Celkem: "A56+B56 112,320

C57 C57 0,000

C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C58 C58 0,000

C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C59 C59 0,000

C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C6 C6 130,293

C6 "Celkem: "A6+B6 130,293

C60 C60 0,461

C60 "Celkem: "A60+B60 0,461

C61 C61 0,000

C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

C62 C62 0,030

K62 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000

C62 0.03 "pneumatiky" 0,030

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

C7 C7 37,000

C7 37 "dl. 8,0 m" 37,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000

C8 C8 18,000

C8 (37-1)/4*2 18,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000

C9 C9 118,400

C9 14.8*8.0 118,400

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

D11 D11 9,000

D11 3*0.5*6.0 "kotvící blok A11 pacholata" 9,000

Použití figury:

Strana 193 z 211

Kód Popis MJ Výměra

153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200

D12 D12 5,598

D12 15*6.0*62.2/1000 5,598

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

D13 D13 1 429,650

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 429,650

D14 D14 0,000

D14 " ""zbylý výkopek " 0,000

D16 D16 0,000

D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000

D23 D23 588,062

D23 "Celkem: "A23+B23+C23 588,062

D30 D30 0,000

D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000

D34 D34 0,046

D34 12.0*3.85/1000 0,046

Použití figury:

321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných

T 0,144

D35 D35 0,000

D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

D40 D40 0,000

D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000

D42 D42 6,400

D42 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400

Použití figury:

767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276

D46 D46 0,000

D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m" 0,000

D5 D5 0,000

D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000

D56 D56 0,000

Strana 194 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

D6 D6 0,000

D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000

D60 D60 0,000

D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000

D62 D62 0,039

D62 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

D7 D7 15,000

D7 15 "dl. 6,0 m" 15,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000

D8 D8 7,000

D8 (15-1)/4*2 7,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000

D9 D9 36,000

D9 6.0*6.0 36,000

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

E11 E11 192,200

E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 192,200

E12 E12 9,952

E12 40*4.0*62.2/1000 9,952

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

E13 E13 0,000

E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000

E14 E14 0,000

E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000

E23 E23 1 058,512

E23 588.062*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 058,512

Použití figury:

Strana 195 z 211

Kód Popis MJ Výměra

58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512

E30 E30 0,000

E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000

E34 E34 0,144

E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 0,144

E42 E42 76,276

E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 76,276

E46 E46 0,000

E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m" 0,000

E60 E60 0,000

E60 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000

E62 E62 0,100

E62 0.1 "plasty" 0,100

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

E7 E7 40,000

E7 40 "dl. 4,0 m" 40,000

Použití figury:

153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000

E8 E8 20,000

E8 40/4*2 20,000

Použití figury:

153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000

E9 E9 64,000

E9 16.0*4.0 64,000

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

F12 F12 2,239

F12 6*6.0*62.2/1000 "kotvící blok A12 pacholata" 2,239

Použití figury:

1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783

F13 F13 0,000

F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000

F23 F23 1 058,512

Strana 196 z 211

Kód Popis MJ Výměra

F23 "Celkem: "E23 1 058,512

F30 F30 0,000

F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4" 0,000

F34 F34 0,000

F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000

F42 F42 0,000

F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000

F62 F62 0,241

F62 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

F7 F7 225,000

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 225,000

F8 F8 111,000

F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 111,000

F9 F9 9,000

I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2" 0,000

F9 0.5*6.0*3 "kotvící blok A9 pacholata " 9,000

Použití figury:

153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800

G12 G12 70,783

G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 70,783

G23 G23 0,000

G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě" 0,000

G34 G34 0,000

G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR" 0,000

G62 G62 0,220

G62 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

G7 G7 0,000

G7 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

G8 G8 0,000

G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000

Strana 197 z 211

Kód Popis MJ Výměra

G9 G9 449,800

G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 449,800

H34 H34 0,000

H34 "viz výkres D.5.2.7" 0,000

H62 H62 1,798

H62 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo" 1,798

Použití figury:

997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě su

T 114,748

H9 H9 0,000

H9 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000

I62 I62 114,748

I62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62+F62+G62+H62 114,748

I9 I9 0,000

I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2" 0,000

J62 J62 0,000

J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000

K62 K62 0,000

K62 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000

SO 05.1 Lokalita E09 - kácení

A14 A14 51,000

A14 " "28+23 "odvoz na skládku - kompostárna" 51,000

Použití figury:

162201401E09 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 51,000

A15 A15 35,000

A15 " "23+12 "odvoz na skládku - kompostárna" 35,000

Použití figury:

162201402E09 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 35,000

A16 A16 3,000

A16 " "2+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 3,000

Použití figury:

162201403E09 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 3,000

A17 A17 51,000

A17 " "28+23 51,000

Strana 198 z 211

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 51,000

A18 A18 35,000

A18 " "23+12 35,000

Použití figury:

162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 35,000

A19 A19 3,000

A19 " "2+1 3,000

Použití figury:

162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000

A20 A20 65,000

A20 " "28+23+14 "na pozemek vlastníka" 65,000

Použití figury:

162201421RE09 Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 65,000

A7 A7 14,000

A7 " "14"samostatné pařezy bez kácení " 14,000

Použití figury:

112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 14,000

B14 B14 51,000

B14 "Celkem: "A14 51,000

B15 B15 35,000

B15 "Celkem: "A15 35,000

B16 B16 3,000

B16 "Celkem: "A16 3,000

B17 B17 51,000

B17 "Celkem: "A17 51,000

B18 B18 35,000

B18 "Celkem: "A18 35,000

B19 B19 3,000

B19 "Celkem: "A19 3,000

B20 B20 65,000

B20 "Celkem: "A20 65,000

B7 B7 14,000

B7 "Celkem: "A7 14,000

Strana 199 z 211

Kód Popis MJ Výměra

VON1 Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07

A1 A1 1,000

C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000

D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000

A1 1 1,000

Použití figury:

01200200 Geodetické práce KPL 1,000

A10 A10 1,000

C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000

A10 1 1,000

Použití figury:

04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000

A11 A11 1,000

C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000

D11 "- odledování základové spáry" 0,000

E11 "- stan + topení " 0,000

A11 1 1,000

Použití figury:

06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000

A2 A2 1,000

C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000

D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu" 0,000

E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000

F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000

G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg" 0,000

A2 1 1,000

Použití figury:

01300200 Projektové práce KPL 1,000

A3 A3 1,000

A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000

Použití figury:

02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000

A4 A4 1,000

C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000

Strana 200 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000

E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000

F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000

A4 1 1,000

Použití figury:

03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000

A5 A5 1,000

C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000

A5 1 1,000

Použití figury:

03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000

A6 A6 1,000

C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000

D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000

A6 1 1,000

Použití figury:

03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000

A7 A7 1,000

C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000

A7 1 1,000

Použití figury:

03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000

A8 A8 1,000

C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000

D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000

A8 1 1,000

Použití figury:

03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000

B1 B1 1,000

B1 "Celkem: "A1 1,000

B10 B10 1,000

B10 "Celkem: "A10 1,000

B11 B11 1,000

B11 "Celkem: "A11 1,000

Strana 201 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B2 B2 1,000

B2 "Celkem: "A2 1,000

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B4 B4 1,000

B4 "Celkem: "A4 1,000

B5 B5 1,000

B5 "Celkem: "A5 1,000

B6 B6 1,000

B6 "Celkem: "A6 1,000

B7 B7 1,000

B7 "Celkem: "A7 1,000

B8 B8 1,000

B8 "Celkem: "A8 1,000

C1 C1 0,000

C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000

C10 C10 0,000

C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000

D1 D1 0,000

D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000

Strana 202 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D11 D11 0,000

D11 "- odledování základové spáry" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu" 0,000

D4 D4 0,000

D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000

D6 D6 0,000

D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000

D8 D8 0,000

D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "- stan + topení " 0,000

E2 E2 0,000

E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000

F2 F2 0,000

F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000

F4 F4 0,000

F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000

G2 G2 0,000

G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg" 0,000

VON2 Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09

A1 A1 1,000

C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000

D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000

A1 1 1,000

Použití figury:

01200200 Geodetické práce KPL 1,000

A10 A10 1,000

C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000

A10 1 1,000

Použití figury:

04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000

Strana 203 z 211

Kód Popis MJ Výměra

A11 A11 1,000

C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000

D11 "- odledování základové spáry" 0,000

E11 "- stan + topení " 0,000

A11 1 1,000

Použití figury:

06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000

A2 A2 1,000

C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000

D2 "- havarijní a povodňový plán" 0,000

E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000

F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000

A2 1 1,000

Použití figury:

01300200 Projektové práce KPL 1,000

A3 A3 1,000

A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000

Použití figury:

02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000

A4 A4 1,000

C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000

D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000

E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000

F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000

A4 1 1,000

Použití figury:

03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000

A5 A5 1,000

C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000

A5 1 1,000

Použití figury:

03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000

A6 A6 1,000

C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000

Strana 204 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000

A6 1 1,000

Použití figury:

03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000

A7 A7 1,000

C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000

A7 1 1,000

Použití figury:

03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000

A8 A8 1,000

C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000

D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000

A8 1 1,000

Použití figury:

03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000

A9 A9 20,000

C9 " ""- dozor geotechnika" 0,000

A9 20 20,000

Použití figury:

04100200 Dozory KPL 20,000

B1 B1 1,000

B1 "Celkem: "A1 1,000

B10 B10 1,000

B10 "Celkem: "A10 1,000

B11 B11 1,000

B11 "Celkem: "A11 1,000

B2 B2 1,000

B2 "Celkem: "A2 1,000

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "A3 1,000

B4 B4 1,000

B4 "Celkem: "A4 1,000

B5 B5 1,000

B5 "Celkem: "A5 1,000

Strana 205 z 211

Kód Popis MJ Výměra

B6 B6 1,000

B6 "Celkem: "A6 1,000

B7 B7 1,000

B7 "Celkem: "A7 1,000

B8 B8 1,000

B8 "Celkem: "A8 1,000

B9 B9 20,000

B9 "Celkem: "A9 20,000

C1 C1 0,000

C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000

C10 C10 0,000

C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000

C2 C2 0,000

C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000

C4 C4 0,000

C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000

C5 C5 0,000

C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000

C6 C6 0,000

C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""- dozor geotechnika" 0,000

D1 D1 0,000

D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000

D11 D11 0,000

D11 "- odledování základové spáry" 0,000

D2 D2 0,000

D2 "- havarijní a povodňový plán" 0,000

Strana 206 z 211

Kód Popis MJ Výměra

D4 D4 0,000

D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000

D6 D6 0,000

D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000

D8 D8 0,000

D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000

E11 E11 0,000

E11 "- stan + topení " 0,000

E2 E2 0,000

E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000

E4 E4 0,000

E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000

F2 F2 0,000

F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000

F4 F4 0,000

F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000

Strana 207 z 211

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta