REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 074 092,95

3 367 21,00% 018,97 707 073,98

15,00% 0,00 0,00

30218071V

Šporka v Novém Boru za garážemi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 367 018,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30218071V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 388 000,00 469 480,00 STA

3 367 018,97 4 074 092,95

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

IO 01 Úprava vodního toku 2 979 018,97 3 604 612,95

Šporka v Novém Boru za garážemi

9. 11. 2022

Strana 2 z 25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 979 018,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 979 018,97 21,00% 625 593,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 604 612,95

Šporka v Novém Boru za garážemi

IO 01 - Úprava vodního toku

Strana 3 z 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 979 018,97

1 - Zemní práce 801 578,76

2 - Zakládání 17 267,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 424 226,73

997 - Přesun sutě 444 631,72

998 - Přesun hmot 291 314,76

IO 01 - Úprava vodního toku

Šporka v Novém Boru za garážemi

Strana 4 z 25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 979 018,97

D 1 Zemní práce 801 578,76

1 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m KUS 10,000 348,00 3 480,00 CS ÚRS 2022 02

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112211112

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A1 "předpokládané množství" 10 10,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 10,000 608,00 6 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A2 "předpokládané množství" 10 10,000

3 K 114203102

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou

M3 153,000 616,80 94 370,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými

spárami cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203102

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A3 "rozebrání původního opevnění dna koryta - předpokládaná tl. 0,4m" 1.7*225*0.4 153,000

4 K 114203104

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích

staveb provedených na sucho

M3 117,000 217,60 25 459,20 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A4 "rozebrání původního opevnění svahů koryta - předpokládaná tl. 0,2m" 2*1.3*225*0.2 117,000

5 K 114203201

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

M3 76,500 269,60 20 624,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203201

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna"

VV A5 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500

6 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3 76,500 297,60 22 766,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna"

VV A6 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500

7 K 115001105r

Montáž a demontáž potrubí DN 600 pro převedení vody v průběhu výstavby včetně pomocných konstrukcí a

nutného čerpání vody

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

Šporka v Novém Boru za garážemi

IO 01 - Úprava vodního toku

Strana 5 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž a demontáž potrubí DN 600 pro převedení vody v průběhu výstavby včetně pomocných konstrukcí a nutného čerpání vody

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě

M 6,000 250,40 1 502,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""kabel Cetin cca 6m délka"

VV A8 6 6,000

9 K 119003223

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné profilovaným plechem zřízení

M 200,000 74,08 14 816,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""předpokládané množství 200 bm"

VV A9 200 200,000

10 K 119003224

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné profilovaným plechem odstranění

M 200,000 47,12 9 424,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""předpokládané množství 200 bm"

VV A10 200 200,000

11 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 450,000 23,44 10 548,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A11 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

VV B11 "Celkem: "450 450,000

12 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 M3 356,250 91,20 32 490,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153101

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A12 "svahy" 2*225*1.3*0.4 234,000

VV B12 "svahy - podorničí" 2*225*1*0.2 90,000

VV C12 "dno" (225-4*0.5)*1.7*0.4 151,640

VV D12 "zahloubení dna - úsek 1" (34*1.7*0.25)/2 7,225

VV E12 "zahloubení dna - úsek 2" (39*1.7*0.25)/2 8,288

VV F12 "zahloubení dna - úsek 3" (55.5*1.7*0.25)/2 11,794

VV G12 "zahloubení dna - úsek 4" (53*1.7*0.25)/2 11,263

VV H12 "patky v místě přechodu svahů 234 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040

VV I12 "lože vývaru"2*(2.5*3.8*0.1) 1,900

VV J12 "práh vývaru"4*(3.1*0.5*0.5) 3,100

VV K12 - "původní opevnění koryta - svahy" 2*1.3*225*0.2 -117,000

VV L12 - "původní opevnění koryta - dno" 1.7*225*0.4 -153,000

VV M12 "Celkem: "234+90+151.64+7.225+8.288+11.794+11.263+107.04+1.9+3.1+-117+-153 356,250

13 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách

jakékoliv třídy

M3 4,800 383,20 1 839,36 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""ruční práce nad kabelem Cetin v ploše 12 m2"

VV A13 12*0.4 4,800

14 K 129153101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubc

M3 38,250 276,00 10 557,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 6 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129153101

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""`předpokládáno čištění 1/2 dna koryta s vrstvou nánosů 20cm"

VV A14 "průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka nánosů"(1.7*225*0.2)/2 38,250

15 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostéh

M3 1,200 3 848,00 4 617,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139951121

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""bourání beton objektů v místě podchodu sdělovacího kabelu"

VV A15 "předpokládané množství" 2*(1*1*0.6) 1,200

16 K 139951123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železov

M3 3,200 7 200,00 23 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139951123

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""bourání ŽB objektu v místě teplárny"

VV A16 "předpokládané množství" 2*4*0.4 3,200

17 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 202,500 70,08 14 191,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV "" ""DSJ - D19 IO_01 Úprava toku"

VV A17 2*90 "odvoz zeminy ke zpětnému zásypu na/z meziskládky 180,000

VV B17 "ornice - odvoz z meziskládky" 2*1*225*0.05 22,500

VV C17 "Celkem: "180+22.5 202,500

18 K 162751117r

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 3 na recyklační skládku vč. naložení a uložení

(poplatku) dle platné legislativy

M3 304,500 1 000,00 304 500,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 3 na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A18 356.25+38.25-90 304,500

19 K 162751157r

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 6 a 7 na recyklační skládku vč. naložení a uložení

(poplatku) dle platné legislativy

M3 4,400 1 000,00 4 400,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 6 a 7 na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A19 "vybourané betonové konstrukce" 1.2+3.2 4,400

20 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 112,500 43,44 4 887,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládka na mezideponii"

VV "" ""DSJ - D22 IO_01 Úprava toku"

VV A20 90 90,000

VV B20 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500

VV C20 "Celkem: "90+22.5 112,500

21 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 378,750 18,24 6 908,40 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "" ""DSJ - D23 IO_01 Úprava toku"

VV A21 356.25 356,250

VV B21 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500

Strana 7 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C21 "Celkem: "356.25+22.5 378,750

22 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 90,000 118,40 10 656,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A22 "dosypání svahů (podorničí)" 2*225*1*0.2 90,000

VV B22 "Celkem: "90 90,000

23 K 174251202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

KUS 10,000 189,60 1 896,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251202

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A23 "předpokládané množství" 10 10,000

24 K 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 8,350 1 000,00 8 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364100

VV A24 "0,5m3/pařez" 0.5*10*1.67 8,350

25 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 450,000 67,04 30 168,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A25 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

26 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 450,000 10,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A26 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

27 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A27 450*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

28 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 382,500 12,88 4 926,60 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A28 "dno koryta" 1.7*225 382,500

29 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 1 035,000 66,88 69 220,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

VV "" ""DSJ - D28 IO_01 Úprava toku"

VV A29 "svahy nezpevněné" 2*1*225 450,000

VV B29 "svahy s rovnaninou" 2*1.3*225 585,000

VV C29 "Celkem: "450+585 1 035,000

30 K 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 5,000 712,00 3 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A30 "předpokládané množství" 5 5,000

Strana 8 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 17 267,00

31 K 270210113

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s

odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 3,100 5 570,00 17 267,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy

povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/270210113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič na cementovou maltu MC 35"

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""`práh vývaru"

VV A31 4*(3.1*0.5*0.5) 3,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 424 226,73

32 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm M2 19,000 141,00 2 679,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571111

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A32 "lože vývaru"2*(2.5*3.8) 19,000

33 K 461211711 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár M3 107,040 2 637,00 282 264,48 CS ÚRS 2022 02

PP Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211711

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič 0,6x0,4x0,6 m"

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A33 "patky v místě přechodu svahů 107.04 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040

34 K 462511370r Vložení balvanů do opevnění dna koryta KS 4,000 3 000,00 12 000,00 R položka

PP Vložení balvanů do opevnění dna koryta

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič min. 0,4x0,6 m"

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV ""4 ks balvanů min. velikosti 0,4 x 0,6 m zasazené min. 0,3 m do opevnění dna"

VV A34 4 4,000

35 K 463211152r

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a s vyplněním spár těženým kamenivem

M3 234,000 2 700,00 631 800,00 R položka

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a s

vyplněním spár těženým kamenivem hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A35 "svahy koryta - průměrná výška svahu*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce" 2*1.3*225*0.4 234,000

36 K 465511427

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár

těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm

M2 91,370 1 790,00 163 552,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511427

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"

VV "" ""DSJ - D36 IO_01 Úprava toku"

VV A36 "dno koryta" (1.7-0.4)*(225-2*3.8) 282,620

Strana 9 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B36 "předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" -(1.7*225/2) -191,250

VV C36 "Celkem: "282.62+-191.25 91,370

37 K 465511427r

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár

těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm

M2 191,250 1 611,00 308 103,75 R položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm - bez dodání kamenů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"

VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"

VV A37 "dno koryta - předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 1.7*225/2 191,250

38 K 465512428

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár

cementovou maltou MCs tl. 400 mm

M2 11,680 2 040,00 23 827,20 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou MCs tl. 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465512428

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m na cementovou maltu MC 35"

VV "" ""DSJ - D38 IO_01 Úprava toku"

VV A38 "žlábek pod výpustí " 2.6*0.4 1,040

VV B38 "dno vývaru" 2*((1.5+2.3)*2.8/2) 10,640

VV C38 "Celkem: "1.04+10.64 11,680

D 997 Přesun sutě 444 631,72

39 K 997321511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na

vzdálenost do 1 km

T 35,064 131,00 4 593,38 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511

VV A39 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064

40 K 997321511r1 Vodorovná doprava suti na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 315,576 620,00 195 657,12 R položka

PP Vodorovná doprava suti na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A40 "odvoz přebytečného množství na skládku" (488.34-275.4/2)*0.9 315,576

41 K 997321511r Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět T 413,100 350,00 144 585,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět

VV A41 "odvoz na mezideponii k přetřídění - materiál z opevnění dna" 275.4 275,400

VV B41 "odvoz přetříděného množství k zpětnému použití" 275.4/2 137,700

VV C41 "Celkem: "275.4+137.7 413,100

42 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na

vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

T 490,896 30,20 14 825,06 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za

každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519

VV A42 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064

VV B42 35.064*14 "Přepočtené koeficientem množství 490,896

43 K 997321611

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su

T 488,340 174,00 84 971,16 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321611

VV A43 "nakládání přetříděného množství k zpětnému použití 488.34 zbývajícího množství z mezideponie - celkem" 488.34 488,340

D 998 Přesun hmot 291 314,76

44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 882,772 330,00 291 314,76 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

Strana 10 z 25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 000,00 21,00% 81 480,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 480,00

Šporka v Novém Boru za garážemi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 11 z 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 388 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 130 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 118 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 80 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Šporka v Novém Boru za garážemi

Strana 12 z 25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 9. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 000,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 130 000,00

1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který

bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených

stavební činností před zahajením stavby - č.p. 1019, 1022/1, 1018/2, 1026/22, 527, 1022/2, 1022/3, 526, 525, 524, 523, a 522 - vytýčení

veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů v toku"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze

zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před

zahájemín prací a po stavbě"

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS

bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla

oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“."

4 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených

pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí)

KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí)

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle

geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů"

Šporka v Novém Boru za garážemi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 13 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x

na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 118 000,00

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka

a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex

""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks,

rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"

8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

9 K 034403000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi

10 K 034503000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem -

zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační

tabule stavby"

11 K 034703000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště

12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

13 K R0350020 Náklady k zajištění dotčených pozemků KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Náklady k zajištění dotčených pozemků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- poplatek záboru veřejného prostranství je 3 Kč/m2 na jeden den - položka obsahuje maximální náklady na zábory veřejného prostranství dle

zhotovitele po dobu provádění stavby"

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00

14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu

BOZP"

Strana 14 z 25

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na

projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle

zpracovaného DIO"

16 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů -

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

17 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou,

včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu

kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem

Elcometer)"

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ochranná pásma energetických vedení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání

provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"

Strana 15 z 25

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 9. 11. 2022

Kód Popis MJ Výměra

IO 01 Úprava vodního toku

A1 A1 10,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A1 "předpokládané množství" 10 10,000

A10 A10 200,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""předpokládané množství 200 bm" 0,000

A10 200 200,000

A11 A11 450,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A11 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

A12 A12 234,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A12 "svahy" 2*225*1.3*0.4 234,000

A13 A13 4,800

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""ruční práce nad kabelem Cetin v ploše 12 m2" 0,000

A13 12*0.4 4,800

A14 A14 38,250

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""`předpokládáno čištění 1/2 dna koryta s vrstvou nánosů 20cm" 0,000

A14 "průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka nánosů"(1.7*225*0.2)/2 38,250

A15 A15 1,200

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""bourání beton objektů v místě podchodu sdělovacího kabelu" 0,000

A15 "předpokládané množství" 2*(1*1*0.6) 1,200

A16 A16 3,200

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

30218071V

Šporka v Novém Boru za garážemi

Strana 16 z 25

Kód Popis MJ Výměra

""bourání ŽB objektu v místě teplárny" 0,000

A16 "předpokládané množství" 2*4*0.4 3,200

A17 A17 180,000

"" ""DSJ - D19 IO_01 Úprava toku" 0,000

A17 2*90 "odvoz zeminy ke zpětnému zásypu na/z meziskládky 180,000

A18 A18 304,500

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A18 356.25+38.25-90 304,500

A19 A19 4,400

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A19 "vybourané betonové konstrukce" 1.2+3.2 4,400

A2 A2 10,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A2 "předpokládané množství" 10 10,000

A20 A20 90,000

"" ""DSJ - D22 IO_01 Úprava toku" 0,000

A20 90 90,000

A21 A21 356,250

"" ""DSJ - D23 IO_01 Úprava toku" 0,000

A21 356.25 356,250

A22 A22 90,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A22 "dosypání svahů (podorničí)" 2*225*1*0.2 90,000

A23 A23 10,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A23 "předpokládané množství" 10 10,000

A24 A24 8,350

A24 "0,5m3/pařez" 0.5*10*1.67 8,350

A25 A25 450,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A25 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

A26 A26 450,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A26 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000

Strana 17 z 25

Kód Popis MJ Výměra

A27 A27 9,000

A27 450*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

A28 A28 382,500

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A28 "dno koryta" 1.7*225 382,500

A29 A29 450,000

"" ""DSJ - D28 IO_01 Úprava toku" 0,000

A29 "svahy nezpevněné" 2*1*225 450,000

A3 A3 153,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A3 "rozebrání původního opevnění dna koryta - předpokládaná tl. 0,4m" 1.7*225*0.4 153,000

A30 A30 5,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A30 "předpokládané množství" 5 5,000

A31 A31 3,100

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""`práh vývaru" 0,000

A31 4*(3.1*0.5*0.5) 3,100

A32 A32 19,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A32 "lože vývaru"2*(2.5*3.8) 19,000

A33 A33 107,040

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A33 "patky v místě přechodu svahů 107.04 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040

A34 A34 4,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""4 ks balvanů min. velikosti 0,4 x 0,6 m zasazené min. 0,3 m do opevnění dna" 0,000

A34 4 4,000

A35 A35 234,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A35 "svahy koryta - průměrná výška svahu*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce" 2*1.3*225*0.4 234,000

A36 A36 282,620

"" ""DSJ - D36 IO_01 Úprava toku" 0,000

A36 "dno koryta" (1.7-0.4)*(225-2*3.8) 282,620

Strana 18 z 25

Kód Popis MJ Výměra

A37 A37 191,250

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A37 "dno koryta - předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 1.7*225/2 191,250

A38 A38 1,040

"" ""DSJ - D38 IO_01 Úprava toku" 0,000

A38 "žlábek pod výpustí " 2.6*0.4 1,040

A39 A39 35,064

A39 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064

A4 A4 117,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

A4 "rozebrání původního opevnění svahů koryta - předpokládaná tl. 0,2m" 2*1.3*225*0.2 117,000

A40 A40 315,576

A40 "odvoz přebytečného množství na skládku" (488.34-275.4/2)*0.9 315,576

A41 A41 275,400

A41 "odvoz na mezideponii k přetřídění - materiál z opevnění dna" 275.4 275,400

A42 A42 35,064

A42 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064

A43 A43 488,340

A43 "nakládání přetříděného množství k zpětnému použití 488.34 zbývajícího množství z mezideponie - celkem" 488.34 488,340

A5 A5 76,500

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 0,000

A5 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500

A6 A6 76,500

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 0,000

A6 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500

A8 A8 6,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""kabel Cetin cca 6m délka" 0,000

A8 6 6,000

A9 A9 200,000

"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000

""předpokládané množství 200 bm" 0,000

Strana 19 z 25

Kód Popis MJ Výměra

A9 200 200,000

B11 B11 450,000

B11 "Celkem: "450 450,000

B12 B12 90,000

B12 "svahy - podorničí" 2*225*1*0.2 90,000

B17 B17 22,500

B17 "ornice - odvoz z meziskládky" 2*1*225*0.05 22,500

B20 B20 22,500

B20 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500

B21 B21 22,500

B21 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500

B22 B22 90,000

B22 "Celkem: "90 90,000

B29 B29 585,000

B29 "svahy s rovnaninou" 2*1.3*225 585,000

B36 B36 -191,250

B36 "předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" -(1.7*225/2) -191,250

B38 B38 10,640

B38 "dno vývaru" 2*((1.5+2.3)*2.8/2) 10,640

B41 B41 137,700

B41 "odvoz přetříděného množství k zpětnému použití" 275.4/2 137,700

B42 B42 490,896

B42 35.064*14 "Přepočtené koeficientem množství 490,896

C12 C12 151,640

C12 "dno" (225-4*0.5)*1.7*0.4 151,640

C17 C17 202,500

C17 "Celkem: "180+22.5 202,500

C20 C20 112,500

C20 "Celkem: "90+22.5 112,500

C21 C21 378,750

C21 "Celkem: "356.25+22.5 378,750

C29 C29 1 035,000

C29 "Celkem: "450+585 1 035,000

C36 C36 91,370

Strana 20 z 25

Kód Popis MJ Výměra

C36 "Celkem: "282.62+-191.25 91,370

C38 C38 11,680

C38 "Celkem: "1.04+10.64 11,680

C41 C41 413,100

C41 "Celkem: "275.4+137.7 413,100

D12 D12 7,225

D12 "zahloubení dna - úsek 1" (34*1.7*0.25)/2 7,225

E12 E12 8,288

E12 "zahloubení dna - úsek 2" (39*1.7*0.25)/2 8,288

F12 F12 11,794

F12 "zahloubení dna - úsek 3" (55.5*1.7*0.25)/2 11,794

G12 G12 11,263

G12 "zahloubení dna - úsek 4" (53*1.7*0.25)/2 11,263

H12 H12 107,040

H12 "patky v místě přechodu svahů 234 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040

I12 I12 1,900

I12 "lože vývaru"2*(2.5*3.8*0.1) 1,900

J12 J12 3,100

J12 "práh vývaru"4*(3.1*0.5*0.5) 3,100

K12 K12 -117,000

K12 - "původní opevnění koryta - svahy" 2*1.3*225*0.2 -117,000

L12 L12 -153,000

L12 - "původní opevnění koryta - dno" 1.7*225*0.4 -153,000

M12 M12 356,250

M12 "Celkem: "234+90+151.64+7.225+8.288+11.794+11.263+107.04+1.9+3.1+-117+-153 356,250

Strana 21 z 25

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__