| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů | 3ks serverů splňujících následující požadavky |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Rackové chassis 2U včetně ližin do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |  |
| TPM | Požadujeme osazení TPM čipem 2.0 V3 |  |
| CPU | Systém osazený 1x CPU s právě 16 fyzickými jádry o frekvenci min. 3 Ghz na jádro. Výkon nabízeného systému má výkon dle CPU metriky spec.org SPECIntRate2017Base o hodnotě minimálně 154, která je doložena certifikátem v době podání nabídky a současně má nabízený systém výkon dle CPU metriky spec.org SPECFPRate2017Base o hodnotě minimálně 181, která je doložena certifikátem v době podání nabídky. Certifikáty je třeba přiložit jako součást nabídky. CPU musí mít maximální TDP 155 W. |  |
| RAM | Systém musí být osazen 512 GB DDR4 na frekvenci 3200 MHz, požadujeme ideální rozložení paměťových modulů v návaznosti na technické požadavky paměťových kanálů. Paměť musí být dále rozšiřitelná min. na 1 TB typu DDR4 bez nutnosti obměny instalovaných paměťových modulů a při zachování osazení 1 CPU. |  |
| Diskový subsystém | Server musí být vybaven diskovými sloty pro osazení min. 24 x 2,5“ disků SAS, SSD nebo SATA. Požadujeme server osazený hot-plug disky dostupnými z přední strany serveru: - min. 17 ks o kapacitě min. 3,84 TB SSD SAS 12G typu Read Intensive (pouze pro 2 ks serverů) - 2 ks o kapacitě min. 480 GB SSD typu Read Intensive (pro všechny 3 ks serverů) |  |
| Diskový řadič | - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Síťové rozhraní | Požadujeme, aby server byl vybaven následujícími porty: Min. 2 x 1GbE ethernet port a min. 2x Duální 10/25Gb SFP28 port včetně originálních Short-Range transceiverů, které jsou pokryty plně podporou výrobce serveru. Všechny 4 10/25G LAN porty musí být osazeny stejným čipem a obsluhovány stejným driverem. |  |
| Napájení | Požadujeme, aby server byl vybaven minimálně dvěma redundantními síťovými napájecími zdroji o výkonu maximálně 750 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% |  |
| Interface | Požadujeme následující vybavení konektivitou - 2x USB 2.0 vpředu, 2x USB 3.0 vzadu, 1x USB 3.0 interní - 1x VGA port na předním panelu serveru, 1x VGA port ze zadní strany serveru - 1x sériový port zezadu, který nekonzumuje PCIe slot. |  |
| Rozšiřující sloty | Požadujeme, aby server byl vybaven následujícími rozšiřujícími PCIe sloty: - Min. 2x PCIe Gen4 x16 a Min. 2x PCIe Gen3 x16 (celkem na server), které jsou osazeny tak, aby je bylo všechny možné použít při osazeném 1 CPU - Možnost osadit až 2ks Single-Wide GPU kartou - Podpora karet s duálními M.2 disky |  |
| Kolejnice | Požadujeme, aby server byl vybaven zásuvnými ližinami s ramenem pro vedení kabelů |  |
| Kompatibilita | Požadujeme, aby server byl kompatibilní minimálně s následujícími OS: - Canonical® Ubuntu® Server LTS - Citrix® HypervisorTM - Microsoft® Windows Server® with Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server - VMware® ESXi® |  |
| Management a vzdálená správa | Požadujeme, aby server byl vybaven Out-Of-Band portem, zajišťujícím management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa - hardware update - firmware rollback - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. - možnost sdílet embedded NIC porty - IPv6 - WS-MAN/SMASH-CLP - IPMI funkcionalita - hardwarová konfigurace - RAID configuration - server reset, reboot, power-on/off/cycle - možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) - Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) - podpora Remote virtual Serial support - BIOS recovery - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích - záložní bios v dedikované ROM paměti - přístup přes dedikovaný USB MICRO port Požadujeme integraci do systému vzdáleného centrálního dohledu tak, aby bylo možné dohlížet stav všech dodávaných serverů z jedné konzole a to formou webové služby a současně mobilní aplikace provozované výrobcem dodávaného zařízení dostupné v době nabídky pro systémy Android a iOS v jejich aplikačním obchodě. |  |
| Podpora a servis | Požadujeme, aby součástí dodávky byla podpora výrobce dodávaná jako celek formou standardní ceníkové služby v délce trvání 7 let se zajištěním servisního zásahu do příštího pracovního dne v místě instalace zařízení od nahlášení servisního požadavku. Požadujeme, aby server bylo možné konfigurovat do automatizovaného nástroje poskytnutého přímo výrobcem v rámci servisní podpory, který zajistí automatické zakládání servisních požadavků. Nabízená podpora musí mít jako součást dodávky jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách po celou dobu platné podpory |  |