REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 8 769 095,14

7 247 21,00% 186,07 1 521 909,07

15,00% 0,00 0,00

2022_48-2070608

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

7 247 186,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_48-2070608

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

SO 02 Rekonstrukce kanalizace 448 097,17 542 197,58

VON Vedlejší a ostatní náklady 465 500,00 563 255,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Opevnění břehů 6 333 588,90 7 663 642,57

7 247 186,07 8 769 095,14

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

2. 12. 2022

Strana 2 z 56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 333 588,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 333 588,90 21,00% 1 330 053,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 663 642,57

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

SO 01 - Opevnění břehů

Strana 3 z 56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 333 588,90

1 - Zemní práce 866 948,91

2 - Zakládání 223 253,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 423 974,45

4 - Vodorovné konstrukce 164 059,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 741,80

767 - Konstrukce zámečnické 2 959,14

783 - Dokončovací práce - nátěry 156,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 754 172,61

997 - Přesun sutě 776 530,21

998 - Přesun hmot 116 791,50

SO 01 - Opevnění břehů

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Strana 4 z 56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 333 588,90

D 1 Zemní práce 866 948,91

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 2,000 322,53 645,06 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 4,000 2 609,88 10 439,52 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV A2 4 "viz výkres C.3.1 4,000

3 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 2,000 532,67 1 065,34 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201111

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

SO 01 - Opevnění břehů

Strana 5 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na

hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.

2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání zeminy,

b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových

kořenů.

4 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 4,000 4 012,67 16 050,68 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na

hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.

2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání zeminy,

b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových

kořenů.

5 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 63,450 1 220,75 77 456,59 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV "" ""otevřené koryto - betonové desky"

VV A5 42.3*1.5 "dno 63,450

6 K 115001R

Převedení vody potrubím průměru DN 600 se zřízením, 1x přemístěním a odstraněním 2 ks hrázek,

přemístěním potrubí, čerpání průsaků a spodních vod po dobu stavby

KPL 1,000 63 018,43 63 018,43 R položka

Strana 6 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Převedení vody potrubím průměru DN 600 se zřízením, 1x přemístěním a odstraněním 2 ks hrázek, přemístěním potrubí, čerpání průsaků a

spodních vod po dobu stavby vč. pracovní vodočetné latě

7 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 190,000 25,93 4 926,70 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV A7 190.0 "v tl. 150 mm 190,000

8 K 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 M3 19,255 470,68 9 062,94 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV A8 14.2*1.356 "zemina na klenbě 19,255

9 K 131351104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

M3 424,120 294,69 124 983,92 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100

do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351104

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV A9 170.65 "LB 170,650

VV B9 176.62 "PB 176,620

VV C9 56.5*1.3 "dno 73,450

VV D9 2*1.2+2*0.5 "rozšíření výkopu pro prahy 3,400

VV E9 "Celkem: "170.65+176.62+73.45+3.4 424,120

10 K 162201401R

Vodorovné přemístění větví a pařezů průměr kmene D do 300 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

KPL 1,000 3 798,91 3 798,91 R položka

PP Vodorovné přemístění větví a pařezů průměr kmene D do 300 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

11 K 162201406R

Vodorovné přemístění větví a pařezů průměr kmene D do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

KPL 1,000 11 236,97 11 236,97 R položka

PP Vodorovné přemístění větví a pařezů průměr kmene D do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

12 K 162201411R Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 300 mm na místo určené investorem KPL 1,000 2 779,92 2 779,92 R položka

PP Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 300 mm na místo určené investorem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13 K 162201416R Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 500 mm na místo určené investorem KPL 1,000 5 631,00 5 631,00 R položka

PP Vodorovné přemístění kmenů stromů D kmene do 500 mm na místo určené investorem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

14 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 639,180 89,91 57 468,67 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123

Strana 7 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV A14 190.0*0.15*2 "ornice na meziskládku 57 zpět 57,000

VV B14 424.12 "výkopek na meziskládku 424,120

VV C14 158.06 "zemina na stavbu do zásypu 158,060

VV D14 "Celkem: "57+424.12+158.06 639,180

15 K 162751136R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy z horniny třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 283,395 1 239,79 351 350,29 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV A15 424.12+19.255-159.98 "na skládku 283,395

16 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 443,375 67,84 30 078,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "" ""výkopek na stavbu nebo skládku odpadu"

VV A16 424.12+19.255 "na meziskládce 443,375

17 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 420,720 20,81 8 755,18 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV A17 420.72 "na meziskládku k vytřídění 420,720

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 159,655 135,94 21 703,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

Strana 8 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""výkres D.2.1 - hutněno po vrstvách max. 300mm na Id 0,9, nebo na PS=95%"

VV ""zásyp vhodným výkopkem"

VV A18 49.2*0.679 "PB 33,407

VV B18 49.0*1.572 "LB 77,028

VV C18 41.0*0.9 "dno - rovnanina 36,900

VV D18 13.0*0.8 "dno dlažba 10,400

VV E18 2*(1.2-0.32)+2*(0.5*0.16) "rozšíření výkopu pro prahy v m3 1,920

VV F18 "Celkem: "33.407+77.028+36.9+10.4+1.92 159,655

19 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 241,580 59,20 14 301,54 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV A19 71.05 "PB tl. 100 mm 71,050

VV B19 170.53 "LV tl. 100 mm 170,530

VV C19 "Celkem: "71.05+170.53 241,580

20 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 13,927 578,45 8 056,07 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101

VV A20 (241.58-190.0)*0.15 "dokup ornice 7,737

VV B20 7.737 * 1.8"Koeficient množství 13,927

21 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 241,580 6,58 1 589,60 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

22 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 4,832 116,58 563,31 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572472

23 K 183101314

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do

1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

KUS 6,000 255,43 1 532,58 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101314

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) uložení odpadu na skládku.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A23 6 "náhradní výsadba za pokácené stromy 6,000

24 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 0,750 1 313,61 985,21 CS ÚRS 2022 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10321100

VV A24 0.125*6 0,750

Strana 9 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 184102112

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru

balu přes 200 do 300 mm

KUS 6,000 87,31 523,86 CS ÚRS 2022 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

26 K 02650011R listnatý strom v. kmene min. 1,3 m - druh určí investor dle místa náhradní výsadby KUS 6,000 3 808,53 22 851,18 R položka

PP listnatý strom v. kmene min. 1,3 m - druh určí investor dle místa náhradní výsadby

27 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 6,000 55,43 332,58 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

28 K 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 6,000 129,25 775,50 CS ÚRS 2022 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60591253

29 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 KUS 6,000 76,28 457,68 CS ÚRS 2022 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením

odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,

d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vopačném případě se

tyto náklady oceňují individuálně.

30 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m KUS 6,000 164,56 987,36 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným

stromům na vzdálenost do 50 m.

2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:

a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,

b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.

3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).

4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.

5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

31 K 184851521 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy do 2 m KUS 18,000 649,84 11 697,12 CS ÚRS 2022 02

PP Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851521

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvýše položená hlava na ošetřovaném jedinci.

2. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek,

odvozem do 20 km a se složením.

3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom do počtu tří hlav.

5. V případě použití příplatku musí být interval řezů shodný.

VV A31 6*3 "povýsadbový řez po dobu 3 let 18,000

32 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým

rostlinám

T 0,002 30 788,04 61,58 CS ÚRS 2022 02

Strana 10 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV A32 6*0.3/1000 0,002

33 K 25191155 hnojivo průmyslové KG 1,800 28,21 50,78 CS ÚRS 2022 02

PP hnojivo průmyslové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/25191155

34 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 1,440 427,02 614,91 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "" ""4x ročně 20 litrů/1 strom po dobu 3 let"

VV A34 6*20.0*4*3/1000 1,440

35 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m M3 1,440 363,18 522,98 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV "" ""4x ročně 20 litrů/1 strom po dobu 3 let"

VV A35 6*20.0*4*3/1000 1,440

36 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m M3 27,360 21,67 592,89 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

D 2 Zakládání 223 253,73

37 K 211531111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

M3 61,899 1 181,55 73 136,76 R položka

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32

až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV "" ""drenážní obsyp za zdí"

VV A37 49.2*0.551 "PB 27,109

VV B37 49.0*0.71 "LB 34,790

VV C37 "Celkem: "27.109+34.79 61,899

38 K 211971122

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší

M2 515,500 52,94 27 290,57 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes

1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971122

Strana 11 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.

2. Ceny nelze použít:

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných

drénů,

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev zgeotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy zgeotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám

výkopu při provádění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV "" ""Drenážní obsyp rubu zdi"

VV A38 147.6+171.5 "geotextilie 319,100

VV B38 98.4+98.0 "PE folie 196,400

VV C38 "Celkem: "319.1+196.4 515,500

39 K 69311067 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2 M2 382,920 35,42 13 563,03 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311067

VV "" ""obalení dren. obsypu za zdí"

VV A39 147.6 "PB 147,600

VV B39 171.5 "LB 171,500

VV C39 "Celkem: "147.6+171.5 319,100

VV D39 319.1 * 1.2"Koeficient množství 382,920

40 K 28323103 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm M2 206,220 191,11 39 410,70 CS ÚRS 2022 02

PP fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28323103

VV "" ""pod drenážní obsyp za zdmi"

VV A40 98.4 "PB 98,400

VV B40 98.0 "LB 98,000

VV C40 "Celkem: "98.4+98 196,400

VV D40 196.4 * 1.05"Koeficient množství 206,220

41 K 212752131R Trativody z trubek pro liniové stavby a komunikace trubka PE-HD neperforovaná DN 100 M 35,700 350,42 12 509,99 R položka

PP Trativody z trubek pro liniové stavby a komunikace trubka PE-HD neperforovaná DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:

a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.

2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV "" ""prostup zdí vč. uložení trubky při betonáži"

VV A41 17*1.0 "49,2/3 - PB 17,000

VV B41 17*1.1 "49/3 - LB 18,700

VV C41 "Celkem: "17+18.7 35,700

42 K 212752311R

Trativody z drenážních trubek bez lože v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 perforace

min. 240°) vč. T-kusu

M 98,200 329,38 32 345,12 R položka

PP Trativody z drenážních trubek bez lože v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 perforace min. 240°) vč. T-kusu

VV A42 49.2+49.0 "vč. odbočných kusů 98,200

43 K 28613280 záslepka příslušenství drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 KUS 6,000 78,61 471,66 CS ÚRS 2022 02

PP záslepka příslušenství drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28613280

Strana 12 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

M2 114,000 21,07 2 401,98 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až

20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV A44 114.0 "viz vzorový řez 114,000

45 K 69311085R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 136,800 110,52 15 119,14 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2

VV A45 114.0 "dno 114,000

VV B45 114 * 1.2"Koeficient množství 136,800

46 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 2,411 1 783,74 4 300,60 CS ÚRS 2022 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2

Zvláštní zakládání objektů.

VV A46 2.87*1.4*0.15*4 "pod stabilizační prahy 2,411

47 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 M3 0,352 3 152,69 1 109,75 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313511

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV A47 8.0*0.44*0.1 "pod dočasnou vodící stěnu - bet. svodidla 0,352

48 K 273351121 Bednění základů desek zřízení M2 2,532 503,55 1 274,99 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV A48 (8.0+0.44)*2*0.15 2,532

49 K 273351122 Bednění základů desek odstranění M2 2,532 126,16 319,44 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 423 974,45

50 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 63,148 8 021,27 506 527,16 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV "" ""líc zdi jako ztracené bednění s vazáky - čedič"

VV ""na maltu MC25 - MX3"

Strana 13 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A50 49.2*0.476*1.2 "PB 28,103

VV B50 49.0*0.579*1.2 "LB 34,045

VV ""Schodiště ve zdi"

VV C50 1.0 "vyzdění viz výkres D.12 1,000

VV D50 "Celkem: "28.103+34.045+1 63,148

51 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša

M3 2,000 9 240,94 18 481,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321222311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,

b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady zkamene.

3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.

4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.

5. Objem se stanoví:

a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,

b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva

hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

VV A51 2.0 "dozdění ukončení původních zdí z původních kamenů 2,000

52 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 253,669 5 906,27 1 498 237,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV "" ""dřík C25/30 XF3 konzistence S3"

VV A52 49.2*1.087 "PB 53,480

VV B52 49.0*1.52 "LB 74,480

VV ""základ C25/10 XF3"

VV C52 49.2*1.225 "PB 60,270

VV D52 49.0*1.301 "LB 63,749

VV ""pod kamenné schody ve zdi"

VV E52 1.878*0.9 "plocha v řezu x šířka schodiště 1,690

VV F52 "Celkem: "53.48+74.48+60.27+63.749+1.69 253,669

53 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 19,800 6 050,24 119 794,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Strana 14 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. Vcenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV "" ""4 prahy ve dně koryta C30/37 XF3"

VV A53 8.25*0.6*4 19,800

54 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 456,839 1 423,83 650 461,07 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

VV "" ""jednostranné bednění rubu zdi"

VV A54 49.2*2.75+(1.087*4) "PB 139,648

VV B54 49.0*3.3+(1.52*2) "LB 164,740

VV ""jednostranné bednění líce základu"

VV C54 49.2*0.8+(1.225*4) "PB 44,260

VV D54 49.0*0.8+(1.301*2) "LB 41,802

VV ""4 betonové prahy ve dně koryta"

VV E54 8.25*2*4 66,000

VV ""schody"

VV F54 0.7*0.555 0,389

VV G54 "Celkem: "139.648+164.74+44.26+41.802+66+0.389 456,839

55 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 456,839 439,55 200 803,58 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Strana 15 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

56 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,238 63 064,79 15 009,42 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "" ""trnování mezi základem a dříkem R10"

VV A56 (49.2+49.0)/0.2*0.6*1.1*0.62/1000 0,201

VV ""spony R6 - stabilizační prahy"

VV B56 4*18*0.65*1.1*0.23/1000 0,012

VV ""výztuž R12 - stabilizační prahy "

VV C56 4*4*1.6*1.1*0.89/1000 0,025

VV D56 "Celkem: "0.201+0.012+0.025 0,238

57 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,016 56 643,06 906,29 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "" ""trnování mezi dříkem zdi a gabiony"

VV A57 10*0.6*2.47*1.1/1000 "R20 dl. 600 mm 0,016

58 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 5,845 70 787,46 413 752,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

Strana 16 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV "" ""dřík"

VV A58 49.2*2.0+(1.087*2) "PB 100,574

VV B58 49.0*2.6+(1.52*2) "LB 130,440

VV ""základ"

VV C58 49.2*4.0+(1.225*2) "PB 199,250

VV D58 49.0*4.2+(1.301*2) "LB 208,402

VV ""stabilizační prahy"

VV E58 (1.6*2.65*2)*4 33,920

VV F58 "Mezisoučet: "100.574+130.44+199.25+208.402+33.92 672,586

VV G58 672.586*1.1*7.9/1000 "Kari 8/100 5,845

D 4 Vodorovné konstrukce 164 059,58

59 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 M2 18,656 356,07 6 642,84 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva

zkameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV "" ""pod základ zdí tl. 100 mm C16/20 konzistence S3"

VV A59 49.2*0.18 "PB 8,856

VV B59 49.0*0.2 "LB 9,800

VV C59 "Celkem: "8.856+9.8 18,656

60 K 451316113R

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF4, XA1 tl. přes 150 do

200 mm

M2 5,642 770,55 4 347,44 R položka

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF4, XA1 tl. přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu

prostého.

2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV "" ""lože pod dlažbu C20/25 XF4 XA1 tl. 200 mm"

VV A60 13.0*0.434 5,642

61 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 5,778 1 175,95 6 794,64 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV "" ""štěrkové lože dna - dolní vrstva- ochrana geotextilie"

VV ""štěrkopísek 0-16 tl. 50 mm"

VV A61 13.0*0.107 "pod bet. lože dlažby 1,391

VV ""štěkopísek 8-16 tl. 50 mm"

VV B61 41.0*0.107 "rovnanina 4,387

Strana 17 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C61 "Celkem: "1.391+4.387 5,778

62 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 13,407 1 057,08 14 172,27 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV "" ""štěrkové lože dna - horní vrstva- ochrana geotextilie"

VV A62 41.0*0.327 "pod rovnaninu tl. 150 mm 13,407

63 K 461512111 Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného osazované z terénu M3 0,810 5 347,43 4 331,42 CS ÚRS 2022 02

PP Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného osazované z terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461512111

VV "" ""gabiony na obou březích dlouhé 1,5m, v. 1x300 a 1x600 mm, š. 600 mm"

VV A63 1.5*0.6*(0.3+0.6) 0,810

64 K 463211151

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 35,424 2 450,57 86 808,99 CS ÚRS 2022 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211151

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její

přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV "" ""de = 300 mm, vrstva s urovnáním líce - čedič"

VV A64 118.08*0.3 "dno 35,424

65 K 465511423

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s

vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše

M2 37,440 1 094,07 40 961,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a

s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511423

VV "" ""dno mezi prahem P2 a P3 a za prahem P4"

VV ""v tl. cca 300 mm čedič viz výkres C65.3.2"

VV A65 37.44 "bet. lože v samostatné položce 37,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 741,80

66 K 628635512

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z

lomového kamene s vyspárováním

M2 7,500 632,24 4 741,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na

dosavadních konstrukcích - vysekání spár.

2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.

VV "" ""MC 25"

VV A66 7.5 "v místě navázání na původní zdivo 7,500

D 767 Konstrukce zámečnické 2 959,14

90 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním M 3,300 313,26 1 033,76 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114

Strana 18 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z

dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného

sloupku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV A67 3.3 "zábradlí schodiště - viz výkres D.12 3,300

91 K 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm M 4,065 459,93 1 869,62 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14011036

VV A68 3.300*1.05 3,465

VV B68 0.6 "zapustit svislou část do zdi 0,600

VV C68 "Celkem: "3.465+0.6 4,065

92 K 13010184 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x8mm T 0,001 55 757,89 55,76 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010184

VV A69 0.15*2*1.88/1000 "pro uchycení madla na zeď 0,001

D 783 Dokončovací práce - nátěry 156,97

93 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 0,628 120,26 75,52 CS ÚRS 2022 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203

VV A70 (2*3.14159265359*0.03*0.03+2*3.14159265359*0.03*3.3) "zábradlí schodů 0,628

94 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový M2 0,628 129,70 81,45 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783347101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 754 172,61

67 K 911111111R Montáž zábradlí ocelového na betonovou patku (patka 0,3*0,3*0,6 m C20/25 XF3) M 111,000 385,77 42 820,47 R položka

PP Montáž zábradlí ocelového na betonovou patku (patka 0,3*0,3*0,6 m C20/25 XF3)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

1. Zábradlí je kotveno po 1,5 m.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ;

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;

b) nátěry zábradlí,

c) chemické kotvy pro uchycení zábradlí do betonových patek

"

VV A72 50.0+61.0 "zábradlí dvoumadlové v. 1,1m 111,000

68 K ZB1001

Zábradlí kovové dvoumadlové v. 1,1 m, sloupky á 1,5 m a dvoutrubk. branka na zámek - vč. povrchové úpravy

- výroba a dodávka

M 111,000 991,60 110 067,60 R položka

PP Zábradlí kovové dvoumadlové v. 1,1 m, sloupky á 1,5 m a dvoutrubk. branka na zámek - vč. povrchové úpravy - výroba a dodávka

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- chemická úprava nebo otryskání povrchu na SA3

- žárové zinkování ponorem

- základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice

- vrchní polyuretanový nátěr

barva RAL 6024 - dopravní zelená"

VV A73 111.0 "viz výkres D.11 111,000

69 K 953961113

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12,

hloubka 110 mm

KUS 2,000 64,38 128,76 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Strana 19 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV A74 2 "zábradlí schodiště 2,000

70 K 953961214

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost

M 16, hloubka 125 mm

KUS 228,000 130,25 29 697,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961214

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

VV A75 57*4 "pro 57 patek zábradlí 228,000

71 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 2,000 50,14 100,28 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

72 K 953965131R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby A2 pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm KUS 228,000 133,08 30 342,24 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby A2 pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M

39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

patronou a dotažení matice.

73 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí M 82,000 197,17 16 167,94 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976071111

VV A78 82.0 "zábradlí 82,000

74 K 911381113R Svodidlo betonové se zábradlím - vodící stěna - celkové délky 8 m - pronájem, doprava, montáž a demontáž KPL 1,000 8 318,51 8 318,51 R položka

PP Svodidlo betonové se zábradlím - vodící stěna - celkové délky 8 m - pronájem, doprava, montáž a demontáž

Strana 20 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují náklady na:

a) osazení svodidla na konstrukci vozovky nebo chodníku římsy,

b) směrové a výškové vyrovnání dílců svodidel,

c) sepnutí spojovacími tyčemi včetně spojky,

d) dodávku dílců a spojek,

e) vrtání a kotvení tyčemi ke konzole mostovky u integrovaných svodidel,

f) náklady na manipulaci jeřábem.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní vyrovnávací vrstvu zplastbetonu nebo modifikovaného betonu tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva

plastbetonová nebo 452 47-11 Podkladní a výplňová vrstva zmodifikované malty cementové,

b) broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce (svodidla).

3. Tuto cenu nelze použít kocenění svodidel jednostranných a oboustranných, tyto se oceňují cenami katalogu 822-1 Komunikace pozemní a

letiště.

VV A79 1 "dočasná vodící stěna na mostku (navazující stavba) 1,000

75 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 62,000 174,48 10 817,76 CS ÚRS 2022 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným

zajištěním před betonáží.

2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry

spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV A80 62.0 62,000

76 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 147,500 239,68 35 352,80 CS ÚRS 2022 02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994142

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A81 71.5 "PB 71,500

VV B81 76.0 "LB 76,000

VV C81 "Celkem: "71.5+76 147,500

77 K 931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm M 147,500 101,05 14 904,88 CS ÚRS 2022 02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994154

Strana 21 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný

rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během

betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného

polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV A82 71.5 "PB 71,500

VV B82 76.0 "LB 76,000

VV C82 "Celkem: "71.5+76 147,500

78 K 941111111R

Montáž, pronájem a demonstáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, v

M2 297,000 53,37 15 850,89 R položka

PP

Montáž, pronájem a demonstáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.

W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními

líci.

VV A83 49.2*2.75+49.0*3.3 297,000

79 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,620 3 581,03 5 801,27 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

VV A84 30*0.3*0.3*0.6 "patky původního zábradlí 1,620

80 K 966025112

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,

M3 127,962 2 334,15 298 682,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV "" ""uzavřené koryto"

VV A85 14.2*0.9 "dno koryta 12,780

VV B85 14.2*2*0.48 "tížné zdi 13,632

VV ""otevřené koryto"

VV C85 (34.0+33.7)*1.5 "zdi PB + LB 101,550

VV D85 "Celkem: "12.78+13.632+101.55 127,962

81 K 966035112

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva cihelného

M3 15,293 1 854,40 28 359,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966035112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

VV "" ""klenba uzavřeného koryta"

VV A86 14.2*1.077 15,293

82 K 976071111.1 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí M 82,000 210,15 17 232,30 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

Strana 22 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976071111.1

VV A87 82.0 "zábradlí 82,000

83 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů M2 7,500 214,68 1 610,10 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt,

na kterém se tryskání provádí.

VV A88 7.5 "očištění ploch 7.5 vyčištění spár před přespárováním 7,500

84 K 985221012 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 M3 2,000 3 567,85 7 135,70 CS ÚRS 2022 02

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221012

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV A89 2*1.0 "pro zarovnání konce původní zdi 2,000

85 K 985331213

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže

12 mm

M 56,000 1 365,10 76 445,60 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331213

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. Vcenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV A90 28*0.5*4 "viz výkres D.9 56,000

86 K 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,100 43 366,65 4 336,67 CS ÚRS 2022 02

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021013

VV A91 28*4*1.0*0.89/1000 0,100

D 997 Přesun sutě 776 530,21

87 K 997013501B

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 01 - beton) dle

platné legislativy

T 123,795 1 516,29 187 709,12 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 01 - beton) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

VV A92 120.555 "dno koryta z bet. desek 120,555

VV B92 3.24 "bet. patky zábradlí 3,240

VV C92 "Celkem: "120.555+3.24 123,795

88 K 997013501S

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 07 - směsný

stav.odpad) dle platné legislativy

T 398,617 1 477,16 588 821,09 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 07 - směsný stav.odpad) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

VV A93 371.09 "zdi - kámenné zdivo 371,090

VV B93 27.527 "klenba - cihelné zdivo 27,527

VV C93 "Celkem: "371.09+27.527 398,617

D 998 Přesun hmot 116 791,50

Strana 23 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 394,193 296,28 116 791,50 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 24 z 56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 097,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 448 097,17 21,00% 94 100,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 197,58

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

SO 02 - Rekonstrukce kanalizace

Strana 25 z 56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 448 097,17

1 - Zemní práce 140 925,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 504,56

4 - Vodorovné konstrukce 89 652,81

8 - Trubní vedení 201 754,64

997 - Přesun sutě 8 287,58

998 - Přesun hmot 6 971,78

SO 02 - Rekonstrukce kanalizace

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Strana 26 z 56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 097,17

D 1 Zemní práce 140 925,80

1 K 11500110R2

Dočasné přečerpávání nebo převádění splaškových vod po dobu stavby vč. přerušení průtoku ucpávkovými

vaky

KPL 1,000 6 538,92 6 538,92 R položka

PP Dočasné přečerpávání nebo převádění splaškových vod po dobu stavby vč. přerušení průtoku ucpávkovými vaky

2 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení M 33,000 104,81 3 458,73 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003141

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A2 (12.3+2.1*2)*2 33,000

3 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění M 33,000 23,12 762,96 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003142

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

4 K 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny

M3 4,716 518,23 2 443,97 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/130001101

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

SO 02 - Rekonstrukce kanalizace

Strana 27 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se

vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního

potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV A4 47.164*0.1 4,716

VV B4 "Celkem: "4.716 4,716

5 K 131351202

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

M3 47,164 892,45 42 091,51 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do

50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351202

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "" ""stoka"

VV A5 24.14*1.3 "m2 (podélný řez) x m (šířka výkopu) 31,382

VV B5 (3.14159265359*0.15*0.15*11.0) "odpočet objemu původního potrubí 0,778

VV ""ŠACHTY "

VV C5 2.5*(2.5-1.3)*(3.17+2.76) "rozšíření 17,790

VV D5 2.5*2.5*0.35*2 "prohloubení 4,375

VV E5 -3.14159265359*0.62*0.62*(3.17+2.76) "odpočet objemu původních šachet -7,161

VV F5 "Celkem: "31.382+0.778+17.79+4.375+-7.161 47,164

6 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2

do 4 m

M2 48,280 251,76 12 154,97 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do

1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru

cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV A6 24.14*2 48,280

VV B6 "Celkem: "48.28 48,280

7 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

M2 48,280 109,97 5 309,35 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes

2 do 4 m

Strana 28 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 77,120 88,96 6 860,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV A8 47.164 "na meziskládku k vytřídění 47,164

VV B8 29.956 "z meziskládky do zásypu 29,956

VV C8 "Celkem: "47.164+29.956 77,120

9 K 162751136R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy z horniny třídy

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 17,208 2 500,17 43 022,93 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

VV A9 (47.164-29.956) 17,208

10 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 47,164 68,23 3 218,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A10 47.164 "vytříděný výkopek do zásypu nebo na skládku odpadu 47,164

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 47,164 20,97 989,03 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV "" ""meziskládka"

VV A11 47.164 "výkopek pro vytřídění 47,164

VV B11 "Celkem: "47.164 47,164

12 K 174112109R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny Příplatek k ceně za vytřídění sypaniny M3 29,956 325,88 9 762,06 R položka

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny Příplatek k ceně za vytřídění sypaniny

Strana 29 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.

2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

4. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

5. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

6. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

VV A12 29.956 "vytřídění výkopku 29,956

VV B12 "Celkem: "29.956 29,956

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 29,956 143,97 4 312,77 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV A13 47.164-3.849-6.835 "zásyp původní zeminou 36,480

VV ""odpočet šachet"

VV B13 -(3.14159265359*0.65*0.65)*(0.75+1.0) "dno -2,323

VV C13 -(3.14159265359*0.58/3*(0.62*0.62+0.66*0.34+0.34*0.34))*2 "kónus -0,880

VV D13 -(3.14159265359*0.62*0.62)*(2*1.0+0.5+0.25) "skruž -3,321

VV E13 "Celkem: "36.48+-2.323+-0.88+-3.321 29,956

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 504,56

14 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 12,220 41,29 504,56 CS ÚRS 2022 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

D 4 Vodorovné konstrukce 89 652,81

15 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm KUS 3,000 685,30 2 055,90 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

16 K 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 3,000 345,07 1 035,21 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224187

17 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné

objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,450 3 405,15 1 532,32 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV A17 1.5*1.5*0.10*2 "pod šachty 0,450

Strana 30 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B17 "Celkem: "0.45 0,450

18 K 452322151R

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z

betonu tř. C 20/25 XF3 konzistence S3

M3 3,849 4 488,05 17 274,50 R položka

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25 XF3 konzistence S3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "" ""1/3 objemu z celkového obetonování"

VV A18 12.22*0.9*1.05/3 " - lože kanalizace 3,849

19 K 452323151R

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C

20/25 XF3 konzistence S3

M3 6,835 4 271,66 29 196,80 R položka

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 XF3 konzistence S3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "" ""2/3 objemu z celkového obetonování"

VV A19 12.22*0.9*1.05/3*2 "délka x m2 47.164 řezu 7,699

VV B19 -(3.14159265359*0.15*0.15*12.22) "odpočet objemu potrubí -0,864

VV C19 "Celkem: "7.699+-0.864 6,835

20 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,

stoky a drobné objekty

M2 1,200 446,93 536,32 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV A20 1.5*0.10*4*2 "podkl. desky pod šachty 1,200

VV B20 "Celkem: "1.2 1,200

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí M2 27,552 575,40 15 853,42 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101

VV A21 12.22*1.05*2+(0.9*1.05)*2 "obetonování potrubí vč. lože 27,552

22 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari T 0,376 58 958,34 22 168,34 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452368211

VV A22 12.22*(0.9+1.05)*2*7.9/1000 "Kari 8/100 0,376

D 8 Trubní vedení 201 754,64

23 K 830391811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 M 12,220 209,25 2 557,04 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/830391811

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

2. Vcenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV A23 12.22 "potrubí KT DN 300 12,220

24 K 831372193

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou

dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí

KUS 2,000 4 763,69 9 527,38 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru

(max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831372193

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách montáže potrubí ztrub kameninových hrdlových sintegrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV A24 2 "napojení u nové šachty 2,000

25 K 837372221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním

jednoosých DN 300

KUS 2,000 702,32 1 404,64 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/837372221

Strana 31 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve

specifikaci.

26 K 59710879 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C KUS 1,015 1 787,30 1 814,11 CS ÚRS 2022 02

PP trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59710879

27 K 59710849 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C KUS 1,015 1 805,47 1 832,55 CS ÚRS 2022 02

PP trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59710849

28 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300 M 12,220 324,19 3 961,60 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/851371131

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,

b) montáž tvarovek,

c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 451 5.-.111 Lože pod potrubí, stoky a drobné

objekty, části A01,

d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se

také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již vceně dodávky trub.

29 K 55253155 trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s krycí epoxidovou vrstvou, jištěný spoj, 6m DN 300 M 12,403 9 590,62 118 952,46 CS ÚRS 2022 02

PP trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s krycí epoxidovou vrstvou, jištěný spoj, 6m DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55253155

30 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží M3 8,800 1 255,83 11 051,30 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890451851

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.

3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

VV A30 (3.14159265359*0.65*0.65)*(3.17+2.76) 7,871

VV B30 (3.14159265359*0.65*0.65)*(0.35*2) 0,929

VV C30 "Celkem: "7.871+0.929 8,800

31 K 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 ÚSEK 1,000 2 324,90 2 324,90 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892492121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku

stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

32 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 4,000 1 108,82 4 435,28 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV A32 1+1+2 4,000

33 K 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS 1,000 1 631,11 1 631,11 CS ÚRS 2022 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224160

Strana 32 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""stupadla s PE povlakem"

VV A33 1 "prefa šachty 1,000

34 K 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm KUS 1,000 2 791,04 2 791,04 CS ÚRS 2022 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224161

VV "" ""stupadla s PE povlakem"

VV A34 1 "prefa šachty 1,000

35 K 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm KUS 2,000 3 006,78 6 013,56 CS ÚRS 2022 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224162

VV "" ""stupadla s PE povlakem"

VV A35 2 "prefa šachty 2,000

VV B35 "Celkem: "2 2,000

36 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 2,000 1 094,76 2 189,52 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

37 K 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm KUS 2,000 2 976,25 5 952,50 CS ÚRS 2022 02

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224312

VV A37 2 "prefa šachty 2,000

VV B37 "Celkem: "2 2,000

38 K 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS 6,000 225,84 1 355,04 CS ÚRS 2022 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59224348

VV A38 6 "prefa šachty 6,000

VV B38 "Celkem: "6 6,000

39 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 2,000 1 222,83 2 445,66 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV A39 2 "prefa šachty 2,000

VV B39 "Celkem: "2 2,000

40 K 592239036R Šachtové dno kompaktní jednolité 300-750 KUS 1,000 2 720,56 2 720,56 R položka

PP Šachtové dno kompaktní jednolité 300-750

41 K 592239037R Šachtové dno kompaktní jednolité 300-1000 KUS 1,000 2 770,83 2 770,83 R položka

PP Šachtové dno kompaktní jednolité 300-1000

42 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg KUS 2,000 546,82 1 093,64 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103211

43 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 2,000 1 160,43 2 320,86 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

Strana 33 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy

silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

44 K Pokl.001 Kanalizační poklop i rám betonolitinový v.160mm,se zajištěním proti krádeži, D 400 s odvětráním KUS 2,000 6 304,53 12 609,06 R položka

PP Kanalizační poklop i rám betonolitinový v.160mm,se zajištěním proti krádeži, D 400 s odvětráním

D 997 Přesun sutě 8 287,58

45 K 997013501B

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 01 - beton) dle

platné legislativy

T 3,168 1 499,47 4 750,32 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 01 - beton) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

VV A45 3.168 "stávající šachty 3,168

46 K 997013501P Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení dle platné legislativy T 0,300 1 518,31 455,49 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

VV A46 0.3 "poklopy do šrotu 0,300

47 K 997013501KR

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 03 - keramické

výrobky) dle platné legislativy

T 1,894 1 627,12 3 081,77 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. uložení (poplatku za odpad pod kódem 17 01 03 - keramické výrobky) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

VV A47 1.894 "kameninové potrubí 1,894

D 998 Přesun hmot 6 971,78

48 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

T 12,207 571,13 6 971,78 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998273102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Strana 34 z 56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 465 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 465 500,00 21,00% 97 755,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 563 255,00

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 35 z 56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 465 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 338 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 46 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Strana 36 z 56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 465 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 000,00

1 K 01200200 Geodetické práce KČ 1,000 33 000,00 33 000,00

PP Geodetické práce

VV "" ""- vytýčení inženýrských sítí"

VV ""- geodet. zaměření před, během a po výstavbě"

VV A1 1 1,000

2 K 01300200 Projektové práce KČ 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Projektové práce

VV "" ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou"

VV ""- doplnění havarijního a povodňového plánu"

VV ""- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

VV ""- dokumentace skutečného provedení stavby - 2 paré tištěné a 1xCD ve formátu DWG"

VV A2 1 1,000

3 K 01300201 Projektové práce - dílenská dokumentace KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Projektové práce - dílenská dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 338 500,00

4 K 03200200 Vybavení staveniště KČ 1,000 165 000,00 165 000,00

PP Vybavení staveniště

VV "" ""- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod."

VV ""- plocha pro mezideponii"

VV ""- označení či oplocení ZS"

VV A4 1 1,000

5 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie (např. norné stěny a Vapex) KČ 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie (např. norné stěny a Vapex)

6 K 032603001 Čištění vozidel při vyjíždění ze stavby KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Čištění vozidel při vyjíždění ze stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

7 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KČ 1,000 23 000,00 23 000,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV "" ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody"

VV A7 1 1,000

8 K 03400200 Zabezpečení staveniště KČ 1,000 32 000,00 32 000,00

PP Zabezpečení staveniště

VV "" ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob"

VV ""- ohrazení nebo oplocení staveniště (z toho cca 40m oplocení ZS)"

VV A8 1 1,000

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 37 z 56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KČ 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV "" ""dočasné dopravní značení viz výkres B9.1.1"

VV ""pronájem vč. osazení a demontáže 2 svislé dopravní značky"

VV A9 1 1,000

10 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště KČ 1,000 42 000,00 42 000,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV "" ""- zrušení zařízení staveniště "

VV ""- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu"

VV A10 1 1,000

11 K 04002000 Projednání, zřízení a odstranění dočasného vjezdu na pozemek KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Projednání, zřízení a odstranění dočasného vjezdu na pozemek

D VRN4 Inženýrská činnost 46 000,00

12 K 04100200 Dozory KČ 20,000 2 300,00 46 000,00

PP Dozory

VV "" ""- dozor geotechnika"

VV A12 20 20,000

Strana 38 z 56

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 2. 12. 2022

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Opevnění břehů

A14 A14 57,000

A14 190.0*0.15*2 "ornice na meziskládku 57 zpět 57,000

A15 A15 283,395

A15 424.12+19.255-159.98 "na skládku 283,395

A16 A16 443,375

"" ""výkopek na stavbu nebo skládku odpadu" 0,000

A16 424.12+19.255 "na meziskládce 443,375

A17 A17 420,720

A17 420.72 "na meziskládku k vytřídění 420,720

A18 A18 33,407

"" ""výkres D.2.1 - hutněno po vrstvách max. 300mm na Id 0,9, nebo na PS=95%" 0,000

""zásyp vhodným výkopkem" 0,000

A18 49.2*0.679 "PB 33,407

A19 A19 71,050

A19 71.05 "PB tl. 100 mm 71,050

A2 A2 4,000

A2 4 "viz výkres C.3.1 4,000

A20 A20 7,737

A20 (241.58-190.0)*0.15 "dokup ornice 7,737

A23 A23 6,000

A23 6 "náhradní výsadba za pokácené stromy 6,000

A24 A24 0,750

A24 0.125*6 0,750

A31 A31 18,000

A31 6*3 "povýsadbový řez po dobu 3 let 18,000

A32 A32 0,002

A32 6*0.3/1000 0,002

2022_48-2070608

Osecký p., ř.km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Strana 39 z 56

Kód Popis MJ Výměra

A34 A34 1,440

"" ""4x ročně 20 litrů/1 strom po dobu 3 let" 0,000

A34 6*20.0*4*3/1000 1,440

A35 A35 1,440

"" ""4x ročně 20 litrů/1 strom po dobu 3 let" 0,000

A35 6*20.0*4*3/1000 1,440

A37 A37 27,109

"" ""drenážní obsyp za zdí" 0,000

A37 49.2*0.551 "PB 27,109

A38 A38 319,100

"" ""Drenážní obsyp rubu zdi" 0,000

A38 147.6+171.5 "geotextilie 319,100

A39 A39 147,600

"" ""obalení dren. obsypu za zdí" 0,000

A39 147.6 "PB 147,600

A40 A40 98,400

"" ""pod drenážní obsyp za zdmi" 0,000

A40 98.4 "PB 98,400

A41 A41 17,000

"" ""prostup zdí vč. uložení trubky při betonáži" 0,000

A41 17*1.0 "49,2/3 - PB 17,000

A42 A42 98,200

A42 49.2+49.0 "vč. odbočných kusů 98,200

A44 A44 114,000

A44 114.0 "viz vzorový řez 114,000

A45 A45 114,000

A45 114.0 "dno 114,000

A46 A46 2,411

A46 2.87*1.4*0.15*4 "pod stabilizační prahy 2,411

A47 A47 0,352

A47 8.0*0.44*0.1 "pod dočasnou vodící stěnu - bet. svodidla 0,352

A48 A48 2,532

A48 (8.0+0.44)*2*0.15 2,532

A5 A5 63,450

Strana 40 z 56

Kód Popis MJ Výměra

"" ""otevřené koryto - betonové desky" 0,000

A5 42.3*1.5 "dno 63,450

A50 A50 28,103

"" ""líc zdi jako ztracené bednění s vazáky - čedič" 0,000

""na maltu MC25 - MX3" 0,000

A50 49.2*0.476*1.2 "PB 28,103

A51 A51 2,000

A51 2.0 "dozdění ukončení původních zdí z původních kamenů 2,000

A52 A52 53,480

"" ""dřík C25/30 XF3 konzistence S3" 0,000

A52 49.2*1.087 "PB 53,480

A53 A53 19,800

"" ""4 prahy ve dně koryta C30/37 XF3" 0,000

A53 8.25*0.6*4 19,800

A54 A54 139,648

"" ""jednostranné bednění rubu zdi" 0,000

A54 49.2*2.75+(1.087*4) "PB 139,648

A56 A56 0,201

"" ""trnování mezi základem a dříkem R10" 0,000

A56 (49.2+49.0)/0.2*0.6*1.1*0.62/1000 0,201

A57 A57 0,016

"" ""trnování mezi dříkem zdi a gabiony" 0,000

A57 10*0.6*2.47*1.1/1000 "R20 dl. 600 mm 0,016

A58 A58 100,574

"" ""dřík" 0,000

A58 49.2*2.0+(1.087*2) "PB 100,574

A59 A59 8,856

"" ""pod základ zdí tl. 100 mm C16/20 konzistence S3" 0,000

A59 49.2*0.18 "PB 8,856

A60 A60 5,642

"" ""lože pod dlažbu C20/25 XF4 XA1 tl. 200 mm" 0,000

A60 13.0*0.434 5,642

A61 A61 1,391

"" ""štěrkové lože dna - dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

Strana 41 z 56

Kód Popis MJ Výměra

""štěrkopísek 0-16 tl. 50 mm" 0,000

A61 13.0*0.107 "pod bet. lože dlažby 1,391

A62 A62 13,407

"" ""štěrkové lože dna - horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000

A62 41.0*0.327 "pod rovnaninu tl. 150 mm 13,407

A63 A63 0,810

"" ""gabiony na obou březích dlouhé 1,5m, v. 1x300 a 1x600 mm, š. 600 mm" 0,000

A63 1.5*0.6*(0.3+0.6) 0,810

A64 A64 35,424

"" ""de = 300 mm, vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000

A64 118.08*0.3 "dno 35,424

A65 A65 37,440

"" ""dno mezi prahem P2 a P3 a za prahem P4" 0,000

""v tl. cca 300 mm čedič viz výkres C65.3.2" 0,000

A65 37.44 "bet. lože v samostatné položce 37,440

A66 A66 7,500

"" ""MC 25" 0,000

A66 7.5 "v místě navázání na původní zdivo 7,500

A67 A67 3,300

A67 3.3 "zábradlí schodiště - viz výkres D.12 3,300

A68 A68 3,465

A68 3.300*1.05 3,465

A69 A69 0,001

A69 0.15*2*1.88/1000 "pro uchycení madla na zeď 0,001

A7 A7 190,000

A7 190.0 "v tl. 150 mm 190,000

A70 A70 0,628

A70 (2*3.14159265359*0.03*0.03+2*3.14159265359*0.03*3.3) "zábradlí schodů 0,628

A72 A72 111,000

A72 50.0+61.0 "zábradlí dvoumadlové v. 1,1m 111,000

A73 A73 111,000

A73 111.0 "viz výkres D.11 111,000

A74 A74 2,000

A74 2 "zábradlí schodiště 2,000

Strana 42 z 56

Kód Popis MJ Výměra

A75 A75 228,000

A75 57*4 "pro 57 patek zábradlí 228,000

A78 A78 82,000

A78 82.0 "zábradlí 82,000

A79 A79 1,000

A79 1 "dočasná vodící stěna na mostku (navazující stavba) 1,000

A8 A8 19,255

A8 14.2*1.356 "zemina na klenbě 19,255

A80 A80 62,000

A80 62.0 62,000

A81 A81 71,500

A81 71.5 "PB 71,500

A82 A82 71,500

A82 71.5 "PB 71,500

A83 A83 297,000

A83 49.2*2.75+49.0*3.3 297,000

A84 A84 1,620

A84 30*0.3*0.3*0.6 "patky původního zábradlí 1,620

A85 A85 12,780

"" ""uzavřené koryto" 0,000

A85 14.2*0.9 "dno koryta 12,780

A86 A86 15,293

"" ""klenba uzavřeného koryta" 0,000

A86 14.2*1.077 15,293

A87 A87 82,000

A87 82.0 "zábradlí 82,000

A88 A88 7,500

A88 7.5 "očištění ploch 7.5 vyčištění spár před přespárováním 7,500

A89 A89 2,000

A89 2*1.0 "pro zarovnání konce původní zdi 2,000

A9 A9 170,650

A9 170.65 "LB 170,650

A90 A90 56,000

A90 28*0.5*4 "viz výkres D.9 56,000

Strana 43 z 56

Kód Popis MJ Výměra

A91 A91 0,100

A91 28*4*1.0*0.89/1000 0,100

A92 A92 120,555

A92 120.555 "dno koryta z bet. desek 120,555

A93 A93 371,090

A93 371.09 "zdi - kámenné zdivo 371,090

B14 B14 424,120

B14 424.12 "výkopek na meziskládku 424,120

B18 B18 77,028

B18 49.0*1.572 "LB 77,028

B19 B19 170,530

B19 170.53 "LV tl. 100 mm 170,530

B20 B20 13,927

B20 7.737 * 1.8"Koeficient množství 13,927

B37 B37 34,790

B37 49.0*0.71 "LB 34,790

B38 B38 196,400

B38 98.4+98.0 "PE folie 196,400

B39 B39 171,500

B39 171.5 "LB 171,500

B40 B40 98,000

B40 98.0 "LB 98,000

B41 B41 18,700

B41 17*1.1 "49/3 - LB 18,700

B45 B45 136,800

B45 114 * 1.2"Koeficient množství 136,800

B50 B50 34,045

B50 49.0*0.579*1.2 "LB 34,045

B52 B52 74,480

B52 49.0*1.52 "LB 74,480

B54 B54 164,740

B54 49.0*3.3+(1.52*2) "LB 164,740

B56 B56 0,012

""spony R6 - stabilizační prahy" 0,000

Strana 44 z 56

Kód Popis MJ Výměra

B56 4*18*0.65*1.1*0.23/1000 0,012

B58 B58 130,440

B58 49.0*2.6+(1.52*2) "LB 130,440

B59 B59 9,800

B59 49.0*0.2 "LB 9,800

B61 B61 4,387

""štěkopísek 8-16 tl. 50 mm" 0,000

B61 41.0*0.107 "rovnanina 4,387

B68 B68 0,600

B68 0.6 "zapustit svislou část do zdi 0,600

B81 B81 76,000

B81 76.0 "LB 76,000

B82 B82 76,000

B82 76.0 "LB 76,000

B85 B85 13,632

B85 14.2*2*0.48 "tížné zdi 13,632

B9 B9 176,620

B9 176.62 "PB 176,620

B92 B92 3,240

B92 3.24 "bet. patky zábradlí 3,240

B93 B93 27,527

B93 27.527 "klenba - cihelné zdivo 27,527

C14 C14 158,060

C14 158.06 "zemina na stavbu do zásypu 158,060

C18 C18 36,900

C18 41.0*0.9 "dno - rovnanina 36,900

C19 C19 241,580

C19 "Celkem: "71.05+170.53 241,580

C37 C37 61,899

C37 "Celkem: "27.109+34.79 61,899

C38 C38 515,500

C38 "Celkem: "319.1+196.4 515,500

C39 C39 319,100

C39 "Celkem: "147.6+171.5 319,100

Strana 45 z 56

Kód Popis MJ Výměra

C40 C40 196,400

C40 "Celkem: "98.4+98 196,400

C41 C41 35,700

C41 "Celkem: "17+18.7 35,700

C50 C50 1,000

""Schodiště ve zdi" 0,000

C50 1.0 "vyzdění viz výkres D.12 1,000

C52 C52 60,270

""základ C25/10 XF3" 0,000

C52 49.2*1.225 "PB 60,270

C54 C54 44,260

""jednostranné bednění líce základu" 0,000

C54 49.2*0.8+(1.225*4) "PB 44,260

C56 C56 0,025

""výztuž R12 - stabilizační prahy " 0,000

C56 4*4*1.6*1.1*0.89/1000 0,025

C58 C58 199,250

""základ" 0,000

C58 49.2*4.0+(1.225*2) "PB 199,250

C59 C59 18,656

C59 "Celkem: "8.856+9.8 18,656

C61 C61 5,778

C61 "Celkem: "1.391+4.387 5,778

C68 C68 4,065

C68 "Celkem: "3.465+0.6 4,065

C81 C81 147,500

C81 "Celkem: "71.5+76 147,500

C82 C82 147,500

C82 "Celkem: "71.5+76 147,500

C85 C85 101,550

""otevřené koryto" 0,000

C85 (34.0+33.7)*1.5 "zdi PB + LB 101,550

C9 C9 73,450

C9 56.5*1.3 "dno 73,450

Strana 46 z 56

Kód Popis MJ Výměra

C92 C92 123,795

C92 "Celkem: "120.555+3.24 123,795

C93 C93 398,617

C93 "Celkem: "371.09+27.527 398,617

D14 D14 639,180

D14 "Celkem: "57+424.12+158.06 639,180

D18 D18 10,400

D18 13.0*0.8 "dno dlažba 10,400

D39 D39 382,920

D39 319.1 * 1.2"Koeficient množství 382,920

D40 D40 206,220

D40 196.4 * 1.05"Koeficient množství 206,220

D50 D50 63,148

D50 "Celkem: "28.103+34.045+1 63,148

D52 D52 63,749

D52 49.0*1.301 "LB 63,749

D54 D54 41,802

D54 49.0*0.8+(1.301*2) "LB 41,802

D56 D56 0,238

D56 "Celkem: "0.201+0.012+0.025 0,238

D58 D58 208,402

D58 49.0*4.2+(1.301*2) "LB 208,402

D85 D85 127,962

D85 "Celkem: "12.78+13.632+101.55 127,962

D9 D9 3,400

D9 2*1.2+2*0.5 "rozšíření výkopu pro prahy 3,400

E18 E18 1,920

E18 2*(1.2-0.32)+2*(0.5*0.16) "rozšíření výkopu pro prahy v m3 1,920

E52 E52 1,690

""pod kamenné schody ve zdi" 0,000

E52 1.878*0.9 "plocha v řezu x šířka schodiště 1,690

E54 E54 66,000

""4 betonové prahy ve dně koryta" 0,000

E54 8.25*2*4 66,000

Strana 47 z 56

Kód Popis MJ Výměra

E58 E58 33,920

""stabilizační prahy" 0,000

E58 (1.6*2.65*2)*4 33,920

E9 E9 424,120

E9 "Celkem: "170.65+176.62+73.45+3.4 424,120

F18 F18 159,655

F18 "Celkem: "33.407+77.028+36.9+10.4+1.92 159,655

F52 F52 253,669

F52 "Celkem: "53.48+74.48+60.27+63.749+1.69 253,669

F54 F54 0,389

""schody" 0,000

F54 0.7*0.555 0,389

F58 F58 672,586

F58 "Mezisoučet: "100.574+130.44+199.25+208.402+33.92 672,586

G54 G54 456,839

G54 "Celkem: "139.648+164.74+44.26+41.802+66+0.389 456,839

G58 G58 5,845

G58 672.586*1.1*7.9/1000 "Kari 8/100 5,845

SO 02 Rekonstrukce kanalizace

A10 A10 47,164

A10 47.164 "vytříděný výkopek do zásypu nebo na skládku odpadu 47,164

A11 A11 47,164

"" ""meziskládka" 0,000

A11 47.164 "výkopek pro vytřídění 47,164

A12 A12 29,956

A12 29.956 "vytřídění výkopku 29,956

A13 A13 36,480

A13 47.164-3.849-6.835 "zásyp původní zeminou 36,480

A17 A17 0,450

A17 1.5*1.5*0.10*2 "pod šachty 0,450

A18 A18 3,849

"" ""1/3 objemu z celkového obetonování" 0,000

A18 12.22*0.9*1.05/3 " - lože kanalizace 3,849

A19 A19 7,699

Strana 48 z 56

Kód Popis MJ Výměra

"" ""2/3 objemu z celkového obetonování" 0,000

A19 12.22*0.9*1.05/3*2 "délka x m2 47.164 řezu 7,699

A2 A2 33,000

A2 (12.3+2.1*2)*2 33,000

A20 A20 1,200

A20 1.5*0.10*4*2 "podkl. desky pod šachty 1,200

A21 A21 27,552

A21 12.22*1.05*2+(0.9*1.05)*2 "obetonování potrubí vč. lože 27,552

A22 A22 0,376

A22 12.22*(0.9+1.05)*2*7.9/1000 "Kari 8/100 0,376

A23 A23 12,220

A23 12.22 "potrubí KT DN 300 12,220

A24 A24 2,000

A24 2 "napojení u nové šachty 2,000

A30 A30 7,871

A30 (3.14159265359*0.65*0.65)*(3.17+2.76) 7,871

A32 A32 4,000

A32 1+1+2 4,000

A33 A33 1,000

"" ""stupadla s PE povlakem" 0,000

A33 1 "prefa šachty 1,000

A34 A34 1,000

"" ""stupadla s PE povlakem" 0,000

A34 1 "prefa šachty 1,000

A35 A35 2,000

"" ""stupadla s PE povlakem" 0,000

A35 2 "prefa šachty 2,000

A37 A37 2,000

A37 2 "prefa šachty 2,000

A38 A38 6,000

A38 6 "prefa šachty 6,000

A39 A39 2,000

A39 2 "prefa šachty 2,000

A4 A4 4,716

Strana 49 z 56

Kód Popis MJ Výměra

A4 47.164*0.1 4,716

A45 A45 3,168

A45 3.168 "stávající šachty 3,168

A46 A46 0,300

A46 0.3 "poklopy do šrotu 0,300

A47 A47 1,894

A47 1.894 "kameninové potrubí 1,894

A5 A5 31,382

"" ""stoka" 0,000

A5 24.14*1.3 "m2 (podélný řez) x m (šířka výkopu) 31,382

A6 A6 48,280

A6 24.14*2 48,280

A8 A8 47,164

A8 47.164 "na meziskládku k vytřídění 47,164

A9 A9 17,208

A9 (47.164-29.956) 17,208

B11 B11 47,164

B11 "Celkem: "47.164 47,164

B12 B12 29,956

B12 "Celkem: "29.956 29,956

B13 B13 -2,323

""odpočet šachet" 0,000

B13 -(3.14159265359*0.65*0.65)*(0.75+1.0) "dno -2,323

B17 B17 0,450

B17 "Celkem: "0.45 0,450

B19 B19 -0,864

B19 -(3.14159265359*0.15*0.15*12.22) "odpočet objemu potrubí -0,864

B20 B20 1,200

B20 "Celkem: "1.2 1,200

B30 B30 0,929

B30 (3.14159265359*0.65*0.65)*(0.35*2) 0,929

B35 B35 2,000

B35 "Celkem: "2 2,000

B37 B37 2,000

Strana 50 z 56

Kód Popis MJ Výměra

B37 "Celkem: "2 2,000

B38 B38 6,000

B38 "Celkem: "6 6,000

B39 B39 2,000

B39 "Celkem: "2 2,000

B4 B4 4,716

B4 "Celkem: "4.716 4,716

B5 B5 0,778

B5 (3.14159265359*0.15*0.15*11.0) "odpočet objemu původního potrubí 0,778

B6 B6 48,280

B6 "Celkem: "48.28 48,280

B8 B8 29,956

B8 29.956 "z meziskládky do zásypu 29,956

C13 C13 -0,880

C13 -(3.14159265359*0.58/3*(0.62*0.62+0.66*0.34+0.34*0.34))*2 "kónus -0,880

C19 C19 6,835

C19 "Celkem: "7.699+-0.864 6,835

C30 C30 8,800

C30 "Celkem: "7.871+0.929 8,800

C5 C5 17,790

""ŠACHTY " 0,000

C5 2.5*(2.5-1.3)*(3.17+2.76) "rozšíření 17,790

C8 C8 77,120

C8 "Celkem: "47.164+29.956 77,120

D13 D13 -3,321

D13 -(3.14159265359*0.62*0.62)*(2*1.0+0.5+0.25) "skruž -3,321

D5 D5 4,375

D5 2.5*2.5*0.35*2 "prohloubení 4,375

E13 E13 29,956

E13 "Celkem: "36.48+-2.323+-0.88+-3.321 29,956

E5 E5 -7,161

E5 -3.14159265359*0.62*0.62*(3.17+2.76) "odpočet objemu původních šachet -7,161

F5 F5 47,164

F5 "Celkem: "31.382+0.778+17.79+4.375+-7.161 47,164

Strana 51 z 56

Kód Popis MJ Výměra

VON Vedlejší a ostatní náklady

A1 A1 1,000

"" ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000

""- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000

A1 1 1,000

A10 A10 1,000

"" ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000

""- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000

A10 1 1,000

A12 A12 20,000

"" ""- dozor geotechnika" 0,000

A12 20 20,000

A2 A2 1,000

"" ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000

""- doplnění havarijního a povodňového plánu" 0,000

""- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000

""- dokumentace skutečného provedení stavby - 2 paré tištěné a 1xCD ve formátu DWG" 0,000

A2 1 1,000

A4 A4 1,000

"" ""- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000

""- plocha pro mezideponii" 0,000

""- označení či oplocení ZS" 0,000

A4 1 1,000

A7 A7 1,000

"" ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000

A7 1 1,000

A8 A8 1,000

"" ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000

""- ohrazení nebo oplocení staveniště (z toho cca 40m oplocení ZS)" 0,000

A8 1 1,000

A9 A9 1,000

"" ""dočasné dopravní značení viz výkres B9.1.1" 0,000

""pronájem vč. osazení a demontáže 2 svislé dopravní značky" 0,000

A9 1 1,000

Strana 52 z 56

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__