Zadání – technická specifikace:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže specifikovaného vyvážecího vleku včetně výbavy:

Vlek musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Požadavky na vyvážecí vlek

Celková povolená hmotnost			max. 14 000 kg

Nosnost					min. 10 000 kg

Konstrukce rámu		žebřinová konstrukce o průměru min. 200x100x6mm

Délka ložné plochy				min. 3900 mm

Možnost prodloužení ložné plochy		max. 1200 mm

Světlá výška vozu				min. 490 mm

Celková šířka x délka				max. 2360 mm x 5800 mm

Možnost natáčení oje				závěs s otočnou ojí min. ± 30°,

Klanice	min. 4 páry + 1 pár na prodloužení ložné plochy = celkem 5 párů

Výška klanic	max. 1200 mm

Ochranná síť					ANO

Vana na klest					ANO

Podvozek					nápravy boogii

Pohon vleku		NE

Brzdy	vzduchové brzdy na všechny 4 kola

Pneumatiky					400/60 R 15,5

Ochrana světel 					při práci zajištěna sklopením

Dimenzované čepy náprav			cca. 70 x 405 mm

Chráněné brzdy				ANO

Požadavky na hydraulickou ruku

Dosah						7,4 až 7,7 m

Pracovní tlak 					min. 180 bar

Hmotnost					max. 1450 kg

Zdvih při max. vyložení				min. 400 kg

Opěrné nohy					výsuvné

Rozsah otáčení					380 °

Teleskop					cca. 2 x 1,2 m

Možnost montáže 		do 3 bodového závěsu (možnost odpojení od vleku)

Vlastní hydraulický okruh	ANO

Nekonečný rotátor				ano – síla cca. 3 t

Hydraulický naviják				tažná síla min. 1,5 t

Kleště						standardní na dříví, drapák na klest

Ovládání		dálkové ovládání joysticky