Hodnocení výsledků zkoušek sedimentu

z protokolu o zkoušce č. 2607/21

| Označení vzorku ŠIN-SKAL-S | Číslo vzorku 68151 |
| --- | --- |

Hodnocení podle vyhl.č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, příl.č. 1 - limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu, příl.č. 3 - limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě na kterou má být sediment uložen

- Zkoušený sediment byl analyzován podle vyhl. č. 257/09 Sb. – „o používání sedimentů na zemědělské půdě“ v rozsahu příl. č. 1 – „limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg×kg-1 sušiny“.

- Zkoušený sediment byl současně analyzován podle vyhl. č. 257/09 Sb. – „o používání sedimentů na zemědělské půdě“ v rozsahu příl. č. 3 – „Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment použit, v mg×kg-1 sušiny“; rozsah ukazatelů příl. č. 3 je podmnožinou příl. č. 1.

- Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že zkoušený sediment vyhovuje všem požadovaným limitním hodnotám příl.č. 1.

- Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že zkoušený sediment vyhovuje všem požadovaným limitním hodnotám příl.č. 3 pro běžné půdy, vyjma ukazatele PAU.

- Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že zkoušený sediment vyhovuje všem požadovaným limitním hodnotám příl.č. 3 pro lehké půdy, vyjma ukazatele PAU.

Závěr

Podle odst. a) §3 vyhl. č. 257/09 Sb. – „o používání sedimentů na zemědělské půdě“ je možno zkoumaný sediment použít na zemědělské půdě. S ohledem na to, že zkouškami nebylo prokázáno splnění podmínek podle odst. b) §3 vyhl. č. 257/09 Sb., je nutné zjišťovat koncentrace rizikových látek v půdě, na kterou má být zkoušený sediment uložen. Koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě musí splňovat požadavky vyhl. č. 257/09 Sb. příl. č. 3 pro běžné, resp. lehké půdy.

Hodnocení podle vyhl.č. 273/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

§ 6 - zasypávání

- Zkoušený sediment byl analyzován podle vyhl. č. 273/21 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ v rozsahu všech ukazatelů tab. č. 5.4 „Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu“

- Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech nejvýše přípustným hodnotám pro tab. č. 5.4, vyjma ukazatele PAU-4.

Závěr

Podle § 6 odst. 4 této vyhlášky, na základě provedených zkoušek,  vlastnosti tohoto zkoušeného sedimentu umožňují jeho využití k zasypávání za následujících podmínek:

- s ohledem na to, že byly překročeny limitní hodnoty u jednoho ukazatele tab. č. 5.4, nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity překročit limity stanovené v tab. č. 5.3 sloupci II „Limitní hodnoty ekotoxikologických testů“ této vyhlášky.

- v případě použití sedimentu ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu, nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity překročit limity stanovené v tab. č. 5.3 sloupci I „Limitní hodnoty ekotoxikologických testů“ této vyhlášky.

Hodnocení podle vyhl.č. 153/16 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (preventivní hodnoty)

- Zkoušený sediment byl analyzován podle vyhl. č. 153/16 Sb., „kterou se upravují některé podrobnosti zemědělského půdního fondu“ v rozsahu tab. č. 1 – „preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků v zemědělské půdě – celkový obsah, rozklad lučavkou královskou“ (kovy).

- Zkoušený sediment byl analyzován podle vyhl. č. 153/16 Sb., „kterou se upravují některé podrobnosti zemědělského půdního fondu“ v rozsahu tab. č. 2 – „preventivní hodnoty obsahů rizikových látek v zemědělské půdě – celkový obsah“ (vybrané organické látky).

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech preventivním hodnotám tab. č. 1 – běžné půdy.

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám tab. č. 1 – lehké půdy.

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám tab. č. 2 – zemědělské půdy, vyjma ukazatele PAU.

Závěr

Zkoušený sediment není svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových látek srovnatelný s požadavky na preventivní hodnoty v lehkých půdách.

Zkoušený sediment není svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových látek srovnatelný s požadavky na preventivní hodnoty v běžných půdách.

Hodnocení podle vyhl.č. 273/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

§ 52 – biologicky rozložitelné odpady

- Zkoušený sediment byl analyzován v rozsahu podle tab. č. 30.1 – „Požadavky na výstupy ze zařízení určených k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady“ - 2. skupina – výstupy, které splňují požadavky podle této vyhlášky a využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu.

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech „limitním koncentracím vybraných rizikových látek a prvků mg/kg sušiny“ pro třídu I., vyjma ukazatele PAU.

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech „limitním koncentracím vybraných rizikových látek a prvků mg/kg sušiny“ pro třídu II.

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech „limitním koncentracím vybraných rizikových látek a prvků mg/kg sušiny“ pro třídu III.

Závěr

Zkoušený sediment není svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových látek a prvků srovnatelný s parametry, požadovanými tab. č. 30.1 na jakost výstupů ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pro třídu I, která je určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch (rekultivační kompost).

Zkoušený sediment je svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových látek a prvků srovnatelný s parametry, požadovanými tab. č. 30.1 na jakost výstupů ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pro třídu II, která je určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, v intravilánu průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách.

Zkoušený sediment je svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových látek a prvků srovnatelný s parametry, požadovanými tab. č. 30.1 na jakost výstupů ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pro třídu III, která je určena pro využití k vytváření rekultivačních vrstev zabezpečených skládek odpadů, uzavírání a rekultivaci skládek, rekultivačními vrstvami odkališť.

Hodnocení podle ČSN 46 5735 „Kompostování“

- Zkoušený sediment byl analyzován v rozsahu podle tab. č. 3 – „limitní hodnoty vybraných rizikových prvků v kompostu pro použití na zemědělské půdě“

- Zkoušený sediment vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám tab. č. 3.

Závěr

Zkoušený sediment je svými vlastnostmi z hlediska obsahu rizikových prvků srovnatelný s parametry, požadovanými výše uvedenou normou na jakost vyrobeného kompostu.