| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Petr Březina |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Pardubický | K. Ú.: Radkov u Mor. Třebové, Rozstání u M. T. |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 8/2016 |
| NÁZEV AKCE: Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213120 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem, č. a. 213120

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Místo stavby:	obec Radkov

Katastrální území:	k. ú. Radkov u Moravské Třebové [737976]

k. ú. Rozstání u Moravské Třebové [742473]

Parcelní čísla pozemků:	st. 82, 87 (zj. ev. 87/3) k. ú. Radkov u Mor.Třeb.

st. 175, 1196/2 k. ú. Rozstání u Mor. Třebové

c) Předmět projektové dokumentace

Rekonstrukce zavázání jezu – prodloužení zavazovacích křídel a rekonstrukce opevnění podjezí - PD pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- Investiční záměr „Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem“ zpracovaný v květnu 2014 p. Petrem Zlámalem (PM, provoz Olomouc)

- PD „Třebůvka – Radkov – investice km: 28,540 – km: 29,192“ z r. 1983

- PD „Třebůvka km 28,700 Radkov - oprava jezu“ z r. 1998

- Terénní pochůzka s proměřením

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se rekonstrukci jezu Radkov, při níž budou prodloužena zavazovací křídla jezu na okolní pozemek ve vlastnictví investora, a to na délku 3 m na obou březích, dále budou provedeny opravy stavební části jezu, rekonstrukce vývaru a opevnění koryta toku v nadjezí i podjezí. Hranice staveniště je dána hranicemi výkopu pro prodloužení zavazovacích křídel a dále břehovými hranami toku v nadjezí do vzdálenosti 9,5 m od tělesa jezu a v podjezí do vzdálenosti 12,2 m od přelivné hrany jezu.

Pro příjezd na staveniště od komunikace III. třídy č. 3714 bude využívána stávající polní cesta na pozemcích parc. č. 84/1, 811/2 a 87.

- Údaje o ochr. území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Jez Radkov se nenachází v chráněném území, ani památkové zóně.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou beze změny.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby nebyla vydána výjimka, ani úlevové řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

Parcely dotčené stavbou: k. ú. Radkov u Moravské Třebové

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | st. 82 | ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | zastavěná plocha a nádvoří | vodní dílo, jez |
| 2 | 87 (zj. ev. 87/3) | ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | trvalý travní porost |  |

Parcely dotčené stavbou: k. ú. Rozstání u Moravské Třebové

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | st. 175 | ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | zastavěná plocha a nádvoří | vodní dílo, jez |
| 2 | 1196/2 | ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k. ú. Radkov u Moravské Třebové

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84/1 | ČR, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 | trvalý travní porost |  |
| 2 | 811/2 | AGRO Kunčina a.s., č. p. 290, 56924 Kunčina | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 3 | 87 (zj.ev. 87/3) | ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | trvalý travní porost |  |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Vzdouvání a akumulace vody, stabilizace koryta.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu nebyla vydána výjimka, ani úlevové řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Následující termíny přípravy a realizace jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD pro stavební povolení | - 10 | - 2016 |
| - 2 | - Výběr zhotovitele stavby | - 3 | - 2017 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - 7 | - 2017 |
| - 4 | - Ukončení, předání a převzetí stavby | - 10 | - 2017 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu cca 3 mil. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu.