ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 		VD Brno, segmentový uzávěr - revize a oprava

Číslo stavby dle VP:		TEC

Vodní tok: 			Svratka, ř. km: 50,87

Číslo hydrologického pořadí:	4-15-01-147

Místo stavby (k. ú.): 		Bystrc

Okres:	 			Brno - venkov

Kraj: 				Jihomoravský

Charakter stavby: 		oprava

Majetek PM: 			HM210062

- Časový plán stavby – předpoklad

Zahájení stavby:	 	 05/2023

Ukončení stavby:		 10/2023

- Popis současného stavu

Segmentový uzávěr

- Segmentový uzávěr uzavírá obdélníkový průřez spodní výpustě o šířce 
2 m x 1,577 m s bronzovými těsnícími lištami a slouží k regulaci odtoku z VD až do 48,5 m3/s.

- K ovládání samotného segmentového uzávěru slouží el. motor o výkonu 5,5 kW s brzdou a převodovým ústrojím na litinovém stojanu.

- Dotlačování uzávěru zajišťuje servopohon Modact o výkonu 1,1 kW, sloužící k oddálení segmentového uzávěru od těsnících lišt, vždy před otvíráním 
a následném zavření se zpětným dotěsněním.

- Uzávěr je bez průsaku.

- Povrch závěsného čepu a ovládacího táhla je v místě spojení okorodovaný důlkovou korozí.

- Vnitřní prostor táhla není s největší pravděpodobností hermeticky uzavřen.

- Povrchové ochrany uzávěru jsou místně poškozené u výtokového kusu v blízkosti dolních rohů hradící desky.

- Na bočních uloženích hřídele tělesa uzávěru jsou stopy výronu korozních produktů.

- V prostoru nad hradící deskou hnízdí holubi, dochází k silnému znečištění technologického zařízení.

- Na ovládacím stojanu dochází k úkapům oleje skrze olejoznak.

Stavidlové uzávěry na přelivu – 3x

- Uzávěry jsou zdvižné i spustné, uložené na kolech, jejich rozměry jsou: šířka 
7,42 m, výška 3,43 m, každé stavidlo má hmotnost cca 7000 kg.

- Těsnění boční i dolní pryžové. Ovládání je el. motorem přes převodovky 
a transmisní hřídele s pastorky, které ovládají cévové tyče.

- Všechny tyto uzávěry jsou za běžného stavu hladiny vody v nádrži téměř bez průsaků. (Při nižších stavech je viditelný průsak z důvodu menšího přítlaku tabule.)

- Stav uzávěrů na přelivu je obdobný.

- Povrchové ochrany jsou místně poškozené v prostoru přelivných hran, cévových tyčí.

- Rolny cévových tyčí se otáčí nepravidelně, dochází ke sklouzávání cévových tyčí po rolnách.

- Proudová zatížení jsou při některých měřeních lehce vyšší oproti jmenovitému proudu pohonů, závislost na vnější teplotě.

- Povrchová úprava plechového zábradlí a pochůzných plechů nedostatečná 
(cca 30 m).

Stavidlový uzávěr tlakový SV

- Osazen na potrubí DN 2000, váha cca 9000 kg. Rozměr cca 3000 x 3450 mm 
(v x š). Těsnění kov / kov. Zavěšen na dvojici zavodňovacích ventilů, kterými se voda pouští do potrubí SV. každý ventil je upevněn na táhlech, ty jsou spojeny s Gallovými řetězy, které umožňují svislý pohyb stavidla – zavřeno x otevřeno.

- Uzávěr má zvýšené průsaky zejména skrze zavodňovací ventily (cca 3 l.s-1).

- Tabule zasahuje cca 660 mm do průtočného profilu.

- Stávající okno s kovovým rámem osazené ve strojovně návodního uzávěru je za hranicí životnosti.

- Účel opravy

Zajištění bezchybného chodu jediné regulační spodní výpusti, zajištění plné provozuschopnosti uzávěrů přelivu.

Prodloužení životnosti a předejití rozsáhlých závad technologické části.

- Návrh technického řešení

Segmentový uzávěr

- Vnitřní prostor táhla zrevidovat, táhlo demontovat, otryskat, nová antikorozní ochrana (žárový zinek) a spojovací materiál (žárový zinek), případně výměna táhla za nové (hermeticky uzavřené).

- Provést opravy vnitřních protikorozních ochran povrchu výtokového kusu uzávěru.

- Provést opravu vnějších protikorozních ochran povrchu okolí rohů dolní části uzavíracího tělesa.

- Zamezit výronu korozních produktů z bočního uložení hřídele.

- Případná vyštípaná, vykavitovaná místa na výtokovém kusu opravit, přetmelit.

- Do prostoru nad hradící desku namontovat lamelové clony používané ve výrobních halách, případně nerezovou lankovou síť. Tak aby nehrozila destrukce v případě plného otevření uzávěru a současně se tak zamezilo hnízdění holubů (šířka cca 
3,5 m x výška cca 2,0 m).

- Vyměnit olejoznak na stojanu a zamezit tak průsaku oleje.

- Očistit a natřít ocelový profil nad segmentovým uzávěrem.

Stavidlové uzávěry na přelivu – 3x

- Provést opravy nátěrů přelivných hran uzávěrů, cévových tyčí.

- Vyměnit rolny za nové – z korozivzdorné oceli.

- Výměna olejů v převodovkách (cca 200 l PP80 W).

- Očištění a povrchová ochrana zábradlí o min tloušťce 150 μm.

Stavidlový uzávěr tlakový SV

- Uzávěr vyhradit, očistit tlakovou vodou, opravit plnící ventily, tak aby neprosakovaly (práce budou probíhat v prostoru strojovny stavidlového uzávěru).

- Zrevidovat 4 ks kol, případně vyměnit jejich čepy za nové (z korozivzdorné oceli).

- Provést opravu, která bude mít za cíl vyšší vyjetí tabule – tak aby nezasahovala do průtočného profilu, seřízení a úprava koncových vypínačů, kontrola potápěči.

- Odstranění stávajícího okna ve strojovně a montáž nového (plastové, částečně otevíratelné, rozměr cca 3 x 2 m).

- Před převzetím stavby proběhnou závěrečné funkční zkoušky s měřením proudových zatížení pohonů a kontrolní měření průsaků.

- Vypracování nálezové zprávy.

- Členění stavby na stavební objekty

Stavba bude řešena jako celek.

- Výchozí podklady

PD archivována na VD Brno.

Fotodokumentace

- Doplňující informace

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené:

Nejsou dotčeny

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů:

Dotčené pozemky a přístupové trasy jsou v majetku vlastníka objektu

c) seznam účastníků dotčených stavbou:

Nejsou dotčeny

d) další požadavky na PD

Oprava – bez PD

Upozornění:

- Po dobu konání akce bude vždy plně provozuschopná SV nebo uzávěry na přelivu.

- Převodovky, ve kterých bude probíhat výměna olejových náplní, jsou nad vodní hladinou.

- Vodní dílo má pouze jednu spodní výpusť a dva uzávěry. Jeden z uzávěrů na SV bude vždy plně provozuschopný.

- Vliv stavby na životní prostředí

Nemá vliv

- Přílohy

- Zápis z komplexní prohlídky provedené 18. 5. 2021.

- Zápis z provozní kontroly provedené dne 17. 6. 2022

V Náměšti nad Oslavou 7. 12. 2022

Zpracoval: Roman Pivnička