Příloha č. 1

Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky

„Aktualizace záplavového území Desné“

Pro tok Desná je stanoveno záplavové území Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 5.1.2010, č.j. KUOK 552/2010 a následně jsou stanoveny dílčí aktualizace 1 až 7.

V úseku km 14,231 – 16,840 byla realizována stavba „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa“, která byla zkolaudována v březnu 2022. Stavba je provedena na návrhový průtok Q50 s bezpečnostním převýšením. V 12/2022 byla dokončena oprava povodňových škod na toku Desné v úseku km 14,8, - 19,40 spočívající v opravě břehových opevnění.

Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- Řešené území:

Desná:

Z důvodu hydrologického celku je rozsah úseku nového záplavového území s přesahem vybudovaných protipovodňových opatření. Začátek úseku je u železničního mostu v Šumperku km 11,6 a konec u silničního mostu Maršíkov – Velké Losiny v km 22,1.

Náhon Desná - Losinka

Do hydrotechnických výpočtů je nutno zahrnout i náhon odbočující z Desné v km 20,4 s převodem vody do Losinky do km 3,9.

Losinka

Bude zahrnut i úsek v soutokové oblasti, od km 0,0 po km 3,9, od ústí do Desné po ústí náhonu. Losinka je ve správě LČR, s.p.

Přítoky Desné:

Maršíkovský p.(LČR) – bude zahrnut v rozsahu zpětného vzdutí 500-leté povodně z Desné

Merta (PMO) – má zpracované záplavové území

Rejchartický p.(LČR) - bude zahrnut v rozsahu zpětného vzdutí 500-leté povodně z Desné

Holubí potok (PMO) – bude zpracováno záplavové území v úseku zástavby dle N-letých průtoků ČHMÚ a pro střet povodňových průtoků v řece Desné

Račí potok (LČR) - bude zahrnut v rozsahu zpětného vzdutí 500-leté povodně z Desné

- Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro průtoky Q1, Q5, Q20, Q50 a Q100 dle ČHMÚ. Pro stoletou povodeň bude rovněž proveden výpočet pro neustálené proudění povodňové vlny 100-leté.

Jako okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (předáno od zadavatele).

- Hydrologické údaje:

Desná – aktuální hydrologické údaje ČHMÚ -  poskytne Povodí Moravy, s.p.

- N-leté povodňové průtoky v profilu:

Desná nad Mertou, pod Mertou, LG Šumperk

Losinka ústí

Holubí potok ústí

- 100-letá povodňová vlna v profilu Desná LG Šumperk

- Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa“

- Zaměření koryta Desné v úseku železniční most Šumperk km 11,6 – ústí Merty 17,0, 08/2022

- Zaměření příčných profilů Desné v úseku ústí Merty v km 17,0 po silniční most Maršíkov Velké Losiny v km 22,1, z roku 1996 – 1997

- Projektová dokumentace Oprava koryta toku v ř. km 14,8 – 19,4, DPS, 2021

- Zaměření koryta Losinky v předmětném úseku, rok 2012

- Zaměření koryta Holubího potoka v předmětném úseku, rok 2020

- DMR 5G

  - Zpracovatel zajistí:

- Aktualizaci zaměření koryta Desné v úseku ústí Merty km 17,0 až silniční most Maršíkov – Velké Losiny v km 22,1 a to včetně objektů a související inundace

- Zpřesnění DMR 5G aktuálními výškopisnými podklady

- Další podklady poskytnuté objednatelem

- Záplavové území řeky Desné stanovené vodoprávním úřadem Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 5.1.2010, č.j. KUOK 552/2010 a následně jsou stanoveny dílčí aktualizace 1 až 7.

- Hydrologické údaje

- Manipulační řády souvisejících vodních děl

- Operativní data z limnigrafické stanice LG Šumperk

- DMR 5G

- Mapy ZABAGED 1 : 10 000

- Ortofotomapy

- Údaje o maximálních povodňových hladinách.

- Povodňové scénáře:

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté povodně.

Dále bude řešena i povodňový vlna stoleté povodně v LG Desná Šumperk.

- Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem) a dále v tiskových formátech v .pdf

Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

- Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se zadavatelem.

- Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.

- Digitální model terénu.

- Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 5, 20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.

- Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu * .TIFF

- Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF

- Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

- Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF

- Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q5, Q20, Q50, Q100 a Q500  -  *.XLS (XLSX)

- Výpočtové profily

- Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500  - *.PDF, *.SHP (.DGN)

- Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny -  *.SHP

- Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF. Mapy povodňového nebezpečí -  *.TIFF

- Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, -  *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Povodí Moravy, s.p. Brno